Techninės specifikacijos 1 priedas

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Tiekėjo konkrečiai siūlomi atitikimo parametrai (pildo tiekėjas) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autobuso tipas | 1.1. Dviašis žemagrindis vienaukštis autobusas varomas vandeniliu (transporto priemonės kodas M3 CE I klasė); 1.2. Tinka intensyviai eksploatuoti mieste, įskaitant stovėjimą lauke, žiemos (iki -25ºC) ir vasaros (iki +40ºC) sezonų temperatūrų sąlygomis (autobusus ketinama eksploatuoti Vilniaus mieste); 1.3. Sertifikuota pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) reikalavimus. |  |  |
| 2. | Pirmos registracijos data | Ne ankstesnė negu 2021 m. |  |  |
| 3. | Motovalandos | Ne daugiau nei 6000. |  |  |
| 4. | Bendras ilgis | 4.1. Nuo 11 500 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms. |  |  |
| 5. | Plotis | Nuo 2 490 mm iki 2 550 mm. (išmatuotas pagal ISO 612-1978 (arba lygiaverčio standarto) 6.2 punkto reikalavimus). |  |  |
| 6. | Aukštis | Ne daugiau nei 3 460 mm. (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus) |  |  |
| 7. | Grindų aukštis | Žemagrindis (angį. low floor), įlipimo/išlipimo aukštis nuo kelio paviršiaus ne didesnis kaip 350 mm. |  |  |
| 8. | Bendras talpumas | 8.1. ne mažiau kaip 25 sėdimos vietos keleiviams; 8.2. ne mažiau kaip 1 vieta asmenims su negalia (su specialiaisiais poreikiais su vežimėliu) arba vaikiškam vežimėliui (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga) žemagrindėje zonoje tarp autobuso ašių; 8.3. bendras įrengtų sėdimų ir stovimų vietų skaičius yra ne mažesnis kaip 75, į šį skaičių neįskaičiuojant asmenims su negalia skirtų vietų; |  |  |
| 9. | Keleivių įlipimo durys | Pneumatinės arba elektrinės durys, esančios dešinėje autobuso pusėje. Pirmų ir antrų durų angų plotis turi būti ne mažesnis nei 1 200 mm. Su apsauga nuo prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai, durys privalo atsidaryti) ir avariniais durų atidarymais. Galimybė duris darinėti kiekvienas atskirai ir visas kartu. Atidarius duris privalo suveikti stabdžių sistema užtikrinanti, kad atidarytomis bent vienomis durimis autobusas negalėtų pajudėti. Įrengta rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui. |  |  |
| 10. | Ašių skaičius | 2 ašių. |  |  |
| 11. | Degalai | 11.1. Degalai - vandenilis H₂; 11.2. Degalų talpos: kompozitiniai slėginiai balionai, sujungti tarpusavyje. Degalų turi užtekti mažiausiai 350 km ridai; 11.3. Vandenilio sistemos darbinis slėgis – 350 bar (esant +15 °C temperatūrai), priklausomai nuo sistemos tipo; 11.4. Degalų pildymo laikas: ne ilgiau 20 minučių (protokolas SAE J2601 ir SAEJ2799); 11.5. Degalų pildymo čiaupo tipas - N1, kuris pildymo metu operatoriui lengvai pasiekiamas be papildomų pakilų. Jungtis ar jungtys pagal SAE J2600; 11.6. Privalo būti apsauginiai vožtuvai, jutikliai, saugikliai; |  |  |
| 12. | Vandenilio kuro celė | 12.1. Vandenilio kuro celė - elektrocheminis įrenginys kuris, naudodamas vandenilį ir deguonį, gamina elektros energiją; 12.2. Vandenilio kuro celė maitinama iš vandenilio saugyklų (degalų talpų); 12.3. Vandenilio kuro celės galingumas ne mažesnis kaip 60 kW; 12.4. Vandenilio kuro celė be papildomo pašildymo turi dirbti nuo -20 C° iki +40 C° aplinkos temperatūroje. 12.5. Vandenilio Pildymo protokolas: SAE J2601-2. Pildymo jungtis: TK16 |  |  |
| 13. | Pakaba | Pneumatinis su automatinio aukščio palaikymo, priverstinio pakilimo ir nusileidimo bei dešiniojo kelio funkcija. |  |  |
| 14. | Vairavimo sistema | Sistema su stiprintuvu, vairas kairėje pusėje. Vairo padėtis reguliuojama kartu su vairuotojo prietaisu skydeliu arba atskirai. |  |  |
| 15. | Stabdžiai | Visi stabdžiai – diskinio tipo. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS arba lygiavertė sistema; |  |  |
| 16. | Ratai ir padangos | Padangos pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui miesto sąlygomis. Padangos turi būti tinkamos visiems metų laikams (M+S). Visų padangų protektorių gylis ne mažesnis, kaip 7 mm. |  |  |
| 17. | Švieslentės ir keleivių informavimo sistemos | Visi siūlomi autobusai privalo būti su švieslentėmis ir keleivių informavimo sistemomis. Privalo būti su programavimo galimybe. |  |  |

| Eil. Nr. | Autobusų gamintojas / pavadinimas, modelis | Autobusų identifikavimo numeriai (VIN) | Autobusų pirmosios registracijos datos | Motovalandos pirminių pasiūlymų pateikimo dieną, | Autobusų spalvos | Autobusų vertės, eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / |  |  |  |  |  |
| 2 | / |  |  |  |  |  |
| 3 | / |  |  |  |  |  |
| 4 | / |  |  |  |  |  |