Techninė specifikacija

1.Pirkimo objektas:

Pirminio lėtaeigio atliekų smulkintuvo nuoma su pristatymu.

2.Reikalavimai smulkintuvui:

  - Mobilus lėtaeigis atliekų smulkintuvas galintis smulkinti - medines paletes, medines pakuotes, baldines atliekas, fanerą, didmaišius, plastiką, polietileninę plėvelę, statybinės atliekos ir t.t.;

  - smulkintuvo našumas ne mažiau 15 t/val (priklausomai nuo smulkinamos medžiagos tipo, išmatavimų, tankio ir t.t.);

  - smulkintuvo pavara  - dyzelinis variklis;

  - Variklio galia (net) ne mažiau 500 AG. Taršos klasė –  ne mažesnė kaip EURO 5;

  - Smulkintuvas turi būti su magnetu metalo atskyrimui;

2.6.Smulkinimo rotorius ne trumpesnis kaip 3m ilgio, išmetimo konvejeris ne trumpesnis kaip 6 m.

2.7.Smulkintuvas turi turėti galimybę judėti smulkinimo metu distancinio pulto pagalba.

2.8.Susmulkintų atliekų dydis nuo 80 mm. Esant Pirkėjo poreikiui, tiekėjas užtikrina sieto pakeitimą sietu su kito diametro skylutėmis.

3.Reikalavimai eksploatacijai:

3.1. Smulkintuvas bus naudojamas adresu - V. A. Graičiūno g. 36D, Vilnius;

3.2. Į nuomos įkainį turi būti įskaičiuoti smulkintuvo techninis aptarnavimas, reguliari priežiūra, susidėvėjusių, sugedusių dalių tiekimas ir jų pakeitimas, smulkintuvo pristatymas, pirkėjo paskirto darbuotojo apmokymas saugiai eksploatuoti smulkintuvą ir visos kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties vykdymu

3.3.Smulkintuvą tiekėjas turi pristatyti į šioje techninėje specifikacijoje nurodytą vietą per 7 d.d. nuo užsakymo el.paštu ar telefonu pateikimo.

3.4.Už smulkintuvo prastovas dėl smulkintuvo gedimo, kuris įvyko ne dėl Perkančios organizacijos kaltės, atsakingas Tiekėjas, Perkančioji organizacija už tokias prastovas nemoka.

3.5.Smulkintuvo gedimų remontą jo eksploatavimo vietoje atlieka  tiekėjas per 7 d.d. nuo tiekėjo informavimo (el.paštu arba telefonu) apie gedimą dienos. Remonto terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu  dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių .

3.6.Smulkintuvo darbo valandos nustatomos pagal smulkintuvo moto valandų skaitiklį.

3.7.Smulkintuvas perduodamas nuomai su pilnu kuro baku. Grąžinamas jį perduodant tiekėjui eksploatavimo vietoje taip pat su pilnu kuro baku;

3.8.Pirkėjas įsipareigoja smulkintuvą gražinti išvalytą.

3.9.Preliminarus smulkintuvo poreikis – 180 moto valandų 12+12 mėn. laikotarpiu.

4. Smulkintuvo patikra pagal aukščiau nurodytus reikalavimus atliekama pristačius smulkintuvą.