SPS priedas Nr. 1

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TAISYMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.SĄVOKOS

- Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos:

  - Perkančioji organizacija (Užsakovas) – Akcinė bendrovė Via Lietuva.

  - Tiekėjas (Rangovas) – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Pirkimo objektas – valstybinės reikšmės kelių taisymo darbai.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Užsakymas – tai Užsakovo suformuota užduotis (darbų techninė specifikacija) Rangovui, vienam objektui.

  - Kitos šiame dokumente naudojamos sąvokos atitinka šioje techninėje specifikacijoje išvardintų teisės aktų ir normatyvinių dokumentų vartojamas sąvokas.

- TEISĖS AKTAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

- Vykdant sutartį taikomi šie dokumentai:

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, higienos normos ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys su pirkimo objektu susijusią veiklą.

  - Normatyviniai dokumentai:

    - KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;

    - „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ TRA UŽPILDAI 19;

    - „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ TRA SBR 19;

    - „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnų be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19;

    - „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“;

    - „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės“ ĮT APM 25;

    - „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas“ TRA APM 25;

    - „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ ĮT ASFALTAS 25;

    - „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ TRA ASFALTAS 25;

    - „Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas“ TRA BITUMAS 23;

    - „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“ TRA BE 08/15;

    - „Automobilių kelių naudoto asfalto panaudojimo asfalto mišinių gamybai rekomendacijos“ R NA 25;

    - „Automobilių kelių naudoto asfalto techninių reikalavimų aprašas“ TRA NA 25;

    - „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašą“ TRA SS 15;

    - „Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijos;

    - „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės” T DVAER 12;

    - „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA TRINKELĖS 14;

    - „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“ MN TRINKELĖS 14;

    - „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ ĮT TRINKELĖS 14;

    - R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“;

    - „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17;

    - „Kelio plieninių, plastikinių ir gelžbetoninių pralaidų projektavimo ir statybos taisyklė“. KP PST 25 ;

    - „Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos“ R PT 11.

    - „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisykles“ KPT VNS 16.

III. PERKAMI DARBAI

3. Pirkimo objektas - Šiaulių apskrityje esančių valstybinės reikšmės kelių taisymo darbai.

4. Šiuo pirkimu perkami  kelių taisymo darbai, kurių preliminarūs kiekiai ir pradinė Sutarties vertė pateikta Techninės specifikacijos  priede Nr. 1 (toliau – Priedas Nr. 1).

5. Kelių taisymo darbų apimtys pagal Techninės specifikacijos priede Nr. 1  pateiktus kiekius:

  - Asfalto dangų įrengimas ir pažaidų taisymas:

    - Pažeistos asfalto dangos vietos (išdaužos, plyšių tinklai, iškylos) turi būti išfrezuotos ir užtaisytos asfalto mišiniu vadovaujantis Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT APM 25. Prieš asfalto sluoksnio įrengimą turi būti įvertinti ir atlikti posluoksnio paruošiamieji darbai, įskaitant pagruntavimą bitumine emulsija ir siūlių sutepimą bitumine mase. Naudojamos medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 25, TRA BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15 reikalavimus.

    - Pažeistose asfalto dangos vietose (įdubose) turi būti įrengiamas asfalto viršutinis sluoksnis, prieš tai suformuojant išlyginamuosius sluoksnius vadovaujantis ĮT APM 25. Naudojamų asfalto mišinių ir bituminių medžiagų savybės turi atitikti TRA ASFALTAS 25, TRA BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

    - Asfalto dangų plyšių ir siūlių taisymas bituminėmis medžiagomis turi būti atliekamas vadovaujantis Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijomis R PT 11 bei Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašu TRA SS 15.

    - Paviršiaus apdaras turi būti įrengiamas vadovaujantis ĮT APM 25. Darbams naudojama skaldelė turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus, o atsparumo trupinimui kategorija turi būti ne mažesnė kaip SZ18/LA20 .

PASTABA: Taisant ar įrengiant dangas turi būti numatytas sklandus sujungimas su esamomis neremontuojamomis dangomis už objekto pradžios ir pabaigos ribų. Taisomo ruožo skersinis nuolydis formuojamas įvertinus prisijungimų vietose esančių skersinių nuolydžių vidurkius, jeigu Užsakyme nenurodyta kitaip.

  - Betoninių plokščių ir trinkelių dangų, bordiūrų įrengimas ir pažaidų taisymas

    - Betoninių plokščių (betoninių plytelių), betoninių trinkelių dangų ir betoninių bordiūrų įrengimo bei taisymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14 ir TRA TRINKELĖS 14.

    - Bituminių sandarinimo juostų įrengimas turi būti atliekamas vadovaujantis Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklėmis ĮT SS 17 ir TRA SS 15.

  - Paruošiamieji darbai:

    - Žemės darbai ir darbai, susiję su kelio sankasos paruošimu, turi būti atliekami vadovaujantis Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17 bei KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“.

    - Horizontaliojo ženklinimo pašalinimas turi būti vykdomas vadovaujantis Automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12 ir ženklinimo medžiagų techniniais reikalavimais. Parenkamos tokios ženklinimo šalinimo technologijos, kurios nepažeistų kelio dangos giliau negu 3 mm ir pašalintų ne mažiau kaip 90 % ženklinimo ploto.

  - Dangos sluoksnių be rišiklių įrengimas ir pažaidų taisymas

    - Įrengti viršutinį kelkraščio sluoksnį 6 % skersiniu nuolydžiu. Jei trūksta esamo kelkraščio pločio, kelkraštį įrengti iki esamos kelio briaunos. Tuo atveju, kai esamas kelkraštis platesnis nei numatyta KTR, likusioje kelkraščio dalyje suformuoti šlaito nuolydį iki kelio briaunos arba nuo likusios kelkraščio dalies turės būti pašalintos užaukštėjusios kelkraščių briaunos, trukdančios nutekėti vandeniui, jei tokių yra. Kelkraščiai turi būti įrengti pagal ĮT SBR 19 reikalavimus.

    - Kelio viršutinė danga iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių turi būti įrengiama vadovaujantis ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19.

    - Užaukštėjimų kelkraščiuose pašalinimui įsivertinti grunto nukasimo, kelkraščių dangos skersinių nuolydžių atstatymo bei asfalto dangos valymo darbus.  Grunto išvežimui naudoti įkainį nurodytą 3.1 punkte Priede Nr. 1.

    - Atnaujinant ar įrengiant kelio dangos konstrukcijos sluoksnius ar kitus konstrukcinius sluoksnius turi būti vadovaujamasi Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis, ĮT APM 25 ir ĮT SBR 19.

  - Paviršinio vandens surinkimo įrenginių įrengimas ir taisymas:

    - Esamų šulinių liukų aukščio su kelio danga reguliavimas gelžbetoniniais žiedais.

    - Paviršinio vandens surinkimo latakų taisymas ar įrengimas vadovaujantis KPT VNS 16.

    - Atliekant vandens pralaidų, pralaidų antgalių įrengimo ar taisymo, griovių dugno ir šlaitų tvirtinimo ar taisymo darbus (be dangų ardymo ir atstatymo darbų) vadovautis KP PST 25 reikalavimais.

    - Pagrindo iš  šalčiui atsparaus grunto įrengimui ties 800 mm, 1000 mm, 1200 mm skersmens metalinių pralaidų antgaliais (Priedo Nr. 1 įkainiai 5.8, 5.10 ir 5.12), vadovaujantis KP PST 25 reikalavimais,  įsivertinti grunto kasimą ir išvežimą, geotekstilės bei geomembranos paklojimą, šalčiui atsparaus grunto sluoksnio įrengimą.

    - Gelžbetoninio atraminio bloko, užpilant šalčiui atspariu gruntu, įrengimui ties  1600 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliais (Priedo Nr. 1 įkainis 5.14), vadovaujantis KP PST 25 reikalavimais, įsivertinti grunto kasimą ir išvežimą, 10 cm storio skaldos 22/32 sluoksnio įrengimą, geotekstilės paklojimą, atraminio bloko įrengimą, šalčiui atsparaus grunto sluoksnio bei monolitinio betono sluoksnio įrengimą.

    - Vandens latakai (Priedo Nr. 1 įkainiai 5.18 ir 5.19) klojami ant 20 cm storio betono pamato. Naudojamo betono markė – C 12/15 ir stipresnis.

  - Saugaus eismo priemonių įrengimas:

    - Įrengti trapecinės formos greičio mažinimo kalnelį visu važiuojamosios dalies pločiu vadovaujantis „Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijos“ keliamais reikalavimais. Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio įrengimui (Priedo Nr. 1 įkainiai 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6) įsivertinti posluoksnio (ių) pagruntavimo, siūlių sutepimo bitumo mase, asfalto sluoksnio (-ių) įrengimo darbus.

    - Įrengti kelio ženklo atramą kartu su pamatu vadovaujantis PĮT KŽA 08 ir ĮT VŽ 14. Kelio ženklo atramos vieta parenkama vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

    - Įrengti inžinerines saugaus eismo priemones ar eismo organizavimo priemones žymintį horizontalųjį ženklinimą vadovaujantis ĮT ŽM 12. Kelių ženklinimui naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm.

    - Įrengti kelio ženklus ant esamos kelio ženklo atramos vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, „Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijos“ ir ĮT VŽ 14. Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams.

    - Įrengti A grupės signalinį stulpelį vadovaujantis TRAT SST 14.

    - Įrengti B grupės signalinį stulpelį vadovaujantis TRAT SST 14.

    - Įrengti žmonėms su negalia skirtus taktilinius paviršius vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

    - Įrengti pėsčiųjų apsauginę tvorelę vadovaujantis „Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis“:

5.6.8.1 Metaliniai statramsčiai gaminami iš vamzdžio, kurio skersmuo ≥76,1 mm, sienelės storis ne mažiau 2,9 mm. Statramsčio viršus uždengiamas akle. Segmentai gaminami iš vamzdžio, kurio skersmuo ≥33,7 mm, sienelės storis ne mažiau 2,0 mm.

5.6.8.2 Vamzdžiai ir tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš  ne žemesnės kaip S 235 klasės plieno.

- Į Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 pateikiamus įkainius turi būti įtrauktos visos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos Rangovo išlaidos, susijusios su Darbų atlikimu pagal šią Sutartį.

- Minimali paprastojo remonto aprašo parengimo, suderinimo ir išpildomosios medžiagos parengimo  vieneto kaina yra 400,00 Eur be PVM.

- Bendras perkamų darbų kiekis negalės viršyti Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties sumos.

- Tiekėjas, ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų prieš numatomą darbų pradžią, informuoja Sutarties 137 punkte nurodytą už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį el. paštu apie pradedamus darbus tuose ruožuose,  kuriuose yra esami eismo intensyvumo matuokliai, kelio konstrukcijos temperatūros jutikliai, svėrimo jutikliai ar kitos kelio dangoje esančios įrangos tam, kad Užsakovas su atitinkamomis institucijomis galėtų suderinti bei koordinuoti jų atstatymą. Informaciją apie aukščiau minėtos įrangos išdėstymo vietas galima rasti viešai prieinamoje Valstybinės reikšmės kelių duomenų informacinėse sistemoje (LAKIS). Tiekėjas aukščiau minėtos įrangos atstatymo darbų pasiūlyme nevertina (išskyrus dangos (posluoksnio) paruošimą, skirtą minėtos įrangos atstatymo darbams (dangos išfrezavimas ITS įrangos elementų įrengimui dangoje ir pan.), jeigu tai bus reikalinga), nebent savavališkai jis bus sugadintas ar sunaikintas, tokiais atvejais tiekėjas atstato sugadintą įrangą savo sąskaita.

- Konkrečius perkamus darbus ir jų atlikimo vietas Užsakovas nurodys pateikdamas Užsakymą. Užsakymai pateikiami Rangovui Sutarties 127 ir 129 punktuose nurodytais elektroninio pašto adresais. Užsakovui pareikalavus, Užsakymai gali būti pateikiami  KTVIS (valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinėje sistemoje), suteikiant Tiekėjui prieigą. Tiekėjas pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą parengia ir susiderina su Užsakovu ir atitinkamomis institucijomis (jei to reikalauja teisės aktai) paprastojo remonto aprašą,  išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovas kartu su Užsakymu pateikia jau parengtą aprašą. Tiekėjui už atlikus Užsakyme nurodytus darbus bus apmokama pagal faktinius darbų kiekius. Užsakovas pasilieka teisę kiekvienam darbų Užsakymui ar jo daliai nurodyti, kokie darbai pagal perkamus įkainius turi būti atliekami.

IV. GARANTINIS TERMINAS

- Rangovui taikomas LR Civiliniame kodekse įtvirtintas garantinis terminas tik panaudotoms medžiagoms ir darbų atlikimo kokybei.

- Atliktiems kelių taisymo darbams suteikiama garantija yra skaičiuojama nuo atliktų  Darbų užbaigimo dienos, t.y. Užsakovui gavus Rangovo ir statinio techninio prižiūrėtojo pasirašytą atliktų darbų aktą (F2 forma).

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- Darbus Tiekėjas pradeda tik gavęs Užsakovo Užsakymą ir atlieka ne vėliau kaip per Užsakyme nurodytą bendrą terminą, kuris susideda iš:

13.1.Paprastojo remonto aprašo parengimo ir suderinimo - 30 kalendorinių dienų. Tais atvejais kai reikalinga suderinta topografinė nuotrauka - 60 kalendorinių dienų.

13.2. Statybos darbų pagal su Užsakovu suderintą aprašą atlikimo (išskyrus 13.3 punktą ir 13.4 punktą) - 50 kalendorinių dienų.

13.3 Statybos darbų (kai naudojami Techninės specifikacijos priede Nr.1 pateikti įkainiai Nr.5.9, Nr.5.11 ir Nr.5.13) pagal su Užsakovu suderintą aprašą atlikimo - 75 kalendorinių dienų.

13.4. Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimo (jei nurodyta Užsakyme) - 15 kalendorinių dienų.

13.5. Išpildomosios dokumentacijos parengimo; kelių matavimo duomenys shape formatu Užsakovui pateikiami ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo paskutinio darbų įrašo datos ESDŽ. Duomenys pateikiami peržiūrai už Sutartį atsakingam asmeniui, kuris peržiūrą atlieka per 3 darbo dienas. Rangovas privalo ištaisyti pateiktas pastabas, jeigu tokių buvo, per 3 darbo dienas ir pakartotinai pateikti duomenis peržiūrai. Gavęs už Sutartį atsakingo asmens patvirtinimą, Rangovas per 1 darbo dieną pateikia duomenis Užsakovui į KTVIS. Užsakovas pateiktus duomenis KTVIS patikrina ir, esant poreikiui, pateikia pastabas per 10 darbo dienų. Rangovas privalo ištaisyti pastabas jeigu tokių buvo per 3 darbo dienas ir duomenis pakartotinai pateikti Užsakovui į KTVIS. Užsakovas pakartotinai pateiktus duomenis patikrina per 10 darbo dienų. Duomenų perdavimas ir priėmimas laikomi įvykdytais Užsakovui pasirašius duomenų perdavimo–priėmimo aktą..

Duomenų pateikimas, tikslinimas ir derinimas vykdomi vadovaujantis akcinės bendrovės „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija) direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. VE‑70 „Dėl duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo veiklos vadovo patvirtinimo“ bei „Duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo taisyklėmis“ (2025 m. gruodžio 29 d Nr.6-25-5399).

13.6 Vienu metu gali būti pateikti ne daugiau kaip du Užsakymai per savaitę toje pačioje pirkimo objekto dalyje. Suderinus su Rangovu ir jam sutikus, gali būti pateiktas ir didesnis Užsakymų kiekis per savaitę.

13.7 Užsakymo įvykdymo termino pabaigos data negali būti vėlesnė nei Sutarties 19 punkte nurodytas bendras statybos darbų pagal pateiktus Užsakymus vykdymo terminas.

VI. BENDRIEJI APRAŠO PARENGIMO REIKALAVIMAI

- Aprašo sudėtis turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Aprašo sudėtyje privaloma pateikti suvestinius sąnaudų kiekių žiniaraščius pagal šiuo pirkimu perkamus darbus pagal įkainius.  Aprašo  sudėtis:  antraštinis lapas, aiškinamasis raštas, techninė specifikacija, suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis, numatomų darbų vieta plane. Pagal poreikį pateikiami dangų plano brėžinai, skersiniai bei išilginiai profiliai.  Aprašo sudėtis priklausys nuo užsakytų darbų specifikos.

- Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą aprašą (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais) perduoti Užsakovui. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio Aprašo dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.

VII. DARBŲ ORGANIZAVIMAS

- Darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto priemonių eismas, o darbo vietos aptveriamos vadovaujanti T DVAER 12 keliamais reikalavimais. Pasirinkta remonto darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių privažiavimui ar pravažiavimui ir viešojo transporto eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojama atkarpa. Tiekėjas apie laikinus eismo apribojimus privalės informuoti Užsakovą. Visi kaštai susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu turi būti įvertinti Tiekėjo pasiūlyme.

- Rangovas ne vėliau, kaip prieš 2 (dvi) paras iki darbų pradžios, turi informuoti Užsakovą kur ir kada bus atliekami darbai. Informacija turi būti pateikiama el. pašto adresu: centras@eismoinfo.lt ir statinio statybos techniams prižiūrėtojams.

VIII. STATYBINĖS ATLIEKOS

- Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo statybvietėje rūšiuojamos, saugomos statybos teritorijoje tvarkingose krūvose, uždaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neužteršia aplinkos.

- Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus.

- Darbų vykdymo metu iškastą netinkamą gruntą, betoninių gaminių laužą bei kitas atliekas Tiekėjas privalo išvežti iš statybvietės ir sutvarkyti savo sąskaita pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus. Tokių statybos atliekų išvežimo kaštai bei pridavimo mokesčiai turi būti įvertinti Tiekėjo pasiūlyme.

IX. DARBŲ PERDAVIMAS

- Tinkamai (kokybiškai) atlikti Darbai Užsakovui perduodami Sutarties sąlygose nustatyta tvarka, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai:

  - Visiškai pašalinti Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo nustatyti Darbų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai.

  - Statinys atitinka apraše numatytus parametrus.

  - Atlikti kontroliniai bandymai.

  - Vadovaujantis AB Via Lietuva (buvęs įmonės pavadinimas - VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija)  direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. VE-70 „Dėl duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo veiklos vadovo patvirtinimo“, pateikti ir suderinti su Užsakovu kelių matavimų duomens, bei „Duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo taisyklėmis“ (2025 m. gruodžio 29 d Nr.6-25-5399).

Pridedama. Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.

________________