# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MARŠKINĖLIAMS TRUMPOMIS RANKOVĖMIS IR ŠILTIEMS APATINIAMS DRABUŽIAMS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Juodos spalvos šilti apatiniai drabužiai skirti policijos pareigūnams dėvėti šaltojo sezono metu po uniforma. Marškinėliai trumpomis rankovėmis dėvimi ir kaip viršutiniai drabužiai.

  - Prekių pristatymo, kokybės tikrinimo, šalių įsipareigojimo, prekių perdavimo-priėmimo, sutarties vykdymo užtikrinimo, subtiekėjų pasitelkimo, šalių atsakomybės, sutarties nutraukimo ir keitimo, ginčų sprendimo, garantinių įsipareigojimų, pranešimų teikimo tarp šalių, prekių užsakymo ir kitos su Prekių įsigijimu susijusios sąlygos bei terminai nustatyti pridedamame Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projekte.

  - Gaminiai siuvami iš trikotažinės medžiagos, atitinkančios žemiau pateiktus techninius reikalavimus.

  - Drabužių dydžiai pateikti 1 ir 2 lentelėse, sudarytose pagal LST EN 13402 (EN 13402) standarto reikalavimus.

  - Gaminiams naudojamos pagrindinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

Tiekėjas turi pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus:

1.5.1. pagrindinių medžiagų gamintojų rašytiniai patvirtinimai (deklaracijos),kad pagrindinės medžiagos atitinka Aplinkos ministro įsakymo 9.1.1 punktą ir pagrindinėse medžiagose nėra didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (angl.SVHC) (koncentracija mažesnė kaip 0,1 %);

1.5.2. nepriklausomos akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymo protokolų, arba medžiagos gamintojo techninių dokumentų arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijas, įrodančias, kad medžiagose nėra kenksmingų cheminių medžiagų, nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.2 punkte;

1.5.3. medžiagos gamintojo arba tiekėjo, arba prekės gamintojo rašytinis patvirtinimas (deklaracija), kad gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas atitinka Aplinkos ministro įsakymo 9.2.1 punktą ir medvilnės pluoštas atitinka 9.2.2.

  - Gaminio konstravimui turi būti panaudoti standarto LST EN ISO 8559-1:2021 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba kito lygiaverčio  standarto duomenys.  Moteriški gaminiai nuo vyriškų gaminių skiriasi drabužių konstravimu.

  - Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių drabužių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

  - Drabužiuose neleidžiami detalių atspalviai. Pagalbinės medžiagos turi atitikti drabužių aprašymus bei priešgamybinį pavyzdį.

  - Siuvimo siūlų bei kitų priedų spalva derinama prie pagrindinės medžiagos spalvos.

  - Gaminys turi būti kokybiškai pasiūtas, jo porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški.

  - Tiekėjai iki pasiūlymų pateikimo termino, privalo pateikti kiekvienos siūlomos prekės vyriško ir moteriško modelio konkursinius pavyzdžius, visiškai atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus. Pavyzdžių spalva turi būti juoda (artima spalvos kodui tarp 19-4205 TPX ir 19-0303TPX pagal Pantone Textile spalvų katalogą (arba lygiavertį)). Dydžiai: vyriškas – 100/104-182/188; moteriškas – 100/104-164/172.

  - Spalvų skirtumas lyginant su Pirkėjo patvirtintais etalonais, ΔEcmc ≤ 1,5 pagal LST EN ISO 105-J03:2010 ar lygiavertį standartą nuo patvirtinto gamybinio pavyzdžio medžiagų spalvų. Reikalavimas taikomas tik pagal sutartį tiekiamoms prekėms.

  - Tiekėjas, kartu su pasiūlymo dokumentais, privalo pateikti siūlomo gaminio pagrindinės medžiagos bandymų, atliktų notifikuotoje akredituotoje laboratorijoje, protokolų kopijas. Konkurso laimėtojas privalo pateikti laboratorijos protokolų originalus, patvirtinančius, kad prekė atitinka Pirkėjo nustatytus techninius reikalavimus, nurodytus prekių techniniuose aprašymuose. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus (arba lygiaverčius) bandymo metodus, o reikšmės turi būti ne blogesnės už reikalaujamas reikšmes. Bandymų protokolai turi būti išduoti ne seniau nei prieš 4 metus.

  - Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas.

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad turi teisę ir galimybę, derinant priešgamybinius prekių etalonus, atlikti reikiamus konkursinio pavyzdžio pakeitimus.

- BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Apatiniai drabužiai turi būti pasiūti iš trikotažinės medžiagos, megztos iš daugiagijų tekstūruotų poliesterio siūlų.

  - Kelnių juosmens sutraukimui panaudota elastinė juosta turi būti kokybiška (neprarasti elastingumo) visą eksploatavimo laiką (mažiausiai 12 mėn. intensyvaus dėvėjimo).

2.3.Visos detalės kerpamos mezgimo kryptimi iš vieno medžiagos gabalo. Visos siūlės turi būti nešiurkščios, liečiantis nedirginti odos. Gaminių siuvimui naudojami tekstūruoti poliesteriniai siūlai, siūlės kokybiškos, neiškilios į vidų ar išorę, neištampytos, nesutrauktos.

- ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

  - Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklinimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

  - Juostelė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

  - Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama priešgamybinio pavyzdžio derinimo metu) pagal LST ISO 3758:2012 „Tekstilė. Priežiūros žymėjimas simboliais“ arba lygiaverčius standartus, turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

3.3.1. tiekėjo pavadinimas arba gamintojo pavadinimas;

3.3.2. pluoštinė sudėtis;

3.3.3. dydis;

3.3.4. pagaminimo data;

3.3.5. priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758:2012 arba lygiaverčius standartus).

  - Juostelė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos (kraštai neturi būti aštrūs), informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

  - Gaminiai pakuojami individualiai į skaidrius, patvarius, polietileninius maišelius su daugkartinio užklijavimo (atsegimo/užsegimo) juostele, ir į kartonines dėžes ne daugiau kaip po 40 vnt.

  - Ant maišelio turi būti prilipdyta etiketė, kurioje nurodoma:

3.6.1. tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

3.6.2. gaminio pavadinimas;

3.6.3. dydis;

3.6.4. pagaminimo data;

  - Bendroji pakuotė (kartoninė dėžė) turi turėti rekvizitus:

3.7.1. tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

3.7.2. gaminio pavadinimas;

3.7.3. dydis;

3.7.4. kiekis.

  - Vienoje dėžėje turi būti tik vieno modelio ir dydžio gaminiai. Dėžės svoris iki 10 kg.

  - Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti  patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

1 lentelė

## VYRIŠKŲ APATINIŲ DRABUŽIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Ūgis cm | Krūtinės apimtis, cm | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liemens apimtis, cm | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| 170-176 |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 182-188 |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 194-200 |  |  | x | x | x | x | x | x |
| 206 |  |  |  | x | x | x | x | x |

## MOTERIŠKŲ APATINIŲ DRABUŽIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

2 lentelė

| Ūgis cm | Krūtinės apimtis, cm | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klubų apimtis, cm | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
| 156 |  | x | x | x | x |  |  |  |
| 164-172 |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 180-188 |  | x | x | x | x | x | x | x |

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MARŠKINĖLIAMS TRUMPOMIS RANKOVĖMIS

4.1. Marškinėliai trumpomis rankovėmis, pasiūti iš trikotažinės medžiagos, kurios techninės charakteristikos pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINĖLIAMS TRUMPOMIS RANKOVĖMIS

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil . Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | CO 205 PES 805 Elastanas 3 | LST ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 220 10 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | lygus skersinis | LST EN ISO 8388 3.1.11 punktas arba lygiavertis |
| 4. | Mezgimo tankis (1-me cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 14-16 24-26 | LST EN 14971 arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis išskalbus prie 40° C ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau 5 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – A) |
| 6. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 6.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.2. | - šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.3. | -skalbimui (po 5 skalbimo ciklų prie 40C) | 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |
| 6.4. | - prakaitui | 4 | LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 6.5. | - dirbtinei šviesai | 4 | LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis |
| 7. | Atsparumas pumpuravimuisi (po 7000 sūkių, abrazyvas vilna), laipsnis | 4 | # LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | 35000 | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
| 9. | Bendra drėgmės transportavimo geba(OMMC), balai | 4 | AATCC TM 195 arba lygiavertis |
| 10. | Antibakterinio aktyvumo nustatymas* | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 arba lygiavertis |

*Pastaba. Medžiaga turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų.

4.2. Marškinėlių trumpomis rankovėmis modelio aprašymas (1 priedas):

4.2.1. marškinėliai tiesaus silueto, trumpomis statytomis rankovėmis. Marškinėlių šonų, rankovių, pečių siūlės atliktos 2- jų adatų overloko siuvimo mašina, o rankovių įsiuvimo ir pečių siūlės dar ir 2-jų adatų plokščiasiūle siuvimo mašina. Į pečių siūlę įsiūta prilaikomoji juostelė. Palenkimo siūlės atliktos plokščiasiūle siuvimo mašina.

4.2.2. prie apvalios kaklo iškirptės prisiūtas lastikinio pynimo dvigubo trikotažo su elastomeriniu siūlu priekaklis, jo plotis yra 2,0 ± 0,3 cm;

4.2.3. ant krūtinės, kairėje pusėje 17(±0,5) cm nuo aukščiausio pečių siūlės taško ir nugaroje 15(±0,5) cm nuo priekaklio siūlės šviesą atspindinčiais dažais uždedami užrašai „POLICIJA“ (užrašo šriftas HELVETICA). Užrašas priekyje yra 12 ±0,5 cm ilgio ir 2 ±0,3 cm aukščio, nugaroje yra 30±0,5  cm ilgio ir 4±0,3  cm aukščio;

4.2.4. ant krūtinės, dešinėje pusėje simetriškai užrašui „POLICIJA“ prisiūta 10cm x 2cm (±0,2) "VELCRO" veltinio juosta, skirta pavardės juostelės tvirtinimui. Prisiuvimo siūlės atstumas nuo krašto 0,2-0,3 cm;

4.2.5. tarp pavardės juostelės ir policijos užrašo, krūtinės centre, prisiuvama 9cm x 5cm ( ±0,2) "VELCRO"  juostos minkštoji dalis, prie kurios bus tvirtinama mova;

4.2.6. ant kairės rankovės, per vidurį,  2±0,5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvama vėliavėlė (3,2cm x5,5cm (+/-0,1 cm), 1 cm žemiau - policijos antsiuvas, ant dešinės – žemiau vėliavėlės pavaldumo antsiuvas. Antsiuvai turi būti prisiūti simetriškai. Pavaldumo ir policijos, vėliavėlės antsiuvai turi būti įskaičiuoti  į bendrą prekės kainą;

4.2.7.moteriškų marškinėlių konstrukcija skiriasi nuo vyriškų marškinėlių konstrukcijos.

5. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŠILTIEMS APATINIAMS DRABUŽIAMS

5.1. Šilti apatiniai drabužiai, pasiūti iš trikotažinės medžiagos, kurios techninės charakteristikos pateiktos 4 lentelėje.

4 lentelė

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠILTIEMS APATINIAMS DRABUŽIAMS

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 90 EL 5 | LST ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 230 20 | LST ISO 3801:1998 arba LST EN 12127:2004 arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | pūkinis | LST ISO 8388:2004, 3.2.1 punktas arba lygiavertis |
| 4. | Mezgimo tankis (1-e cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV | 11-13 15-17 | LST EN 14971:2006 arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis išskalbus prie 40° C ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau 5 | LST EN ISO 5077:2008 arba lygiavertis (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330:2012 skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – A) |
| 6. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 6.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12:2016 arba lygiavertis |
| 6.2. | - šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12:2016 arba lygiavertis |
| 6.3. | - skalbimui (po 5 skalbimo ciklų prie 40C) | 4 | LST EN ISO 105-C06:2010 arba lygiavertis |
| 6.4. | - prakaitui | 4 | LST EN ISO 105-E04:2013 arba lygiavertis |
| 6.5. | - dirbtinei šviesai | 4 | LST EN ISO 105-B02:2014 arba lygiavertis |
| 7. | Antibakterinio aktyvumo nustatymas * | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 arba lygiavertis |
| 8. | Šiluminis atsparumas, m2K/W | 0,08 | LST EN ISO 11092:2015 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas vandens garams, m2 Pa/W | ≤ 6,5 | LST EN ISO 11092:2015 arba lygiavertis |
| 10. | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai), mm/s |  | LST EN ISO 9237:1997 arba lygiavertis |
| 11. | Atsparumas pumpuravimuisi (po 5000 sūkių, abrazyvas vilna), laipsnis | ≥ | LST EN ISO12945-2:2002 arba lygiavertis |
| 12. | Medžiagos storis, mm | 2,2 | LST EN ISO 5084:2000 arba lygiavertis |
| 13. | Bendra drėgmės transportavimo geba (OMMC), balai | 0,80-1,00 | AATCC TM 195:2012 (pateikiamas laboratorijos turinčios akreditaciją pagal EN ISO/IEC 17025:2005 standartą atlikti tekstilės medžiagų fizikinius ir cheminius tyrimus tyrimų protokolas. Pats tyrimas pagal AATCC TM 195:2012 standartą gali būti neakredituotas) |

*Pastaba. Medžiaga turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų.

6.2. Šiltų apatinių drabužių modelio aprašymas:

6.2.1. marškinėliai tiesaus silueto, ilgomis statytomis rankovėmis, nugaros puselė ilgesnė už priekio, prie apvalios kaklo iškirptės prisiūtas pagrindinės medžiagos dvigubo trikotažo priekaklis, jo plotis yra 2,0 ± 0,3 cm; dvigubo trikotažo rankogalių plotis 5 ± 0,3 cm.

6.2.2. kelnės ilgos, be šoninių siūlių, juosmuo sutrauktas ne siauresne kaip 3,5 cm prisiuvama elastine juosta; vyriško komplekto kelnės priekyje su įduru iš dviejų sluoksnių trikotažo, su prakirpimu siūlėje;

6.2.3. moterims marškinėlių ir kelnių modelis  nuo vyrams skirto modelio skiriasi konstrukcija ir  turi atitikti figūros ypatumus; moteriškos kelnės siuvamos be prakirpimo priekyje.

6.2.4. detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos dengiamuoju grandininiu dygsniu, sudarytu iš šešių siūlų (keturių adatos siūlų, vieno kilpiklio siūlo ir vieno dengiančiojo siūlo) arba lygiaverčiu, ne blogesnės kokybės. Palenkimo siūlės atliktos plokščiasiūle siuvimo mašina. Moteriškų kelnių priekio ir užpakalinė siūlės ir vyriškų kelnių užpakalinė siūlė gali būti atliktos grandininiu dygsniu su apmėtymu.