AULINIŲ BATŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekė | Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų tarnybinės uniformos vyrų ir moterų auliniai batai (toliau – batai/avalynė) – tai universaliosios paskirties profesionali odinė avalynė, skirta avėti visais metų laikais. |
| 2. | Paskirtis | Batai privalo efektyviai apsaugoti naudotojo kojas nuo neigiamų išorinės aplinkos veiksnių bei užtikrinti maksimalų komfortą ilgą laiką juos avint. Avalynė turi būti nepralaidi vandeniui (apsaugoti nuo pramirkimo) ir palaikyti optimalų mikroklimatą bato viduje: sugerti bei pašalinti drėgmę (prakaitą) iš vidaus ir užtikrinti nuolatinę oro cirkuliaciją ir „kvėpavimą“). |
| 3. | Atitikties ir techninių charakteristikų reikalavimai | Batai privalo atitikti visus galiojančio standarto LST EN ISO 20347:2022 („Asmeninės apsaugos priemonės. Darbinė avalynė“) arba jam lygiaverčio standarto (toliau – EN ISO 20347) darbinių charakteristikų reikalavimus, taip pat visas technines charakteristikas ir papildomus reikalavimus, detaliai išvardytus šioje techninėje specifikacijoje, įskaitant 1 lentelės reikalavimus. Privalo būti pateiktos galiojančio sertifikato ir su sertifikatu susietos tyrimų ataskaitos arba bandymų protokolų su nustatytomis rezultatų reikšmėmis kopijos. |
| 4. | Modelio tipas ir apsaugos savybės | Batai turi atitikti B tipo konstrukcijos modelį ir ne žemesnius kaip O6 saugos klasės reikalavimus ir papildomas apsaugos savybės: HRO – pado atsparumas kontaktiniam karščiui; HI – pado komplekso šilumos izoliacija; CI – pado komplekso šalčio izoliacija; FO – pado atsparumas skystiesiems degalams (alyvoms ir angliavandeniliams); SR – pado atsparumas slydimui (ant keraminių plytelių su glicerinu). |
| 5. | Modelio identifikavimas | Siūlomų batų identifikavimui privaloma pateikti tikslų komercinį pavadinimą ir modelio numerį/kodą, kuris vienareikšmiškai atitiktų (būtų identiškas) sertifikate ir bandymų protokoluose nurodytam gaminiui. |
| 6. | Aplinkos apsaugos ir nekenksmingumo kriterijai | Batų gamybai naudojama oda ir kitos medžiagos, kurios tiesiogiai liečiasi su naudotojo oda, privalo būti pagamintos įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 4.4.4.3 papunkčio nuostatas. Šiomis medžiagomis siekiama sumažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą, aplinkos taršą ir pavojų sveikatai bei užtikrinti, kad gaminiai neturėtų neigiamo poveikio naudotojo sveikatai ar higienai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – ekologiniai ženklai „European Ecolabel“, „Öko-Tex“, kiti lygiaverčiai ekologiniai ženklai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 7. | Dydžių diapazonas ir batų pilnumo (apimties) reikalavimai | Batai privalo būti gaminami ne mažesniu dydžių diapazonu nuo 35 iki 51 dydžio kodo. Šie dydžiai turi atitikti tarptautinį standartą ISO 9407:2019 „Avalynės dydžiai - „Mondopoint“ dydžių ir žymėjimo sistema“ (toliau – ISO 9407) arba jam lygiavertį standartą. Pagal poreikį batų modelis privalo būti pritaikytas tiek standartinės (I apimtis), tiek padidintos apimties (II apimtis) gamybai Skirtumas tarp I apimties ir II apimties privalo būti ne mažesnis kaip 5 mm. |
| 8. | Batų spalva | Juoda spalva, be spalvotų išorinių detalių. |
| 9. | Aulo forma ir aukštis | Batų aulo viršutinis kraštas turi būti asimetiškas – užpakalinėje dalyje aulas turi būti žemesnis nei batų priekyje (liežuvėlio zonoje). |
| 10. | Batų aukščio matmenys 42 batų dydžiui. Išorinis aukštis (nuo pagrindo) | Matuojama vertikaliai nuo horizontalaus pado apačios paviršiaus (nuo pagrindo, ant kurio batai stovi) iki aukščiausio/žemiausio aulo krašto taško: - aukščiausia vieta – 185±10 mm; - žemiausia vieta: 155±10 mm. |
| 11. | Batų aukščio matmenys 42 batų dydžiui. Vidinis aukštis (nuo vidpadžio) | Matuojama bato viduje, be įklotės, horizontaliai paguldžius liniuotę ant aulo krašto ir matuojant atstumą nuo liniuotės iki bato dugno (vidpadžio): - aukščiausia vieta – 150±10 mm; - žemiausia vieta: 120±10 mm. |
| 12. | Batų varstymo sistema | Varstymo sistema uždaro tipo – integruotos kilpos, tekstilinės ąselės arba įtvirtintos įvorės, užtikrinančios saugumą ir eliminuojančios užkliuvimo riziką tarnybos metu. Atviro tipo elementai (pvz., kabliukai) negali būti naudojami. Raišteliai – juodos spalvos, pagaminti iš 100% poliesterio (PES). Varstymo sistema privalo būti atspari drėgmės įsigėrimui, užtikrinti lengvą ir tolygų bato užveržimą, veikti sklandžiai (nestringant) ir būti ilgaamžė (nedylanti). |
| 13. | Batų užkulnis | Batų užkulnis turi būti suformuotas iš specialaus avalyninio kartono, termoplastinės medžiagos arba lygiavertės medžiagos, kuri išlaiko formą. Batai, kulno srityje, turi būti suformuoti taip, kad sudarytų pakankamą ertmę kulnui, apgaubtų visą kulną ir patikimai išlaikytų užkulnio formą. |
| 14. | Batų noselės (pirštų srities) konstrukcija | Bato noselė formuojama iš termoplastinės arba kitos lygiavertės medžiagos, skirtos tik technologiškai būtinos formos stabilumui užtikrinti. |
| 15. | Pagalbinė kilpa (apsiavimui) | Bato užpakalinėje aulo viršutinėje dalyje turi būti prisiūta kilpa pirštui įkišti, skirta palengvinti batų apsiavimą. |
| 16. | Bato išorės medžiaga | Pagrindinė batų išorės medžiaga privalo būti kokybiška natūrali stambių raguočių oda. Oda privalo būti apdorota hidrofobiškai. Aklinojo liežuvio zonoje ir detalėms aulo srityje gali būti naudojama tekstilinė medžiaga. |
| 17. | Liežuvėlio medžiaga | Liežuvėlio medžiaga – juodos spalvos tekstilinė medžiaga (poliamidas (PA), poliesteris (PES) arba poliuretanas (PU)), laidi orui. Medžiaga gali būti kombinuota su oda. Liežuvėlis privalo būti sutvirtintas su jungtimi ir šoneliais, kad apsaugotų batų vidų nuo vandens, purvo ir smulkių dalelių patekimo. Pagrindinė liežuvėlio dalis turi būti paminkštinta porolonu arba lygiaverte atvirų porų putos medžiaga. |
| 18. | Pamušalo struktūra ir sudėtis | Pamušalas – mažiausiai trijų sluoksnių laminatas su integruotu drėgmės barjeru (membrana). Sluoksnių eiliškumas: - komforto sluoksnis (kontaktuojantis su pėda): metmeninio mezgimo, sudarytas iš 70 ± 5 proc. poliamido (PA) ir 30 ± 5 proc. poliesterio (PES - drėgmės barjeras – dviejų komponentų (bikomponentinė) mikroporinė membrana, pagrįsta PTFE (politetrafluoretilenu), sauganti nuo vandens patekimo į bato vidų ir praleidžianti į išorę orą ir garus; vidinis sluoksnis (batų odos pusėje): metmeninio mezgimo, sudarytas iš 100 % poliamido (PA). Visos pamušalo siūlės privalo būti užsandarintos specialiu būdu pagal numatytas technologijas, kad per jas neprasiskverbtų vanduo. |
| 19. | Pamušalo spalva | Pamušalo spalva gali būti pilka, juoda arba šių spalvų derinys. |
| 20. | Ventiliacijos kontrolė | Papildomai prie drėgmės barjero užtikrinamo garų laidumo, pati batų konstrukcija privalo užtikrinti ventiliaciją. Ventiliavimas ir garų išgarinimas turi vykti per bato aulo vidinės dalies viršutinį kraštą, pagamintą iš orui laidžios tekstilinės medžiagos (poliesterio (PES), poliamido (PA), poliuretano (PU) ar jų mišinio). |
| 21. | Pado konstrukcija ir medžiagos | Padas daugiasluoksnis, tvirtinamas prie batviršio lietiniu tvirtinimo metodu. Vidinis (amortizuojantis) sluoksnis turi būti pagamintas iš poliuretano (PU), išorinis (protektoriaus) sluoksnis – guma. Padas privalo būti antistatinis, neslystantis, absorbuojantis smūgius ir amortizuojantis kulno srityje, atsparus alyvoms ir naftos produktams bei visiškai atitikti visus 1 lentelėje nurodytus mechaninius rodiklius. |
| 22. | Vidpadis | Vidpadis turi būti pagamintas iš neaustinės sintetinių pluoštų medžiagos. |
| 23. | Įklotė | Įklotė turi būti keičiama ir pagaminta iš gerai sugeriančios ir išgarinančios prakaitą medžiagos su papildomu paminkštinimu. Įklotės turi išsaugoti funkcinę ir geometrinę formą po skalbimo 30° C temperatūroje. |
| 24. | Batų ženklinimas | Kiekviena avalynės pusporė privalo būti aiškiai ir neištrinamai paženklinta etikete (arba įspaudu), kurioje nurodoma ši informacija: gamintojo pavadinimas; avalynės modelis; dydis; pagaminimo data; standarto EN ISO 20347 žymuo ir metai, simboliai atitinkantys suteikiamą apsaugą ir kategoriją. |
| 25. | Avalynės pakavimas ir pakuočių žymėjimas. Pirminė pakuotė ir komplektacija | Pagaminta avalynė pakuojama poromis į dėžutes, ant kurių nurodomas gamintojo pavadinimas, gaminio pavadinimas ir dydis. Komplektacija: batų pora su raišteliais ir įklotėmis, informacinis lapas lietuviu kalba (jei taikoma). |
| 26. | Avalynės pakavimas ir pakuočių žymėjimas. Antrinė pakuotė (tiekimas pagal sutartį) | Avalynė pakuojama į tvirtas, ilgam sandėliavimui ir daugkartiniam transportavimui atsparias kartonines dėžes. Gaminiai dėžėse turi būti sugrupuoti pagal dydžius (išimtis: jei užsakomų dydžių kiekiai yra nedideli (likutiniai), vienoje dėžėje gali būti pakuojami kelių skirtingų dydžių gaminiai. Tokiu atveju ant dėžės etiketės privalo būti aiškiai išvardinti visi dėžėje esantys dydžiai ir jų konkretus kiekis). Kiekviena dėžė turi būti paženklinta ne mažiau kaip ant dviejų jos šonų tvirtinamomis etiketėmis su ilgai išliekančia ryškiai matoma informacija: gavėjo pavadinimas, gamintojo (tiekėjo) pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), dydžiai ir jų kiekiai, sutarties data ir numeris, užsakymo data ir numeris. |
| 27. | Konkursinis pavyzdys ir konstrukcijos vizualizacija | Konkursui privaloma pateikti: - 42 dydžio batų pavyzdį (porą). Pavyzdys privalo visiškai atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei komplektaciją ir būti identiškas tam modeliui, kuris bus tiekiamas vykdant sutartį. Laimėjusio tiekėjo pavyzdys lieka Pirkėjui visam sutarties galiojimo laikotarpiui (kaip kontrolinis etalonas). Kitiems tiekėjams pavyzdžiai grąžinami pasirašius sutartį su laimėtoju. - Pateikto pavyzdžio pusporės išilginį pjūvį. Tai turi būti batų pusporė, perpjauta išilgai per bato vidurį (nuo pirštų galo iki kulno krašto), kad būtų galima vizualiai įvertinti vidinę bato konstrukciją, pado sluoksnius ir medžiagų kokybę. |
| 28. | Gaminių tiekimo sąlyga | Batai turi būti nauji, nenaudoti ir pagaminti ne anksčiau kaip vieneri metai iki pristatymo dienos. Tikslūs gaminių kiekiai su dydžiais bus teikiami sutarties vykdymo eigoje, teikiant užsakymus. |
| 29. | Gamintojo garantija | Gaminiams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 30. | Kontroliniai tyrimai | Pirkėjas, kilus pagrįstoms abejonėms dėl gaminio ar naudojamų medžiagų kokybės, turi teisę inicijuoti kontrolinius tyrimus pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Jei nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatai yra prastesni, nei Tiekėjo pasiūlyme nurodyti rodikliai ar šios techninės specifikacijos reikalavimai, Tiekėjas privalo kompensuoti Pirkėjui visas su šiais tyrimais susijusias išlaidas. |
| 31. | Tiekėjo statusas | Tiekėjas privalo būti siūlomų prekių gamintojas arba įgaliotasis gamintojo atstovas, turintis teisę prekiauti šia produkcija. Įrodymai: kartu su pasiūlymu turi būti pateikti galiojantys sertifikatai, įgaliojimai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo teisę atstovauti gamintoją ir tiekti jo produkciją. |
| 32. | Kita informacija | Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai, prekės ženklai ar patentai yra apibrėžiami kaip apimantys ir lygiaverčius produktus bei procesus. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, tačiau privalo įrodyti jų lygiavertiškumą. |

1 lentelė. AULINIŲ BATŲ PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, matmuo | Reikalaujama rodiklio vertė | Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis standartas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visa avalynė |  |  |
| 1.1 | Viršaus ir pado sukibimo stipris (adhezija), N/mm | ≥ 5 | LST EN ISO 20347:2022, 5.8.7 p./ LST EN ISO 20344:2021, 5.2 p. |
| 1.2 | Energijos absorbcija užkulnio srityje, J | ≥ 30 | LST EN ISO 20347:2022, 6.2.4 p./ LST EN ISO 20344:2021, 5.17 p. |
| 1.3 | Atsparumas vandens prasiskverbimui (dinaminis testas), ciklai | ≥ 300 000 | LST EN ISO 20347:2022, 6.2.5 p./ LST EN ISO 20344:2021, 5.19 p. |
| 1.4 | Poros svoris su įklotėmis ir raišteliais (42 dydžio), g | ≤ 1350 | – |
| 2. | Batviršio oda |  |  |
| 2.1 | Odos storis, mm | 1,9 ± 0,3 | - |
| 2.2 | Chromo VI kiekis odoje | < 3,0 | LST EN ISO 20347:2022, 5.3.5 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.11 p. |
| 2.3 | Odos plėšiamasis stipris, N | 160 | LST EN ISO 20347:2022, 5.4.3 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.3 p. |
| 2.4 | Odos laidumas vandens garams, mg/cm2 h | 7 | LST EN ISO 20347:2022, 5.4.6 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.6 p. |
| 2.5 | Odos laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm2 | 60 | LST EN ISO 20347:2022, 5.4.6 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.8 p. |
| 2.6 | Odos vandens skverbtis per 180 min., g | ≤0,02 | LST EN ISO 20347:2022, 6.3 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.13 p |
| 2.7 | Odos vandens sugertis per 180 min., % | ≤ 12 | LST EN ISO 20347:2022, 6.3 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.13 p |
| 3. | Aulo vidaus viršutinio krašto medžiaga |  |  |
| 3.1 | Plėšiamasis stipris, N | 15 | LST EN ISO 20347:2022, 5.5.2 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.3 p. |
| 3.2 | Atsparumas dilinimui: Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | 50 000 25 000 | LST EN ISO 20347:2022, 5.5.3 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.12 p. |
| 3.3 | Laidumas vandens garams, mg/cm2 h | 40 | LST EN ISO 20347:2022, 5.5.4 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.6 p. |
| 3.4 | Laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm2 | 300 | LST EN ISO 20347:2022, 5.5.4 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.8 p. |
| 4. | Apyčiurnio medžiaga |  |  |
| 4.1 | Plėšiamasis stipris, N | 130 | LST EN ISO 20347:2022, 5.4.3 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.3 p. |
| 4.2 | Laidumas vandens garams, mg/cm2 h | 50 | LST EN ISO 20347:2022, 5.4.6 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.6 p. |
| 4.3 | Laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm2 | 400 | LST EN ISO 20347:2022, 5.4.6 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.8 p. |
| 5. | Pamušalas |  |  |
| 5.1 | Pamušalo storis, mm | 0,7±0,3 | - |
| 5.2 | Pamušalo pralaidumas vandeniui, mbar | 2000 | LST EN 811 |
| 5.3 | Atsparumas dilinimui: Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | 100 000 50 000 | LST EN ISO 20347:2022, 5.5.3 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.12 p. |
| 5.4 | Pamušalo laidumas vandens garams, mg/cm2h | 10 | LST EN ISO 20347:2022, 5.5.4 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.6 p. |
| 5.5 | Pamušalo laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm2 | 80 | LST EN ISO 20347:2022, 5.5.4 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.8 p. |
| 6. | Vidpadis |  |  |
| 6.1 | Storis, mm | ≥2,0 | LST EN ISO 20347:2022, 5.7.1 p./ LST EN ISO 20344:2021, 7.1 p. |
| 6.2 | Vandens absorbcija, mg/cm2 | ≥100 | LST EN ISO 20347:2022, 5.7.3 p./ LST EN ISO 20344:2021, 7.2 p. |
| 6.3 | Vandens desorbcija, % | ≥90 | LST EN ISO 20347:2022, 5.7.3 p./ LST EN ISO 20344:2021, 7.2 p. |
| 7. | Įklotė |  |  |
| 7.1 | Atsparumas dilinimui: Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | 25 600 12 800 | LST EN ISO 20347:2022, 5.7.4 p./ LST EN ISO 20344:2021, 6.12 p. |
| 7.2 | Vandens absorbcija, mg/cm2 | ≥ 140 | LST EN ISO 20347:2022, 5.7.3 p./ LST EN ISO 20344:2021, 7.2 p. |
| 7.3 | Vandens desorbcija, % | ≥ 95 | LST EN ISO 20347:2022, 5.7.3 p./ LST EN ISO 20344:2021, 7.2 p. |
| 8. | Padas |  |  |
| 8.1 | Protektoriaus gylis (pado kapliukų aukštis), mm | ≥ 4,0 | LST EN ISO 20347:2022, 5.8.2.3 p./ LST EN ISO 20344: 2021, 8.2.3.1 p. |
| 8.2 | Atsparumas dilinimui (medžiagų santykinis tūrio sumažėjimas), mm3 | ≤ 100 | LST EN ISO 20347:2022, 5.8.4 p./ LST EN ISO 20344:2021, 8.4 p. |
| 8.3 | Atsparumas lankstymui - įkirčio pailgėjimas po 30 000 lenkimo ciklų (jeigu padas linksta ≥ 45°), mm | ≤ 1,0 | LST EN ISO 20347:2022, 5.8.5 p./ LST EN ISO 20344:2021, 8.6 p. |

__________________