DARBINIŲ PUSBAČIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekė | Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų tarnybinės uniformos vyrų ir moterų darbiniai pusbačiai (toliau – pusbačiai) – tai universalios paskirties darbinė avalynė, skirta ilgam avėjimo laikotarpiui. |
| 2. | Paskirtis | Pusbačiai turi apsaugoti kojas nuo mechaninių pažeidimų, turi užtikrinti kojų komfortą, t. y. batai turi sugerti drėgmę iš vidaus, kartu leisdami kojai kvėpuoti. |
| 3. | Modelio identifikavimas | Siūlomų pusbačių identifikavimui privaloma pateikti tikslų komercinį pavadinimą ir modelio numerį/kodą, kuris vienareikšmiškai atitiktų (būtų identiškas) sertifikate nurodytam ir bandymų protokoluose patvirtintam gaminiui. |
| 4. | Atitikties ir techninių charakteristikų reikalavimai | Pusbačiai privalo atitikti visus galiojančio standarto LST EN ISO 20347:2022 („Asmeninės apsaugos priemonės. Darbinė avalynė“) arba jam lygiaverčio standarto (toliau – EN ISO 20347) darbinių charakteristikų reikalavimus, taip pat visas technines charakteristikas ir papildomus reikalavimus, detaliai išvardytus šioje techninėje specifikacijoje (įskaitant 1 lentelės reikalavimus). |
| 5. | Sertifikavimo ir bandymų protokolų reikalavimai | Tiekėjas privalo pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius siūlomo pusbačių modelio pilną atitiktį EN ISO 20347 standartui ir visiems papildomiems šios specifikacijos reikalavimams. Privalo būti pateikta: - Galiojantis sertifikatas – nepriklausomos, notifikuotos (autorizuotos) laboratorijos išduotas galiojantis sertifikatas, kuriame aiškiai nurodomas sertifikuojamas modelis, jo aprašymai, brėžiniai ir tiesioginė sąsaja su visų atliktų bandymų protokolų numeriais. - Bandymų protokolai – su sertifikatu susieta tyrimų ataskaita (ataskaitos) arba bandymų protokolai su nustatytomis rezultatų reikšmėmis. Šie dokumentai turi vienareikšmiškai įrodyti, kad visi – tiek bendrieji, tiek atskirų detalių (pado, įklotės, batviršio medžiagų ir t. t.) – bandymai buvo atlikti konkrečiam siūlomam batų modeliui, o ne atskiroms neapibrėžtoms sudedamosioms dalims ar kitam, nesusijusiam modeliui. |
| 6. | Aplinkos apsaugos ir nekenksmingumo kriterijai | Pusbačių gamybai naudojamos medžiagos, kurios tiesiogiai liečiasi su naudotojo oda, turi būti parinktos įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 4.4.4.3 papunkčio nuostatas. Šiomis medžiagomis siekiama sumažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą, aplinkos taršą bei užtikrinti, kad gaminiai neturėtų neigiamo poveikio naudotojo sveikatai ar higienai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – ekologiniai ženklai „European Ecolabel“, „Öko-Tex“ arba kiti lygiaverčiai ekologiniai ženklai. |
| 7. | Dydžių diapazonas ir atitikties patvirtinimas | Pusbačiai privalo būti gaminami ne mažesniu dydžių diapazonu nuo 35 iki 51 dydžio kodo. Šie dydžiai turi atitikti tarptautinį standartą ISO 9407:2019 „Avalynės dydžiai - „Mondopoint“ dydžių ir žymėjimo sistema“ (toliau – ISO 9407) arba jam lygiavertį standartą. Dydžių diapazono atitiktis turi būti patvirtinta gamintojui pateikiant vieną iš šių dokumentų: - Sertifikatas, nurodantis patvirtintą gaminio dydžių diapazoną. - Bandymų protokolai, įrodantys, kad ekstremalūs dydžiai (35 ir 51) atitinka visus reikalavimus ir kad visuose dydžiuose (nuo 35 iki 51) naudojamos tos pačios sertifikuotos medžiagos. |
| 8. | Dydžių matų lentelės pateikimas | Gamintojas privalo pateikti pusbačių dydžių matų lentelę. Šioje lentelėje turi būti nurodytas pusbačių dydžio kodas (35–51) ir jam atitinkantis pėdos ilgis milimetrais pagal standartą ISO 9407 principą. Konvertavimo lentelė turi atitikti gaires, nurodytas galiojančiame standarte ISO 19407:2023 „Avalynė. Dydžių keitimas. Dydžių sistemų konvertavimas“ arba lygiaverčiame standarte. |
| 9. | Konkursinis pavyzdys ir konstrukcijos vizualizacija | Konkursui privaloma pateikti: - 42 dydžio pusbačių pavyzdį, kuris turi visiškai atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir komplektavimą, tokį koks bus tiekiamas pagal sutartį. - Pateikto pavyzdžio pusporės išilginį pjūvį –pusbačių pusporės pavyzdį, perpjautą išilgai per bato vidurį, nuo pirštų iki kulno. - Kartu su pavyzdžiu pateikti informacijos naudotojui maketus lietuvių kalba. |
| 10. | Modelio tipas ir savybės | Pusbačiai turi atitikti A tipo modelį (pusbačiai), mažiausiai O2 saugos klasės reikalavimus ir atitikti HRO, HI, CI, FO ir SR reikalavimus. |
| 11. | Pusbačių pusporės svoris | Siekiant užtikrinti maksimalų pareigūnų komfortą, sumažinti nuovargį ir padidinti mobilumą ilgos tarnybos metu, vieno 42 dydžio bato pusporės (įskaitant įklotę ir raištelius) masė neturi viršyti 500 g (≤500 g). |
| 12. | Spalva ir išvaizda | Juoda spalva, be spalvotų išorinių detalių. |
| 13. | Konstrukciniai reikalavimai varstymo sistemai | Varstymo sistema turi būti uždaro tipo, skirta greitam ir patikimam pusbačio prigludimui prie kojos. Raištelių angos/kilpos privalo būti naudojamos tik uždaro tipo (pvz., integruotos kilpos ar pan.). Atviro tipo varstymo elementai (pvz., kabliukai ir pan.) neatitinka keliamų saugumo reikalavimų dėl užkliuvimo rizikos tarnybos metu. |
| 14. | Užrišimas | Batai užveržiami ir užrišami apvaliais, hidrofobiniais (drėgmei atspariais) raišteliais, pagamintais iš poliesterio (PES) arba poliamido (PA) pluošto. Raištelių spalva turi būti juoda. |
| 15. | Raištelių fiksavimas | Turi būti įrengtas raištelių fiksavimo mechanizmas (pvz., plastikinis užsegimas ar greito fiksavimo skląstis), leidžiantis greitai ir patikimai užfiksuoti varstymo įtempimą bei išvengti raištelių atsirišimo. Batų konstrukcijoje privalo būti numatyta speciali kišenė, ar užvalkalas raištelių galams saugiai paslėpti ir patikimai fiksuoti, siekiant užkirsti kelią bet kokiam kliuvimui ar judėjimo apribojimui tarnybos metu. |
| 16. | Aulo forma ir aukštis | Aulas vienodo aukščio priekinėje ir galinėje dalyse. Aulo aukštis 90 ±10 mm (matuojant 42 dydžio batus, be įklotės, nuo aulo viršaus iki bato dugno viduje). |
| 17. | Batviršio apsauga nuo dilinimo (apsauginis kontūras/juosta) | Aplink visą batviršio perimetrą, tiesiai virš pado tvirtinimo linijos, privalo būti vientisai įrengta 0,7–1,2 mm storio apsauginė detalė iš hidrofobinio neausto poliamido, natūralios odos arba lygiavertės drėgmei atsparios medžiagos, kurios pagrindinė paskirtis yra apsaugoti batviršio tekstilę nuo drėgmės ir mechaninio dilinimo labiausiai pažeidžiamose vietose. |
| 18. | Noselės (Pirštų srities) konstrukcija ir apsauga | Bato noselė formuojama dviguba apsauga: Vidinė konstrukcija – noselės viduje naudojamos termoplastinės arba lygiavertės medžiagos, skirtos bato formos stabilumui užtikrinti ir apsaugai nuo mechaninio dilinimo pirštų srityje. Išorinė apsauga – noselės išorinėje pusėje privalo būti papildoma detalė iš šiurkštaus poliuretano sluoksnio (ar lygiavertės medžiagos), skirta efektyviai apsaugoti batviršį nuo mechaninių pažeidimų ir aplinkos poveikio. |
| 19. | Batviršio medžiaga | Pagrindinė batviršio medžiaga turi būti juodos spalvos, hidrofobinė (vandeniui atspari) PES (poliesterio) arba PA (poliamido) tekstilė, laminuota su putų sluoksniu ir poliesterinės neaustinės medžiagos sluoksniu. Medžiagos storis 2,7– 3,7 mm. |
| 20. | Liežuvėlio ir batų krašto apsiuvo medžiaga bei konstrukcija | Liežuvėliui ir batų krašto apsiuvui privalo būti naudojama hidrofobinė (drėgmei atspari), pralaidi orui tekstilė – poliesteris (PES) arba poliuretanas (PU), laminuota su poliesterio neaustine medžiaga. Liežuvėlis privalo būti sutvirtintas su jungtimi ir šoneliais (apsaugai nuo smulkių šiukšlių patekimo). Pagrindinė liežuvėlio dalis turi būti paminkštinta porolonu arba lygiaverte atvirų porų putos medžiaga, siekiant užtikrinti maksimalų komfortą ir patikimą bato prigludimą prie kojos. |
| 21. | Batų krašto apsiuvo ir liežuvio viršaus pamušalas | Pamušalas turi būti pagamintas iš kvėpuojančios, megztos poliesterio (PES) arba poliamido (PA) medžiagos |
| 22. | Vidpadis | Vidpadis turi būti pagamintas iš neaustinės sintetinių pluoštų medžiagos, papildomai sustiprintos polipropileno sluoksniu. |
| 23. | Įklotė | Keičiama, anatomiškai pritaikyta, su integruotu amortizaciniu/paminkštinimo sluoksniu. Pagrindinė medžiaga pasižymi geromis drėgmės sugėrimo ir ventiliacijos savybėmis, užtikrinančiomis komfortą. Įklotė turi išsaugoti funkcinę ir geometrinę formą po skalbimo 30° C temperatūroje. |
| 24. | Pado konstrukcija ir medžiagos | Padas daugiasluoksnis, tvirtinamas prie batviršio lietiniu tvirtinimo metodu. Vidinis (amortizuojantis) sluoksnis turi būti pagamintas iš poliuretano (PU), skirtas smūgiams absorbuoti (E), amortizuoti ir užtikrinti ergonominį komfortą. Išorinis (protektoriaus) sluoksnis turi būti pagamintas iš naftos produktams ir karščiui atsparios gumos (HRO, FO) arba lygiavertės, aukštos kokybės medžiagos. Padas privalo būti antistatinis (A), neslystantis (SR), bei visiškai atitikti visus nurodytus mechaninius rodiklius. |
| 25. | Pusbačių ženklinimas | Pusbačiai ženklinami pagal standarto EN ISO 20347 reikalavimus. Kiekviena avalynės pusporė turi būti aiškiai paženklinta, pvz. dedant štampą ar įspaudą, kuriame butu ši informacija: dydis, gamintojo pavadinimas, modelio pavadinimas, gamybos metai ir bent ketvirtis, Europos standarto žymuo ir metai, simboliai atitinkantys suteikiamą apsaugą ir kategoriją. |
| 26. | Medžiagų, naudojamų pusbačių dalims, ženklinimas | Ant kiekvienos pusbačių pusporės, pagal Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninio reglamento reikalavimus, turi būti pateikiama informacija apie tris avalynės dalis: avalynės viršų, avalynės pamušalą ir įklotę, avalynės padą. Informacija gali būti spausdinama, priklijuojama, įspaudžiama arba pateikiama prie avalynės pritvirtintoje etiketėje. |
| 27. | Informacija naudotojui | Visa svarbi informacija naudotojui apie gaminį (pagal EN ISO 20347 standarto dalies, apibrėžiančios gamintojo teikiamą informaciją, reikalavimus) pateikiama aiškiai ir vienareikšmiškai lietuvių kalba. Ši informacija turi būti pateikta vienu iš šių būdų: Fizinis informacinis lapelis: Informacinis lapelis pridedamas prie kiekvienos pusbačių poros pakuotės viduje. Skaitmeninė versija (QR kodas): Informacija yra pasiekiama nuskenavus veikiantį QR kodą, esantį ant išorinės pakuotės etiketės. Jei informacija pateikiama skaitmeniniu būdu per QR kodą, fizinis informacinis lapelis pakuotės viduje neprivalomas. |
| 28. | Pirminė pakuotė | Pagaminta avalynė pakuojama poromis į dėžutes. Ant dėžutės tvirtinama išorinė etiketė, kurioje nurodomas gamintojo pavadinimas, gaminio pavadinimas ir dydis. Ant etiketės taip pat turi būti nurodyta nuoroda į informaciją naudotojui, pateikiant QR kodą (jei taikoma), arba nurodant, kad informacinis lapas yra dėžutės viduje. |
| 29. | Antrinė pakuotė | Avalynė pakuojama į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams transportavimams) kartonines dėžes pagal dydžius. Vienoje dėžėje turi būti tik vieno dydžio gaminiai. Kiekviena dėžė turi būti paženklinta ne mažiau kaip ant dviejų jos šonų tvirtinamomis etiketėmis su ilgai išliekančia ryškiai matoma informacija: gavėjo pavadinimas, gamintojo (tiekėjo) pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), dydžiai ir jų kiekiai, sutarties data ir numeris, užsakymo data ir numeris. |
| 30. | Gaminių tiekimo sąlyga | Pusbačiai turi būti nauji, nenaudoti ir pagaminti ne anksčiau kaip vieneri metai iki pristatymo dienos. Tikslūs gaminių kiekiai su dydžiais bus teikiami sutarties vykdymo eigoje, teikiant užsakymus. |
| 31. | Gamintojo garantija | Gaminiams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Turi būti pateiktas gamintojo arba tiekėjo rašytinis patvirtinimas. |
| 32. | Gaminio atitikties ir kokybės patikra | Pirkėjas, kilus pagrįstoms abejonėms dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų kokybės, turi teisę inicijuoti kontrolinius tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tyrimams būtiną pavyzdžių kiekį. Tyrimų rezultatai yra galutiniai ir neginčytini. Jeigu bent vienas tyrimo rezultatas neatitinka techninių reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Tiekėjo kompensuoti visas patirtas išlaidas, susijusias su šiais tyrimais. |
| 33. | Kita informacija | Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai, prekės ženklai ar patentai yra apibrėžiami kaip apimantys ir lygiaverčius produktus bei procesus. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, tačiau privalo įrodyti jų lygiavertiškumą. |

1 lentelė. DARBINIŲ PUSBAČIŲ PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, matmuo | Reikalaujama rodiklio Vertė* | Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis standartas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visa avalynė |  |  |
| 1.1 | Viršaus ir pado sukibimo stipris, N/mm | ≥ 5 | LST EN ISO 20344:2022, 5.2 p. |
| 1.2 | Tarpsluoksnio sukibimo stiprumas, N/mm | ≥ 6 | LST EN ISO 20344:2022, 5.2 p. |
| 1.3 | Šilumos izoliacija, ºC | ≤22 (žymėjimas HI) | LST EN ISO 20344:2022, 5.15 p. |
| 1.4 | Šalčio izoliacija, ºC | ≤6 (žymėjimas CI) | LST EN ISO 20344:2022, 5.16 p. |
| 1.5 | Energijos absorbcija užkulnio srityje, J | ≥ 30 (žymėjimas E) | LST EN ISO 20344:2022, 5.17 p. |
| 1.6 | Pusporės svoris su įklote ir raišteliais (42 dydžio), g | ≤ 500 | – |
| 2. | Batviršio medžiaga |  |  |
| 2.1 | Storis, mm | 2,7-3,7 | - |
| 2.2 | Plėšiamasis stipris, N | 100 | LST EN ISO 20344:2022, 6.3 p. |
| 2.3 | Laidumas vandens garams, mg/cm2 h | 35 | LST EN ISO 20344:2022, 6.6 p. |
| 2.4 | Laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm2 | 300 | LST EN ISO 20344:2022, 6.8 p. |
| 2.5 | Atsparumas dilinimui (Martindale‘o metodas): Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | 100 000 50 000 | LST EN ISO 20344:2022, 6.12 p. |
| 3. | Liežuvėlio ir batų krašto apsiuvo medžiaga |  |  |
| 3.1 | Plėšiamasis stipris, N | 75 | LST EN ISO 20344:2022, 6.3 p. |
| 3.2 | Laidumas vandens garams, mg/cm2 h | 40 | LST EN ISO 20344:2022, 6.6 p. |
| 3.3 | Laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm2 | 350 | LST EN ISO 20344:2022, 6.8 p. |
| 3.4 | Atsparumas dilinimui (Martindale‘o metodas): Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | 100 000 50 000 | LST EN ISO 20344:2022, 6.12 p. |
| 4. | Šonų, priekio ir liežuvio pamušalas |  |  |
| 4.1 | Plėšiamasis stipris, N | 150 | LST EN ISO 20344:2022, 6.3 p. |
| 4.2 | Laidumas vandens garams, mg/cm2h | 25 | LST EN ISO 20344:2022, 6.6 p. |
| 4.3 | Laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm2 | 200 | LST EN ISO 20344:2022, 6.8 p. |
| 4.4 | Atsparumas dilinimui (Martindale‘o metodas): Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | 250 000 200 000 | LST EN ISO 20344:2022, 6.12 p. |
| 5. | Batų krašto apsiuvo ir liežuvėlio viršaus pamušalas |  |  |
| 5.1 | Plėšiamasis stipris, N | 40 | LST EN ISO 20344:2022, 6.3 p. |
| 5.2 | Laidumas vandens garams, mg/cm2 h | 40 | LST EN ISO 20344:2022, 6.6 p. |
| 5.3 | Laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm2 | 300 | LST EN ISO 20344:2022, 6.8 p. |
| 5.4 | Atsparumas dilinimui (Martindale‘o metodas): Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | 100 000 50 000 | LST EN ISO 20344:2022, 6.12 p. |
| 5. | Vidpadis |  |  |
| 5.1 | Storis, mm | 2,0-2,5 | LST EN ISO 20344:2022, 7.1 p. |
| 5.2 | Vandens absorbcija, mg/cm2 | 140 | LST EN ISO 20344:2022, 7.2 p. |
| 5.3 | Vandens desorbcija, % | 95 | LST EN ISO 20344:2022, 7.2 p. |
| 6. | Padas |  |  |
| 6.1 | Pado kapliukų aukštis, mm | ≥ 4,0 | LST EN ISO 20344: 2022, 8.2 p. |
| 6.2 | Plėšiamasis stipris, N/mm | ≥ 20 | LST EN ISO 20344:2022, 8.3 p. |
| 6.3 | Atsparumas dilinimui (medžiagų santykinis tūrio sumažėjimas), mm3 | ≤ 100 | LST EN ISO 20344:2022, 8.4 p. |
| 6.4 | Standumas esant 30 N jėgai, lankstumo kampas laipsniais | ≥ 45 | LST EN ISO 20344:2022, 8.5 p. |
| 6.5 | Atsparumas lankstymui - įkirčio pailgėjimas po 30 000 lenkimo ciklų, mm | ≤ 1,0 | LST EN ISO 20344:2022, 8.6 p. |
| 6.6 | Atsparumas skistiems degalams (tūrio padidėjimas), | ≤ 2,0 (žymėjimas FO) | LST EN ISO 20344:2022, 8.8 p. |
| 6.7 | Atsparumas kontaktiniam karščiui (vizualinis pado įvertinimas po bandymo) | Be pažeidimų (žymėjimas HRO) | LST EN ISO 20344:2022, 8.9 p. |
| 6.8 | Pado atsparumas slydimui | (žymėjimas SR) | LST EN ISO 20344:2022, 5.14 p. |

__________________