Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

KANADINĖS RYKŠTENĖS NAIKINIMO PASLAUGŲ SUTARTIES 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – invazinės rūšies - kanadinės rykštenės (Solidago canadensis) naikinimo paslaugos.

Sutarties trukmė – sutarties galiojimo laikas 12 mėn.

Vieta – Šiaulių miestas.

Apsauga nuo invazinių augalų rūšių, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę (INVAGO)" Nr. LL-00262. 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027)

### 1. Kanadinės rykštenės naikinimas turi būti atliekamas vadovaujantis:

1.1. Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymu;

1.2. Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymu;

1.3. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu;

1.4. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 ,,Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“;

1.5. Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 ,,Dėl augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

1.6. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu;

1.7. Darbų saugos reikalavimais – vykdant kanadinės rykštenės naikinimo darbus privaloma naudoti asmenines apsaugos priemones.

1.8. Aukščiau išvardintų teisės aktų naujausiais pakeitimais ir papildymais bei kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Atliekant kanadinės rykštenės naikinimą, paslaugos teikėjas turės naudoti savo darbo priemones, techniką, darbo įrankius ir apsaugos priemones ir kt.

3. Teritorijos, kuriose naikinama Kanadinė rykštenė

| Nr. žemėlapyje | Adresas | Teritorijos plotas, ha | Invazinių augalų plotas, ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D. Poškos gatvė, Šiauliai | 0,59 | 0,10 |
| 2 | Prie Dubijos ir Radviliškio g., Šiauliai | 0,28 | 0,14 |
| 3 | Prie Dubijos g. 79, Šiauliai | 0,33 | 0,002 |
| 4 | Prieš Ragainės g. 82, Šiauliai | 0,26 | 0,04 |

### 4. Situacijos apibūdinimas ir paslaugų aprašymas

### 4.1. D. Poškos gatvė, Šiauliai

### Kanadinė rykštenė auga didelėmis sąžalynų juostomis sklypo centrinėje-šiaurinėje dalyje, o daug mažesnių sąžalynų yra išsibarsčiusių visoje šiaurinėje sklypo dalyje. Invazinės rūšies sąžalynai tęsiasi ir už sklypo ribų, tačiau ne itin toli, nes iš dviejų pusių sklypas ribojasi su gatvėmis, o iš kitų dviejų pusių yra kita augalija, kur kanadinė rykštenė nėra įsitvirtinusi. Po medžių laja taip pat buvo aptiktos šio augalo augimvietės.

Paslaugų aprašymas

1 etapas – laikinas vegetacijos slopinimas (birželis–liepa)

- Augalija pjaunama krūmapjovėmis, trimeriais ir/ar traktoriaus šienapjove.

- Pjaunamas kuo didesnis plotas, išskyrus tankius krūmynus ir medžius.

- Nupjauta biomasė surenkama ir išvežama utilizavimui/kompostavimui.

2 etapas – sumedėjusios augalijos šalinimas (rugpjūtis)

- Pašalinami krūmai ir nereikalingi medžiai (paliekami kraštovaizdžiui vertingi medžiai ir vaismedžiai). Preliminariai 50 proc. nuo visos teritorijos ploto.

- Pašalinami kelmai (išfrezuojami arba išraunami).

- Bioskaidžios / medienos atliekos surenkamos ir išvežamos utilizavimui/kompostavimui.

3 etapas – dirvos paruošimas ir atkūrimas (rugpjūtis–rugsėjis)

- Atliekamas dirvos frezavimas.

- Pasėjamas žolių ir dobilų mišinys.

- Pirmas pjovimas po 4–6 savaičių, atsižvelgiant į pasėtos žolinės augalijos įsitvirtinimą.

*darbai atliekami ir už teritorijos ribų, kur išplitusios Kanadinės rykštenės.

4.2. Prie Dubijos ir Radviliškio g., Šiauliai

Šis sklypas yra Dubijos ir Radviliškio gatvių sankirtoje. Sklypas atviras, jame auga keli jauni karpotojo beržo (Betula pendula) medžiai, o didžiąją dalį teritorijos užima sumedėjusi nendrė ir kitos daugiametės augalų rūšys. Centrinėje dalyje yra keli šaltalankių (Hippophaë rhamnoides) krūmai. Kanadinės rykštenės augimvietės zona tęsiasi ir į šiaurę nuo bandomojo sklypo.

Paslaugų aprašymas

1 etapas – sumedėjusios augalijos šalinimas (balandis–gegužė)

- Pašalinami pavieniai šaltalankių krūmai. Preliminariai 10 proc. nuo visos teritorijos ploto. Beržai ir kiti kraštovaizdžiui vertingi medžiai paliekami.

- Kelmai išraunami arba nupjaunami kuo arčiau žemės paviršiaus, kad netrukdytų dirvos frezavimui ir mechanizuotam šienavimui.

- Bioskaidžios / medienos atliekos surenkamos ir išvežamos utilizavimui/kompostavimui.

2 etapas – dirvos paruošimas ir atkūrimas (balandis–gegužė)

- Atliekamas dirvos frezavimas visame plote, siekiant susilpninti kanadinės rykštenės šaknų sistemą.

- Pasėjamas žolių ir dobilų mišinys, sudarant konkurenciją invazinei rūšiai.

3 etapas – priežiūra ir šienavimas (gegužė–rugsėjis)

- Pirmasis šienavimas: po 4–6 savaičių po sėjimo, atsižvelgiant į pasėtos žolinės augalijos įsitvirtinimą.

- Antrasis šienavimas: rugpjūčio mėn.

- Trečiasis šienavimas: rugsėjo mėn.

#### 4.3. Prie Dubijos g. 79, Šiauliai

Sklypas yra išsidėstęs palei Dubijos gatvės pėsčiųjų taką, o iš šiaurinės pusės ribojasi su automobilių prekybos aikštele ir gyvenamaisiais pastatais; sklypo tęsinys į šiaurę – tai nedidelė teritorija šlaite tarp automobilių aikštelės, neasfaltuotos stovėjimo aikštelės ir gyvenamųjų teritorijų. Rytiniame sklypo gale neseniai pradėtos statybos, o naujai supiltas pylimas dengia nedidelę bandomojo sklypo dalį (apie 17 metrų į sklypo vidų).

Bandomasis sklypas daugiausia atviras, apaugęs nendriniais lendrūnais ir kitomis žolinėmis daugiametėmis rūšimis, o kanadinė rykštenė auga išsibarsčiusiais, nedideliais sąžalynais. Sklype yra keletas medžių ir krūmų, tarp jų – slyvų (Prunus cerasifera) palei pėsčiųjų taką. Po medžiais ir tikėtina pačiame sklype taip pat yra išmėtytų šiukšlių.

Paslaugų aprašymas

1 etapas – rankinis rykštenės šalinimas (liepa)

- Kanadinė rykštenė išraunama / iškasama rankiniu būdu su šaknimis optimaliu laikotarpiu (žiedynų formavimosi metu, prieš žydėjimą).

- Išrauti augalai surenkami ir išvežami utilizavimui/kompostavimui.

- Surenkamos pavienės šiukšlės ir išvežamos utilizavimui.

2 etapas – šienavimas (liepa–rugsėjis)

- Šienavimas po rovimo / iškasimo ir pakartotinis rugsėjį. Pirmą kartą pjaunama aplink sumedėjusią augaliją, antrą – rugpjūtį kartu su krūmų šalinimu.

3 etapas – krūmų ir medžių šalinimas (rugpjūtis)

- Pašalinami nereikalingi krūmai. Preliminariai apie 10 proc. teritorijos ploto.

- Naujai supiltame pylime pasėjama veja. Preliminariai 5 proc. teritorijos ploto.

*darbai atliekami ir už teritorijos ribų, kur išplitusios Kanadinės rykštenės.

#### 4.4. Prieš Ragainės g. 82, Šiauliai

#### Šis sklypas yra tarp gatvės ir geležinkelio, o iš rytų ir vakarų pusių ribojasi su neasfaltuotu keliu. Sklypas ilgą laiką buvo apleistas, todėl jame išsibarsčiusiai auga įvairūs vietiniai ir invaziniai krūmai bei medžiai; dalis didesnių medžių buvo pašalinti, paliekant kelmus ir šakų krūvas. Šiaurinėje sklypo riboje yra nedidelis išdžiūvęs tvenkinys. Teritorijoje taip pat auga kelios kitos invazinės rūšys, daugiausia uosialapis klevas (Acer negundo) ir šaltalankis (Hippophaë rhamnoides). Sumedėjusią augaliją sudaro jauni plačialapiai medžiai (paprastasis ąžuolas Quercus robur) ir trapieji gluosniai (Salix fragilis), dauguma jų sudaro krūmų grupes.

Paslaugų aprašymas

1 etapas – laikinas vegetacijos slopinimas (birželis–liepa)

- Augalija pjaunama krūmapjovėmis, trimeriais ir/ar traktoriaus šienapjove.

- Pjaunamas kuo didesnis plotas, išskyrus tankius krūmynus ir medžius.

- Nupjauta biomasė surenkama ir išvežama utilizavimui/kompostavimui.

2 etapas – sumedėjusios augalijos šalinimas (rugpjūtis)

- Pašalinami invaziniai medžiai ir krūmai. Paliekami kraštovaizdžiui vertingi ąžuolai ir gluosniai. Preliminariai apie 50 proc. teritorijos ploto.

- Pašalinami kelmai (išfrezuojami arba išraunami), pašalinamos šakos.

- Bioskaidžios / medienos atliekos surenkamos ir išvežamos utilizavimui/kompostavimui.

3 etapas – dirvos paruošimas ir atkūrimas (rugpjūtis–rugsėjis)

- Atliekamas dirvos frezavimas.

- Pasėjamas žolių ir dobilų mišinys.

- Pirmas šienavimas po 4–6 savaičių, atsižvelgiant į pasėtos žolinės augalijos įsitvirtinimą.

*darbai atliekami ir už teritorijos ribų, kur išplitusios Kanadinės rykštenės.

5. Paslaugų atlikimo tvarka

5.1. Tiekėjas paslaugas vykdo taip kaip aprašyta techninėje užduotyje, darbų pradžios laiką derindamas su Pirkėju.

5.2. Tiekėjas po kiekvieno darbų etapo, informuoja Pirkėją apie atliktus darbus teritorijoje, taip pat pateikia fotofiksacijas su vietos ir laiko žyma.

5.3. Tiekėjui draudžiama užteršti aplinkines teritorijas, gadinti dangas. Esant užteršimui arba sugadinimui, privalo nedelsiant nuvalyti ir / arba atstatyti į buvusią būklę.

5.4. Atlikus visų teritorijų tvarkymo darbus, teritorijos turi būti sutvarkytos estetiškai, be kupstų, šakų ir kitų augalinių liekanų, paviršius išlygintas, be ryškių reljefo nelygumų, be atliekų, vizualiai tvarkingas ir tinkamas tolesniam naudojimui.

5.5. Sutarties vykdymo metu Pirkėjas gali Tiekėjo prašyti organizuoti parodomąjį-demonstracinį darbų vykdymo renginį, dalyvaujanti visiems projekto „Apsauga nuo invazinių augalų rūšių, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę (INVAGO)“ Nr. LL-00262. 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027)“ partneriams.

5.6. Pirkėjas gali prašyti Tiekėjo dalyvauti baigiamajame „Apsauga nuo invazinių augalų rūšių, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę (INVAGO)“ Nr. LL-00262. 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027)“ projekto renginyje Latvijoje, pristatant vykdytus darbus. Preliminarus laikas 2027 metų vasario – kovo mėn.

6. Kontrolė ir stebėsena

6.1. Sutarties vykdymo metu liepos – rugpjūčio mėn. atliekama naikinimo veiksmingumo analizė.

6.2. Stebėsenos rodikliai:

- Kanadinės rykštenės užimamas plotas (% arba ha).

- Žydinčių augalų buvimas/nebuvimas.

- Augalų tankis identifikuotuose židiniuose.

6.3. Stebėsenos metu teritorijoje (-jose) nustačius nesunaikintos Kanadinės rykštenės augalus, Teikėjas pakartotinai nušienauja tą teritoriją (-jas) savomis lėšomis.

6.4. Stebėsenos metu teritorijoje (-jose) nustačius nesudygusių žolių ir dobilų mišinio plotų, Tiekėjas pakartotinai apsėja tuos plotus savomis lėšomis.

7. Atliekų tvarkymas

7.1. Paslaugų vykdymo metu surinktas biologiškai skaidžias / medienos atliekas Tiekėjas privalo nuvežti ar kitaip perduoti atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti atitinkamas atliekas, ir, Pirkėjui pareikalavus pateikti atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams įrodančius dokumentus (atliekų lydraščius, priėmimo – perdavimo aktus, ar kitus lygiaverčius dokumentus).

7.2. Atliekų tvarkymo paslaugas apmoka Tiekėjas, o Pirkėjas šias išlaidas kompensuoja Tiekėjui pagal pateiktus atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams patvirtinančius dokumentus. Išlaidos negali būti didesnės nei VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais patvirtinti Šalinimo įrenginyje galiojančius gamybos ar kitos ūkinės veiklos procese susidariusių atliekų priėmimo ir apdorojimo įkainiai.

7.3. Tiekėjas gali kompostuoti biologiškai skaidžias atliekas Tiekėjo teritorijoje, pateikdamas šį faktą įrodančius dokumentus. Tokiu atveju už kompostavimą kompensacija Tiekėjui nemokama.

7.4. Atliekų tvarkymo rizika ir išlaidos tenka Teikėjui, nepriklausomai nuo atliekų tvarkytojų priėmimo sąlygų, tarifų ar kitų aplinkybių. Šios išlaidos laikomos įtrauktomis į pasiūlymo kainą.