ATLIEKŲ SMULKINTUVAS SU TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGOMIS 1.1. Įrangos paskirtis ir proceso aprašymas Mobilus lėtaeigis atliekų smulkintuvas bus eksploatuojamas V. A. Graičiūno g. 36D, Vilniuje, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje. Smulkintuvu bus smulkinamos didžiosios atliekos (baldai, čiužiniai ir kt. didžiosios atliekos), kietas plastikas, padangos, mediena ir panašios atliekos. Įranga turės būti pristatyta, sukomplektuota ir paruošta darbui jai skirtoje vietoje V. A. Graičiūno g. 36D, Vilniuje. Įranga dirbs lauko sąlygomis ir žiemą. 1.2. Apmokymai ir reikalinga dokumentacija Turi būti atlikti šie žemiau išvardinti užsakovo personalo instruktavimai ir apmokymai: - apmokymai darbuotojams dirbantiems su Įranga apie Įrangos eksploataciją ir priežiūrą. Mokymai turi būti pravesti lietuvių kalba prieš pradedant darbą su Įranga. Apmokoma ne mažiau kaip 4 darbuotojai. - visokeriopa Tiekėjo personalo pagalba (pvz., konsultacijų, rekomendacijų teikimas ir pan.) per visą garantinį laikotarpį. Tiekėjas, pristatydamas Įrangą, turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Įrangą bei kartu su juo komplektuojamą įrangą. Taip pat turi būti pateikta saugaus darbo instrukcija. Turi būti pateikta bent 1 popierinė ir 1 elektroninė (CD, USB ar kt.) eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba. Kol šios instrukcijos nepateiktos Užsakovui, laikoma, kad nepateikta visa Įranga. 1.3. Įrangos bandymai Paruoštas eksploatacijai smulkintuvas po 1.2. punkte numatytų apmokymų bus eksploatuojamas 1-ąjį mėnesį, kad tiekėjas galėtų faktiškai įrodyti įrangos funkcinį atitikimą techninėms specifikacijoms ir sutarties sąlygoms. Galutinis apmokėjimas už Įrangą bus sumokamas, tik po šių bandymų. 1.4. Techninės specifikacijos Žemiau pateikiami kiti minimalūs techniniai reikalavimai Įrangai ir jos priklausiniams, kuriuos privaloma įvykdyti. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, sertifikatais, laboratorinių tyrimų duomenimis ar kita dokumentacija, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Visa techninė dokumentacija, turi būti pasirašyta ir patvirtinta gamintojo ir/arba gamintojo įgalioto atstovo.

| Eil. Nr. | Pagrindinė informacija | Reikalaujama rodiklio reikšmė/pastabos | Siūloma rodiklio reikšmė (pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė) | Pagrindžiantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |
|  | Mobilus vieno rotoriaus lėtaeigis atliekų smulkintuvas galintis smulkinti – medinius baldus, minkštąsias baldų dalis, spyruoklinius čiužinius, padangas, kieto plastiko atliekas ir panašaus tipo atliekas. Tiekėjas turi pateikti reikalavimą pagrindžiančius dokumentus. | Privaloma | Nurodyti gamintoją, markę, modelį | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Naujas, neeksploatuotas pagamintas ne ankščiau kaip 2026 m. pritaikytas darbui -20°C +35 °C aplinkos temperatūroje. | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Smulkintuvas turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus ir turėti CE ženklinimą (pateikti smulkintuvo EB atitikties deklaraciją (CE deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą) ir gamintojo oficialią brošiūrą ar prekės deklaraciją su smulkintuvo technine specifikacija, kuri patvirtintų deklaruojamų parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams) | Privaloma |  | Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Smulkintuvas turi būti sumontuotas ant platformos su ritinėliais pagal DIN 30722. | Privaloma |  | Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Smulkintuvo našumas: 1. našumas smulkinant su 120 mm sietu; 1.1. Didelio gabarito atliekos (minkšti baldai, sofos, spyruokliniai čiužiniai) ir mediena ne mažiau 15 t/val. Pastaba: Našumo rodikliai turi būti pagrįsti realiais bandymų duomenimis, pateikiant oficialią gamintojo deklaraciją. | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Smulkintuvo rotorius |  |  |  |
|  | Rotoriaus ilgis nemažiau 2200 mm. | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Maksimalus rotoriaus sukimosi greitis ne mažesnis kaip 28 aps/min. | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Rotorius turi būti pilnai padengtas duramax ar kita lygiaverte rotoriaus atsparumą trinčiai didinančia danga. Priešpeilių ir peilių (dantų) ašmenys (kirtimo kraštai) sustiprinti specialiu kietmetaliu. | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą |
|  | Rotoriaus dantys keičiami (universalūs - pritaikyti smulkinti medinius baldus, minkštąsias baldų dalis, spyruoklinius čiužinius ir panašias medžiagas). | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Rotorius turintis automatinę reverso funkciją. | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Nominalus rotoriaus sukimo momentas ne mažiau kaip 420 kNm | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Rotoriaus aptarnavimas: |  |  |  |
|  | Priešpriešinė siena valdoma hidrauliniu cilindru, kad būtų patogus priėjimas aptarnavimui, priežiūrai ir remontui (perkrovos atveju smulkintuvas turi turėti automatinę reverso ar kitą perkrovos apsaugos sistemą). | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Rotoriaus peilius ir priešpriešinius peilius galima prižiūrėti atidarius priešpriešinę sieną | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Lengvai keičiamų atliekų sietų sistema, sietai keičiami atidarius priešpriešinę sieną (sietai keičiami be specialių įrankių, po rotoriaus sustabdymo, užtikrinant saugų keitimą.) Tiekėjas turi pateikti reikalavimą pagrindžiančius dokumentus. | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Techniniai duomenys |  |  |  |
|  | Bendras svoris ne daugiau 24,0 t. | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Medžiagų padavimo aukštis ne daugiau 3500 mm | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Transporterio ilgis ne mažiau 5500 mm | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Transporterio plotis ne mažiau 1000 mm | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Iškrovimo aukštis max. ne mažiau 3600 mm. | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Atliekų padavimo plotis ne mažiau 3000 mm. | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Atliekų pakrovimas galimas iš abiejų pusių | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Iškrovimo kampas bepakopis, reguliuojamas. | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Variklis ir kuro sistema: |  |  |  |
|  | Elektrinis variklis, trijų fazių, asinchroninis | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Variklio galia ne mažiau 280 kW | Privaloma Ekonominio naudingumo kriterijus Nr.4 Jei tiekėjo siūloma variklio galios reikšmė didesnė nei 280 kW, papildomai skiriama iki 5 balų | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Įtampa 400 V | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Dažnis 50 Hz | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP 55 | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Sauga, darbo sauga |  |  |  |
|  | Triukšmo emisijos, dirbant be medžiagų, ne daugiau 118 dB ISO 3744:2010 | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Smulkintuvo valdymas |  |  |  |
|  | Distancinis valdymo pultas, valdomas radijo bangomis | Privaloma |  | Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Papildoma įranga |  |  |  |
|  | Neodimio lydinio magnetinis separatorius hidrauliškai reguliuojamas, išmetimas į abi puses | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Medžiagos išmetimo konvejerio varantysis būgnas su nuolatiniu magnetu ir nerūdijančio plieno lataku atskirtam metalui nukreipti | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Sietas ne mažiau 100 mm ir ne daugiau 120 mm akutėmis | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Smulkinamos medžiagos drėkinimo įrenginys | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Papildoma hidraulinės linijos jungtis 30 ltr/min | Privaloma |  | Deklaruojama teikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Automatinė centrinio tepimo sistema | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Monitoringo sistema su gedimų savidiagnostika; | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Smulkintuvo eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros ir saugaus darbo instrukcija lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogas. Elektros, bei hidraulinių sistemų schemos (dokumentai pateikiami smulkintuvo pristatymo metu). | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu. Gesintuvas. | Privaloma |  | Gamintojo techninė dokumentacija, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Apmokymas dirbti su smulkintuvu 3 asmenims (ne mažiau 2 val. teorinis ir ne mažiau 4 val. praktinis), išduodant apmokymo dokumentus. | Privaloma |  | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
|  | Reikalavimai garantijai ir techniniam pajėgumui: |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi būti siūlomo gamintojo oficialus atstovas (jeigu pats nėra gamintojas), turintis įgaliojimus ir galintis profesionaliai atlikti garantinį remontą, operatyviai tiekti atsargines dalis, turėti apmokytą personalą ir mobilias priemones remontuoti techniką jos darbo vietoje. | Privaloma |  | Pateikiama kartu su pasiūlymu siūlomo smulkintuvo gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. |
|  | Suteikiama smulkintuvo ir jo priklausinių garantija ne mažiau kaip 24 mėn. arba 2000 m/val. (priklausomai nuo to, kas sueis greičiau). | Privaloma |  | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
|  | Tiekėjas, kartu su pasiūlymu, privalo pateikti Techninių aptarnavimų periodiškumo grafiką garantiniu laikotarpiu (su išvardintais darbais, medžiagomis ir kainomis). Nurodomi techninių aptarnavimų atlikimo intervalai, terminai ir reikalingos medžiagos/darbai. Kontroliuojama sutarties vykdymo metu (Ekonominis naudingumas: Tiekėjas turi nurodyti techninio aptarnavimo kainą iki garantinio termino pabaigos) | Privaloma Ekonominio naudingumo kriterijus Nr. 2 Už mažiausią pasiūlytą aptarnavimo kainą papildomai skiriama iki 5 balų |  | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
|  | Tiekėjas savo lėšomis privalo pristatyti prekę užsakovo nurodytu adresu: V. A. Graičiūno g. 36D, Vilnius. Pristatymo terminas: ne vėliau, kaip 30 savaičių nuo sutarties pasirašymo datos. | Privaloma |  | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą |
|  | Garantiniu laikotarpiu smulkų remontą (pvz.: daviklių, rotoriaus peilių, priešpeilių, hidrožarnų pakeitimą ir pan.) tiekėjas turi atlikti per 48 h, o didesnį remontą per 3 darbo dienų laikotarpį nuo darbų užsakymo gavimo. Dėl pateisinamų priežasčių (detalių iš gamintojo gavimas, didelė paslaugų apimtis ir pan.) Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo susitarimu. | Privaloma |  | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
|  | Garantiniu laikotarpiu remonto metu, kuris trunka ilgiau nei 5 d. d., tiekėjas įsipareigoja pristatyti pakaitinį smulkintuvą (ne mažesnio našumo, nei nurodyta). | Privaloma Ekonominio naudingumo kriterijus Nr. 3 Jei tiekėjas siūlo šią reikšmę, papildomai skiriama iki 5 balų. |  | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |