PUSIAU POŽEMINIŲ MAISTO / VIRTUVĖS ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROS NUOSTATOS

1. Pirkimo pavadinimas – Pusiau požeminių maisto / virtuvės atliekų surinkimo konteinerių pirkimas.

2. Pirkimo tikslas – Visagino savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti pusiau požeminius maisto / virtuvės atliekoms surinkti skirtus konteinerius (toliau – Konteineriai).

3. Kontaktinis asmuo – Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Kardelienė, tel. +370 655 24360, el. p. danute.kardeliene@visaginas.lt.

II. ĮSIGIJAMŲ KONTEINERIŲ APRAŠYMAS

4. Pirkimo apimtys:

4.1. įsigyti pusiau požeminius maisto / virtuvės atliekų surinkimo konteinerius – 40 vnt.  Konteinerio talpa ne mažesnė kaip 1,2 m3 ir ne didesnė kaip 1,5 m3;

4.2. Konteineriai turi būti pristatyti adresu: Pramonės g. 29, Karlų k., 31147 Visagino sav. Tiksli vieta derinama su Perkančiąja organizacija.

4.3. 40 vnt. maisto / virtuvės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo pajėgumų plėtra Visagino savivaldybėje“, Nr. 29-208-P-0001.

III. REIKALAVIMAI KONTEINERIAMS

5. Reikalavimai pusiau požeminiams maisto / virtuvės atliekų surinkimo konteineriams:

| Konteineriai/reikalavimai | Maisto / virtuvės atliekoms |
| --- | --- |
| Techninės charakteristikos | Konteinerį sudaro vientisas, į žemę įkasamas, drėgmei atsparus cilindras. Konteineris turi atitikti nacionalinius ir/ar ES standartus (LST EN 13071-1:2019, LST EN 13071-2:2019, LST EN 13071-3:2019) arba lygiaverčius. Konteineris vientiso korpuso. Antžeminė konteinerio dalis – išorinė antžeminė konteinerio dalis pagaminta iš šlifuoto plieno lakšto arba HDPE (aukšto tankio plastiko). Požeminė konteinerio dalis – išorinė, įkasama konteinerio dalis pagaminta iš plieno arba HDPE (aukšto tankio plastiko). Iškeliamoji konteinerių dalis – atliekų kaupykla/vidinis cilindras pagamintas iš HDPE (aukšto tankio plastiko). Konteinerio dangtis antracito arba tamsiai pilkos spalvos, pagamintas iš HDPE (aukšto tankio plastiko). Dangtyje įrengta ne mažiau kaip 1 (viena) atliekų išmetimo anga su dangčiu. Išmetimo angos dangčio spalva ruda. Pakėlimo sistema – grybo (Kinshofer). Atspari korozijai. Išorinė konteinerio apdaila plastiko medienos kompozitas antracito arba tamsiai pilkos spalvos. |
| Naudojamos medžiagos | Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos. Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparus atmosferos pokyčiams, drėgmei, temperatūrų pokyčiams, UV spinduliams, korozijai, cheminėms medžiagoms, smūgiams, deformacijai, nepralaidus vandeniui. |
| Informacija | Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies rudos spalvos fone turi būti užrašas „MAISTO/VIRTUVĖS ATLIEKOS“. |
| Dokumentacija | Teikiant pasiūlymą, pateikti dokumentus, pagrįstus gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis iš kurių Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, kad Konteineriai atitinka jiems keliamus reikalavimus: talpai, spalvai, formai, konstrukcijai, medžiagiškumui (techninė dokumentacija, nuotraukos, brėžiniai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Konteinerių pristatymo metu pateikti Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, Konteineriams taikomą garantiją patvirtinantys dokumentai lietuvių kalba. |
| Garantijos | Garantija Konteinerio korpusui ir iškeliamajai daliai – ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |

6. Konteineriai 4.2 papunktyje nurodytu adresu turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Konteinerių pristatymo pranešti Perkančiajai organizacijai.

7. Tiekėjas savo įranga, darbo jėga ir lėšomis organizuoja Konteinerių pristatymą: atvežimą ir iškrovimą.

8. Tiekėjas turi pateikti sukomplektuotus, nenaudotus, be išorinių pažeidimų Konteinerius.

IV. KITOS SĄLYGOS

9. Apmokėjimas bus atliekamas pristačius visus Konteinerius.

10. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.1 punktu, perkami Konteineriai patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą.

Vyriausioji specialistė				                    Danutė Kardelienė