|  | Traktoriaus su priedais (Frontaliniu augalų smulkintuvu, Šlaitiniu smulkintuvu, sniego peiliu) techninė specifikacija |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Savybė | Techninės specifikacijos reikalavimas | Tiekėjo siūlomų Prekių / Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| 1. | Ratinis traktorius | Naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos ratinis traktorius. Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruostas darbui ne blogesnėmis nei -30 °C +40 °C aplinkos temperatūros sąlygomis, turi atitikti ISO standartus gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam pirkimui. |  |
| 2. | Variklio sertifikuojama galia (pagal ECE R120 standartą) | ne mažiau kaip 143 AG |  |
| 3. | Variklis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Stage V galiojančius taršos reikalavimus. Su aukšto slėgio įpurškimo sistema, su turbokompresoriumi ir tarpiniu suslėgto oro aušintuvu. |  |
| 4. | Variklio cilindrų skaičius | Ne mažiau 4 vnt. |  |
| 5. | Variklio darbinis tūris | Ne mažiau 4,5 L |  |
| 6. | Variklio pašildymo sistema | Privaloma |  |
| 7. | Visų varomų ratų sistema (4WD) | Privaloma |  |
| 8. | Priekiniai dinaminiai (pasisukantys) ir galiniai praplatinti purvasargiai | Privaloma |  |
| 9. | Dviejų kontūrų pneumatinė stabdžių sistema. | Privaloma |  |
| 10. | Kuro bako talpa | Ne mažiau kaip 230 litrų |  |
| 11. | Karbamido vandens tirpalo bako talpa (AdBlue) | Ne mažiau kaip 30 litrų |  |
| 12. | Pavarų dėžė | Ne prastesnė kaip pusiau automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. Pavarų skaičius į priekį ir atgal — ne daugiau 20/20. |  |
| 13. | Maksimali leistina traktoriaus apkrova | Ne mažiau 10500 kg |  |
| 14. | Transportinis greitis | Ne mažiau kaip 50 km/h |  |
| 15. | Balastiniai svoriai traktoriaus priekyje | Ne mažiau 500 kg |  |
| 16. | Hidrofikuotas priekabų prikabinimo kablys (kablio tipo), su keičiama vilkimo sija | Privaloma |  |
| 17. | Amortizuojamas priekinis tiltas | Privaloma |  |
| 18. | Galios tiekimo velenas ( darbinis velenas) | Ne mažiau 3 greičių ( 540/540E/1000) priekyje ir gale |  |
| 19. | Galios tiekimo velenas (valdymas) | Elektrohidraulinis iš kabinos |  |
| 20. | Hidraulinio siurblio našumas | Ne mažiau 113 l/min. |  |
| 21. | Ne mažiau kaip 3 hidraulinių išėjimų traktoriaus gale | Privaloma |  |
| 22. | Oro kondicionierius, kabinos šildymas - vėdinimas | Privaloma |  |
| 23. | Reguliuojama vairo padėtis | Privaloma |  |
| 24. | Priekinio, šoninio ir galinio lango valytuvai su apiplovimo įranga | Privaloma |  |
| 25. | Ne mažiau kaip kaip III-ios kategorijos galinė trijų taškų pakaba | Privaloma |  |
| 26. | Švyturėlis oranžinės spalvos | Privaloma |  |
| 27. | Kabinos amortizacija | Privaloma |  |
| 28. | Pneumatinė amortizuojanti sėdynė | Privaloma |  |
| 29. | Sulankstoma keleivio sėdynė | Privaloma |  |
| 30. | Darbiniai žibintai , LED | Ne mažiau kaip 8 vnt. sumontuoti ant kabinos |  |
| 31. | Transportiniai žibintai kabinos viršuje | Privaloma |  |
| 32. | Radijo imtuvas | Privaloma |  |
| 33. | Apsisukimo spindulys | Ne daugiau kaip 4,6 m. |  |
| 34. | Padangos | Industrinio tipo, skirtos važiuoti asfaltiniais keliais |  |
| 35. | Priekinės padangos | Skersmuo ne mažiau kaip R28 , plotis ne mažiau 480mm |  |
| 36. | Galinės padangos | Skersmuo ne mažiau kaip R38 , plotis ne mažiau 600mm |  |
| 37. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 38. | Apmokymai | Pardavėjas savo lėšomis privalo apmokyti ne mažiau kaip vieną Pirkėjo darbuotoją, naudotis pristatyta technika. Apmokymas turi būti suteiktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienas nuo technikos pristatymo |  |
| 39. | Traktoriaus aukštis | Ne aukštesnis nei 2950 mm |  |
| 40. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Atitinka ne mažiau V etapo variklio reikalavimus. |  |
| 41. | Garantinis ir pogarantinis servisas | Serviso paslaugos turi būti teikiamos Lietuvos Respublikoje. Serviso paslaugos ir aptarnavimas turi būti suteikiamas ne vėliau kaip po 72 val. nuo gedimo pranešimo. Garantiniu laikotarpiu serviso paslaugos turi būti mobilios (atvykstama į gedimo vietą). Jei garantiniu laikotarpiu traktoriumi nėra įmanoma naudotis dėl gedimo suteikiamas Pardavėjo pakaitinis analogiškas traktorius. |  |
| 42. | Važiuoklė | Varantysis priekinis tiltas su elektrohidrauliškai blokuojamu diferencialu, sustiprintas galinis tiltas su elektrohdrauliškai blokuojamu diferencialu |  |
| 43. | Hidraulinė sistema | Ne mažiau kaip trys dvikryptės mechaniškai valdomos hidraulinės poros, dvi su srauto reguliatoriais. Elektroninis jėginis – pozicinis reguliavimas: padargo nuleidimo greitis, gylio reguliavimas, aukščio ribotuvas, jautrumas, prabuksavimo valdymas. |  |
| 44. | Traktoriaus tempiamos priekabos su pneumatiniais stabdžiais galima bendra masė ne mažiau kaip | 37000 kg |  |
| 45. | Traktoriaus su priekaba (priekaba su pneumatiniais stabdžiais) sąstato galima bendra masė ne mažiau | 47500 kg |  |
| 46. | Frontalinis augalų smulkintuvas (traktoriaus padargas) | Darbinis plotis ne mažiau, m; 2,73. Smulkintuvo plotis ne mažiau, m; 3,00. Peiliukai – plaktukiniai (Hammers) ne mažiau, vnt.; 30. Pjovimo aukščio reguliavimas; velenas gale (ne mažiau 194 mm). Pjovimo aukštis, mm (nuo – iki); 40-100. Rotoriaus apsukos, aps./min. ne daugiau; 1810. Peiliukų sukimosi greitis, m/s ne daugiau; 45. Pavaros diržai ne daugiau, vnt.; 5. Masė ne daugiau, kg; 1200. |  |
| 47. | Sniego peilis (traktoriaus padargas) | Darbinis plotis ne mažiau, m; 3,3. Aukštis ne mažiau, mm; 950. Masė ne daugiau, kg; 600. Paviršiaus kopijavimas; taip. LED apšvietimas; taip. Hidraulinis valdymo cilindras ne mažiau; 1. Pavažos; taip. Guminiai peiliai; taip. |  |
| 48. | Šlaitinis smulkintuvas (traktoriaus padargas) | Didžiausias horizontalus atstumas (nuo traktoriaus ašies) ne mažiau; 4,60 m. Didžiausias vertikalus atstumas (nuo žemės) ne daugiau; 4,55 m. Atstumas žemyn 45º (nuo rato) ne mažiau; 2,6 m. Gyvatvorės kirpimo siekis ne mažiau; 2,99 m. Maksimalus aukštis virš gyvatvorės ne mažiau; 2,86 m. Aukštis transportinėje padėtyje ne daugiau; 2,58 m. Plotis transportinėje padėtyje ne daugiau; 1,93 m. Aukštis po strėle ne mažiau; 0,90 m. Apsisukimo kampas ne mažiau; 180º. Svoris ne daugiau; 750 kg. El. valdymas viena svirtimi; taip. Darbinė galva – 1,00 m, peiliukai „Y“; taip. |  |

Pastaba. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo ar įgalioto atstovo patvirtinta technine dokumentacija ir/ar deklaracijomis, kurios pateiktos pasiūlyme. Užsienio kalba parengti dokumentai privalo būti išversti į lietuvių kalbą.