TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – baidarės, reikalingas vaikų organizuojamoms treniruotėms ir varžyboms, įskaitant jų pristatymą ir sumontavimą (jei prekės pristatomos nesumontuotos) (toliau – Prekės).

2. Bendrieji reikalavimai perkamoms Prekėms:

2.1. Baidarės turi būti naujos, nenaudotos, tinkamai supakuotos.

2.2. Baidarės pristatomos per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos su galimybe pratęsti 1 mėnesiui.

2.3. Baidarės perduodamos Pirkėjo nuosavybėn pasirašius priėmimo ir perdavimo aktą.

2.4. Baidarėms suteikiama ne trumpesnė, kaip 24 mėnesių gamyklinė arba tiekėjo garantija, terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.5. Baidarės turi būti pagamintos iš šių kompozicinių medžiagų ir rišikliu.

2.5.1. Austas audinys iš anglies pluošto siūlo;

2.5.2. Vienos krypties anglies pluošto medžiagos;

2.5.4. Korinės užpildo medžiagos;

2.5.5. Rišiklio epoksidinės dervos.

2.6. Baidarės turi būti pagamintos naudojant vakuuminę suspaudimo technologiją, paveikiant medžiagas aukšta temperatūra (polimerizuojant ją krosnyje).

2.7. Baidarės turi atitikti ICF tarptautinės federacijos nustatytus baidarių parametrus (ilgį, svorį bei paviršiaus lygumą).

2.8. baidarių modeliai turi būti naudojami Europos, Pasaulio bei Olimpinių žaidynių  finaliniuose plaukimuose.

2.9. Baidarės turi būti su užvalkalais.

2.10. Baidarės pristatomos adresu - Ežero g. 18, Daugai, Alytaus r.

3. Techniniai reikalavimai Prekėms:

| Nr. | Prekė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lyguminio irklavimo varžybinė baidarė, K-1, (M dydis) Konstrukcija SCS 1 vnt. | - Baidarės turi būti skirtos varžyboms; - Baidarės turi būti ne senesnės nei 2025 / 2026 metų gamybos; - Baidarės turi būti pagamintos iš anglies pluošto kompozitiniu medžiagų ir epoksidinės dervos rišiklio; - Baidarė turi atitikti ICF patvirtintas taisykles ir turi būti licencijuota; - Baidarės ilgis ne daugiau 520 cm, plotis ne daugiau 41 cm, svoris ne mažiau 12 kg; - Atstumas nuo sėdynėles iki pakojos atramos ne mažiau nuo 0.73 m iki ne daugiau 1.05 m; - Sėdimosios dalies ilgis ne mažiau nuo 0.38 m iki ne daugiau 0.90 m; - Baidarės priekyje reguliuojamas pakojas su dvigubais diržais; - Pakoja turi judėti pirmyn ir atgal specialiais šoniniais bėgeliais; - Turi būti pakojos kampo ir aukščio nustatymas; - Sėdynėlė turi būti reguliuojama; - Baidarė turi būti pritaikyta sportininkams ne mažiau nuo 60 iki ne daugiau 70 kg. |
| 2. | Lyguminio irklavimo varžybinė baidarė, K-1, (M/L dydis) Konstrukcija SCS 1 vnt. | - Baidarės turi būti skirtos varžyboms; - Baidarės turi būti ne senesnės nei 2025 / 2026 metų gamybos; - Baidarės turi būti pagamintos iš anglies pluošto kompozitiniu medžiagų ir epoksidinės dervos rišiklio; - Baidarė turi atitikti ICF patvirtintas taisykles ir turi būti licencijuota; - Baidarės ilgis ne daugiau 520 cm, plotis ne daugiau 41 cm, svoris ne mažiau 12 kg; - Atstumas nuo sėdynėles iki pakojos atramos ne mažiau nuo 0.73 m iki ne daugiau 1.05 m; - Sėdimosios dalies ilgis ne mažiau nuo 0.38 m iki ne daugiau 0.90 m; - Baidarės priekyje reguliuojamas pakojas su dvigubais diržais; - Pakoja turi judėti pirmyn ir atgal specialiais šoniniais bėgeliais; - Turi būti pakojos kampo ir aukščio nustatymas; - Sėdynėlė turi būti reguliuojama; - Baidarė turi būti pritaikyta sportininkams ne mažiau nuo 70 iki ne daugiau 80 kg. |
| 3. | Lyguminio irklavimo varžybinė baidarė, K-1, (L dydis) Konstrukcija SCS 1 vnt. | - Baidarės turi būti skirtos varžyboms; - Baidarės turi būti ne senesnės nei 2025 / 2026 metų gamybos; - Baidarės turi būti pagamintos iš anglies pluošto kompozitinių medžiagų ir epoksidinės dervos rišiklio; - Baidarė turi atitikti ICF patvirtintas taisykles ir turi būti licencijuota; - Baidarės ilgis ne daugiau 520 cm, plotis ne daugiau 41 cm, svoris ne mažiau 12 kg; - Atstumas nuo sėdynėles iki pakojos atramos ne mažiau nuo 0.74 m iki ne daugiau 1.05 m; - Sėdimosios dalies ilgis ne mažiau nuo 0.40 m iki ne daugiau 0.93 m; - Baidarės priekyje reguliuojamas pakojas su dvigubais diržais; - Pakoja turi judėti pirmyn ir atgal specialiais šoniniais bėgeliais; - Turi būti pakojos kampo ir aukščio nustatymas; - Sėdynėlė turi būti reguliuojama; - Baidarė turi būti pritaikyta sportininkams ne mažiau nuo 75 iki ne daugiau 85 kg. |
| 4. | Lyguminio irklavimo varžybinė baidarė, K-4, (M/L dydis) Konstrukcija SCS 1 vnt. | - Baidarės turi būti skirtos varžyboms; - Baidarės turi būti ne senesnės nei 2025 / 2026 metų gamybos; - Baidarės turi būti pagamintos iš anglies pluošto kompozitinių medžiagų ir epoksidinės dervos rišiklio; - Baidarė turi atitikti ICF patvirtintas taisykles ir turi būti licencijuota; - Baidarės ilgis ne daugiau 1080 cm, plotis ne daugiau 45 cm, svoris ne mažiau 30 kg; - Atstumas nuo sėdynėles iki pakojos atramos ne mažiau nuo 0.73 m iki ne daugiau 1.05 m; - Sėdimosios dalies ilgis ne mažiau nuo 0.39 m iki ne daugiau 0.94 m; - Baidarės priekyje reguliuojamas pakojas su dvigubais diržais; - Pakoja turi judėti pirmyn ir atgal specialiais šoniniais bėgeliais; - Turi būti pakojos kampo ir aukščio nustatymas; - Sėdynėlė turi būti reguliuojama; - Baidarė turi būti pritaikyta sportininkams ne mažiau nuo 70 iki ne daugiau 80 kg (4 sportininkai, ne mažiau nuo 280 kg iki ne daugiau 320 kg). |

4. Prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos (pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo laisvos formos rašytinis patvirtinimas).

5. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Užsakovui visus būtinus prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas.