# 1. Lauko stebėjimo kamera (fotospąstai) – 110 vnt.

Paskirtis: laukinių gyvūnų stebėjimui ir monitoringui.

### Techniniai reikalavimai

- Kameros tipas – autonominė lauko kamera (fotospąstai) su judesio davikliu.

- Maitinimas – 8 AA tipo baterijos.

- Nuotraukos raiška – ne mažiau kaip 20 MP.

- Vaizdo įrašymas – Full HD (1920 × 1080) arba aukštesnė raiška.

- Naktinis fotografavimas:

  - infraraudonųjų spindulių (IR) apšvietimas,

  - „no-glow“ arba nematomas IR režimas BŪTINAS

- Aptikimo jutiklis – PIR judesio jutiklis.

- Aptikimo atstumas – ne mažiau kaip 20 m.

- Reakcijos (trigger) laikas – ne ilgesnis kaip 0,5 s.

- Atminties kortelės palaikymas – turi atitikti lauko stebėjimo kamerų atminties kortelių palaikymo tipą iki ne mažiau kaip 128 GB.

- Korpuso apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP65.

- Darbinė temperatūra – ne siauresnė kaip −20 °C iki +50 °C.

- Tvirtinimo galimybės:

  - diržu prie medžio,

  - sriegis trikojui.

- Papildomos funkcijos:

  - datos ir laiko žymėjimas,

  - serijinis fotografavimas,

  - naktinis filmavimas.

### Garantija

- Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

# 2. Atminties kortelės lauko kameroms (SDXC) – 140 vnt.

Paskirtis: duomenų saugojimui fotospąstuose arba kitose lauko kamerose.

### Techniniai reikalavimai

- Kortelės tipas – SDXC, turi atitikti lauko stebėjimo kamerų atminties kortelių palaikymo tipą.

- Talpa – ne mažiau kaip 128 GB ir ne daugiau kaip 256 GB.

- Greičio klasė – Class 10 arba aukštesnė.

- Magistralės standartas – UHS-I arba lygiavertis.

- Minimalus duomenų nuskaitymo greitis – ne mažiau kaip 90 MB/s.

- Minimalus duomenų įrašymo greitis – ne mažiau kaip 10 MB/s.

- Kortelė turi būti suderinama su lauko kameromis (trail / wildlife cameras).

- Darbinė temperatūra – ne siauresnė kaip nuo −20 °C iki +60 °C.

- Kortelė turi būti atspari:

  - drėgmei,

  - smūgiams,

  - temperatūros svyravimams.

- Komplekte turi būti gamintojo pakuotė ir identifikavimo ženklinimas.

### Garantija

- Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

# 3. Įkraunamos Eneloop AA baterijos – 1320 vnt.

Paskirtis: naudojimui fotospąstuose ir kituose baterijomis maitinamuose įrenginiuose.

### Techniniai reikalavimai

- Baterijos tipas – Ni-MH (nikelio metalo hidrido) įkraunamos Eneloop tipo baterijos.

- Formatas – AA (R6).

- Nominali įtampa – 1,2 V.

- Talpa – ne mažiau kaip 2000 mAh.

- Įkrovimo ciklų skaičius – ne mažiau kaip 500 ciklų.

- Mažas savaiminis išsikrovimas (Low Self Discharge technologija).

- Tinkamos naudoti esant temperatūrai ne siauresnėje kaip −20 °C iki +50 °C.

- Turi būti suderinamos su standartiniais AA tipo įrenginiais.

- Baterijos turi būti pateikiamos komplektuose (pvz., po 2, 4 arba daugiau vnt.).

### Garantija

- Ne trumpesnė kaip 24 mėn.