8. Teritorijos planavimo sprendiniai

AB Vilniaus šilumos tinklai rajoninė katilinė Nr. 8 eksploatuojama Vilniaus apskrityje, Vilniuje, Ateities g. 12. Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0305-3689, kad. Nr. 0101/0017:369), esančio šiaurės vakarinėje Vilniaus dalyje, plotas – 32 259 m². Sklypas, nuosavybės teise priklausantis Lietuvos Respublikai, iki 2098 m. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi išnuomotas AB Vilniaus šilumos tinklai.

Nagrinėjamo žemės sklypo gretimybėse yra komercinės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, o pietų pusėje – rekreacinių miškų sklypas.

Nagrinėjamo sklypo šiaurinėje pusėje driekiasi Ateities g., už kurios apie 110 m atstumu į šiaurės vakarus nuo RK-8 sklypo išsidėstę UAB „Elgama-Elektronika“ (Visorių g. 2) pastatai, o apie 74 m atstumu - aikštelė. Šiaurės vakaruose PŪV sklypas ribojasi su UAB „Autorigeka“ sklypu, kuriame įsikūręs autoservisas ir plovykla, vakaruose (Didlaukio g. 69) – su UAB Linde Gas (buv. AGA) pirkėjų aptarnavimo centru bei moksline-gamybine firma „Technologiniai lazeriai“. Kiek tolėliau į vakarus, apie 110 m atstumu nuo RK-8 sklypo, yra Mykolo Romerio universiteto (Ateities g. 20) pastatai. PŪV sklypo pietinėje pusėje yra miškų ūkio paskirties žemės sklypas – Jamonto parko teritorija, kurio naudojimo būdas – rekreacinių miškų sklypai. Rytinėje PŪV sklypo pusėje yra neužstatyta kitos paskirties teritorija. Už miško, apie 225 m į pietus – Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto pastatai (Didlaukio g. 49).

Artimiausias gyvenamasis namas, esantis Didlaukio g. 65, nuo nagrinėjamo sklypo ribos nutolęs apie 68 m atstumu pietų kryptimi. Apie 37 m atstumu į pietus yra viešbučių paskirties pastatas (Didlaukio g. 67A).

Autotransporto privažiavimas iki sklypo galimas asfaltuota Ateities gatve, teritorijos šiaurinėje pusėje.

Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypui naudojimo būdas nėra nustatytas. Šiam žemės sklypui nustatyti ūkinės veiklos apribojimai, vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais, t.y.: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros (7739 m²), šilumos perdavimo tinklų (8439 m²), skirstomųjų dujotiekių (7157 m²),  elektros tinklų (2565 m²), viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros (689 m²) apsaugos zonomis; komunalinių objektų (32259 m²), gamybinių objektų (32259 m²) sanitarinėmis apsaugos zonomis.

Be to, žemės sklype yra ir šios įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (310 m²); elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (33 m²); elektros tinklų apsaugos zonos (46 m²); elektros tinklų apsaugos zonos (41 m²).

Vadovaujantis LR saugomų teritorijų kadastro duomenimis, nagrinėjamame sklype ir gretimybėse saugomų teritorijų nėra.

UAB Vilniaus šilumos tinklų RK-8 teritorija, kurioje planuojama įrengti biokuro kogeneracinę jėgainę, karstiniam regionui nepriklauso, taip pat nepatenka į potvynių grėsmės ir rizikos zonas.

Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, planuojamoje teritorijoje nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra, taip pat nesiriboja su kultūros vertybių registre įrašytų kultūros paveldo objektų teritorijomis ir jų apsaugos zonomis.

Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus šiame sklype – 25 m.

Šiuo metu nagrinėjamas sklypas turi du įvažiavimus/ išvažiavimus iš Ateities gatvės. Vykdant rajoninės katilinės Nr. 8 rekonstravimą, sunkiojo transporto eismas planuojamas ratu, t.y.: įvažiavimas - (platinamas esamas) iš Ateities gatvės, kuris yra sklypo kampe šiaurės rytinėje pusėje, o išvažiavimas planuojamas šiaurės vakarinėje pusėje. Projektuojamas išvažiavimas platinamas ir truputį paslenkamas į dešinę pusę, rytų link, taip, kad, priešais einanti statmenai sklypui Visorių gatvė, ir projektuojamas išvažiavimas susilygiuotų į vieną liniją, ir kirstų statmenai Ateities gatvę, sudarant sankryžą (8, 9 variantai, pridedama). Šis perplanuotas (išplatintas ir pastumtas) išvažiavimas dalijasi kartu su įvažiavimu į gretimai esančiame sklype „Autorigekos“ automobilių remonto dirbtuves. Tuo pačiu, prie šio išvažiavimo truputį perkeliama segmentinė tvora į projektuojamo sklypo vidinę pusę, kad liktų vietos „Autorigekos“ sklype gaisrinių automobilių apvažiavimui aplink pastatus.

Lygiagrečiai Ateities gatvės ir sklypo kraštinės šiaurinėje pusėje planuojamos automobilių parkavimo vietos, kurios susijungia su rekonstruojamais įvažiavimu ir išvažiavimu.

Dėl lygiuojamo išvažiavimo su Visorių gatve, numatomas katilinės pastato 8H1b griovimas. Planuojant rajoninės katilinės Nr. 8 rekonstravimą, ir projektuojant naujų statinių statybą, taip pat numatomas įvairių statinių griovimas, t.y.: buitinių patalpų pastatas 7L2p, siurblinės pastatas 9H1p, sandėlių pastatai 11/I1p, 15I1p, 17I1p ūkiniai pastatai 12I1p, 14I1p, 18I1g, garažo pastatas 16G1p, vienas dūmtraukis 17.4, dumblo aikštelė 17.5, mazuto gaudyklės (2 vnt.) 17.6, aušinimo baseinas 17.7, neutralizatoriaus bakas 17.8, mazuto bakai (4 vnt.) 17.9,  vandens bakas 17.10.

Numatant sandėlio statybą esamų mazuto bakų su pylimais vietoje, teritorija išlyginama, kad būtų patogus sunkiojo transporto privažiavimas prie projektuojamų/rekonstruojamų statinių. Tam sprendimui įgyvendinti, numatoma atraminė siena pietinėje ir pietvakarinėje pusėje dėl didelio reljefo perkryčio. Planuojama didelė asfalto dangos aikštelė priešais sandėlį taip pat platinamas pravažiavimas sklypo pietinėje pusėje, ir kitose sklypo teritorijos vietose perplanuojama ir atnaujinama asfalto danga.

Įgyvendinus projektą, numatoma, kad želdynai užims apie 29% viso sklypo ploto.

Prieš prieinant prie optimaliausio įvažiavimo/išvažiavimo į sklypą varianto, sulyginat išvažiavimo liniją su Visorių gatve, buvo nagrinėjami ir kiti variantai, t.y negriaunant katilinės pastato 8H1b, ar jį griaunant ne visą (1-7 var., pridedama), taip pat numatant atskirti išvažiavimą nuo įvažiavimo į „Autorigekos“ sklypą. Tačiau šie variantai – ne tokie patogūs kaip paskutinieji (8, 9 var.).

Svarstant visai skirtingą išvažiavimo galimybę tiesiai į Geležinio Vilko gatvę, įrengiant nuovažą, taip pat yra netinkama, nes pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą, taip pat pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą, Geležinio Vilko gatvė yra A kategorijos, o STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 6. lentelėje „Minimalūs atstumai tarp sankryžų ir įvažiavimų“ nurodoma, kad A kategorijos gatvėse dešinieji posūkiai – negalimi (išimtys taikomos įrengiant degalines su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis). Taigi, vadovaujantis aukščiau įvardytais dokumentais, suprantama, kad nagrinėjamoje teritorijoje nuovažos įrengti neįmanoma.

Administracinių patalpų perplanavimas.

Numatomas Administracinio pastato 3B3p patalpų perplanavimas. Pirmame aukšte  numatoma operatorinė, vyrų/ moterų persirengimo patalpos su dušinėmis ir san. mazgais, antrame aukšte – technikų kabinetai, valgomasis, trečiame – kompiuterizuotos darbo vietos, susirinkimų patalpa.

Patalpos, kurioms reikalingas įšėjimas į lauką, t.y. suvirinimo paruošimo patalpa, smulkių atsargų sandėliavimas, dirbtuvės, įrengiamos esamame katilinės pastate 5H1b.