1.7 priedas „Techninė specifikacija“

VII pirkimo dalis „Plombinės medžiagos“

ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS

XV PIRKIMO DALIS. PLOMBINĖS MEDŽIAGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato. vnt. | 36 mėn. preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinė plomba | SJC plomba, atspari drėgmei, naudojama be pamušalo arba kaip pamušalas, maišymo laikas 25-30 sek. darbo laikas 2 min, kietėjimo laikas 2min20sek. Miltelių ir skysčio santykis 3,6/1,0. Atspalvių gama: A2, A3, A3,5, B2, B3, C4. Pakuotės dydis: dėžutėje 15g miltelių, 6,4ml skysčio. Fuji IX GP arba lygiavertis . Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | vnt. | 90 |
| 2. | Trumpu pluoštu sustiprintas takus kompozitas | Trumpu pluoštu sustiprintas takus kompozitas dentino atstatymui, spalva-Dentin arba Bulk, švirkštas po 2ml-3,7g, EverX flow ar lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | vnt | 30 |
| 3. | Šviesoje kietėjančios kompozitinės plombos | Šviesoje kietėjanti, rentgenokontrastiška, turinti "chameleono efektą" plombinė medžiaga, tinkanti ypatingos estetikos restauracijoms priekiniams ir krūminiams dantims, švirkštai po 2,7 ml skirtingų atspalvių, spalvų raktas. G-aenial arba lygiavertė. Gamintojo originalioje pakuotėje. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | šv. | 150 |
| 4. | Kompozitinė plombinė medžiaga polimerizuojama šviesa | Šviesoje kietėjanti universali kompomerinė plombinė medžiaga (Dyract arba lygiavertė). Pakuotės dydis ne mažiau 5g plombinės medžiagos (20 kapsulių po 0,25g).Galimos spalvos A2, A3, A3,5, A4, B1,C2. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | pak. | 3 |
| 5. | Kompozitinė plombinė medžiaga polimerizuojama šviesa | Kompozito užpildą sudaro smulkios bario oksido dalelės, padengtos Silano danga. Rentgenokontrastiškas, tiksotropiškai klampus, nelimpa prie aplikavimo angalio, Įvairių atspalvių (XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE), švirkštuose po 1ml-1.7g. G-anial Universal Injectable ar lygiavertis. Gamintojo originalioje pakuotėje Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis. | šv. | 150 |
| 6. | Takus kompozitas | Mažo klampumo, šviesa kietinamas, rentgenokontrastiškas takus kompozitas, naudojama priekių ir šoninių dantų restauracijoms, geras spalvų suderinamumas dėl padidinto šviesos pralaidumo; greitas kietėjimo laikas (10 sekundžių); ilgas darbo laikas; ilgalaikis blizgesys nupoliravus; nedidelis nusidėvėjimas bei nudilimas; minimalus polimerizacijos susitraukimas; patogus darbas. Galimi atspalviai: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B3, OPA2, OPA3, OPA4, CE, BW. Estelite Universal flow arba lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | šv. | 150 |
| 7. | Kompozitinė plombinė medžiaga polimerizuojama šviesa | Šviesoje kietėjantis submikroninis hibridinis universalus kompozitas. Rentgenokontrastiškas. Ši medžiaga leidžia ilgesnį darbo laiką 90 sek. esant aplinkos šviesai ir labai trumpą fotopolimerizacijos laiką (tik 10 sekundžių su mažiausia 400 mW : cm² halogenine šviesa), geras chameleono efektas. Mažas susitraukimas <2%, nelimpa prie instrumento, ilgalaikis blizgesys. Galimi atspalviai: standartiniai - A1-5, B1-4, C1-3; dentino opalescenciniai - OA1-3; incizalinis - CE (clear enamel); Opakinis - OPA2; baltas emalis - WE, baltas dentinas - BW (bleach white), švirkšte 3,8g. Estelite Sigma Quick arba lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | šv. | 300 |
| 8. | Galinių dantų greito pildymo takioji bazė | Šviesa kietinamas kompozitas naudojamas kaip pamušalinė medžiaga. Vieno komponento, šviesa kietinama, rentgenokontrastinė dervinio kompozito restauravimo medžiaga su fluoru. Spalvos A1, A2, A3 ir universali. Galima dėti 4mm sluoksniais, polimerizavimosi įtampa minimali. Medžiaga savaime išsilygina ir priglunda prie paruoštų ertmės sienelių. Vieno universalaus atspalvio. Pakuotėje 15 kapsulių po 0,2g. SDR arba lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | pak. | 30 |
| 9. | Takus storo sluosnio kompozitas | Vieno atspalvio takus storo sluoksnio kompozitas (atitinka nuo A1 iki D4), šviesoje kietėjantis, sudėtyje yra 69 % pagal svorį (55 % pagal tūrį) sferinių silicio ir cirkonio oksidų užpildų ir sudėtinis užpildas, rentgenokontrastiškas, skirtas priekinių ir galinių dantų restauracijoms, švirkšte 3 g, Omnichroma flow Bulk arba lygiavertis. | šv. | 15 |
| 10. | Pamušalinė medžiaga | Lime-Lite arba lygiavertis šviesa kietinamas pamušalas, pakuotėje 3ml / 5g. Sudėtyje nėra bisfenolio A, Bis-GMA ir BPA darinių, universalus dentino atspalvis, rentgenokontrastinis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | šv. | 30 |
| 11. | Silantas | Spalvą keičiantis, fluoridus atpalaiduojantis, šviesa kietinamas kompozicinis vagelių ir duobelių silantas. Aplikuojant rausvos spalvos, kad būtų gerai matomas, sukietinus šviesa tampa natūralios dantų spalvos. Savybės: išskiria fluoridus, sudaro tvirtą jungtį su emaliu, itin plonos aplikavimo adatos. Švirkšte ne daugiau kaip 1,2g. Clinpro arba lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | vnt. | 6 |
| 12. | Glazūravimui skirta medžiaga | Skirta vagelių ir netiesioginių restauracijų padengimui, glazūravimui. Pakuotėje ne mažiau 15 ml. Optiglaze arba lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | vnt. | 3 |
| 13. | Surišimo sistema VII kartos | VII kartos surišiklis, vienkomponentinis, savaime ėsdinimo, viena aplikacija, nereikia nuplauti. Yra trijų funkcijų monomerų derinys: 4-MET; MDP, MDTP. Aplikavimo laikas max 5s, darbinis laikas iki 7min. G Premio-Bond arba lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė, kurioje 3 buteliukai po 5ml. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | pak. | 21 |
| 14. | Mineralinis trioksido agregatas (MTA) | Medžiaga skirta šaknies kanalo perforacijoms, vidinei rezorbcijai, retrogradiniam šaknies kanalo užpildymui, pulpos tiesioginiam padengimui. Pakuotėje MTA milteliai 10vnt. po 0,14g, ir skystis 2x1ml. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | dėž. | 20 |
| 15. | Kompozito praimeris | Surišiklis kompozitams, šviesa kietinamas, pakuotėje 3ml. GC COMPOSITE PRIMER arba lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | pak. | 15 |
| 16. | Modeliavimo skystis | Modeliavimo skystis tiesioginėms kompozitų restauracijoms, pakuotėje 6 ml. GC modeling liquid arba lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | pak. | 15 |

_______________________