Konkurso są1ygų 6 priedas

2026 m. ................................... d.

Sutarties Nr. .............................

2 priedas

TELEVIZIJOS PROGRAMOS „SEIMAS - TIESIOGIAI“ TRANSLIAVIMO INTERNETU PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Pirkimo objektas: Televizijos programos „Seimas - tiesiogiai“ (toliau – Programa) transliavimo (platinimo) internetu Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip vienu viešai prieinamu interneto tinklu (prieigos tašku) paslaugas (toliau – Paslaugos), Tiekėjui tapus Programos transliuotoju.

1.2. Programos transliavimo (platinimo) Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais televizijos programų platinimą internetu reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

1.3. Atliekamas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

1.4. Paslaugos ir prekės (įskaitant Tiekėjo Paslaugoms teikti naudojamą savo ir (ar) trečiųjų šalių įrangą) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Paslaugų teikimas negali būti vykdomas iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (toliau – Sąrašas). Prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruotas (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Sąraše nurodytose valstybėse.

1.5. Paslaugos ir joms suteikti naudojama įranga (infrastruktūra) turi atitikti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme bei Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus reikalavimus.

2. Techninės sąlygos transliuoti Programą:

2.1. Tiekėjas Pirkėjo suformuotą ir pateiktą galutinį Programos SDI HD arba SDI SD standarto signalą priima iš Gedimino pr. 53, Vilniuje, esančios Pirkėjo techninės patalpos ir naudoja jį Paslaugoms ne mažiau kaip vienu viešai prieinamu interneto tinklu (prieigos tašku) teikti. Programos signalą Tiekėjas priima savo (įskaitant suteiktas trečiųjų šalių) priemonėmis.

2.2. Paslaugos teikimas turi būti užtikrintas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus, jeigu Pirkėjas nepateikia Programos.

2.3. Viešai prieinamą interneto tinklą (prieigos tašką), kuriuo transliuojama Programa, Tiekėjas turi stebėti ir į gedimus reaguoti 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Tiekėjas privalo apie bet kuriuos gedimus pranešti atsakingiems Pirkėjo darbuotojams ar tarnyboms ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo gedimo nustatymo momento telefonu ir elektroniniu laišku.

2.4. Metinis Programos transliavimo pateikiamumas  >= 90,0%. Tiekėjas ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį (iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio 1 d.) privalo pateikti Pirkėjui interneto tinklo, transliuojančio Programą, ataskaitą apie tinklo (prieigos taško) pateikiamumą už praeitą Paslaugų teikimo ketvirtį, kurioje privalo būti nurodyti sutrikimai, jei tokių buvo, jų priežastys ir sutrikimų pašalinimo laikai.

2.5. Pirkėjas užtikrina, kad suformuotos ir atiduotos Tiekėjui transliuoti Programos turinys būtų įrašomas ir saugomas ne mažiau kaip vienus kalendorinius metus nuo Programos pateikimo momento.

3. Programos sandara:

3.1. Programos pavadinimas – „Seimas-tiesiogiai“ (šis pavadinimas naudojamas ir indentifikavimui tinkluose);

3.2. Programos pobūdis – bendras, informuojantis apie Lietuvos Respublikos parlamentarizmo veiklą;

3.3. Programa transliuojama lietuvių kalba, pirminė informacija užsienio kalbomis yra verčiama į lietuvių kalbą arba (ir) titruojama).

4. Techniniai Pirkėjo įrangos atiduodamo SDI Programos signalo parametrai:

  - HD (angl. High definition) variantas:

    - Signalo standartas: SMPTE 292;

    - Signalo formatas: 1080i50;

    - Signalo pralaidumas: 1.485 Gbit/s;

    - Kadro pikselių formatas: YCbCr 4:2:2 10-bitų;

    - Kadro santykis: 16:9;

    - Garso kanalų skaičius: 2;

    - Garso formatas: PCM 48kHz 24-bitų;

    - Programos garso turinys: stereo formatas, 1 ir 2 kanalai, 1 kanalas – kairė, 2 kanalas – dešinė (1 grupės 1 pora);

    - Programos nominalus garso lygis: 0VU, kai 0VU yra -18dBFS.

  - SD (angl. Standart definition) variantas:

    - Signalo standartas: SMPTE 259M;

    - Signalo formatas: 625i50;

    - Signalo pralaidumas: 270 Mbit/s;

    - Kadro pikselių formatas: YUV 4:2:2 10-bitų;

    - Kadro santykis: 16:9;

    - Garso kanalų skaičius: 8;

    - Garso formatas: PCM 48kHz 24-bitų;

    - Programos garso turinys: stereo formatas, 1 ir 2 kanalai, 1 kanalas – kairė, 2 kanalas – dešinė (1 grupės 1 pora);

    - Programos nominalus garso lygis: 0VU, kai 0VU yra -18dBFS.

  - Tiek HD, tiek SD signalo variantu su transliavimu susijusių papildomų paslaugų (EPG, titravimo ir pan.) techniniai parametrai bus derinami su Tiekėju Sutarties vykdymo metu, papildomų paslaugų turinio rengimas bus užtikrinamas Pirkėjo.

5. Programos transliavimo (platinimo) internetu reikalavimai:

| Eil. Nr. | Minimalūs Programos transliavimo (platinimo) internetu reikalavimai | Tiekėjo siūlomi Programos transliavimo (platinimo) internetu parametrai |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Vaizdo signalo parametrai ne mažiau kaip 1280x720 (720p) |  |
| 5.2. | Vaizdo signalo kodavimas: ne blogiau kaip H.264 |  |
| 5.3. | 2,500–4,000 kbps, CBR (pastovus bitų srautas) |  |
| 5.4. | Kodavimo profilis (ang. encoding profile): ne mažiau kaip pagrindinis (Main) |  |
| 5.5. | Atraminių kadrų intervalas: 2 sekundės |  |
| 5.6. | Nemažiau kaip 20 kadrų per sekundę |  |
| 5.7. | Kadro kraštinių santykis: 16:9 |  |
| 5.8. | Garso parametrai: ne blogiau kaip AAC-LC, 48kHz, 128-320 kbps |  |
| 5.9. | Galimybė siųsti naudotojo valdomą subtitrų srautą |  |
| 5.10. | Prieiga nesąlyginė, atvira Lietuvos Respublikos naudotojams |  |

6. Tiekėjo (įskaitant suteiktą trečiųjų šalių) Programos signalo priėmimą/ perdavimą/ transportavimą pagal Techninės specifikacijos reikalavimus iš Pirkėjo, esančio adresu Gedimino pr. 53, Vilnius arba trečiosios šalies iki Tiekėjo transliacinio punkto užtikrinančio technologinio sprendimo pagrindinė įranga:

| Eil. Nr. | Įrangos pobūdis | Įrangos gamintojas, modelis, pagrindiniai techniniai parametrai arba nuoroda į gamintojo internetinius puslapius su įrangos techniniais duomenimis (pildo Tiekėjas), įrangos savininkas |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | HD arba SD signalo priėmimo įranga, diegiama Pirkėjo patalpoje į Pirkėjo technologinę spintą |  |
| 6.2. | SMTPE signalo keitimo į transportavimui tinkamą srautą įranga (jei atskira aukščiau išvardintos), diegiama Pirkėjo patalpoje į Pirkėjo technologinę spintą. |  |
| 6.3. | Signalo transportavimui naudojamas būdas (optiniai tinklai, antžeminis eterinis, palydovinis ir pan.) ir tam naudojama įranga (jeigu atskira nuo aukščiau išvardintos) diegiama Pirkėjo patalpoje į Pirkėjo technologinę spintą. |  |
| 6.4. | Reikalinga tinklų įranga (jeigu atskira nuo aukščiau išvardintos), diegiama Pirkėjo patalpoje į Pirkėjo technologinę spintą. |  |
| 6.5. | Tinklo signalo transportavimui tiekėjas (jeigu ne pats Tiekėjas) |  |
| 6.6. | Transportuoto signalo priėmimo įranga, diegiama(įdiegta) Tiekėjo patalpose |  |
| 6.7. | Transportuoto signalo keitimo į transliavimui tinkamą srautą įranga (jei atskira aukščiau išvardintos) diegiama Tiekėjo patalpose. |  |
| 6.8. | Signalo paėmimo ir apdorojimo paruošiant transliacijai įranga, diegiama Tiekėjo patalpoje. |  |
| 6.9. | Transliacijai internetu skirta įranga |  |
| 6.10. | Kita, aukščiau neišvardinta įranga |  |

PASTABA:

Techninės specifikacijos 6 punkte nurodytos įrangos Pirkėjas neįsigyja, tačiau siekia įsitikinti, kad Tiekėjo Paslaugoms teikti naudojama įranga užtikrins signalo priėmimą/ perdavimą bei nekels grėsmės Pirkėjo turimai įrangai.

7. Kartu su pasiūlymu (Konkurso sąlygų 5.2.6. 4) papunktis) Tiekėjas turės pateikti Programos signalo priėmimo/ perdavimo iš Pirkėjo, esančio adresu Gedimino pr. 53, Vilnius arba trečiosios šalies iki Tiekėjo transliacinio punkto technologinio sprendimo struktūrinę schemą. Šioje schemoje turi būti nurodytas vietos Pirkėjo patalpose poreikis (matuojant komutacinės spintos vietos arba pačių spintų kiekiu) bei komutacijos taškų adresai.

_____________________	            ___________________           _____________________

(pareigos)                                                 (parašas)                                  (vardas ir pavardė)