PRIEDAS NR. 1 „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

1. PIRKIMO OBJEKTAS, ĮGYVENDINIMAS IR TERMINAI

- Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo diena.

- Rangovas privalo įrengti pirtį pagal šioje techninėje specifikacijoje pateikiamus reikalavimus.

- Darbai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo darbų pradžios apibrėžtos 1 punkte.

- Techniniai reikalavimai:

Pirties krosnelė ir valdymo pultas

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Parametras |
| --- | --- | --- |
|  | Gaminio būklė | Gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, serijinės gamybos, tinkami naudoti vidaus saunos patalpoje. |
|  | Krosnelės tipas | Elektrinė saunos krosnelė. |
|  | Krosnelės pastatymo būdas | Pastatoma ant grindų. |
|  | Krosnelės konstrukcija | Vertikalios konstrukcijos. |
|  | Krosnelės valdymas | Turi būti pritaikyta valdymui per atskirą išorinį valdymo pultą. |
|  | Krosnelės nominali galia | Nuo 10,5 kW iki 11,0 kW. |
|  | Saunos tūris | Krosnelė skirta iki 18 m³ saunai. |
|  | Krosnelės apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IPX4. |
|  | Akmenų talpa | Ne mažesnė kaip 100 kg. |
|  | Krosnelės plotis | Ne didesnis kaip 325 mm, apvali arba lygiavertės formos, suderinus su Perkančiąja organizacija. |
|  | Pirties akmenys | Su krosnele turi būti komplektuojami akmenys pirčiai. |
|  | Akmenų frakcija | 5–10 cm. |
|  | Akmenų kiekis komplekte | Ne mažiau kaip 20 kg. |
|  | Krosnelės spalva | Juoda arba kitos spalvos tamsi, suderinus su Perkančiąja organizacija užtikrinant projektinius sprendinius. |
|  | Krosnelės komplektacija | Turi būti pateikta montavimo ir naudojimo dokumentacija bei standartiniai tvirtinimo elementai, jei jie numatyti gamintojo komplektacijoje. |
|  | Valdymo pulto paskirtis | Skirtas elektrinei saunos krosnelei valdyti. |
|  | Valdymo pulto valdoma galia | Ne mažesnė kaip 17 kW. |
|  | Temperatūros reguliavimas | Turi turėti temperatūros reguliavimo funkciją. |
|  | Temperatūros reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 40–110 °C. |
|  | Savaitinis laikmatis | Turi turėti savaitinio laikmačio / savaitinio programavimo funkciją. |
|  | Nuotolinis paleidimas | Turi turėti nuotolinio paleidimo funkciją. |
|  | Valdymo tipas | Jutiklinis valdymo skydelis. |
|  | Apšvietimo valdymas | Turi būti galimybė valdyti saunos apšvietimą. |
|  | Vėdinimo valdymas | Turi būti galimybė valdyti vėdinimą. |
|  | Valdymo pulto apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IPX4. |
|  | Valdymo pulto komplektacija | Turi būti ne mažiau kaip: valdymo blokas / pultas, temperatūros jutiklis, jutiklio ar prijungimo kabelis ir naudojimo instrukcija. |

Pirties ir priepirčio zonų apdailos įrengimas

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Parametras |
| --- | --- | --- |
|  | Pirties sienų apdailos medžiaga | Turi būti termo mediena iš medžio triplochiton scleroxylon (A rūšis) ir juodalksnio medienos. |
|  | Gultų medžiaga | Turi būti termo mediena iš medžio triplochiton scleroxylon (A rūšis). |
|  | Gultų lentų plotis | 140 mm (+/- 5 mm). |
|  | Gultų lentų storis | 25 mm (+/- 2 mm). |
|  | Gultų kampų sujungimas | Kampuose gultų sujungimas turi būti atliekamas 45 laipsnių kampu. |
|  | Pirties ir priepirčio zonų matmenys | Preliminarūs pirties ir priepirčio zonos išmatavimai pateikti projektiniame brėžinyje ir turi būti įvertinti teikiant pasiūlymą. |
|  | LED apšvietimo įvertinimas | Pagal projektinį brėžinį turi būti įvertintas LED apšvietimas pirties ir priepirčio zonoje. |
|  | Kaitinimo įrangos tiekimas ir montavimas | Kartu turi būti tiekiama ir montuojama kaitinimo įranga bei jos priedai. |
|  | Elektros krosnelės montavimo vieta | Krosnelės montavimo vieta nurodyta projektiniame brėžinyje. |
|  | Krosnelės atitvarai | Turi būti tiekiami ir montuojami krosnelės atitvarai, tinkami siūlomos krosnelės išmatavimams. |
|  | Pirties konstrukcijų montavimo darbai | Teikiant pasiūlymą turi būti įvertinti pirties konstrukcijų montavimo darbai. |
|  | Priepirčio konstrukcijų montavimo darbai | Teikiant pasiūlymą turi būti įvertinti priepirčio konstrukcijų montavimo darbai. |
|  | Šiltinimo darbai | Teikiant pasiūlymą turi būti įvertinti šiltinimo darbai. |
|  | Pirties apdailos montavimo darbai | Teikiant pasiūlymą turi būti įvertinti pirties apdailos montavimo darbai. |
|  | Priepirčio apdailos montavimo darbai | Teikiant pasiūlymą turi būti įvertinti priepirčio apdailos montavimo darbai. |
|  | Pirties gultų komplekto darbai | Teikiant pasiūlymą turi būti įvertinti pirties gultų komplekto pagaminimo ir montavimo darbai. |
|  | Priepirčio gultų komplekto darbai | Teikiant pasiūlymą turi būti įvertinti priepirčio gultų komplekto pagaminimo ir montavimo darbai. |
|  | Įrangos ir inžinerinių sistemų montavimo darbai | Teikiant pasiūlymą turi būti įvertinti kaitinimo įrangos (krosnelės ir valdymo pulto), ventiliacijos ir apšvietimo montavimo darbai. |
|  | Paleidimas ir testavimas | Teikiant pasiūlymą turi būti įvertinti paleidimo ir testavimo darbai. |
|  | Apmokymai | Turi būti įvertinti priskirto perkančiosios organizacijos atsakingo asmens apmokymai. |
|  | Saugos ir eksploatacijos informacija | Pirties zonoje turi būti įrengta matoma ir prieinama vieta su saugos naudojimo instrukcija, eksploatacijos instrukcija ir, pagal poreikį, kitu ženklinimu. |
|  | Instrukcijų pateikimo forma | Informacija turi būti spausdinta, laminuota, atspari drėgmei ir karščiui bei apsaugota nuo išankstinio susidėvėjimo. |
|  | Instrukcijų ir ženklinimo vieta | Tiksli vieta turi būti derinama sutarties vykdymo metu su perkančiosios organizacijos atstovu. |
|  | Pasiūlymo apimtis | Pasiūlymo kaina turi apimti visas medžiagas, gaminius, komplektaciją, montavimo darbus, paleidimą, testavimą ir apmokymus, reikalingus pilnam sprendinio įrengimui pagal projektinį brėžinį. |
|  | Atitikties pagrindimas | Po pirkimo sutarties pasirašymo prieš pradedant darbus Tiekėjas turi pateikti siūlomų medžiagų, įrangos ir sprendinių techninius duomenis bei kitus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį reikalavimams. |

Lentyna su veidrodžiu

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Parametras |
| --- | --- | --- |
|  | Veidrodžio tipas | Veidrodis, skirtas tvirtinti prie sienos. |
|  | Veidrodžio matmuo | D 1200 mm. |
|  | Veidrodžio tvirtinimo būdas | Tvirtinamas prie sienos. |
|  | Veidrodžio vietos derinimas | Veidrodžio tiksli vieta ir pririšimas turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu sutarties vykdymo metu. |
|  | Lentynos montavimo vieta | Lentyna turi būti montuojama po veidrodžiu. |
|  | Lentynos matmenys | P x G x A – 2000 x 200 x 100 mm (+/- 10 mm). |
|  | Lentynos forma | Stačiakampės formos. |
|  | Lentynos tipas | Atvira lentyna. |
|  | Lentynos vietos derinimas | Tiksli lentynos vieta ir pririšimas turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu sutarties vykdymo metu. |
|  | Lentynos medžiaga | Turi būti termo mediena iš medžio triplochiton scleroxylon (A rūšis). |
|  | Tvirtinimo sprendinys | Tvirtinimas turi būti paslėptas, nematomas išoriškai. |
|  | Matmenų tikslinimas | Prieš gamybą visi matmenys turi būti tikslinami objekte. |
|  | Brėžinių derinimas | Prieš gamybą brėžiniai turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu sutarties vykdymo metu. |
|  | Sprendinių derinimas | Prieš gamybą techniniai ir montavimo sprendiniai turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu sutarties vykdymo metu. |
|  | Pasiūlymo apimtis | Pasiūlymo kaina turi apimti gamybą, tiekimą, tvirtinimo elementus, montavimą, matavimą objekte ir visus kitus darbus, reikalingus pilnam įrengimui. |
|  | Atitikties pagrindimas | Po pirkimo sutarties pasirašymo prieš pradedant darbus Tiekėjas turi pateikti siūlomų medžiagų, įrangos ir sprendinių techninius duomenis bei kitus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį reikalavimams. |

Brėžiniai

- Darbų vykdymo vietos adresas: Žaliasis kelias 6, Juodkrantė.

2. TEISINĖ BAZĖ

- Tiekėjas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi šiais aktualiais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

- kitais darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais.

3. TIEKĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

- Statybvietėje pirkimo sutarties vykdymo metu dirba kitas rangovas – UAB „HSC Baltic“ su kuriuo Tiekėjas turės derinti su statybvietės naudojimu susijusius klausimus.

- Tiekėjo pasiūlymo kainoje turi būti įskaičiuota, įskaitant, bet neapsiribojant: visos transportavimo, taršos, įvažiavimo, leidimų bei visos kitos galimos išlaidos, atsižvelgiant į rinkliavų dydžius taikomus patekimui į Kuršių Neriją nuo 2026-04-01 iki 2026-08-20.

4. GARANTIJA

- Visiems darbams ir įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėn. garantija.

_____________________