Pirkimo sąlygų

1 priedo priedėlis

Siūlomų prekių techniniai parametrai ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų reikšmės

(Gaisrų gesinimo automobilis)

- PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas ar kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir/arba kiti lygiaverčiai dokumentai*. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIS (1 VNT.) |  |  |  |
| AUTOMOBILIO BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |
| 1. | Gaisrų gesinimo automobilis N2G arba N3G klasės BAD SN – kėbulo kodas. Automobilis naujas arba eksploatuotas, jeigu automobilis eksploatuotas tai pirmoji registracija ne anksčiau kaip 2000 metai, rida ne didesnė kaip 40 000 km. | Įrašyti (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą (pagaminimo metai ir rida) pagal ekonominio vertinimo kriterijų šios reikalavimo dalies nurodyti nereikalaujama) | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą (pagaminimo metai ir rida) pagal ekonominio vertinimo kriterijų šios reikalavimo dalies nurodyti nereikalaujama) |
| 2. | Automobilis turi būti raudonos spalvos (RAL 3000) arba atitinkanti . | Įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3. | Automobilio matmenys (įskaitant sumontuotą įrangą ir konstrukcinius elementus): - ilgis ne daugiau kaip 760 cm; - plotis (be veidrodžių) ne daugiau kaip 250 cm; - aukštis ne daugiau kaip 325 cm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 4. | Automobilio kabina su 4 durimis, skirta ne mažiau 4 ugniagesiams įskaitant vairuotoją, ( du ugniagesiai įskaitant vairuotoją ir du ugniagesiai gelbėtojai – savanoriai). Pagaminta gamykloje be savarankiškų konstrukcijų. Durys turi atsidaryti ne mažesniu kaip 80º kampu ir fiksuotis atidarytoje padėtyje. Kabinoje turi būti įrengta ne mažiau 2 tvirtinimai suslėgto oro kvėpavimo aparatams. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 5. | Automobilis turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančią techninę apžiūrą ir atliktą technine ekspertizę, leidžiančią įregistruoti automobilį VĮ „Regitra“ kaip specialiosios paskirties BAD SN kategorijos transporto priemonę. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 6. | Reguliuojama vairuotojo sėdynė. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 7. | Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 80 km/h. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 8. | Automobilio elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorių baterijos) turi užtikrinti visų elektrinių prietaisų darbą maksimaliame režime. Kontrolės prietaisų skydelyje esantys rodikliai turi būti matomi tamsiu paros metu. Visi elektros prietaisai turi būti atsparūs atmosferiniam poveikiui. Visi elektros kabeliai ir laidai turi būti tinkamai apsaugoti nuo išorinio mechaninio poveikio. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 9. | Degalų bako talpa ne mažiau 100 litrų. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 10. | Automobilio kabina, antstatas, rėmas negali būti pažeistas korozijos ar kitaip mechaniškai pažeisti. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 11. | Automobilio vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| AUTOMOBILIO VAŽIUOKLĖ, VARIKLIS |  |  |  |
| 12. | Pavarų dėžės tipas – mechaninė su palėtinimo funkcija. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 13. | Automobilis turi būti 2-jų ašių, su visais varomais ratais, (ratų formulė 4x4), su blokuojamu tarp ašiniu diferencialu. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 14. | Automobilio stabdžių sistema pneumatinė. Pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 15. | Automobilio padangos turi būti atitinkančios šio automobilio gamintojo nurodymus ir rekomendacijas, likutinis padangų protektoriaus rašto gylis ne mažiau kaip 70%. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 16. | Variklis dyzelinis, ne mažiau kaip 160 kW galios. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 17. | Variklis, mazgai, sistemos ir kiti įrenginiai neturi praleisti tepalų, eksploatacinių skysčių ir kitų medžiagų. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 18. | Automobilio variklis turi būti aušinamas priverstine uždaro tipo aušinimo sistema. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| AUTOMOBILIO ANTSTATAS, ĮRENGIMAI IR ĮRANGA |  |  |  |
| 19. | Gaisrų gesinimo automobilio antstato konstrukcijos bei skyriai pagaminti iš metalo lydinių, apsaugotų nuo korozijos, visi sujungimai hermetiški. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 20. | Antstato stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 21. | Antstato pakaba prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastingai. Tvirtinimų atsparumas turi atitikti numatytas įprastas eksploatacines apkrovas. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 22. | Saugiam darbui ant stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar panašūs įrengimai. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 23. | Prie antstato galinės dalies turi būti įrengtos kopėčios su dvisėjomis padėtimis (transportavimo ir naudojimo) užlipimui ant antstato viršutinės dalies. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 24. | Antstate bendras skyrių tūris įrangai talpinti ( išskyrus siurblio skyrių) turi būti ne mažesnis kaip 5 m³. Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažiau kaip 50 cm. Skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis „žaliuzi“ tipo durelėmis (išskyrus gaisrinio siurblio skyrių kuris gali būti vientisa varčia pakeliama į viršų). Visų skyrių uždarymai turi būti hermetiški ir neprarasti darbingumo automobilį eksploatuojant įprastomis sąlygomis. Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų. Jeigu antstato apatinėje dalyje įrengtos daiktadėžės, jos gali atsidaryti ir kitokiais atidarymo būdais. Ne mažiau kaip viename iš skyrių įrengtas ne mažiau 1 atveriamas skydas, kad būtų galima iš abiejų jo pusių komplektuoti gaisrinę įrangą. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 25. | Vandens cisterna turi talpinti ne mažiau kaip 2400 litrų ir nedaugiau 3500 litrų vandens, pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, turi turėti skaidrią vandens lygio stebėjimo matuoklę arba kitokią vandens lygio cisternoje stebėjimo sistemą. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 26. | Automobilyje turi būti įrengti spec. transporto šviesos (mėlynos spalvos) ir garso signalai: ant automobilio kabinos stogo priekinės dalies nemažiau kaip 2 vnt. (arba vienas ilgas) mėlynos spalvos švyturėliai, automobilio antstato gale nemažiau kaip – 2 vnt. mėlynos spalvos švyturėlis. Garsinio ir šviesos signalo valdymas turi būti sumontuotas automobilio kabinos viduje, vairuotojui lengvai pasiekiamas. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 27. | Automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos užpildymui ir gaisrų gesinimui nuo hidrantų: ne mažiau kaip viena užpildoma jungtis ne mažesnė kaip 65 mm diametro ir ne mažiau kaip viena užpildoma jungtis per automobilio gaisrinį siurblį, ne mažesnė kaip 110 mm diametro (per siurblį ir/arba tiesiogiai). | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 28. | Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau 2 vandens padavimo atvamzdžiai iš siurblio, ne mažiau kaip 65 mm diametro (2 slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti). | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 29. | Automobilinėje cisternoje turi būti numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 30. | Gaisriniame automobilyje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip vieną vandens padavimo nuo siurblio aukšto slėgio ritę ( antstato viduje ) su ne mažiau kaip 30 m ilgio žarna kartu su aukšto slėgio švirkštu. Aukšto slėgio žarnų suvyniojimo būdas turi būti elektrinė pavara (el. pavara turi veikti nuo automobilio elektros maitinimo šaltinių (generatorius ir/ar akumuliatorių baterijos)) ir turėti galimybę suvynioti mechaniniu būdu (rankena). | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 31. | Automobilio antstato skyriuose turi būti įrengtas vidinis apšvietimas įrangai, siurblio skyriaus apšvietimas. Iš antstato išorės turi būti įrengtas išorės apšvietimas iš visų pusių. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 32. | Ant antstato stogo turi būti sumontuota ištraukiamų gaisrinių kopėčių transportavimo laikikliai. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 33. | Gaisrinis siurblys išcentrinis, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Gaisrinio siurblio žemo slėgio nominalus našumas: ne mažesnis kaip 1600 l/min prie 8 bar., ir nedidesnis kaip 4000 l/min. žemo slėgio pakopa, sumontuota automobilio gale. Siurblys turi būti sumontuotas gaisrinio automobilio gale, sumontuotas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant. Automobilyje turi būti sumontuota gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus/išjungus siurblį automatiškai parodo siurblio bendrą darbo laiką. Gaisrinio siurblio darbo laikas turi būti ne didesnis kaip 300 darbo val. Gaisrinis siurblys yra bendrame antstate. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 34. | Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: - manovakumetras, rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje; - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje. - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio aukšto slėgio išmetimo sistemoje. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 35. | Įsiurbiamųjų žarnų komplektas ( minimalus sujungtų žarnų ilgis 6 m.) ir koštuvas. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 36. | Gaisrinio automobilio komplektacijoje turi būti: gaisrinių žarnų dėtuvės su nemažiau kaip 10 vietų gaisrinių žarnų transportavimui su užsegimo juostomis kiekvienai žarnai atskirai. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| Papildomi reikalavimai |  |  |  |
| 37. | Ratų atsparos 2 vnt. | įrašyti | Šio reikalavimo įrodyti dokumentais nėra privaloma |
| 38. | Raktas ratų veržlėms sukti 1 vnt. | įrašyti | Šio reikalavimo įrodyti dokumentais nėra privaloma |

*nuotraukos jpg arba pdf failų formatu, kuriose būtų matomas automobilio vaizdas iš priekio, iš abiejų šonų ir iš galo su atidarytomis skyrių durelėmis, kabinos nuotrauka iš vidaus, ir odometro rodmenys. Nuotraukos techninio paso, gaisrinio siurblio paso arba techninės lentelės su charakteristikomis ir odometro siurblio rodmenimis ir kiti lygiaverčiai dokumentai.

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus Gaisrų gesinimo automobiliui, įskaitant ir tuos reikalavimus,  kurie šiame dokumente nėra nurodyti, tačiau apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

Taip pat teikdami šį pasiūlymą sutinkame suteikti 6 mėnesių garantiją  gaisrinio automobilio varikliui, greičių dėžei, priekiniam ir galiniam tiltams, siurbliui ir vandens cisternai.

- EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMĖS

| Eil. Nr. | Kriterijus |  | Tiekėjo siūlomos ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų reikšmės (Tiekėjas turi palikti vieną siūlomą kriterijau reikšmę). | Kriterijus (B1; B2) atitiktį pagrindžiantys gamintojo išduoti dokumentai ir/arba kiti lygiaverčiai dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIS (1 VNT.) |  |  |  |  |
| 1. | Rida (B1) |  | - Nuo 35 000 km iki 25 000 km; - Nuo 24 999 km iki 15 000 km; - Nuo 14 999 km ir mažiau. | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2. | Pagaminimo metai (B2) |  | - Nuo 2001 m. iki 2007 m.; - Nuo 2008 m. iki 2014 m.; - Nuo 2015 m. ir naujesnis. | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |

* Jeigu su pasiūlymu nebus pateiktas konkrečią kriterijaus reikšmę pagrindžiantis dokumentas, tiekėjo nebus prašoma pateikti patikslinimo, o bus skiriama 0 balų;