Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros stotelė | 18 | 1. Bendrieji reikalavimai. 1. Akumuliatoriaus talpa – ne mažesnė kaip 1 024 Wh. 2. Akumuliatoriaus tipas – LiFePO4 (Ličio geležies fosfato) arba technologiškai lygiavertis ar geresnis sprendimas (ne prastesnis nei LiFePO4 pagal saugumą ir ciklų skaičių). 3. Įkrovimo ciklų skaičius – ne mažiau kaip 4 000 ciklų iki ne mažiau kaip 80 % talpos išlaikymo. 4. Nuolatinė išėjimo galia (AC) – ne mažesnė kaip 1 800 W. 5. Pikinė išėjimo galia (AC) – ne mažesnė kaip 3 600 W. 6. USB-C jungtys – ne mažiau kaip: - 1 vnt. su ne mažesne kaip 100 W Power Delivery (PD) galia; - 1 vnt. su ne mažesne kaip 20 W galia. 7. USB-A jungtys – ne mažiau kaip 2 vnt., su ne mažesne kaip 18 W (QC 3.0) greito įkrovimo galia kiekvienai jungčiai. 8. AC įkrovimo įvestis – ne mažesnė kaip 1 200 W, leidžianti pilnai įkrauti įrenginį per ne daugiau kaip 85 minutes. 9. Saulės įkrovimo galimybė (MPPT valdiklis) – su integruotu MPPT, palaikanti ne mažesnę kaip 500 W saulės įvesties galią ir užtikrinanti pilną įkrovimą per ne daugiau kaip 2 valandas esant optimalioms sąlygoms. 10. Kombinuota įkrova (AC + saulė) – ne mažesnė kaip 1 700 W bendra įėjimo galia. 11. Darbinė temperatūra – ne siauresnė kaip 0 °C iki +40 °C. 12. Laikymo temperatūra – ne siauresnė kaip –10 °C iki +40 °C. 13. Matmenys – ne didesni kaip 34,6 × 22,8 × 23,8 cm. 14. Svoris – ne didesnis kaip 11,2 kg. 15. Papildomi reikalavimai: - Integruota apsauga nuo perkrovos, trumpo jungimo, perkaitimo ir per didelės iškrovos. - Gryna sinusinė banga (pure sine wave) AC išėjime. - Gamintojo garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. |