Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: konteinerinių namelių nuoma, įskaitant jų pristatymą, pastatymą pagal Pirkėjo pateiktą schemą, pasibaigus nuomos laikotarpiui – išmontavimą ir išvežimą (toliau – prekės). Prekių nuomos terminas – 24 mėnesiai.

Prekių pristatymo vieta – aikštelės prie pastato M. K. Čiurlionio g. 33, Kaune.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Prekės užsakomos pagal faktinį poreikį, pateikus Tiekėjui rašytinį užsakymą (elektroniniu paštu).

2.2. Gavęs užsakymą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Pirkėjo rašytinio užsakymo pateikimo dienos savo transportu ir jėgomis pristato, pastato pagal Pirkėjo pateiktą schemą rašytiniame užsakyme nurodytas prekes. Prekės pristatomos pilnai sukomplektuotos, atitinkančios techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

2.3. Tiekėjas užsakymo pateikimo metu nurodo elektros rozečių išdėstymo vietas.

2.4. Visos prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

2.5. Prekės turi būti stabilios, saugios naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų vartotojo.

2.6. Prekėms nustatomas visą prekių nuomos laikotarpį galiojantis garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.7.  Prekės turi būti įrengiamos taip, kad šalia esantis kitas turtas nebūtų sugadintas, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.8. Tiekėjas sumontavęs (pastatęs) prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

2.9. Tiekėjas turi išmontuoti ir išsivežti prekes per 10 darbo dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos.

3. Techniniai reikalavimai prekėms:

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant konkrečius siūlomų prekių gamintojus ir kitą reikalaujamą informaciją.

Tiekėjo siūlomų prekių atitiktis techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų prekių atitikties nurodytiems reikalavimams, turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius prekės gamintojo dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

4) Jei prekes siūlo pats gamintojas (kaip jis suprantamas pagal LR vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 2023/988) pateikti gamintojo dokumentų įrodant prekės atitiktį nereikalaujama, tiekėjas (gamintojas) atitiktį patvirtina užpildydamas techninę specifikaciją.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės specifikacijos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (privaloma įrašyti) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - PREKYBINIAI KONTEINERINIAI NAMELIAI, TINKANTYS PREKYBAI GĖLĖMIS, SUVENYRAIS AR KITOMIS PRAMONINĖMIS PREKĖMIS |  |  |
| 1.1. | Matmenys (išoriniai): Ilgis nuo 6000 iki 6100 mm Plotis nuo 2400 iki 2500 mm Aukštis ne mažiau 2550 mm Matmenys (vidiniai): Vidaus aukštis ne mažiau 2300 mm | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 1.2. | Stogas: Sluoksniuotas stogas, kurį sudaro: - viršutinis sluoksnis – cinkuota, polimerinė arba dažyta skarda (RAL 7016) - vidurinis sluoksnis – ne mažiau 80 mm šilumos izoliacinės medžiagos - apatinis sluoksnis – laminuota plokštė arba lygiavertė medžiaga (balta arba RAL9010) Turi būti lietaus vandens nuvedimas per latakus konteinerio rėme su nutekėjimu kampiniuose stulpuose. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 1.3. | Sienos: Išorinės: Sumuštinių tipo plokštės: - išorė – skarda arba lygiavertė medžiaga, RAL 7016; - vidurinis sluoksnis – ne mažiau 80 mm šilumos izoliacinės medžiagos; - vidus – laminuota plokštė arba lygiavertė medžiaga (balta arba RAL9010) Vidinės: - laminuota plokštė arba lygiavertė medžiaga (balta arba RAL9010). | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 1.4. | Grindys: Sluoksniuotos grindys: - viršutinis sluoksnis – PVC danga arba lygiavertė, pilka + grindjuostės - vidurinis sluoksnis – ne mažiau 80 mm šilumos izoliacinės medžiagos - apatinis sluoksnis – cinkuota, aliuminio ar nerūdijančio plieno skarda arba PVC plokštė | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 1.5. | Durys: - Aliuminės vienvėrės durys, RAL 7016, 1100 X 2100 mm - Stiklas su termoizoliacija - Spyna, cilindras + 3 raktai, rankenos, pritraukėjas | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 1.6. | Langai (pagal komplektaciją): - Turi būti viena stiklo vitrina per visą ilgiausios konteinerio sienos dydį. Gali būti su perskyrimu, jei reikalinga pertvaros ar durų montavimui. - Aliuminiai panoraminiai - Termoizoliaciniai stiklai - Pagal komplektaciją turės būti 1-os arba 2-jos durys vitrinoje | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 1.7. | Žaliuzės (pagal komplektaciją): - Turi būti dvejos ritininio tipo (vienodo dydžio, viena šalia kitos) žaliuzės ilgiausioje konteinerio sienoje (vienoje sienoje) - Medžiaga – aliuminis - Kiekviena iš žaliuzių turi turėti užraktą | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 1.8. | Elektros instaliacija: - Paslėpta instaliacija - Skydelis (automatai) - 230V rozetės, ne mažiau 2 vnt. (pagal suderintą brėžinį) - Apšvietimas: ne žemesnės kaip IP44 klasės šveistuvai, ne mažiau 2X15W - Išorinis pajungimas: 400V / 5P / 32A kištukas ir lizdas | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 1.9. | Komplektacijos (konteineriai pagal komplektaciją ilgiausioje sienoje turi būti arba su langu, arba su žaliuzėmis): |  |
| 1.9.1. | Komplektacija Nr. 1 (maksimalus kiekis – 5 vnt.) Konteineriai turi būti su langu ilgiausioje sienoje, 1 (vienos) patalpos (be pertvaros, 1-os įėjimo durys vitrinoje per vidurį), konteineriuose Pirkėjas montuos kondicionierius. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): ................. |
| 1.9.2. | Komplektacija Nr. 2 (maksimalus kiekis – 7 vnt.) Konteineriai turi būti su langu, 2 (dviejų) patalpų (su pertvara per vidurį, 2 įėjimo durys vitrinos šonuose), konteineriuose Pirkėjas montuos po 2 kondicionierius. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): ................. |
| 1.9.3. | Komplektacija Nr. 3 (maksimalus kiekis – 7 vnt.) Konteineriai turi būti su žaliuzėmis, 1 (vienos) patalpos (be pertvaros). | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): ................. |
| 1.9.4. | Komplektacija Nr. 4 (maksimalus kiekis – 8 vnt.) Konteineriai turi būti su žaliuzėmis, 2 (dviejų) patalpų (su pertvara per vidurį). | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): ................. |
| - SANITARINIS KONTEINERINIS NAMELIS SU 2 SANITARINIAIS MAZGAIS (maksimalus kiekis – 1 vnt.) Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): ................. |  |  |
| 2.1. | Matmenys (išoriniai): Ilgis nuo 6000 iki 6100 mm Plotis nuo 2400 iki 2500 mm Aukštis ne mažiau 2600 mm Matmenys (vidiniai): Vidaus aukštis ne mažiau 2400 mm | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 2.2. | Spalva (išorės): RAL7016 | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 2.3. | Apšiltinimas: ne mažiau 80 mm šilumos izoliacinės medžiagos | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 2.4. | Durys (2 vnt.): plieninės, išmatavimai: 900x2000 mm, spalva: RAL7016, spyna, rankenos, pritraukėjas, ne mažiau kaip 2 raktai. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 2.5. | Vidaus apdaila: lengvai valoma, baltos arba pilkos spalvos laminuota plokštė ar jai lygiavertė plokštė. Grindys: PVC (linoleumas) arba jam lygiavertė. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 2.6. | Elektros instaliacija: - Paslėpta instaliacija - Skydelis (automatai) - 230V rozetės, ne mažiau 2 vnt. (pagal suderintą brėžinį) - Apšvietimas: ne žemesnės kaip IP44 klasės šveistuvai, ne mažiau 2X12W - Išorinis pajungimas: 400V / 5P / 32A kištukas ir lizdas | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |
| 2.7. | Komplektacija: Sanitarinis konteinerinis namelis turi būti per vidurį perskirtas daugiasluoksne sienine plokšte (vidus – ne mažiau PIR80 ar jai lygiaverte, išorė – lengvai valoma, baltos arba pilkos spalvos laminuota plokštė ar jai lygiavertė plokštė), t. y. padalintas į 2 vienodo dydžio sanitarinius mazgus. Sanitarinio konteinerinio namelio įranga: - unitazas, keraminis, pastatomas, baltas – 2 vnt.; - praustuvas, keramikinė, balta – 2 vnt.; - vandens šildytuvas (boileris) – 1 vnt.; - veidrodis – 2 vnt.; - elektrinis ventiliatorius – 1 vnt. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos ir pastatytos, pasibaigus nuomos laikotarpiui – išmontuotos ir išvežtos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

_________________________________________________                             ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)*                                           (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)

*Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui atstovauti tiekėjui.