## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

DANTŲ IMPLANTAI IR ODONTOLOGINĖS PRIEMONĖS BEI PRIETAISAI DANTŲ IMPLANTACIJOMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

1.1. Pirkimo objektas – dantų implantai, protezavimo detalės ir dantų implantacijos pagalbiniai instrumentai (toliau – Prekės).

2. Atitikties reikalavimai

2.1. Prekės turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus ir būti paženklintos CE ženklu (kai taikoma).

2.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo ES atitikties deklaraciją ir/arba CE sertifikatą; dokumentai turi būti pateikti anglų ir/ar lietuvių kalba; lygiaverčius dokumentus, jei taikoma.

2.3. Visi dokumentai teikiami CVP IS priemonėmis skaitmeninėmis kopijomis.

3. Implantų gamybos ir klinikinės patirties reikalavimai

3.1. Implantų gamintojas ir prekės ženklas turi turėti ne mažesnę kaip 15 metų klinikinę ir moksliniais tyrimais pagrįstą patirtį.

3.2. Implantų sėkmės ir išgyvenamumo rodikliai turi būti ne mažesni nei 90 % per 15 metų laikotarpį.

4. Prekių pristatymas, pakuotė ir ženklinimas

4.1. Kiekviena pristatoma Prekių partija turi būti tinkamai supakuota, nepažeista ir paženklinta originaliomis gamintojo etiketėmis bei pateikta su lietuvišku vertimu.

4.2. Pristatymo terminai: implantai, dengiamieji varžtai ir gijimo galvutės – per 1 darbo dieną; kitos Prekės – per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo.

4.3. Švenčių ir savaitgalių dienos į pristatymo terminus neįskaičiuojamos.

4.4. Prekės pristatomos nemokamai tiekėjo transportu į Kauno miesto poliklinikos padalinius.

5. Komplektacija ir dokumentai

5.1. Prekės turi būti pristatomos su visais būtinais reikmenimis, naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba ir atitikties dokumentais.

5.2. Dokumentai tiekimo metu pateikiami elektroniniu būdu atsakingam perkančiosios organizacijos asmeniui.

6. Įsipareigojimai dėl instrumentų ir garantijų

6.1. Tiekėjas panaudos teise suteikia implantacijos grąžtų rinkinį su sterilizuojama kasete, pritaikytą siūlomai implantų sistemai.

6.2. Implantams turi būti suteikiamas gamintojo tarptautinis garantinis įsipareigojimas visam jų naudojimo laikotarpiui.

7. Lygiavertiškumo reikalavimai

7.1. Visiems nurodytiems konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“.

7.2. Siūlant lygiavertę prekę privaloma patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

8. Techninės dokumentacijos pateikimas

8.1. Tiekėjas pateikia gamintojo katalogus, prekių aprašus ir techninių charakteristikų dokumentus.

8.2. Jei kataloguose pateikta informacija nepakankama, pridedami papildomi techniniai aprašai.

8.3. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos vietos, kuriose nurodomos reikalaujamos techninės charakteristikos.

8.4. Teikiamos nuorodos į gamintojo interneto svetainę duomenų autentiškumui patikrinti.

8.5. Dokumentai gali būti pateikiami anglų ir/ar lietuvių kalba, kiti – su vertimu į lietuvių kalbą.

9. Prekių keitimas

9.1. Tiekėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas ar neatitinkančias prekes kokybiškomis per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo.

10. Preliminarūs kiekiai

10.1. Prekių kiekiai yra preliminarūs ir orientaciniai.

10.2. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso preliminaraus kiekio.

11. Prekių sąrašas:

1-a pirkimo objekto dalis (p.o.d.) Titano dantų implantai

| Eil. Nr. | Prekių duomenys | Mato vienetas | Preliminarūs kiekiai* | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.5; 3.75;4.0;4.3;5.0;6.0 x8;10;11,5;13;16; 18 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru izotoniniame NA Cl tirpale | Vnt. | 10 |  |
| 2. | Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.5;3.75 ;4.0;4.3;5.0;6.0 x8;10;11,5;13;16; 18 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas be skysčio | Vnt. | 300 |  |
| 3. | Dengiamasis varžtelis Dengiamasis varžtas - pagamintas iš titano, implanto lygio (0 mm; 2mm aukščio), pritaikytas 16° konusinei 3mm jungčiai. Sterilus. | Vnt. | 100 |  |
| 4. | Gijimo galvutė: |  |  |  |
| 4.1. | Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 3.3; 4.5;5.5;7.0 mm., profilis 0.8;1.5;2.5;3.3;4.5 mm. Sterili. | Vnt. | 100 |  |
| 4.2. | Gijimo galvutė - pagaminta iš titano ir PEEK, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 5.5 ;7.0 mm., profilis 1.5;2.5;3.5;4.5;5.5;6.5 mm. Sterili. | Vnt. | 30 |  |
| 5. | Protezavimo detalės kaulo lygio šaknies formos implantams: |  |  |  |
| 5.1. | Varžteliu prisukama tiesi atrama, 20 Ncm sukimo momentas. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Profilis – 4;6 mm., dantenų aukutis – 0.8;1.5;2.5;3.5;4.5 mm., D 3.5;4.5 mm. Komplekte yra var˛telis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 200 |  |
| 5.2. | Varžteliu prisukama tiesi atrama, skirta tiltui 20 Ncm sukimo momentas. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Profilis – 4 mm., dantenų aukutis – 0.8;1.5;2.5;3.5;4.5 mm., D 3.5;4.5 mm. Komplekte yra var˛telis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 40 |  |
| 5.3. | Varžteliu prisukama tiesi atrama su kampiniu kanalu varžtui prisukti (angl. Angled Solution), 20 Ncm sukimo momentas. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. profilis - 6 mm., dantenų aukštis – 1.5;2.5 mm., diametras 4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 20 |  |
| 5.4. | Bazinis varžtas skirtas tiesiai atramai | Vnt. | 100 |  |
| 5.5. | Bazinis varžtas skirtas tiesiai atramai su kampiniu kanalu vžtui prisukti (angl. Angled Solution) | Vnt. | 20 |  |
| 5.6. | Laikina tiesi atrama, skirta karūnėlei. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. dantenų aukštis 0.8;1.5;2.5;3.5;mm., Diametras 3.5;4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 50 |  |
| 5.7. | Laikina tiesi atrama, skirta tiltui. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. dantenų aukštis 0.8;1.5;2.5;3.5;mm., Diametras 3.5;4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai | Vnt. | 10 |  |
| 5.8. | Transferis skirtas atspaudo nuėmimui atviro šaukšto metodu. Pagamintas iš titano. Įprasto ilgio ir prailgintas Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti transferiui. | Vnt. | 50 |  |
| 5.9. | Transferis skirtas atspaudo nuėmimui atviro šaukšto metodu. Pagamintas iš titano. Įprasto ilgio ir prailgintas Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti transferiui. | Vnt. | 10 |  |
| 5.10. | Multibazinė atrama 0°;17° ;30° ;45°pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Dantenų aukštis 1.5;2.5;3.5.Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 32 Ncm sukimo momentas. Diametras 4.5;4.8 | Vnt. | 200 |  |
| 5.11. | Mini varžtas, pritaikytas multibazinėms atramoms - 0°, 17° ir 30°, 45 ° | Vnt. | 15 |  |
| 5.12. | Titaninė bazė muitiunit, 4.8 Prisukama varžtu. 10Mcm sukimo momentas | Vnt. | 200 |  |
| 5.13. | Transferis multi unit atramai | Vnt. | 200 |  |
| 6. | Lokatorinė Sistema kaulo lygio implantui: |  |  |  |
| 6.1. | 0°;15° atrama Novaloc (ar lygiavertė), pritaikyta 16° konusinei jungčiai. dantenų aukštis 0.8;1.5;2.5;3.5;4.5;5.5 mm. 20 Ncm sukimo momentas. | Vnt. | 200 |  |
| 6.2. | Retencinės, žiedinės gumos su cilindru ekvatoriaus tvirtinimui. | Vnt. | 100 |  |
| 6.3. | Retencinės, žiedinės gumos, įvairių spalvų Galima apkrova 1.2 kg; 2.7 kg | Kompl. | 50 |  |
| 7. | Chirurginiai grąžtai pritaikyti ložės paruošimui kaulo lygio implantui |  |  |  |
| 7.1. | Chirurginių instrumentų rinkinys, skirtas šaknies formos implantų sriegimui. Autoklavuojamas. | Vnt. | 2 |  |
| 7.2. | Kaulo profilinis grąžtas išnirimo profilio paruošimui | Vnt. | 10 |  |
| 7.3. | Grąžtų prailginimo detalė (universali, skirta priekinių dantų implantacijoms) | Vnt. | 10 |  |
| 8. | Atsuktuvėliai: |  |  |  |
| 8.1. | Jėgos raktas implantų ir gijimo galvučių, bei atramų prisukimui ir atsukimui | Vnt. | 10 |  |
| 8.2. | Atsuktuvas skirtas jėgos raktui 22;25,28 mm | Vnt. | 30 |  |
| 8.3. | Rankinis atsuktuvas 22;25,28 mm | Vnt. | 20 |  |
| 8.4. | Atsuktuvas, skirtas atramų su kampiniu kanalu varžtui priveržti/atlaisvinti. 16.5;24,32 mm | Vnt. | 10 |  |
| 8.5. | Atsuktuvas skirtas multibazinėms morses kūgio atramoms tvirtinti, nerūdijančio plieno, atsparus korozijai. | Vnt. | 10 |  |

2-a pirkimo objekto dalis (p.o.d.) Titano ir cirkonio lydinio dantų implantai

| Eil. Nr. | Prekių duomenys | Mato vienetas |  | Preliminarūs kiekiai* | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Kaulo lygio šaknies formos implantas ø 2,9-10, 12, 14 mm ilgio; ø 3,3; ø 4,1; ø 4,8 x 8, 10, 12, 14 mm ilgio, 15° plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3 mm. Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, su skysčiu, specialioje terpėje (NaCl) Implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. | Vnt. |  | 10 |  |
| 2. | Kaulo lygio šaknies formos implantas ø 2,9-10, 12, 14 mm ilgio; ø 3,3; ø 4,1; ø 4,8 x 8, 10, 12, 14 mm ilgio, 15° plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3 mm. Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, be skysčio. Implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. | Vnt. |  | 400 |  |
| 3. | Dengiamasis varžtelis ø2,9; Ø 3,3; ø 4,1; ø 4,8 implantams. Aukštis (h) 0,0 mm ir 0,5 mm. Supakuotas, sterilus | Vnt. |  | 200 |  |
| 4. | Gijimo galvutė: |  |  |  |  |
| 4.1. | Gijimo galvutė: 1. ø 2,9 implantui: konuso, ovalo forma, aukštis (h) –2,0 mm, 3,5 mm; 5,0 mm; 6,5 mm; 2. ø 3,3mm implantui: 2.1. galva ø 3,3 mm aukštis( h)- 3,5 mm, 5,0 mm; 2.2. galva ø 3,6 mm, ø4,8 mm – aukštis (h)- 2,00 mm, 3,5 mm, 3. ø4,1 mm ir ø 4,8 mm implantui: 3.1. galva ø 4,4 mm, aukštis (h)- 4,0 mm; 3.2. galva ø 4,7 mm, aukštis (h)-6,0 mm 3.3. galva ø 5,0 mm aukštis ( h)- 2,0 mm; 4,0 mm; 6,0 mm 3.4. galva ø 6,5 mm aukštis (h)- 2,0 mm; 4,0 mm; 6,0 mm Supakuota, sterili. 3.5. Dviejų dalių gijimo galvutė priekiniams dantims. Diametras 7 mm. | Vnt. |  | 150 |  |
| 4.2 | Gijimo galvutė (silikoninė)- galva ø 5,0 mm – aukštis 7,0 mm; galva ø 7,0 mm aukštis(h) - 7,0 mm. Supakuota, sterili | Vnt. |  | 20 |  |
| 5. | Protezavimo detalės kaulo lygio šaknies formos ø 2,9; ø 3,3; ø 4,1; ø 4,8 implantams: |  |  |  |  |
| 5.1. | Antspaudo nuėmimo detalė (transferis): 15° plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3 mm uždaram ir atviram šaukštui, trumpu ir ilgu varžtu, pavieniams vainikėliams ir tiltams, sterilus | Vnt. |  | 100 |  |
| 5.2. | Transferis multi unit atramai pavieniui atviram šaukštui | Vnt. |  | 30 |  |
| 5.3. | Transferis multi unit atramai tiltui atviram šaukštui | Vnt. |  | 20 |  |
| 5.4. | Atrama laikinam vainikėliui - 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm dantenų aukštis (GH) su varžtu, sterili | Vnt. |  | 20 |  |
| 5.5. | Atrama variobaze pavieniams vainikėliams: vainiko aukštis (AH) 3,5 mm, 5,5 mm dantenų aukštis (GH) 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm su varžtu, sterili | Vnt. | 200 |  |  |
| 5.6. | Atrama variobaze cilindro formos tiltams: vainiko aukštis (AH) 3,5 mm, dantenų aukštis (GH) 1,0 mm, su varžtu, NC/RC, sterili | Vnt. | 150 |  |  |
| 5.7. | Atrama variobaze kirstu kampu, žema: vainiko aukštis(AH) 3,5 mm, 5,5 mm dantenų aukštis (GH) 1,0 mm, su varžtu, NC/RC, sterili | Vnt. | 50 |  |  |
| 5.8. | Atrama plastmasinė, liejimui : vainiko aukštis(AH) 3,5 mm, 5,5 mm tipo |  | 10 |  |  |
| 5.9. | Atrama titaninė (multi-unit)–kampas 0 °, galva ø4,6 mm dantenų aukštis(GH) – 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm tipo. Sterili | Vnt. | 100 |  |  |
| 5.10. | Atrama titaninė (multi-unit)–– kampas 17 °, 30° galva ø4,6 mmdantenų aukštis (GH)- 3,5mm, 4,5 mm, 5,5 mm ,sterili | Vnt. | 100 |  |  |
| 5.11. | Apsauginis dangtelis, aukštis 4,5 mm, 5,1 mm. (4 vnt pakuotėje) | Vnt. | 30 |  |  |
| 6. | Lokatorinė sistema kaulo lygio implantui: |  |  |  |  |
| 6.1. | Lokatorinė atrama kampas 0°- dantenų aukštis-1,0 mm, 2,0mm, 3,0mm, 4,0 mm, 5,0mm, 6,0 mm tipo, sterili | Vnt. | 60 |  |  |
| 6.2. | Lokatorinė atrama kampas 15°- dantenų aukštis-1,0 mm, 2,0mm, 3,0mm, 4,0 mm, 5,0mm, 6,0 mm tipo, sterili | Vnt | 10 |  |  |
| 6.3. | Instrumentų komplektas skirtas darbui hibridiniais išimamais protezais ir lokatoriais. | Kompl. | 6 |  |  |
| 6.4. | Metalinė įvorės plokštelės retencinei gumai komplekte 4 vnt. | Kompl. | 30 |  |  |
| 6.5. | PEEK įvorės įvairių spalvų (4 vnt.) | Kpmpl. | 70 |  |  |
| 6.6. | Instrumentas įvorėms nuimti | Vnt. | 10 |  |  |
| 6.7. | Instrumentas įvorėms uždėti | Vnt. | 10 |  |  |
| 6.8. | Lokatoriaus gumyčių komplektas skirtingų spalvų (su metalinėm matricom) | Kompl. | 40 |  |  |
| 6.9. | Lokatoriaus transferis | Vnt. | 20 |  |  |
| 7. | Chirurginiai grąžtai pritaikyti ložės paruošimui kaule (kaulo lygio, kaulo lygio su agresyviu sriegiu, dantenų lygio implantas) |  |  |  |  |
| 7.1 | Startinis, kortikalinis, trumpas, ilgas grąžtas. Kaulo lygio implantui. Ø pagal implanto sriegimo protokolą | Vnt. | 20 |  |  |
| 7.2 | Implanto instrumentas pozicijai nustatyti, gylio matuoklis. Ø pagal implantą. | Vnt. | 40 |  |  |
| 7.3 | Kaulo lygio profilinis grąžtas 1, 2, 3. Ø pagal implanto sriegimo protokolą. | Vnt. | 20 |  |  |
| 7.4 | Implanto išsukimo instrumentas (pagal implantą) | Vnt. | 6 |  |  |
| 7.5 | Chirurginių instrumentų rinkinys, skirtas šaknies formos implantų sriegimui. Autoklavuojamas. | Vnt. | 2 |  |  |
| 7.6 | Grąžtų prailginimo detalė (universali skirta priekinių dantų implantacijoms) | Vnt. | 10 |  |  |
| 7.7 | Kaulo lygio šaknies formos prasriegėjas Ø pagal implanto sriegimo protokolą. | Vnt. | 10 |  |  |
| 7.8. | Pinukai profilio grąžtui pagal implanto diametrą | Vnt. | 40 |  |  |
| 8. | Atsuktuvėliai: |  |  |  |  |
| 8.1. | Atsuktuvai dinamometriniam raktui 15,21,27 | Vnt. | 50 |  |  |
| 8.2. | Dinamometras | Vnt. | 10 |  |  |
| 8.3. | Atsuktuvas mašininis 20, 28,32 mm ilgio | Vnt. | 20 |  |  |
| 8.4. | Įvedėjas, rankinis 11,21,28 mm ilgio | Vnt. | 20 |  |  |
| 8.5. | Įvedėjas mašininis 19,22,34 mm ilgio | Vnt. | 20 |  |  |

3-ia pirkimo objekto dalis (p.o.d.) Kaulo regeneracijos produktai

| Eil. Nr. | Prekių duomenys | Mato vienetas | Preliminarūs kiekiai* | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kalogeninė membrana iš kiaulių pilvaplevės, rezorbcijos laikas 3-4 mėn. dydis 30x40 mm | Vnt. | 20 |  |
| 2. | Membrana, kolageninė, gyvulinės kilmės, išvalyta, lėtos rezorbcijos, 15x20 mm minkšto tipo | Vnt. | 40 |  |
| 3. | Membrana, kolageninė, gyvulinės kilmės, išvalyta, lėtos rezorbcijos, 30x40 mm, minkšto tipo | Vnt. | 40 |  |
| 4. | Membrana, kolageninė, gyvulinės kilmės, išvalyta, lėtos rezorbcijos, 20x30 mm, minkšto tipo | Vnt. | 40 |  |
| 5. | Membranos fiksacijos rinkinys (aplikatorius, konteineris, 10 titano varztuku) Aplikatorius iš atsparaus korozijai , nerūdijančio plieno, funkcionalaus dizaino, konteineris iš nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, talpinantis 15 varžtukų, varžtukų aukštis 3mm. CE atitikties sertifikatas. | Vnt. | 4 |  |
| 6. | Kalamų titaninių varžtukų membranai fiksuoti papildymas, 3mm, 10 vnt varžtukai pagaminti iš titano, sterilizuojami. | Vnt. | 40 |  |
| 7. | Vienkartinis sterilus metalinio kotelio kaulo gremžtukas, plonas pieštuko formos, suteikia lengvą autologinio kaulo surinkimą, efektyvus bet kaip išlenktame kaulo paviršiuje. Užtikrina jog autologinis kaulas bus tinkamai surinktas tiek mažose tiek didesnėse defektų vietose. 160' pjaunanti geležtė. Išorinis diametras 5mm, talpa 0.25cc | Vnt. | 60 |  |
| 8. | Kalogeninė membrana iš kiaulių pilvaplevės, rezorbcijos laikas 3-4 mėn. dydis 20x30 mm | Vnt. | 20 |  |
| 9. | Kalogeninė membrana iš kiaulių pilvaplevės, rezorbcijos laikas 3-4 mėn. dydis 15x20 mm | Vnt. | 20 |  |
| 10. | Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 200-1000 mikronų. Granulių masė 1.0g. Pakuotės tūris 2.4 mL. | Vnt. | 20 |  |
| 11. | Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 200-1000 mikronų. Granulių masė 2.0g. Pakuotės tūris 4.5 mL. | Vnt. | 20 |  |
| 12. | Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 1000-2000 mikronų. Granulių masė 1.0g. Pakuotės tūris 2.9 mL. | Vnt. | 20 |  |
| 13. | Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 1000-2000 mikronų. Granulių masė 2.0g. Pakuotės tūris 5.0 mL. | Vnt. | 20 |  |