IŠORĖS LABORATORIJOJE ATLIEKAMŲ TYRIMŲ PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Pirkimo objektas. Perkančioji organizacija vykdo išorės laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimą, kurio objektas – įvairių profilių laboratoriniai tyrimai, atliekami akredituotoje (ar lygiaverčius reikalavimus atitinkančioje) medicinos laboratorijoje.

- Pirkimo tikslas – užtikrinti savalaikį, patikimą ir kokybišką laboratorinių tyrimų atlikimą, sudarant galimybę perkančiajai organizacijai nuosekliai ir nepertraukiamai vykdyti pacientų diagnostiką, prevenciją, gydymo monitoringą bei užtikrinti medicinos paslaugų kokybę.

- Pirkimas skaidomas

1 dalis – Imunocheminiai ir molekulinės diagnostikos tyrimai

2 dalis – Sunkiųjų metalų tyrimai

3 dalis – Vitaminų tyrimai

- Tiekėjas įsipareigoja ėminius savo transportu ir savo sąskaita paimti iš perkančiosios organizacijos adresu Pramonės pr. 31, Kaune, kiekvieną darbo dieną nuo 12 iki 16 val., ir pristatyti į tiekėjo laboratoriją.

Transportavimo priemonės turi užtikrinti tinkamą temperatūros režimą ir būti aprūpintos temperatūros registravimo ar lygiaverte stebėsenos sistema.

- Tiekėjas įsipareigoja pateikti perkančiajai organizacijai atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus:

  - tiekėjo informacinėje sistemoje per 30 min. nuo tyrimo atlikimo pabaigos;

  - elektroniniu paštu per 1 darbo valandą nuo tyrimo atlikimo pabaigos.

Visuose atsakymuose turi būti nurodytas tiksli laboratorinio tyrimo atlikimo data ir laikas.

- Tiekėjas sutarties galiojimo metu įsipareigoja teikti perkančiajai organizacijai statistines ataskaitas apie suteiktas paslaugas „Excel“ formatu pagal poreikį.

- Tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, privalo pateikti atliktų tyrimų išorinės arba vidinės kokybės kontrolės dokumentus ar kitus kokybės pagrindimo įrodymus

- Tiekėjas privalo aprūpinti perkančiąją organizaciją tiriamosios medžiagos paėmimo priemonėmis, būtinomis tyrimams, atliekamiems PGR arba kitais specifiniais metodais.

- Tiekėjas sutarties galiojimo metu suteikia perkančiajai organizacijai prieigą prie tyrimų rezultatų informacinės sistemos arba lygiaverčio sprendimo bei apmoko personalą ja naudotis.

II. TYRIMŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas | Metodas | Tiriamoji medžiaga |  |  | Tyrimų poreikis per metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imunocheminiai ir molekulinės diagnostikos tyrimai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hepatito B viruso (HBV) HBcor IgM antikūnai (anti-HBcor IgM) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 200 |  |
|  | Cistatinas C |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 180 |  |
|  | Prokalcitoninas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | ŽLA haplotipų DQ2/DQ8 dėl celiakijos nustatymas (PGR) |  | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Folio rūgštis eritrocituose |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną (AKA IgG) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 150 |  |
|  | IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną (AKA IgM) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 150 |  |
|  | Imunoglobulinai M (IgM) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 200 |  |
|  | suPAR (tirpusis urokinazės tipo plazminogeno aktyviklio receptorius) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | IgM klasės antikūnai prieš parvovirusą B19 |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 250 |  |
|  | ALEX3 makrogardelės mišrių alergenų rinkinys 300 |  | Makrogardelės metodas |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.) |  | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Įvairi tiriamoji medžiaga | 50 |  |
|  | Kandidozės nustatymas (PGR) (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida prapsilosis, Candida tropicalis) |  | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Įvairi tiriamoji medžiaga | 50 |  |
|  | Candida PGR paletė (C.albicans, C.tropicalis, C.dubliniensis, C.parapsilosis, C.glabrata, C.krusei, C.lusitaniae) |  | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Įvairi tiriamoji medžiaga | 50 |  |
|  | Dermatofitų PGR paletė (T. rubrum complex, Microsporum spp., E. floccosum, T. mentagrophytes complex, T. tonsurans) |  | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Įvairi tiriamoji medžiaga | 50 |  |
|  | „Žarnyno mikrobiomo tyrimas (ar analizė?) PGR metodu |  | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Išmatos | 60 |  |
|  | Žarnyno mikrobiotos tyrimas |  | Pasėlis |  | Išmatos | 40 |  |
|  | Adiponektinas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Amoniakas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Kopeptinas (antidiurezinio hormono analogas) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 200 |  |
|  | Anti IA2 (autoantikūnai prieš tirozinfosfotazę) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Antikūnai prieš I tipo kepenų citoplazmos antigeną (anti-LC1) |  | Imunoblotas |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Antikūnai prieš glutamo rūgšties dekarboksilazę (anti-GAD) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 70 |  |
|  | Antikūnai prieš insuliną |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Antikūnai prieš raumenims specifinę tirozinkinazę (Anti-MuSK) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Stabligės toksino IgG |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Antikūnai prieš acetilcholino receptorius |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Autoantikūnai Mi-2 |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Bartoneliozės IgG antikūnai |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 70 |  |
|  | Bartoneliozės IgM antikūnai |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 70 |  |
|  | Bikarbonatai (HCO3) |  | Fermentinis |  | Kraujas | 100 |  |
|  | BDNF (smegenų neurotrofinis faktorius) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Bruceliozės IgG |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Diamino oksidazė (DAO) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Dihidrotestosteronas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Endomiziumo antikūnai (EMA) IgA |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 120 |  |
|  | Endomiziumo antikūnai (EMA) IgG |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 120 |  |
|  | Estronas (E1) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Fibronektinas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Gastrinas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 150 |  |
|  | Hepatito D viruso (HDV) RNR |  | PGR - polimerazinė grandininė reakcija |  | Kraujas | 120 |  |
|  | Histaminas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 200 |  |
|  | Inhibinas B |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Kasos elastazės 1 (išmatose) |  | Imunocheminis |  | Išmatos | 200 |  |
|  | Kasos polipeptidas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Kraujo dujų ir PH tyrimas |  | Spektrofotometrinis |  | Kraujas | 30 |  |
|  | Laktoferinas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Lamotriginas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Levetiracetamas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Melatoninas (serume) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 120 |  |
|  | Metilmalono rūgštis |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | Oksiduotas MTL |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | ProGRP (progastrino relizinis propeptidas) (plaučių vėžio žymuo) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Kofermentas Q10 |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 120 |  |
|  | Serotoninas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 200 |  |
|  | Serumo amiloido A koncentracijos nustatymas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Cholinesterazė |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 70 |  |
|  | Tirpūs transferino receptoriai (tTrR) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Triptazė |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Topiramato koncentracijos nustatymas |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Zonulino nustatymas išmatose |  | Imunocheminis |  | Išmatos | 150 |  |
|  | Zonulino nustatymas serume |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 80 |  |
|  | T, B ir NK (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+ ir CD16+56+) nustatymas |  | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Imuninių periferinio kraujo ląstelių CD3+CD4+ ir CD3+CD8+ žymenų nustatymas |  | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 30 |  |
|  | Aktyvuotų T limfocitų nustatymas, T4 (CD3+CD4+CD25+, CD3+ŽLA-DR+, CD3+CD4+ŽLA-DR+, CD8+ŽLA-DR+) |  | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 30 |  |
|  | Aktyvuotų T limfocitų nustatymas, T2 (CD3+CD8+CD57+, CD3+CD8+CD38+) |  | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 30 |  |
|  | Naivių ir atminties T limfocitų nustatymas (CD3+CD4+CD45RA+/CD45RO+, CD3+CD8+CD45RA+/CD45RO+) |  | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 30 |  |
|  | CD19+ ir CD20+ žymenų nustatymas Rituximab poveikiui įvertinti |  | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 50 |  |
|  | CD19+ B ląstelių CD27 ir IgD potipiai (CD27+, CD27+IgD-, CD27-IgD+ ir CD27+IgD+) |  | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Monocitų aktyvumo įvertinimas (ŽLA-DR+ monocitų % iš visų monocitų) |  | Tėkmės citometrija |  | Kraujas | 20 |  |
|  | Helicobacter pylori ureazės kvėpavimo tyrimas |  | Infraraudonosios spektroskopijos metodas |  | Tyrimo maišeliai | 400 |  |
|  | Tulžies rūgštys |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 120 |  |
|  | a-fetoproteinas (AFP) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 600 |  |
|  | Toxoplasma gondii IgG |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 600 |  |
|  | Toxoplasma gondii IgM |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 600 |  |
|  | Neinvazinis prenatalinis tyrimas Veracity NIPT |  | Naujos kartos genomo sekoskaita (NGS) |  | Kraujas | 60 |  |
|  | Neinvazinis prenatalinis tyrimas Veracity NIPT su mikrodelecijomis |  | Naujos kartos genomo sekoskaita (NGS) |  | Kraujas | 90 |  |
|  | Neinvazinis prenatalinis tyrimas Veragene NIPT |  | Naujos kartos genomo sekoskaita (NGS) |  | Kraujas | 30 |  |
| Sunkiųjų metalų tyrimai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aliuminis (Al) |  | Atominės absorbcijos spektroskopija (AAS) |  | Kraujas | 70 |  |
|  | Arsenas (As) |  | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 70 |  |
|  | Chromas (Cr) |  | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Gyvsidabris |  | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 100 |  |
|  | Jodas |  | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 100 |  |
|  | Kadmis (Cd) |  | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Manganas (Mn) |  | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Nikelis (Ni), sunkusis metalas |  | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Selenas (Se) |  | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 300 |  |
|  | Silicis (Si) |  | Atominės absorbcijos spektroskopija (AAS) |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Stibis (Sb) |  | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 40 |  |
|  | Švinas (Pb) |  | Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS) |  | Kraujas | 100 |  |
| Vitaminų tyrimai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vitaminas A (Retinolis) |  | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 200 |  |
|  | Vitaminas B1 (tiaminas) |  | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 300 |  |
|  | Vitaminas B2 (riboflavinas) |  | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 100 |  |
|  | Vitaminas B3 (niacinas) |  | Skysčių chromatografija - masių spektrometrija (LCMS) |  | Kraujas | 100 |  |
|  | Vitaminas B5 (Panteno rūgštis) |  | Skysčių chromatografija - masių spektrometrija (LCMS) |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Vitaminas B6 (piridoksalfosfatas) |  | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 400 |  |
|  | Vitaminas C (askorbo rūgštis) |  | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 200 |  |
|  | Vitaminas D2 |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 50 |  |
|  | Vitaminas E (tokoferolis) |  | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 100 |  |
|  | Vitaminas H (Biotinas) |  | Imunocheminis |  | Kraujas | 400 |  |
|  | Vitaminas K (filochinonas) |  | Didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) |  | Kraujas | 100 |  |
| *įvairi tiriamoji medžiaga - tai viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų, lyties takų, ausų, akių, šlapimo, odos, nagų, plaukų, išmatų tiriamoji medžiaga |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos tiekėjui:

- Leidžiama siūlyti lygiaverčius metodus, jei jie užtikrina tokią pačią kokybę ir tikslumą.

- Visi analizatorių, rinkinių ar technologijų pavadinimai yra bendriniai, neapibrėžiant gamintojo.