Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Kolimatorius |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui | Kolimatorius – skirtas kariniams ginklams greitam ir tiksliam taikymuisi į taikinius, naudojamas taktinėje aplinkoje. Reikalavimai: 2.1. Optinė sistema: 2.1.1. Kolimatoriaus taikiklio lęšio dydis: bet kurios kraštinės ilgis (stačiakampei formai) arba skersmuo (apskritimo formai) ne mažesnis nei 18 mm; 2.1.2. Centrinio taško dydis 1-2 MOA, centre turi būti 1 (vienas) taikymosi taškas (pasirenkama reguliavimo galimybė arba stacionarus nustatymas); 2.1.3. Apvalaus taikymosi žiedo dydis 65 - 68 MOA; 2.1.4. Kolimatoriaus optinė ašis 38-44 mm. 2.1.5. Kolimatoriaus, naudojančio LED technologiją (red dot, kombinuota holografinė technologija su LED ir pan.), aptikimas naktinio matymo prietaisų pagalba iš bet kurios pusės, įmanomas ne didesniu nei 10 m atstumu. 2.2. Reguliavimas: 2.2.1. Centrinio taikymosi taško balistinės paklaidos reguliatoriaus mažiausias taško reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 1/2 MOA, kai vienas žingsnis yra 0,50 - 0,53 col/100 jardų arba 14,00 - 14,55 mm /100 m. 2.2.2 Kolimatorius turi turėti naktinio matymo režimą ir/arba naktiniam naudojimui pritaikytą ryškumo nustatymą. 2.2.3. Turi turėti vaizdo ryškumo reguliavimą, pritaikytą šviesiam ir tamsiam paros metui: 2.2.3.1. Turi turėti ne mažau nei 6 ryškumo intensyvumo lygius šviesiam (dienos) paros metui; 2.2.3.2 Turi turėti ne mažiau nei 4 ryškumo intensyvumo lygius tamsiam (nakties) paros metui. 2.3. Atsparumas aplinkos veiksniams: 2.3.1. Turi būti tinkamas eksploatuoti esant ne siauresniame temperatūros diapazone nuo –35°C iki +40°C. 2.3.2. Privalo atlaikyti 5,56 x 45 mm kalibro amunicijos šūvio metu keliamas vibracijas - turi būti patikrinta pagal NATO MIL STD-810G, NATO MIL STD-810H arba kitą lygiavertę metodiką, atliekant bandymus skirtus įvertinti atsparumą smūgio ir vibracijų apkrovoms šūvio metu (Gunfire Shock testas). 2.3.3. Privalo būti tinkamas panardinimui į vandenį – nepralaidus vandeniui esant ne mažesniam nei 10 m gylio vandens slėgiui ne trumpiau nei 30 min. - turi būti patikrinta pagal NATO MIL STD-810G, NATO MIL STD-810H arba kitą lygiavertę metodiką, skirtą įvertinti atsparumą panardinimui veikiant slėgiui (Immersion testas). 2.4. Konstrukcija ir korpusas 2.4.1. Turi būti tinkamas tvirtinti prie ilgųjų automatinių šaunamųjų ginklų, kurių konstrukcijoje yra numatyta bėgelių tvirtinimo sistema Picatinny rail pagal MIL-STD-1913 arba lygiavertį standartą. 2.4.2. Korpusas turi būti pagamintas iš anoduoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos. 2.4.3. Spalva - juoda, paviršius – matinis, neatspindintis šviesos; 2.4.4. Kolimatoriaus svoris (su baterija) ne daugiau nei 350 g. 2.5. Maitinimas: ličio pagrindo baterijos, veikimo laikas ne mažiau 1000 val. kambario temperatūroje. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Minimali komplektacija: 3.1.1. Kolimatorius – 1 vnt. 3.1.2. Priežiūros priemonės ir įrankiai – 1 kompl. 3.1.3. Naudojimo instrukcija lietuvių ir / arba anglų kalbomis – 1 vnt. 3.2. Kolimatorius turi būti naujas. 3.3. Konkretus kolimatoriaus modelis negali būti gamintojo paskelbtas kaip nutraukiamas iš gamybos (angl. End-of-Life) 3.4. Atsarginių dalių tiekimas ir palaikymas turi būti užtikrintas ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės pristatymo. 3.5. Turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėn. gamintojo garantija. |

__________