Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LABORATORINIAI BALDAI SU INTEGRUOTA ĮRANGA

1. REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei pagamintos). | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| - 2. | Visos prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, pilnai paruoštos naudojimui per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| - 3. | Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi pajungimui ir tinkamam prekės veikimui reikiami komponentai. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. p. (2 priedas VII skyrius).

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodantys dokumentai | Dokumentų pateikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. | a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą tvirtina, kad Sutarties vykdymo etape bus teikiamos tik tos prekės, kurios atitinka nurodytus aplinkosauginius reikalavimus. Konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu – kartu su prekių pristatymu. |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 3. | Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų. | a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai |  |
| 4. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 5. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: | a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. P.s. Jei prekė (-s) neturi išorinės pakuotės, reikalavimas dėl tvarios pakuotės netaikomas. |  |

3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – PRIVALOMOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

3 lentelė

| Prekės parametro pavadinimas |  | Prekės parametrų reikšmės | Kiekis, vnt | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Augalinių ir cheminių medžiagų, biologinio aktyvumo nustatymo ir mikrobiologinių tyrimų laboratorija (214 pat.) |  |  |  |  |
| Laboratorinė spinta –Patalpose: 208, 214, 307, 311, 315. Studentų g. 17, Alytus. |  |  | 5vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 900x600x2050 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu ir turi turėti 3D reguliavimą. Spintos rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spintos korpuso ir rankenėlių spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Turi būti ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Vienos lentynos apkrova ne mažesnė nei 30 kg. |  |  |  |
| Centrinis laboratorinis stalas – 214 pat. Studentų g. 17, Alytus. |  |  | 1 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 6940x1620x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo paviršius: drėgmei ir chemijai atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažesnis nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Mobilios spintelės ant ratukų, preliminarūs matmenys: 450x575x796 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su 4 stalčiais, 6 vnt. Mobilios spintelės turi lygiuoti su stalo briauna. Stalčiai turi būti su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Ratukų diametras ne mažesnis nei 80 mm, važiuojamoji dalis– dviguba. Iš 4 ratukų, 2 ratukai su stabdžiais. Spintelės korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės – plokštės storis ne mažesnis nei 20 mm. Metalinis,, C” formos karkasas, pagamintas iš plieno, ne mažesnio nei 60x40 mm uždaro stačiakampio profilio, padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1200x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), 10 vnt. Leistina stalo apkrova ne mažiau nei 200 kg. Stalviršyje įmontuota nerūdijančio plieno plautuvė * (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį ir pateikia techninius duomenis, patvirtinančius suderinamumą su baldais), preliminarūs matmenys: 400x400x250 mm, 2 vnt. Prie plautuvės komplektuojamas šalto ir karšto vandens laboratorinis maišytuvas ** (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį), 2 vnt. Apačioje stacionari spintelė ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 900x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su uždaromis durelėmis, 2 vnt. Spintelės rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Grindjuosčių ir rankenėlių spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Plautuvės atskirtos plokštėmis, preliminarūs matmenys: 900x120x1810 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Komplektuojamas akių saugos dušas vienai spintelei su plautuve *** (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį ir pateikia techninius duomenis, patvirtinančius suderinamumą su baldais). Virš stacionarių spintelių su plautuvėmis pakabinta laboratorinių indų džiovyklė 2 vnt., preliminarūs matmenys: 450x110x630 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Džiovyklė pagaminta iš polistireno arba lygiavertės medžiagos. Turi būti ne mažiau nei 72 strypeliai išdėstyti 7 eilėmis. Vieno strypelio skersmuo turi būti ne mažesnis nei 12 mm, o jo ilgis ne didesnis nei 300 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Turi turėti latakėlį su vandens nuvedimu į plautuvę. Komunikacinis/instaliacinis modulis, turi būti atviros konstrukcijos: turi būti dvi lentynos, kurių ilgis ne mažesnis nei 6000 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), lentynos skirtos reagentams ir įrangai laikyti. Reagentų laikymo lentyna pagaminta iš sustiprinto stiklo arba lygiavertės medžiagos, kurios gylis ne mažesnis nei 150 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Įrangos laikymo lentyna pagaminta iš fenolio laminato arba lygiavertės medžiagos, kurios gylis ne didesnis nei 250 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Instaliacinio modulio atramos pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, laminuotos. Instaliuota ne mažiau nei 20 elektros rozečių – 230 V, ir ne mažiau nei 10 VLAN jungčių. Turi būti galimybė įmontuoti įleistus LED šviestuvus. |  |  |  |
| Mikrobiologinių tyrimų laboratorija (207-210 kab.) Studentų g. 17, Alytus. |  |  |  |  |
| Laboratoriniai stalai – ST13 |  |  | 4 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1500x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažesnis nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Mobilios spintelės ant ratukų, preliminarūs matmenys: 600x575x796 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su 4 stalčiais, 4 vnt. Stalčiai turi būti su švelnaus uždarymo mechanizmu, integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Ratukų diametras ne mažesnis nei 80 mm, važiuojamoji dalis– dviguba. Iš 4 ratukų, 2 ratukai su stabdžiais. Spintelės korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės – plokštės storis ne mažesnis nei 20 mm. Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos , ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1500x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažesnė nei 200 kg. |  |  |  |
| Laboratoriniai stalai –ST8, 208 kab. Studentų g. 17, Alytus. |  |  | 2 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1200x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažesnis nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1200x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažesnė nei 200 kg. |  |  |  |
| Laboratorinė spintelė su plautuve – (210, 209, 207 kab.), Studentų g. 17, Alytus. |  |  | 3 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 600x600x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis: ne mažesnis nei 20 mm + 8 mm pakelti kraštai. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalviršyje sumontuota nerūdijančio plieno plautuvė * (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį ir pateikia techninius duomenis, patvirtinančius suderinamumą su baldais), preliminarūs matmenys: 400x400x250 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Prie plautuvės komplektuojamas šalto ir karšto vandens maišytuvas ** (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį), 3 vnt. Apačioje stacionari spintelė ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 600x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su uždaromis durelėmis, 3 vnt. Spintelės rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spintelės korpuso ir rankenėlių spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. Virš stacionarių spintelių su plautuvėmis pakabinta laboratorinių indų džiovyklė, 2 vnt., kurios preliminarūs matmenys: 450x110x630 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Džiovyklė pagaminta iš polistireno arba lygiavertės medžiagos. Turi būti ne mažiau nei 72 strypeliai išdėstyti 7 eilėmis. Vieno strypelio skersmuo turi būti ne mažesnis nei 12 mm, o jo ilgis ne didesnis nei 300 mm. |  |  |  |
| Laboratorinis stalas – (ST7+ST10+ST8) 208 kab., Studentų g. 17, Alytus. |  |  | 1 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 3000x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažesnis nei 20 mm. Stalviršio storis prie plautuvės ne mažesnis nei 20 mm + 8 mm pakelti kraštai. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 900x610x855 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), 1 vnt. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1200x610x855 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), 1 vnt. Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažesnė nei 200 kg. Stalviršyje sumontuota nerūdijančio plieno plautuvė * (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį ir pateikia techninius duomenis, patvirtinančius suderinamumą su baldais), preliminarūs matmenys: 400x400x250 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Prie plautuvės komplektuojamas šalto ir karšto vandens maišytuvas ** (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį), 1 vnt. Komplektuojamas akių saugos dušas *** vienai spintelei su plautuve (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį ir pateikia techninius duomenis, patvirtinančius suderinamumą su baldais). 1 vnt. Apačioje stacionari spintelė ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 900x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su uždaromis durelėmis, 1 vnt. Spintelės korpuso ir rankenėlių spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės – plokštės storis ne mažesnis nei 20 mm. Spintelės rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. |  |  |  |
| Genetinių/molekulinių tyrimų laboratorija (GML -1,2,3,4) 311 pat. – 3 vnt., 313 pat. - 2 vnt. Viso 5 vnt. |  |  |  |  |
| Laboratorinis stalas –ST9, 311 pat. |  |  | 3vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1200x750x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažesnis nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1200x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažesnė nei 200 kg. |  |  |  |
| Laboratorinis stalas – ST9, 313 pat. |  |  | 2 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1200x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažesnis nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1200x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažesnė nei 200 kg. |  |  |  |
| Laboratorinis stalas –ST13; 310-1 vnt., 313-1 vnt. |  |  | 2 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1500x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažesnis nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. Mobilios spintelės ant ratukų, preliminarūs matmenys: 600x575x796 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su 4 stalčiais, 2 vnt. Stalčiai turi būti su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Ratukų diametras ne mažesnis nei 80 mm, važiuojamoji dalis– dviguba. Iš 4 ratukų, 2 ratukai su stabdžiais. Spintelės korpuso spalva: galimybė rinktis iš 5 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės – plokštės storis ne mažesnis nei 20 mm. Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1500x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažiau nei 200 kg. |  |  |  |
| Laboratorinis stalas - ST15, 312 pat. |  |  | 1 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1200x750x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažesnis nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1200x610x730 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažesnė nei 200 kg. |  |  |  |
| Laboratorinis stalas – ST6, 312 pat. |  |  | 1 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 600x600x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažesnis nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1200x610x730 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažesnė nei 200 kg. |  |  |  |
| Laboratorinis stalas - ST14, 312 pat. |  |  | 1 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1500x750x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažiau nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. Mobili spintelė ant ratukų, preliminarūs matmenys: 600x575x652 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) su 4 stalčiais, 1 vnt. Stalčiai turi būti su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Ratukų diametras ne mažesnis nei 80 mm, važiuojamoji dalis– dviguba. Iš 4 ratukų, 2 ratukai su stabdžiais. Spintelės korpuso spalva: galimybė rinktis iš 5 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės – plokštės storis ne mažesnis nei 20 mm. Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1500x610x730 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažesnė nei 200 kg. |  |  |  |
| Laboratoriniai stalai (GML darbo vietos) – ST16, 314 pat. |  |  | 4 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1500x750x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: melaminas arba lygiavertė. Stalviršio storis ne mažesnis nei 30 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. Mobilios spintelės ant ratukų, preliminarūs matmenys: 600x575x652 mm, su 4 stalčiais, 4 vnt. Stalčiai turi būti su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Ratukų diametras ne mažesnis nei 80 mm, važiuojamoji dalis– dviguba. Iš 4 ratukų, 2 ratukai su stabdžiais. Spintelės korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės – plokštės storis ne mažesnis nei 20 mm. Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1500x610x730 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažesnė nei 200 kg. |  |  |  |
| Laboratorinė spintelė su plautuve (GML 1,2,3,4)– 310, 311, 312, 313 pat. |  |  | 4 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 600x600x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis: ne mažesnis nei 20 mm + 8 mm pakelti kraštai. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalviršyje sumontuota nerūdijančio plieno plautuvė * (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį ir pateikia techninius duomenis, patvirtinančius suderinamumą su baldais), preliminarūs matmenys: 400x400x250 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Komplektuojamas akių saugos dušas *** vienai spintelei su plautuve (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį ir pateikia techninius duomenis, patvirtinančius suderinamumą su baldais). 1 vnt. – 310 pat. Prie plautuvės komplektuojamas šalto ir karšto vandens maišytuvas ** (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį), 4 vnt. Apačioje stacionari spintelė ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 600x570x880mm, su durelėmis, 4 vnt. Spintelės rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Korpuso ir rankenėlių spalva: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 vnt. Virš stacionarios spintelės su plautuve pakabinta laboratorinių indų džiovyklė, 3 vnt., preliminarūs matmenys 450x110x630 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Džiovyklė pagaminta iš polistireno arba lygiavertės medžiagos. Turi būti ne mažiau 72 strypeliai išdėstyti 7 eilėmis. Vieno strypelio skersmuo yra ne mažesnis nei 12 mm, o jo ilgis ne didesnis nei 300 mm. |  |  |  |
| Chromatografinių tyrimų laboratorija (315 kab.) |  |  |  |  |
| Laboratorinis stalas – ST13 |  |  | 4 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1500x750x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažiau nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. Mobilios spintelės ant ratukų, preliminarūs matmenys: 600x575x796 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su 4 stalčiais, 2 vnt. Stalčiai turi būti su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Ratukų diametras ne mažesnis nei 80 mm, važiuojamoji dalis– dviguba. Iš 4 ratukų, 2 ratukai su stabdžiais. Spintelės korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės – plokštės storis ne mažesnis nei 20 mm. Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1500x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažesnė nei 200 kg. |  |  |  |
| Laboratorinis stalas – ST17, 315 pat. |  |  | 1 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 2000x1100x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažiau nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. Mobilios spintelės ant ratukų, preliminarūs matmenys: 600x575x796 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) su 4 stalčiais, 1 vnt. Spintelės korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės – plokštės storis ne mažesnis nei 20 mm. Metalinis 4 kojų karkasas, pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, atviro kvadrato tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio 4 kojų formos karkaso preliminarūs matmenys:1000x1000x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), 2 vnt. Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažiau nei 200 kg. |  |  |  |
| Laboratorinė spintelė su plautuve 315 pat. |  |  | 1 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 900x750x750 mm (Brėžinyje nurodyta 900x600x750, vadovautis TS), (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis: ne mažesnis nei 20 mm + 8 mm pakelti kraštai. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalviršyje sumontuota nerūdijančio plieno plautuvė * (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį ir pateikia techninius duomenis, patvirtinančius suderinamumą su baldais), preliminarūs matmenys: 400x400x250 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Komplektuojamas akių saugos dušas *** (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį ir pateikia techninius duomenis, patvirtinančius suderinamumą su baldais) – 1 vnt. Prie plautuvės komplektuojamas šalto ir karšto vandens maišytuvas ** (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį), 1 vnt. Apačioje stacionari spintelė ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 900x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su uždaromis durelėmis. Spintelės rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Komplektuojamas akių saugos dušas (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį), 1 vnt. Spintelės korpuso ir rankenėlių spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Virš stacionarios spintelės su plautuve pakabinta laboratorinių indų džiovyklė, 1 vnt., kurios preliminarūs matmenys 450x110x630 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Džiovyklė pagaminta iš polistireno arba lygiavertės medžiagos. Turi būti 72 strypeliai išdėstyti 7 eilėmis. Vieno strypelio skersmuo ne mažesnis nei 12 mm, o jo ilgis ne didesnis nei 300 mm. |  |  |  |
| BCL – 1 laboratorija (306 kab.) |  |  |  |  |
| Laboratorinis stalas - ST11 |  |  | 1 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1800x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažiau nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalo korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio tipo. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1800x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažesnė nei 200 kg. |  |  |  |
| BCL – 2 paruošiamasis (307 kab.) |  |  |  |  |
| Centrinis laboratorinis stalas – ST13x4 |  |  | 1 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 3000x1560x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis ne mažiau nei 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Mobilios spintelės ant ratukų, preliminarūs matmenys: 600x575x796 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) su 4 stalčiais, 4 vnt. Stalčiai turi būti su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Ratukų diametras ne mažesnis nei 80 mm, važiuojamoji dalis– dviguba. Iš 4 ratukų, 2 ratukai su stabdžiais. Spintelės korpuso ir rankenėlių spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės – plokštės storis ne mažiau nei 20 mm. Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm uždaro stačiakampio profilio padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio ,,C“ formos karkaso preliminarūs matmenys: 1500x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) , 4 vnt. Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Leistina stalo apkrova ne mažiau nei 200 kg. Komunikacinis/instaliacinis modulis, atviros konstrukcijos: dvi lentynos, kurių ilgis 3000 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Lentynos skirtos reagentams ir įrangai laikyti. Reagentų laikymo lentyna turi būti pagaminta iš sustiprinto stiklo arba lygiavertės medžiagos, kurios gylis ne mažiau nei 150 mm. Įrangos laikymo lentyna pagaminta iš fenolio laminato arba lygiavertės medžiagos, kurios gylis ne mažiau nei 250 mm. Salos modulio atramos turi būti pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, laminuotos. Instaliuotas komunikacijų modulis, ne mažiau nei 8 elektros rozetės – 230 V, ir ne mažiau 4 VLAN jungtys. Turi būti galimybė įmontuoti įleistus LED šviestuvus. |  |  |  |
| Laboratorinė spintelė su plautuve 307 pat. |  |  | 2 vnt. |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 900x600x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Lygiavertiškumas vertinamas pagal atsparumą chemikalams, drėgmei, mechaniniam poveikiui ir tinkamumą laboratoriniam naudojimui. Stalviršio storis: ne mažiau nei 20 mm + 8 mm pakelti kraštai. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalviršyje sumontuota nerūdijančio plieno plautuvė * (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį ir pateikia techninius duomenis, patvirtinančius suderinamumą su baldais), preliminarūs matmenys: 400x400x250 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Komplektuojamas akių saugos dušas *** vienai spintelei su plautuve (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį ir pateikia techninius duomenis, patvirtinančius suderinamumą su baldais). Prie plautuvės komplektuojamas šalto ir karšto vandens maišytuvas ** (tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį), 2 vnt. Apačioje stacionari spintelė ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 900x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %)., su uždaromis durelėmis. Spintelės rankenėlės pagamintos iš aliuminio, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spintelės korpuso ir rankenėlių spalva: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 vnt. Virš stacionarių spintelių su plautuvėmis pakabinta laboratorinių indų džiovyklė, 2 vnt., preliminarūs matmenys: 450x110x630 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Džiovyklė pagaminta iš polistireno arba lygiavertės medžiagos. Turi būti ne mažiau nei 72 strypeliai išdėstyti 7 eilėmis. Vieno strypelio skersmuo turi būti ne mažesnis nei 12 mm, o jo ilgis ne didesnis nei 300 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Komplektuojamas akių saugos dušas vienai spintelei su plautuve. |  |  |  |

Pastabos:

1.  Visi nurodyti matmenys yra išoriniai, jei nenurodyta kitaip.

2. Aukštis nurodytas su stalviršiu ir reguliuojamomis kojelėmis (jei taikoma).

3. Visi papildomi elementai (plautuvės, maišytuvai, akių saugos dušai, džiovyklės ir kt.) turi būti integruoti į laboratorinių baldų konstrukciją ir laikomi neatsiejama jų dalimi.

Įrangos pavyzdžiai:

* Plautuvė: 	** Laboratorinis maišytuvas

*** Akių saugos dušas: