Pirkimo sąlygų 2 priedas

ELEKTRONINIO BALSAVIMO IR DISKUSIJŲ SISTEMOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO, PROGRAMINĖS ĮRANGOS ĮDIEGIMO, MONTAVIMO, DERINIMO IR PALEIDIMO

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – elektroninio balsavimo programinės ir techninės įrangos, kurią sudaro elektroninės diskusijų ir balsavimo programinės ir techninės įrangos komplektas, įskaitant sistemos sumontavimą, derinimą, programavimo darbus, programinės įrangos diegimą, konfigūravimą, sistemos integravimą, pilną programinės įrangos naudojimo dokumentaciją ir sistemos naudojimosi mokymus, atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – Prekės), pirkimas.

2. Bendrieji reikalavimai

2.1. Visos Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, kokybiškos, be paslėptų trūkumų ir defektų, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2.2. Tiekėjas Prekes turi pristatyti adresu Livonijos g. 4-1, Joniškis, (II aukštas), atlikti jų montavimą ir paleidimą.

2.3. Prekės turi būti sumontuotos, suderintos, įskaitant programavimo darbus, programinės įrangos diegimą, konfigūravimą, sistemos integravimą, turi būti parengta pilna programinės įrangos naudojimo dokumentacija, laikantis gamintojo reikalavimų (instrukcijų). Tiekėjas, montuodamas Prekes, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti Pirkėjui padarytus nuostolius.

2.4. Tiekėjas turi kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo instrukcijas, sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra), dokumentus, susijusius su Prekių garantiniais įsipareigojimais, lietuvių kalba.

2.5. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, taip pat jų sumontavimui ir prijungimui reikalingomis medžiagomis.

2.6. Tiekėjas, pristatęs Prekes, jas sumontavęs, turi sutvarkyti Prekių pristatymo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

3. Reikalavimai tiekėjams dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams

3.1.  Tiekėjas, jo pasitelkiami subtiekėjai ir siūlomos prekės turi atitikti nacionalinio saugumo reikalavimus, nustatytus Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 punkte.

4. Pirkimo objekto neskaidymas į dalis

4.1.  Atsižvelgiant į technologinį vientisumą, atsakomybės pasidalijimo rizikas, pareigą stabilų veikimą renginių metu bei efektyvų diegimą, pirkimo objekto skaidymas į dalis yra netikslingas ir yra neskaidomas, todėl sprendimas įsigyti visą sistemą kaip vieną nedalomą kompleksą yra teisėtas, pagrįstas ir atitinka VPĮ 28 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Tiekėjas turės pateikti vieną bendrą pasiūlymą visam pirkimo objektui, t. y. neleidžiama pateikti pasiūlymo tik kuriai nors pirkimo objekto daliai (pvz. tik parduoti techninę įrangą).

5. Dokumentai, patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams

5.1. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams: gamintojo parengtus katalogus, techninių charakteristikų aprašymus (PDF formatu) ir (arba) nuorodas į oficialius gamintojo interneto šaltinius.

5.2. Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją, privalo nurodyti siūlomų įrenginių gamintoją, modelį ir konkrečius techninius parametrus. Prie kiekvieno techninės specifikacijos reikalavimo (parametro) tiekėjas privalo pateikti aiškias nuorodas į dokumentų vietas (puslapius, lenteles ar kitas identifikuojamas dalis), kuriose šie parametrai yra pagrįsti.

5.3 Jeigu gamintojo dokumentuose nepateikiama visa reikalinga informacija, tiekėjas privalo pateikti papildomus dokumentus ar paaiškinimus, patvirtinančius atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

5.4. Pateikti dokumentai turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų objektyviai patikrinti siūlomų prekių atitiktį visiems techninės specifikacijos reikalavimams.

5.5. Jeigu pateikti dokumentai ar nuorodos yra nepakankami atitikties įvertinimui, perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo patikslinti ar papildyti pateiktą informaciją. Nepatikslinus arba nepagrindus atitikties, laikoma, kad siūlomas sprendimas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų.

6. Lygiavertiškumo reikalavimai

6.1. Visoms techninėje specifikacijoje nurodytoms konkrečioms medžiagoms, pavadinimams, standartams, tipams ar gamintojams taikoma nuostata „arba lygiavertis“.

6.2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir pilnai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 6 dalimi).

6.3. Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kuriuos techninės specifikacijos reikalavimus atitinka siūlomas lygiavertis sprendimas, pateikdamas palyginamąją informaciją ir nuorodas į tai pagrindžiančius dokumentus.

6.4. Jeigu tiekėjas nepagrindžia lygiavertiškumo arba pateikti duomenys yra nepakankami atitikties įvertinimui, perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo patikslinti ar papildyti pateiktą informaciją. Nepatikslinus arba nepagrindus atitikties, laikoma, kad siūlomas sprendimas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų.

7.	Pirkimo objekto techninė įrangos specifikacija:

| - Eil. Nr. | - Įrangos pavadinimas | - Keliami reikalavimai | - Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Sistemos centrinis valdymo blokas, 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: elektroninės balsavimo sistemos valdymui ir garso signalų apdorojimui. Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas. Garso signalo kokybė: garso signalo kodavimo skiriamoji geba ne mažiau 24 bit. Turi būti galimybė prie centrinio bloko visus pultus prijungti nuoseklios grandinėlės principu (paskutinis pultas prijungiamas tik 1 laidu) ir žiedo principu (paskutinis pultas antru laidu prijungiamas prie centrinio bloko). Turi būti galimybė sistemoje naudoti ir belaidžius, ir laidinius diskusijų pultus. Garso įvestys: ne mažiau kaip 1 vnt. simetrinių ir 2 vnt. nesimetrinių garso įvesčių. Garso išvestys: ne mažiau kaip 1 vnt. simetrinių ir 2 vnt. nesimetrinių garso išvesčių. Valdymo signalų prievadai: valdymas tinkle (LAN) arba lygiavertis. #### Turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo registracijos kortelių programavimo įrenginiu, skirtu registracijos kortelių programavimui, jungiamu prie PC per USB. Turi būti integruota WEB sąsaja įrenginio valdymui. Turi būti vidinė garso įrašymo funkcija, valdoma mygtuko paspaudimu priekinėje prietaiso panelėje. Vidinės atminties turi pakakti ne mažiau nei 100 valandų įrašo talpinimui. Turi būti USB jungtis papildomos laikmenos prijungimui ir garso įrašo nukreipimui į ją. Konstrukcija: turi būti galimybė montuoti į 19” rack tipo spintą. Siūlomas įrenginys turi turėti Europos Sąjungoje galiojantį CE sertifikatą, patvirtinantį, kad produktas atitinka ES nustatytus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. |  |
| 2. | #### Diskusinis pultas su mikrofonu ir balsavimo funkcija, #### 30 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: skirtas pirmininkaujančiajam ar kitiems posėdžių dalyviams; gali būti įrengiamas pirmininkaujančiojo arba kitose pasirinktose darbo vietose. Konstrukcija: pastatomas ant stalo. Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas tarp sistemos blokų, jungiamas į bendrą grandinę ne žemesnės kaip 5e kategorijos ekranuotu kabeliu arba lygiaverčiu diskusinės sistemos pultų kabeliu. Turi būti integruotas NFC kortelių skaitytuvas dalyvio identifikavimui. Turi būti su balsavimo funkcija. Komplektuojamas su mikrofonu ir registracijos kortele, suderinama su kortelių skaitytuvu. Papildomai turi būti paruoštos ne mažiau kaip 10 atsarginių registracijos kortelių. Turi turėti liečiamą spalvotą LCD ekraną, ne mažesnį kaip 5 colių įstrižainės, kuriame būtų atvaizduojami darbotvarkės klausimai, pasisakančiųjų eilė, pasisakymų laikmačiai, balsavimo nurodymai ir rezultatai. Ekranas turi gebėti atvaizduoti ne mažiau nei 24 bitų gylio spalvas. Ekrano ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 800 cd/m². Balsavimo pasirinkimas (balso priėmimas) turi būti patvirtinamas ekrano vibravimu. Pultas turi turėti fizinį mygtuką, kurio funkcija turi būti konfigūruojama pagal poreikį - registracija į pasisakymų eilę (posėdžio dalyviams), pasisakymas be registracijos (pirmininkaujančiam). Turi turėti galimybę valdyti pasisakančiųjų eilę (pirmininkaujančiam). Turi turėti mygtuką balsavimo sesijos pradėjimui ir užbaigimui (pirmininkaujančiam). Turi leisti valdyti (įjungti, išjungti) mikrofoną mygtukų pagalba. Turi turėti laukimo eilėje ir (ar) ar mikrofono įjungimo indikatorius. Turi turėti garsiakalbio automatinio atjungimo galimybę aktyvavus mikrofoną. Integruoto garsiakalbio atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 200 Hz–20 kHz. Mikrofonas turi turėti integruotą būsenos indikacinį žiedą. Mikrofonas turi būti su lanksčiu „kakleliu“. Mikrofono kapsulės kryptinė diagrama – kardioidė. Mikrofono ilgis – ne mažesnis kaip 40 cm. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. Maksimalus garso slėgis į mikrofoną ne mažesnis nei 110 dB, o santykis signalas/triukšmas ne mažesnis nei 74 dB (A). Mikrofono atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 125 Hz – 15 kHz. Mikrofonas turi būti apsaugotas nuo mobilių telefonų trikdžių. Siūlomas įrenginys turi turėti Europos Sąjungoje galiojantį CE sertifikatą, patvirtinantį, kad produktas atitinka ES nustatytus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. |  |
| - 3. | - Elektroninio balsavimo sistemos programinė įranga ir jos integracija į naudojamą DVS sistemą darbai, #### 1 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. - Paskirtis: diskusijų – balsavimo sistemos valdymui posėdžių metu. - Duomenų bazė Microsoft SQL ar lygiavertės pagrindu, kaupianti informaciją apie: posėdžius, darbotvarkę, posėdžių dalyvių sąrašus, posėdžių eigos informaciją (balsavimo rezultatus, diskusijų eigą, dalyvių registraciją). - Sistemos administravimas: turi būti galimybė sudaryti posėdžio darbotvarkę; konfigūruoti posėdžio parametrus: posėdžio dalyvių registracijos režimas (pagal iš anksto paruoštą dalyvių sąrašą – dalyvių pavardės yra priskiriamos konkrečiai darbo vietai; pagal registracijos korteles); mikrofonų darbo režimas (kalbėjimas be apribojimų (kai kiekvienas posėdžio dalyvis gali įsijungti savo mikrofoną); rankinis (kai mikrofonus valdo posėdžio sekretorius); diskusinis-automatinis (dalyviai patys valdo savo mikrofonus, turi būti galimybė apriboti vienu metu veikiančių mikrofonų skaičių); nustatyti balsavimo tipą: slaptas ar atviras; sukurti, redaguoti tarybos narių sąrašą, priskirti prie numatytų darbo vietų, spausdinti posėdžių ataskaitas (posėdžio eigos ataskaita; posėdžio dalyvių ataskaita; dalyvių sąrašo ataskaita; darbotvarkės ataskaita). - Sistemos valdymas: turi būti diskusijos eigos valdymas – posėdžio sekretorius turi turėti galimybę pereiti prie svarstytino klausimo, suteikti žodį (aktyvuoti mikrofoną) pasisakančiajam, išjungti mikrofonus, balsavimo eigos valdymas (pradėti balsavimą; sustabdyti balsavimą), rezultatų peržiūra (balsavimo rezultatų peržiūra grafiškai; balsavimo rezultatų peržiūra tekstu; vardinis balsavimas – turi būti galimybė matyti balsavimo rezultatus su pavardžių sąrašu), nuotolinis centralizuotas mikrofonų valdymas – turi būti galimybė įjungti/išjungti norimą mikrofoną. - Vartotojo sąsaja: vartotojo sąsaja turi būti lietuvių kalba. Turi būti funkcionalumas, leidžiantis pateikti informaciją papildomame ekrane/multimedijoje – darbotvarkė, posėdžio dalyvių sąrašas, užsiregistravusių diskusijai ir klausimams eilė (sąrašas bei salės darbo vietų išdėstymo diagrama), balsavimo rezultatai: apibendrinti rezultatai (sąraše), apibendrinti rezultatai (grafiškai), vardinis balsavimas – pavardžių sąrašas, salės darbo vietų išdėstymo diagrama). - Turi būti galimybė importuoti ar eksportuoti posėdžio nustatymus XML ir WORD (.docx) formatais. Turi būti galima importuoti / eksportuoti tokius parametrus: posėdžio pavadinimas, darbotvarkė, dalyvių sąrašas, vardiniai balsavimo rezultatai. - Kitos funkcijos: slapto balsavimo metu – į duomenų bazę neregistruojami vardiniai rezultatai, tik bendri balsų kiekiai. Galimybė daryti duomenų bazės kopijas, bazės atstatymą iš kopijų (į pageidaujamą tarnybinę stotį). - Turi būti pateiktas oficialus programinis modulis, skirtas integracijai su profesionaliu automatizuoto valdymo procesoriumi „Crestron“ (arba lygiaverčiu). - Turi būti realizuota balsavimo sistemos integracija į savivaldybės naudojamą dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ (toliau – DVS). - Turi būti galimybė sukurti DVS darbotvarkių registrus. - DVS darbotvarkių registruose turi galioti bendros DVS registrų teisės: autorius, skaitytojas, tvarkytojas. - Darbotvarkių modulis turi būti pasiekiamas per DVS meniu punktą „Darbotvarkės“. - Turi būti galimybė iš DVS į balsavimo sistemą perduoti darbotvarkę su jos klausimais. - Turi būti galimybė pakartotinai iš DVS į balsavimo sistemą perduoti darbotvarkę su jos klausimais. - Turi būti realizuotas funkcionalumas, užtikrinantis, kad po įvykusių posėdžių individualūs balsavimo rezultatai pagal visą darbotvarkę automatiškai perkeliami iš balsavimo sistemos į DVS. |  |
| - 4. | - Posėdžių transliavimo ir archyvavimo programinė įranga, #### 1 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: posėdžių vaizdo ir garso įrašų bei posėdžio informacijos atvaizdavimas Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje. Gali būti siūloma adaptuota siūlomos elektroninės diskusijų – balsavimo sistemos gamintojo standartinė programinė įranga arba sukuriama nauja, sekančius reikalavimus atitinkanti programinė įranga. Programinė įranga, skirta transliuoti posėdžius internetu bei juos archyvuoti. Programinė įranga turi būti suderinama su balsavimo-diskusinės sistemos valdymo programine įranga. Programinės įrangos funkcijos: vartotojo sąsaja lietuvių kalba; tiesioginė transliacija bei archyvų peržiūra interneto naršyklės pagalba; paieška archyve pagal datą, posėdžio pavadinimą, posėdžio dalyvius, svarstytą klausimą; šalia transliacijos vartotojui turi būti pateikiama: balsavimo rezultatai, darbotvarkės klausimai (detalus kiekvieno klausimo aprašymas), posėdžio dalyvių informacija. Galimybė stebėti posėdžių tiesiogines transliacijas bei peržiūrėti įrašus, esančius archyve, naudojant mobiliuosius įrenginius su Apple iOS, Android arba Windows operacinėmis sistemomis, taip pat personalinius / nešiojamus kompiuterius su Windows, Apple ir Linux operacinėmis sistemomis. Turi būti realizuota galimybė posėdžių įrašus peržiūrėti savivaldybės Youtube ir/ar Facebook kanale. Vienu metu turi veikti tiek savivaldybės posėdžių archyvo puslapis, tiek Youtube ar Facebook kanalas. Įrašų archyvo administravimo modulyje turi būti realizuota archyvo įrašų pavadinimų redagavimo funkcija. Patekus į posėdžių archyvo langą, turi būti automatiškai parenkamas naujausias įrašas publikuotų posėdžių sąraše. |  |
| - 5. | - Balsavimo sistemos valdymo, vaizdo ir garso kodavimo kompiuteris, - 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: elektroninio balsavimo sistemos duomenų bazės talpinimui, vaizdo ir garso kodavimui, balsavimo rezultatų atvaizdavimui. Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 50 000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net Procesoriaus branduolių skaičius, ne mažiau 24 vnt. Vaizdo išvestys: ne mažiau kaip 2 x DP/HDMI ar lygiavertės. Operatyviosios atminties kiekis ne mažiau 32 GB DDR5. Vaizdo įvestys: 1 x HDMI, 1 x SDI, abi palaikančios ne mažesnę nei 4K raišką. Kietojo disko talpa ir tipas: ne mažiau nei 1TB ir SSD tipo pagrindinis diskas ir papildomas 4TB HDD diskas vaizdo įrašams saugoti. USB jungčių skaičius ne mažiau nei 4x USB3.0 ar lygiavertės. Kompiuterinio tinklo prievadas: ne prasčiau kaip 1 x 1Gbps. Kompiuteris turi būti su įdiegta „Windows 11 Pro“ ar naujesne operacine sistema. |  |
| - 6. | - Kompiuteris operatoriui ir posėdžio sekretoriui, - 2 kompl. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Plono formato stalinio kompiuterio korpusas (angl. Desktop-Slim). Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 25 000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net Procesoriaus branduolių skaičius ne mažiau 10 vnt. Operatyviosios atminties kiekis ne mažiau 16 GB, DDR5 Ne mažiau kaip 1 vnt. 1 TB, SSD Ne mažiau kaip 1 vnt. 10/100/1000 Mbps vidinis tinklo adapteris. Turi būti su įdiegta „Windows 11 Pro“ ar kita „lygiaverte“ operacine sistema. Operatoriaus ir posėdžio sekretoriaus kompiuteris turi būti pateiktas su visais reikalingais tvirtinimo elementais, kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis šiame pirkime numatytai įrangai sujungti. Kompiuteris turi būti pateikiamas kartu su klaviatūra, pele bei vienu ne mažiau kaip 24 colių įstrižainės monitoriumi, kuris turi būti ne mažiau kaip Full HD raiškos ir 250 cd/m² ryškumo. Kompiuteris ir visi priedai turi būti nauji, pristatomi nepažeistose gamintojo pakuotėse. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing / refurbished) įrangos. Turės būti įdiegta vaizdo ir garso sistemų valdymo programinė įranga, kuri turi būti suderinama ir valdoma su Perkančiosios organizacijos turimu profesionaliu automatizuoto valdymo procesoriumi „Crestron“. |  |
| - 7. | - Vaizdo kamerų komutatorius, 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: vaizdo kamerų signalų perjungimui ir perdavimui į transliacijų kompiuterį. SDI įvesčių skaičius: ne mažiau 10 vnt. 3G-SDI (BNC tipo) su automatinio signalo aptikimo funkcija. Palaikoma vaizdo signalo raiška ne mažiau kaip 1080p su 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50 ir 59.94 fps kadrų per sekundę pasirinkimais. SDI išvesčių skaičius: ne mažiau 6 vnt. 3G-SDI (BNC tipo). USB išvesčių skaičius: ne mažiau 1 x USB_C ar lygiavertė. Turi gebėti perduoti vaizdo ir garso signalą į per USB jungtį prijungtą kompiuterį, vaizdo ir garso kodavimo programinei įrangai be papildomų prietaisų. Simetrinės garso įvestis: ne mažiau 2 vnt. Turi būti valdomas kompiuterinio tinklo pagalba, taip pat ant įrenginio korpuso sumontuotų mygtukų pagalba. Įrenginys turi turėti integruotą LCD ekraną aktyvios vaizdo įvesties vaizdui peržiūrėti. Įrenginys turi turėti dedikuotą „MultiView“ vaizdo išvestį skirtą operatoriui matyti visas vaizdo įvestis viename lange. Turi būti galimybė individualiai konfigūruojamos „MultiView“ išvesties išdėstymo galimybės. |  |
| #### 8. | - Valdoma kamera, 2 kompl. | Nurodyti gamintoją ir modelį. - Maksimali filmavimo raiška turi būti ne mažesnė nei 1080p60. - Išvesties tipas: ne mažiau kaip 1xSDI, 1xHDMI, 1xUSB ar joms lygiavertės. - Turi būti integruota kompiuterinio tinklo jungtis, vaizdas turi būti transliuojamas kompiuteriniame tinkle H.264 ir H.265 formatais. - Optinis artinimas ne mažiau nei 30 kartų. - Santykis signalas triukšmas vaizdui turi būti ne mažesnis nei 50 dB. - Matymo kampas ne siauresnis kaip 69⁰. - Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas turi būti motorizuotas, valdomas trečiaisiais įrenginiais ar valdymo pulteliu. - Turi būti PoE maitinimo galimybė. - Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai, ne mažiau kaip 120⁰(V) 340⁰ (H). - Turi būti komplektuojama su laikikliu skirtu kameros montavimui nuo lubų. |  |
| - 9. | - HDMI/SDI dvikryptis vaizdo signalo keitiklis, 2 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: pasirinktinai HDMI signalo konvertavimui į SDI arba iš SDI į HDMI. Vaizdo įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 1xSDI, 1xHDMI. Vaizdo išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 1xSDI, 1xHDMI. Įvestyse turi būti palaikoma maksimali raiška ne mažesnė nei 2160p60. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis. |  |
| - 10. | - Konferencinis garso procesorius, 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius: ne mažiau 12, visi įėjimai turi palaikyti AEC, akustinių aidų šalinimo technologiją, panaudojant visus prie sistemos prijungtus mikrofonus vaizdo konferencijos garsui; Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius: ne mažiau 8. Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauresnis nei 20 Hz – 20 kHz. Harmoniniai iškraipymai: ne didesni nei 0.006%. Maksimalus stiprinimas: ne mažesnis nei 66 dB. Diskretizavimo dažnis: ne mažiau 48 kHz. Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba: ne mažesnė nei 24 bitai Dinaminis diapazonas: ne mažesnis nei 108 dB Turi būti maitinimas mikrofonams: fantominis. Turi būti mikrofono signalų miksavimas: automatinis. Turi būti galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudės ribojimo modulius. Turi būti galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui. Turi būti ekvalaizeris kiekvienam garso kanalui. Palaikomi filtrai: ne mažiau kaip HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass. Turi būti automatiškai keičiamas mikrofono signalo jautrumas, kompensuojantis kalbančiojo garso stiprumą. Signalų procesorius turi turėti algoritmo modelį, atpažįstantį kalbą ir pašalinį triukšmą. Šis procesorius neturi reaguoti į pašalinį triukšmą. Padidėjus kalbančiojo garso stiprumui, procesorius turi automatiškai sumažinti įvesties jautrumą iki parinkto lygio. Procesorius turi analizuoti signalo ir triukšmo santykį ir nedidinti mikrofono jautrumo kai santykis yra per mažas. Santykio reikšmę gali keisti vartotojas/operatorius. Turi būti ne mažiau kaip 8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsaja. Turi būti ne mažiau kaip 4 kanalų (išvesčių) USB skaitmeninio garso signalo skiriamoji geba, ne mažesnė nei: 24 bitai. Signalų procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają, tokiu būdu perduodant skaitmeninį garso signalą konferencinei programinei įrangai per USB sąsają. Siūlomas įrenginys turi turėti šiuos sertifikatus: - CE ženklinimą, kuris patvirtina, kad įrenginys atitinka Europos Sąjungos sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. - RoHS atitiktis, kuri parodo, kad įrenginys atitinka Europos Sąjungos direktyvą dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektroninėje įrangoje. |  |
| - 11. - . | - Garso stiprintuvas, #### 1 vnt | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Tipas: 4 kanalų garso stiprintuvas. #### Stiprintuvo kanalo galia: #### ne mažiau 350 W prie 8 Ohm apkrovos #### ne mažiau 580 W prie 4 Ohm apkrovos. #### THD dažnyje ne daugiau kaip 0,1%. #### Santykis signalas – triukšmas ne mažiau nei 105 dB. #### Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20 000 Hz. #### Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19“ spintą, aukštis ne daugiau 1U dydžio. |  |
| - 12. | - Pagrindinė salės akustinė sistema, #### 4 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Žemųjų dažnių koaksialinio garsiakalbio diametras turi būti 3” (+/-1”); Aukštųjų dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis nei 0.7”; Atkuriamų garso dažnių juosta ne siauresnė kaip 145 Hz - 18 kHz (+/-3 dB); Maksimalus sukuriamas garso slėgis turi būti ne mažesnis nei 108 dB; Kryptiškumas – 110 laipsnių kūginė charakteristika (leistina +/-10 laipsnių tolerancija); Svoris ne daugiau nei 2 kg; Matmenys ne didesni nei 130x130x130 mm (AxPxG); Turi būti komplektuojama su laikikliu, kuris būtų tinkamas montuoti nuo lubų. #### Įrenginys turi būti sumontuotas, prijungtas į bendrą salės įgarsinimo sistemą ir suderintas. #### Visų akustinių sistemų garso parametrai turi būti suderinti su matavimų mikrofonu ir profesionalia programine įranga (SMAART, SATLIVE ar lygiaverte). |  |
| - 13. | - Automatizuoto valdymo procesorius, #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Skirtas automatizuotam salės įrangos valdymui. #### Operatyviosios atmintinės talpa turi būti ne mažiau 1 GB. #### Pastoviosios atminties talpa turi būti ne mažiau 8 GB. #### Turi būti galimybė išplėsti pastoviosios atminties kiekį iki 1 TB. #### Turi turėti galimybę valdyti išorinį įrenginį dvikrypte RS-232 arba lygiaverte sąsaja. #### Turi turėti galimybę valdyti išorinį įrenginį vienkrypte RS-232 arba lygiaverte sąsaja. #### Turi turėti ne mažiau nei 2 relines išvestis, ne mažiau 2-ių skaitmeninių įvesčių. #### Turi būti integruotas WEB serveris. #### Turi būti palaikomos funkcijos: SMTP klientas, SSH, SSL, Active Directory autentifikacija, HTTPS. #### Turi būti PoE maitinimo galimybė. |  |
| - 14. | - Vaizdo monitorius pirmininkaujančiam, #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Vaizdo technologija: IPS arba lygiavertė. #### Ekrano paviršius neblizgus (angl. anti-glare). #### Įstrižainė: 15" (+/-1"). #### Tikroji raiška: ne mažiau 1920 x 1080. #### Vaizdo įvestys: ne mažiau kaip 2 x USB - C. #### Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 400 nitų. |  |
| - 15. | - Pagrindinis salės ekranas, #### 2 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Vaizdo technologija: IPS arba lygiavertė. #### Maksimali raiška ne mažesnė kaip 3840x2160; #### Įstrižainė ne mažesnė kaip 98“; #### Atsako laikas ne daugiau 8 ms; #### Turi būti deklaruojamas gamintojo veikimo režimas ne mažiau kaip 24/7. #### Ekrano ryškumas ne mažiau kaip 500 nit; #### Turi būti kompiuterinio tinklo sąsają Ethernet RJ45; #### Matymo kampai ne blogiau kaip 178x178; #### Ekrano gamintojas turi deklaruoti ne trumpesnį kaip 50 000 valandų (Lifetime) veikimo laikotarpį; #### Turi turėti vaizdo įvestis ne mažiau kaip 2xHDMI. #### Turi būti suderinama su VESA® tipo laikikliais. #### Komplekte turi būti pateiktas sieninis ekrano laikiklis su pakreipimu, kuris turi būti pilnai suderinamas su siūlomu monitoriumi. |  |
| - 16. | - Vaizdo projektorius, #### 1 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. - Tipas – vaizdo projektorius su lazeriniu šviesos šaltiniu. - Technologija 3LCD arba lygiavertė; #### Dinaminis kontrastas ne prasčiau 2,500,000 : 1; - Maksimali raiška ne prasčiau WUXGA, 1920 x 1200, 16:10, su 4K raiškos padidinimo technologija; - Suderinamumas su 4k raiška privalomas; - Naudojimo trukmė ne trumpiau nei 20 000 val. normaliu režimu, 30 000 val. – ekonominiu režimu; - Spalvotos šviesos stiprumas ne mažiau 8 500 liumenų; - Baltos šviesos stiprumas ne mažiau 8 500 liumenų; - Projektorius turi būti su keičiamais objektyvais, kurių optika yra motorizuota; - Triukšmo lygis normaliu režimu: ne daugiau 35 dB (A) - Ekonominis režimas: ne daugiau 30 dB (A); - Jungtys ne mažiau nei šios: RS-232C, kompiuterinio tinklo sąsaja, HDMI įvestis, „HDBaseT“; - Turi būti motorizuotas objektyvo ašies poslinkio (angl. Lens Shift) palaikymas; - Turi būti ne prasčiau kaip šios savybės: Automatinis įjungimas, Automatinė šaltinio ieška, Vaizdo sustabdymas, Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, Valdymas kompiuteriniame tinkle; - Svoris ne daugiau 20 kg; - Turi būti komplektuojama su to paties gamintojo objektyvu. Objektyvas parenkamas pagal ekraną ir galimus projektoriaus kabinimo taškus; - Turi būti komplektuojamas su lubiniu projektoriaus laikikliu. |  |
| - 17. | - Motorizuotas projekcinis ekranas, #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Projekcinis ekranas turi būti su motorizuotu medžiagos išskleidimo mechanizmu. #### Vaizdo plotis – 400 cm (+/-10 cm). #### Kraštinių santykis 16:10. #### Turi būti tvirtinimo prie sienos ar lubų galimybė. |  |
| - 18. | - HDBaseT keitiklių komplektas HDMI signalo perdavimui per vytą porą, #### 8 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Paskirtis: HDMI signalo perdavimui dideliu atstumu. #### Komplektą turi sudaryti siųstuvas ir imtuvas, maitinimo šaltinis, tvirtinimo priedai. #### Turi būti suderinamas su HDBaseT, HDCP 2.2, Smart EDID, PoC standartais. #### Turi būti daugiakanalio garso formato palaikymas. #### Turi būti su dvikrypčiu IR valdymo signalų perdavimu. #### Priklausomai nuo signalo raiškos, signalą turi būti galima perduoti: - iki 40m – 4K raiškos, 60Hz 4:2:0, - iki 70m - 1080p. #### Turi būti galimybė maitinimą jungti tik prie siųstuvo, arba tik prie imtuvo. |  |
| - 19. | - HDMI vaizdo signalo komutatorius, #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: HDMI signalų perjungimui ir perdavimui į salės ekranus. HDMI įvesčių skaičius: ne mažiau 8. HDMI išvesčių skaičius: ne mažiau 8. Kiekvienai išvesčiai turi būti galima priskirti bet kurią įvestį. Turi būti valdomas kompiuterinio tinklo pagalba. Turi būti palaikoma maksimali raiška ne mažesnė nei 4K @60Hz 4:4:4. Turi būti analoginė stereo garso išvestis kiekvienai HDMI išvesčiai. Įrenginys turi turėti RJ45 ir RS-232 prievadus. #### Įrenginys turi palaikyti šiuos HDMI garso atkūrimo standartus: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus ir DTS-HD. |  |
| - 20. | - Kompiuterinio tinklo komutatorius, #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Turi būti valdomo tipo ne prasčiau kaip L2/L3 lygmenyje. #### Turi turėti ne mažiau kaip 24 prievadus, kurie palaiko „Gigabit Ethernet“ standartą (1000 Mbps). #### Turi palaikyti „DSCP“, dažnai pavadintą kaip „QoS“ (angl. „Quality of Service“). #### Jeigu komutatorius naudoja „802.3az“ protokolą (angl. dar vadinamą „Energy Efficient Ethernet“), privalo būti galimybė jį išjungti. #### Turi turėti „VLAN“ palaikymą. #### Turi pasižymėti „IGMP snooping“ technologija. #### Turi turėti „DHCP“ serverį, kurį būtų galima įjungti arba išjungti. #### Turi būti pritaikytas montuoti į standartinę 19 colių pločio montažinę spintą. |  |
| - 21. | - Instaliaciniai kabeliai ir montažinės medžiagos, - 1 kompl. | #### Turi būti įvertinti pasiūlymo sąmatoje visi reikalingi nauji kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą. |  |
| - 22. | - Sistemos montavimo, derinimo ir programavimo darbai, - 1 kompl. | Turės būti atlikti šie darbai: - esamų patalpų situacijos analizė; - darbų plano parengimas ir suderinimas su Perkančiąja organizacija; - pasyvinės ir aktyvinės įrangos kabelių montavimo darbai; - visos šiame pirkime numatytos įrangos montavimas, prieš tai suderinus su Perkančiąja organizacija; - programinės įrangos diegimas ir įrenginių konfigūravimas; - valdymo sistemos programavimas ir dokumentacijos parengimas; - personalo apmokymas; Visai įrangai ir atliktiems darbams turės būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija. Tiekėjas privalės užtikrinti techninę pagalbą visą garantijos laikotarpį. Visa siūloma įranga turi būti nauja. Naudotos arba naudotos ir atnaujintos įrangos siūlyti negalima. |  |

8. Siūlomos prekės turi atitikti visus konkrečiai prekei nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ((Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 2 priede arba atitikti jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu.

9. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

  - Biuro įranga, elektroniniai vaizduokliai, kompiuteriai ir serveriai, paprastieji televizorių priedėliai, elektros ir elektroninė biuro įranga turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų.

  - Kompiuteriai:

    - turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;

    - bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

  - Televizoriai ir monitoriai:

    - produkte neturi būti gyvsidabrio;

    - plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).