Pirkimo sąlygų 5 priedas

„Techninė specifikacija“

MEŠKUIČIŲ MOKYKLOS BĖGIMO TAKO DANGOS SUTVARKYMAS SKLYPE STOTIES G. 18A, MEŠKUIČIAI, ŠIAULIŲ R. SAV.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Numatoma įrengti 2 juostų 220 m bėgimo taką. Prie Meškuičių mokyklos yra esamas gruntinis bėgimo takas, įrengiama nauja bėgimo tako danga paruošiant pagrindus.

Darbai bus atliekami:

Sklype kurio unikalus Nr. 4400-5407-3144 Stoties g. 18A, Meškuičiai, Šiaulių r. sav.

Preliminarūs darbai, kuriuos reikės atlikti:

Stadiono bėgimo dangos paviršių numatyta dengti purškiama dvisluoksne gumos granulių danga skirta bėgimo takams. Bėgimo takui planuojamas 1 % nuolydis. Išorinė bėgimo takų dalis apjuosta vejos betoniniais bordiūrais (1000x200x80). Vieno bėgimo tako plotis – 1,17 m, bendras visų bėgimo takų plotis – 2,50 m. (tarp bėgimo juostų yra 0,05 m pločio skiriamoji linija). Bendras įrengiamos dangos plotas 520 m2.

Bėgimo takų dangos konstrukcija:

• Purškiama dvisluoksnė gumos granulių danga ;

• Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD – 0,08 m;

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto mineralinių medžiagų mišinio

EV2≥100MPa – 0,20 m;

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k10≥1,5*10-5 m/s – ≥ 0,17 m;

• Žemės sankasa (EV2≥30MPa).

Bendrosios nuostatos. Rangos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais bei standartais, statybos taisyklėmis. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir į statybvietę pristatyti su atitikties dokumentais.

Statybinių atliekų išvežimas. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti išveždamas į sąvartyną. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Rangovas, išvežęs atliekas į sąvartyną, privalo pateikti Užsakovui pažymą, patvirtinančią atliekų priėmimą.

Tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas remonto darbus pagal Užsakovo užsakymą, apsilankė  objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendimus, visas galimas remonto įgyvendinimo rizikas bei aplinkybes, susijusias su sėkmingu projekto įgyvendinimu.