Rinkos konsultacijos priedas Nr. 1

PLANTACIJŲ IR MEDELYNŲ PRIEŽIŪROS ĮRANGOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sąvokos:

VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau - Pirkėjas).

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1. Pirkimo objektas:

1.1. Šienapjovė – mulčeris, vejos traktorius, krūmapjovė, alkūninis keltuvas, priekaba – tralas iki 10 t, buldozeris, diskinis skustuvas (toliau – Prekės). Pagrindinis BVŽP kodas – 34223300-9  Priekabos. Papildomi BVŽP kodai: 16100000-6 Žemės ir miškų ūkio mašinos dirvai paruošti ar kultivuoti; 16310000-1 Vėjapjovės arba šienapjovės; 16320000-4 Šienavimo mašinos, 43211000-5 Buldozeriai.

1.2. Pirkimas skaidomas į 7(septynias) pirkimo objekto dalis.

1.3. Pirkimo objekto apimtys:

| Pirkimo objekto dalis | Pirkimo objekto pavadinimas | Matavimo vnt. | Perkamas kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 p. o. d. | Šienapjovė (mulčeris) | Vnt. | 3 |
| 2 p. o. d. | Vejos traktorius | Vnt. | 2 |
| 3 p. o. d. | Krūmapjovė | Vnt. | 9 |
| 4 p. o. d. | Alkūninis keltuvas | Vnt. | 3 |
| 5 p. o. d. | Priekaba - tralas iki 10 t | Vnt. | 1 |
| 6 p. o. d. | Buldozeris | Vnt. | 2 |
| 7 p. o. d. | Diskinis skustuvas | Vnt. | 2 |

1.4.Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508  patvirtinto „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas),“ 4.4.4. papunkčio (pirkimo vykdytojo savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) reikalavimo:

1.4.1. Prekė yra tvirta, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

1.4.2. Prekei susidėvėjus, ji ar jos sudedamosios dalys rūšiuojamos ir perdirbamos kitų prekių gamybai.

2.  Pirkimo objekto pritaikymo sritis

2.1. Prekės bus naudojamas sėklinių plantacijų  ir medelynų priežiūrai.

3. Techninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti perkamos prekės aprašymo būdai

3.1.Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė nurodyti šios techninės specifikacijos 1 priede „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ (toliau – 1 p. o. d. Šienapjovė (mulčeris) priedas);

3.2 Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė nurodyti šios techninės specifikacijos 2 priede „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ (toliau – 2 p. o. p. Vejos traktorius priedas);

3.3 Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė nurodyti šios techninės specifikacijos 2 priede „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ (toliau – 3 p. o. p. Krūmapjovė priedas);

3.4 Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė nurodyti šios techninės specifikacijos 2 priede „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ (toliau – 4 p. o. p. Alkūninis keltuvas priedas);

3.5 Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė nurodyti šios techninės specifikacijos 2 priede „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ (toliau – 5 p. o. p. Priekaba – tralas iki 10 t priedas);

3.6 Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė nurodyti šios techninės specifikacijos 2 priede „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ (toliau – 6 p. o. p. Buldozeris priedas);

3.7 Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė nurodyti šios techninės specifikacijos 2 priede „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ (toliau – 7 p. o. p. Diskinis skustuvas priedas);

3.8 Prekės turi būti pristatytos į VĮ Valstybinių miškų urėdijos Medelynų padalinio:

Panevėžio medelynui – šienapjovė (mulčeris) -1 vnt.,

Raseinių medelynui – šienapjovė (mulčeris) – 1 vnt.,

Kretingos medelynui – šienapjovė ( mulčeris) – 1 vnt,

Panevėžio medelynui – vejos traktorius – 1 vnt.,

Dubravos medelynas – vejos traktorius – 1 vnt.

Panevėžio medelynas – krūmapjovė – 1 vnt;

Kretingos medelynas – krūmapjovė – 1 vnt,

Dubravos medelynas – krūmapjovė – 2 vnt,

Nemenčinės medelynas – krūmapjovė – 1 vnt,

Radviliškio medelynas – krūmapjovė – 1 vnt,

Raseinių medelynas – krūmapjovė – 1 vnt,

Vainagių medelynui – krūmapjovė – 1 vnt,

Telšių medelynas – krūmapjovė – 1 vnt,

Panevėžio medelynas – alkūninis keltuvas – 1 vnt,

Dubravos medelynas – alkūninis keltuvas – 1 vnt,

Kretingos medelynas – alkūninis keltuvas – 1 vnt,

Dubravos medelynas – priekaba – tralas iki 10 t – 1 vnt,

Radviliškio medelynas – buldozeris – 1 vnt,

Raseinių medelynas – buldozeris – 1 vnt,

Radviliškio medelynas – diskinis skustuvas – 1 vnt,

Raseinių medelynas – diskinis skustuvas – 1 vnt.

3.2. Prekės turi būti pristatytos į VĮ Valstybinių miškų urėdijos Medelynų padalinio medelynus ne vėliau kaip per 90 dienų po pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Medelynų padalinio adresai nurodyti Techninės specifikacijos priedas Nr.2.

4. Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti

4.1. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:

4.1.1. užpildytą prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė, įrodanti atitikimą Techninėje specifikacijoje Prekės 1 p. o. d.  Šienapjovė (mulčeris) pirkimo keliamiems reikalavimas (TS 1 priedas);

4.1.2 užpildytą prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė, įrodanti atitikimą Techninėje specifikacijoje Prekės 2 p. o. d. Vejos traktorius pirkimo keliamiems reikalavimas (TS 1 priedas);

4.1.3 užpildytą prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė, įrodanti atitikimą Techninėje specifikacijoje Prekės 3 p. o. d. Krūmapjovė pirkimo keliamiems reikalavimas (TS 1 priedas);

4.1.4 užpildytą prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė, įrodanti atitikimą Techninėje specifikacijoje Prekės 4 p. o. d. Alkūninis keltuvas pirkimo keliamiems reikalavimas (TS 1 priedas);

4.1.5 užpildytą prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė, įrodanti atitikimą Techninėje specifikacijoje Prekės 5 p. o. d. Priekaba – tralas iki 10t pirkimo keliamiems reikalavimas (TS 1 priedas);

4.1.6 užpildytą prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė, įrodanti atitikimą Techninėje specifikacijoje Prekės 6 p. o. d. Buldozeris pirkimo keliamiems reikalavimas (TS 1 priedas);

4.1.7 užpildytą prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė, įrodanti atitikimą Techninėje specifikacijoje Prekės 7 p. o. d. Diskinis skustuvas pirkimo keliamiems reikalavimas (TS 1 priedas);

4.1.3. siūlomos Prekės gamintojo parengta techninė specifikacija (techninių duomenų lapai) ir/ar kiti dokumentai (skenuota kopija*), įrodanti siūlomos Prekės atitiktį šios techninės specifikacijos nustatytiems reikalavimams (lietuvių kalba**).

4.1.4. atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus gamintojo ir (ar) tiekėjo laisvos formos deklaraciją ar kiti lygiaverčiai dokumentai galintys įrodyti atitikimą reikalavimams (lietuvių kalba).

* Esant poreikiui, Perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus.

** Vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę, pareigas) parašu ir antspaudu (jei turi), kad vertimą atlikęs asmuo liudija dokumento tikrumą.

5.2. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti su prekėmis:

5.2.1. Prekės perdavimo – priėmimo aktas pateikiamas per elektroninės sąskaitos sistemą;

5.2.2  PVM sąskaita – faktūra pateikiama per elektroninės sąskaitos sistemą;

5.2.3 Prekės naudojimosi vadovas (lietuvių kalba);

5.2.4 Prekės garantiją užtikrinantis dokumentas;

5.2.5 Prekės dokumentas, įrodantis jos pagaminimo datą;

5.2.6 Tiekėjas turi pateikti technikinį pasą galiojanti Lietuvos Respublikoje ( tik 4 p. o. d., 5 p. o. d.)

5.2.6 Eksploatacijos darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba;

5.2.7.Atsarginių dalių katalogai.

6. Priedai:

1 priedas (1 p. o. d.) – Prekės 1 p. o. d. Šienapjovės (mulčerio) atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

2 priedas (2 p. o. d.) – Prekės 2 p. o. d. Vejos traktorius atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

3 priedas (3 p. o. d.) – Prekės 3 p. o. d. Krūmapjovė atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

4 priedas (4 p. o. d.) – Prekės 4 p. o. d. Alkūninis keltuvas atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

5 priedas (5 p. o. d.) – Prekės 5 p. o. d. Priekaba – tralas 10 t atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

6 priedas (6 p. o. d.) – Prekės 6 p. o. d. Buldozeris atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

7 priedas (7 p. o. d.) – Prekės 7 p. o. d. Diskinis skustuvas atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

----------------------

PRIEDAI

1 priedas (1 p. o. d.) – Prekės 1 p. o. d. Šienapjovės (mulčerio) atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 |
| 1.1. | - Prekė skirta plantacijų ir medelynų teritorijos priežiūrai. Žolės pjovimui ir mulčiavimui mechanizuotiems darbams vykdyti. | Gamintojas, modelis, |
| 1.2. | Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais, serijinės gamybos, neeksploatuotas, sukomplektuotas, parengtas darbui. |  |
| 1.3. | Rotorius su dvigubos spiralės forma 45 kampu išdėstytais darbiniais įrankiais. | Būtina |
| 1.3.1 | Kombinuota pakabinimo sistema (galima pakabinti traktoriaus priekyje ir gale) | Būtina |
| 1.3.2 | 1000 aps./min (*540 aps./min) reduktorius su laisvosios eigos mova | Būtina |
| 1.3.3 | Rotoriaus veleno dviejų eilių rutuliniai guoliai | Būtina |
| 1.4. | Iš plieno pagaminti, savaime išsivalantys priešpeiliai – viena eilė | Būtina |
| 1.5. | Presavimo būdu pagaminti ir grūdinti pažangios konstrukcijos plaktukai | Būtina |
| 1.6. | Automatinis diržo įtempimo mechanizmas su ventiliatoriumi | Būtina |
| 1.6.1 | Hidraulinis paslinkimo į šoną mechanizmas | Būtina |
| 1.7. | II kat. 3-jų taškų pakabinimo sistema | Būtina |
| 1.8. | Reguliuojamo aukščio, savaime nusivalantis galinis atraminis volas su uždara dviejų guolių sistema | Būtina |
| 1.9. | Paprastai ir lengvai reguliuojama horizontali ir vertikali galinio atraminio volo padėtis | Būtina |
| 1.10 | Keičiamos apsauginės šoninės pavažos | Būtina |
| 1.11 | Reguliuojamas lauko paviršiaus kopijavimas | Būtina |
| 1.12 | Metaliniai apsauginiai skydeliai | Būtina |
| 1.13 | Guminė apsauga gale | Būtina |
| 1.14 | Kardaninis velenas | Būtina |
| 1.15 | Reikalingas galingumas kW | Nuo 48 kW iki 80 kW |
| 1.16 | Darbinis plotis | Nuo 2430 mm iki 2450 mm |
| 1.17 | Bendras plotis | Nuo 2750 mm iki 2850 mm |
| 1.18 | Y formos peilių skaičius vnt. | Ne mažiau 84 vnt. |
| 1.19 | Plaktukų skaičius | Ne mažiau 28 vnt. |
| 1.20 | Pjaunamos augmenijos skersmuo | Ne mažiau 60 mm |
| 2.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Prekė yra ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos. |
| 2.1.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Jeigu Prekė bus supakuota, tai pakuotė turi būti laikytina perdirbama pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. |
| 2.2. | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 2.3 | Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaita. | Prekės turi būti pristatytos į MP medelynus ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo. Adresai ir kontaktiniai asmenys nurodyti Techninės specifikacijos Papildomame priede Nr. 8. |

2 priedas (2 p. o. d.) – Prekės 2 p. o. d. Vejos traktorius atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 |
| 1.1. | - Vejos pjovimo traktorius medelynų teritorijų priežiūros darbams. | Gamintojas, modelis, |
| 1.2. | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2026 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. |  |
| 1.3. | Variklio galia | Ne mažiau 15,6 kW |
| 1.3.1 | Nominalus variklio sūkių skaičius | Nuo 2850 iki 3000 sūkių/min |
| 1.3.2 | Pjovimo plotis | Ne mažiau 125 cm |
| 1.3.3 | Sinchronizuotas pjovimo mechanizmas | Būtina |
| 1.4. | Elektromagnetinė peilių sankaba | Būtina |
| 1.5. | Žolės surinkimo talpa | Ne mažiau 350 l |
| 1.6. | Pjovimo aukštis | 30-110 mm |
| 1.7 | Apsisukimo spindulys | Ne daugiau 0,7 m |
| 1.8 | Ilgis su surinkimo krepšiu | Ne daugiau 260 cm |
| 1.9 | Pavaros tipas | Hidrostatinė su greičio palaikymu |
| 1.10 | Skystųjų kristalų ekranas | Būtina |
| 2.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Prekė yra ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos. |
| 2.1.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Jeigu Prekė bus supakuota, tai pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. |
| 2.2. | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 2.3. | Būtiniausių įrankių komplektas, skirtas prekės priežiūrai | Po 1 vnt kiekvienai prekei. |
| 2.4. | Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaita. | Prekės turi būti pristatytos į MP medelynus ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. po pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo. Adresai ir kontaktiniai asmenys nurodyti Techninės specifikacijos Papildomame priede Nr.8 |

3 priedas (3 p. o. d.) – Prekės 3 p. o. d. Krūmapjovė atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 |
| 1.1. | - Prekė skirta plantacijų ir medelynų teritorijų priežiūros darbams. Žolės ir krūmokšnių pjovimui. | Gamintojas, modelis, |
| 1.2. | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2026 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. |
| 1.3. | Variklio galia | Ne mažiau 2,2 kW |
| 1.3.1 | Bendras ilgis be pjovimo įrangos | Nuo 165 cm iki 186 cm |
| 1.3.2 | Degalų rezervuaro tūris | Ne mažiau 0,75 l |
| 1.3.3 | Svoris | Ne daugiau 8,6 kg |
| 1.4. | Ergonomiški, reguliuojami, laikymui skirti diržai (su petnešų paminkštinimu) | Būtina |
| 1.5. | Komplektuojamas su pjovimo peiliu ir pjovimo valu | Būtina |
| 1.6. | Pjovimo apskritimo skersmuo | 520 mm |
| 1.6.1 | Garso lygis | Nuo 99 iki 103 dB (A) |
| 2.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Prekė yra ilgaamžė, funkcionali, jis ar jo sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos. |
| 2.1.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Jeigu Prekė bus supakuotas, tai pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. |
| 2.2. | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 2.4. | Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaita. | Prekės turi būti pristatytos į MP medelynus ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo. Adresai ir kontaktiniai asmenys nurodyti Techninės specifikacijos Papildome priede Nr.8 |

4 priedas (4 p. o. d.) – Prekės 4 p. o. d. Alkūninis keltuvas atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 |
| 1.1. | Mobilus bokštelis skirtas dirbti tiek plantacijose, tiek sėkliniuose objektuose, kur bus renkamos sėklos | Gamintojas, modelis, |
| 1.2. | Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais, neeksploatuotas, sukomplektuotas, parengtas darbui. | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. |
| 1.3. | Darbinis aukštis | nuo 15 iki 17 m |
| 1.3.1 | Horizontalus siekis | nuo 7,5 iki 9 m |
| 1.3.2 | Keliamoji galia | nuo 215 iki 230 kg |
| 1.3.3 | Krepšio (platformos) ilgis | nuo 1,2 iki 1,5 m |
| 1.4. | Krepšio (platformos) plotis | nuo 0,7 iki 1 m |
| 1.5. | Krepšio pasisukimo kampas (laipsniais) | nuo 40 iki 55 |
| 1.6. | Variklio tipas | Hibridinis: elektrinis + benzininis |
| 1.6.1 | Hidrauliškai valdomos atraminės kojos | Taip |
| 1.7. | Atraminės kojos su pritvirtintais padėklas ne mažesniais nei | 350 x 350 mm |
| 1.8. | Bokštelio apsisukimas aplink savo ašį | Taip |
| 1.9. | Keltuvas su automatine išsilyginimo funkcija | Taip |
| 1.10 | Keltuvas bokštelis - priekaba, kabinama prie automobilio | Taip |
| 1.11 | Bokštelis priekaba turi būti užregistruota Regitroje (kad galėtų dalyvauti viešajame eisme) ir turėti Valstybinę kėlimo įrenginių patikrą (kad galėtų legaliai dirbti) | Taip |
| 1.12 | Keltuvas turi turėti hidrauline arba elektrine ratų pavarą | Taip |
| 1.13 | Keltuvas turi turėti dubliuotą valdymą, tiek prie valdymo pultelio, tiek ir iš krepšelio: krepšio kėlimas - nuleidimas ir pasisukamas, viso keltuvo pasisukimas, atraminių kojų sulankstymas išlankstymas, krautuvo pervažiavimas, variklio paleidimas - užgesinimas. | Taip |
| 1.14 | Avarinis krepšelio nuleidimas. | Taip |
| 2.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Prekė yra ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos. |
| 2.1.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Jeigu Prekė bus supakuota, tai pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. |
| 2.2. | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 2.3. | Mokymai dirbti su mobiliu bokšteliu. | Ne mažiau kaip po 2 darbuotojus medelyne |
| 2.4. | Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaita. | Prekės turi būti pristatytos į MP medelynus ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. po pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo. Adresai ir kontaktiniai asmenys nurodyti Techninės specifikacijos Papildomame priede Nr.8 |

5 priedas (5 p. o. d.) – Prekės 5 p. o. d. Priekaba – tralas 10 t atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 |
| 1.1. | Prekė skirtas pervežti mobilius bokštelius, sodmenis, iš medelynų į sėklinius objektus, plantacijas ar kitus medelynus. | Gamintojas, modelis, |
| 1.2. | Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais, neeksploatuotas, sukomplektuotas, parengtas darbui. | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. |
| 1.3. | Ilgis (krovinio) | nuo 6 iki 8 m |
| 1.3.1 | Grindų plotis | nuo 2,45 iki 2,55 m |
| 1.3.2 | Grindys | medinės lentos |
| 1.3.3 | Ašių skaičius | 2 vnt. |
| 1.4. | Leistinas maksimalus greitis | 40 km/h |
| 1.5. | Bendras svoris | nuo 12 iki 14 t. |
| 1.6. | Tuščios puspriekabės svoris | nuo 2,5 iki 4 t. |
| 1.6.1 | Užvažiavimo rampos | 2 vnt. |
| 1.7. | Hidraulinis rampų valdymas | Taip |
| 1.8. | Krovinio tvirtinimo vietos | Taip |
| 1.9. | Statramsčių laikikliai | Taip |
| 1.10 | Oriniai dviejų kontūrų stabdžiai | Taip |
| 1.11 | Puspriekabė turi būti užregistruota ir turėti techninės priežiūros dokumentus | Taip |
| 2.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Prekė yra ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos. |
| 2.1.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Jeigu Prekė bus supakuota, tai pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. |
| 2.2. | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 2.3 | Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaita. | Prekės turi būti pristatytos į MP medelynus ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. po pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo. Adresai ir kontaktiniai asmenys nurodyti Techninės specifikacijos Papildomame priede Nr.8 |

6 priedas (6 p. o. d.) – Prekės 6 p. o. d. Buldozeris atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 |
| 1.1. | Prekė skirta nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. - Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas – metalo, standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant ratinio traktoriaus variklio gaubto grotelių, kabinos priekinio stiklo. | Gamintojas, modelis, |
| 1.2. | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2026 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. |
| 1.3. | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. | Būtina |
| 1.3.1 | Keičiami, tvirtinami varžtais. Valymo elementai - guminiai. | Valymo elementai - guminiai. |
| 1.3.2 | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu, „V“ tipo. | Būtina |
| 1.3.3 | Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30°. | ne mažiau 30°. |
| 1.4. | Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) | ne mažiau 3200 mm. |
| 1.5. | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, kai sniego valytuvo darbinės (kairės ir dešinės pusės) dalys yra kraštinėse ribinėse (priešingose padėtyse), o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 2 600 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. | Ne mažiau 2600 mm. Nuo |
| 1.6. | Jeigu sniego valytuvo aukštis nuo centrinės (simetrijos) pasukimo ašies į kairę bei dešinę pusę didėja, žemiausia sniego valytuvo vieta bus ties jo pasukimo vieta. Gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) negali būti suprantamas kaip sniego valytuvo darbinio paviršiaus aukščio matmuo. | Ne mažiau 1000 mm, įskaitant valymo elementus. |
| 1.6.1 | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas peiliui. Hidrauliniai cilindrai su smūgių akumuliatoriais. | Būtina |
| 1.7. | Sniego valytuvo segmentai, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | Būtina |
| 1.8. | Svoris | Ne mažiau 800 kg |
| 1.9. | Gabaritais apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. | Būtina |
| 1.10 | Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis, reguliuojamo aukščio, skritulio su nuožulnia aukštėjančia briauna (lėkštės) formos, atramomis-pavažomis. | Būtina |
| 2.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Prekė yra ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos. |
| 2.1.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Jeigu Prekė bus supakuota, tai pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. |
| 2.2. | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 2.4. | Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaita. | Prekės turi būti pristatytos į MP medelynus ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. po pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo. Adresai ir kontaktiniai asmenys nurodyti Techninės specifikacijos Papildomame priede Nr.8 |

7 priedas (7 p. o. d.) – Prekės 7 p. o. d. Diskinis skustuvas atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 |
| 1.1. | Prekė skirta dirbti tiek lengvose tiek ir sunkiose dirvose. Pritaikyta įterpti didelį kiekį augalinių liekanų. | Gamintojas, modelis, |
| 1.2. | Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais, neeksploatuotas, sukomplektuotas, parengtas darbui. | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. |
| 1.3. | Prekės tipas - prikabinamas (ant traktoriaus šlaunų) | Būtina |
| 1.3.1 | Darbinis plotis | nuo 3000 iki 3200 mm |
| 1.3.2 | Plotis transportuojant | nuo 2500 iki 3000 mm |
| 1.3.3 | Reikalinga traktoriaus galia | nuo 110 iki 120 AG |
| 1.4. | Prekės svoris | nuo 2000 iki 2200 kg |
| 1.5. | Diskų skaičius | nuo 24 iki 28 vnt. |
| 1.6. | Diskai karpyti | Būtina |
| 1.6.1 | Diskų diametras | nuo 560 iki 600 mm |
| 1.7. | Diskų storis | nuo 6 iki 8 mm |
| 1.8. | Tarpai tarp diskų sekcijų | nuo 850 iki 900 mm |
| 1.9. | Long life netepami guoliai | garantija guoliams ne mažesnė nei 60 mėnesių |
| 1.10 | Didžiausias darbinis gylis | nuo 140 iki 160 mm |
| 1.11 | Guminė apsauga nuo akmenų | Būtina |
| 1.12 | Priekinė segmentinė lyginimo lenta su spyruokline apsauga | Būtina |
| 1.13 | Hidrauliškai (iš traktoriaus kabinos) valdoma priekinė lyginimo lenta | Būtina |
| 1.14 | Galiniai ratai skirti transportavimui ir dirvos sutankinimui | nuo 12 iki 14 vnt. |
| 1.15 | Padangos eglutės formos | ne mažesni nei 185/65 R15 |
| 1.16 | Hidrauliškai (iš traktoriaus kabinos) valdomas darbinis gylis | Būtina |
| 1.17 | Hidraulinis užraktas transportuojant | Būtina |
| 1.18 | Reguliuojami šoniniai skydai, | Būtina |
| 1.19 | Hidrauliškai valdomas sėjamosios prikabinimo mechanizmas su dviem hidrauliniais cilindrais | Būtina |
| 2.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Prekė yra ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos. |
| 2.1.1. | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | Jeigu Prekė bus supakuota, tai pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. |
| 2.2. | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 2.3 | Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaita. | Prekės turi būti pristatytos į MP medelynus ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. po pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo. Adresai ir kontaktiniai asmenys nurodyti Techninės specifikacijos Papildomame priede Nr.8 |