Pirkimo dokumentų 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkamos Elektroninių ryšių paslaugos Sodros informacijos centrui (toliau – SIC) t.y. fiksuotas telefoninis ryšys IP telefonijos pagrindu ir balso duomenų perdavimas skambučių centrui, susidedančios iš dviejų paslaugos grupių:

1.1.1.	SIP Trunk paslauga, skirta SIC naudojamos telefonijos (Genesys) ir Tiekėjo IP telefonijos pagrindinės ir alternatyvios platformų sujungimui IP protokolu, skambučių informaciniu numeriu +37052500883 surinkimui bei nukreipimui į Fondo valdybos (Užsakovo) nurodytą SIC įrenginį.

1.2.1.	Ryšio kanalai tarp Tiekėjo ir Sodros duomenų centro, tarp Sodros duomenų centro ir trijų SIC padalinių, skirti balso ir vaizdo duomenų perdavimui.

- reikalavimai paslaugoms

2.1.	Bendrieji reikalavimai paslaugoms:

2.1.1	Paslaugos turi būti teikiamos nuolat, užtikrinant aukštą prieinamumą, kokybę ir saugumą. Paslaugų Tiekėjas turi užtikrinti visą ryšio paslaugos infrastruktūrą iki Fondo valdybos įrenginių. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti visas su sutarties vykdymu patiriamas išlaidas. Visas išlaidas, kurios nebus nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar sutartyje, prisiima Tiekėjas ir Fondo valdyba nemoka.

2.1.2	Įsivertinti paslaugų reikalavimus ir savo galimybes bei tinkamai pasirinkti darbų susijusių su paslaugos įdiegimu pradžią, kad paslaugas, nurodytas 2.2. - 2.3. punktuose, pilna apimtimi pradėtų teikti nuo 2026 m. liepos 1 dienos nesutrikdant veikiančio Sodros skambučių centro darbo.

2.1.3	Sutarties galiojimo laikotarpiu, atskiru perkančiosios organizacijos prašymu, Tiekėjas privalės per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos perkelti visas teikiamas paslaugas:

2.1.3.1	Iš Senamiesčio g. 100, Panevėžys į Vasario 16-osios g. 60, Panevėžys;

2.1.3.2	Iš Tilžės g. 157, Šiauliai į Ežero g. 17, Šiauliai;

2.1.3.3	Paslaugų perkėlimai turi būti vykdomi ne SIC darbo laiku.

2.2	SIP Trunk paslaugos reikalavimai:

2.2.1	Tiekėjas į Fondo valdybos nurodytą Skambučių centro įrenginį esantį Sodros duomenų centre adresu: L. Stuokos-Gucevičiaus a. 9 Kupiškyje, pateikia ne mažiau kaip 400 vieno balso kanalo IP telefono linijų. Priderinti CALLLING number, CALLED number bei kitus SIP Trunk konfigūracijos parametrus prie naudojamos Genesys SIP server programinės įrangos. Sutarties galiojimo laikotarpiu, pagal atskirą Fondo valdybos atsakingo už sutarties vykdymą asmens raštišką pareikalavimą, Tiekėjas savo sąskaita vieno balso kanalo IP telefono linijų skaičių įsipareigoja padidinti iki 500.

2.2.2	Vienam pokalbio kanalui paslaugų Tiekėjas turi užtikrinti ne mažesnį nei 100 Kbps pralaidumą su G711A (angl. default law) ir 20 ms trukmės paketais Ethernet lygmenyje.

2.2.3	Srautų saugumo užtikrinimui bei valdymui naudoti du nepriklausomus SIP sesijų valdiklio (angl. Session Border Controller) prisijungimo taškus bei automatinį perjungimą gedimo atveju.

2.2.4	Migruoti (perkelti) informacinį +37052500883 ir +37068599488 telefono numerius į paslaugos Tiekėjo įrengtą SIP Trunk srautą.

2.2.5	Suteikti 8 naujus standartinius ilguosius telefono numerius ir juos aktyvuoti SIP Trunk sraute. Sutarties galiojimo laikotarpiu, pagal atskirą Fondo valdybos atsakingo už sutarties vykdymą asmens raštišką pareikalavimą, Tiekėjas savo sąskaita aktyvių ilgųjų numerių skaičių SIP Trunk sraute įsipareigoja padidinti iki 30.

2.2.6	Teikėjas organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis su pagrindiniais operatoriais (AB „Telia Lietuva“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“) privalo užtikrinti, kad jų klientams, skambinant informaciniu numeriu +37052500883 skambučiai būtų pateikiami į Fondo valdybos nurodytą skambučių centro įrenginį esantį Sodros duomenų centre adresu: L. Stuokos-Gucevičiaus a. 9 Kupiškyje.

2.2.7	Užtikrinti nemokamus išeinančius skambučius nepadidinto tarifo numeriais į visus Lietuvos operatorius.

2.2.8	Uždrausti išeinančius skambučius padidinto tarifo numeriais.

2.2.9	Užtikrinti galimybę paskambinti užsienio operatoriaus nepadidinto tarifo numeriais, taikant fiksuotą mėnesinį abonentinį mokestį tarptautiniams skambučiams iki 2500 min. per mėnesį.

2.3	Ryšio kanalų techniniai reikalavimai:

2.3.1	Įrengti dubliuotą balso ir vaizdo duomenų perdavimo 100 Mbps ryšio kanalą tarp Tiekėjo ir Sodros duomenų centro adresu: L. Stuokos-Gucevičiaus a. 9 Kupiškyje.

2.3.2	Įrengti dubliuotus balso ir vaizdo duomenų perdavimo 100 Mbps ryšio kanalus tarp Sodros duomenų centro adresu: L. Stuokos-Gucevičiaus a. 9 Kupiškyje ir Skambučių centro padalinių adresais: S. Dariaus ir S. Girėno g. 32 Radviliškyje; Senamiesčio g. 100 Panevėžyje ir Tilžės g. 157 Šiauliuose.

2.3.3	Tiekėjas, privalo savo ryšio kanalų įrangą esančią Sodros duomenų centro patalpose adresu: L. Stuokos-Gucevičiaus a. 9 Kupiškyje, prijungti prie Sodros duomenų centre įrengtos apsaugotos elektros tiekimo sistemos (angl. Protected Power Supply System).

2.3.4	Užtikrinti dubliuoto ryšio kanalo sujungimo greitaveiką ne mažiau nei 100 Mbps, pralaidumas negali būti ribojamas ar dalijamas su kitais klientais ir privalo užtikrinti vienalaikį balso ir vaizdo duomenų perdavimą.

2.3.5	Užtikrinti pastovų ir maksimalų balso duomenų perdavimo 20 Mbps ryšio kanalų pralaidumą tarp Skambučių centro padalinių, esančių adresais: S. Dariaus ir S. Girėno g. 32 Radviliškyje; Senamiesčio g. 100 Panevėžyje ir Tilžės g. 157 Šiauliuose.

2.3.6	Įrengti nedubliuotą balso duomenų perdavimo 20 Mbps ryšio kanalą tarp Sodros duomenų centro adresu: L. Stuokos-Gucevičiaus a. 9 Kupiškyje ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos adresu: Europos a. 1 Vilniuje.

2.3.7.8	Užtikrinti, kad ryšio kanalais perduodant 200 baitų dydžio paketus maksimalus vėlinimas linijose turi būti mažesnis nei 50ms (angl. Round‑trip delay (RTT)), vėlinimo svyravimas (angl. Jitter) turi būti mažesnis nei 10ms, paketų praradimai turi būti mažesni 0,01%.

2.3.8	Dubliuotas balso ir vaizdo duomenų perdavimo ryšys privalo turėti po atskirą Tiekėjo įrangos komplektą pagrindinei ir rezervinei ryšio linijoms.

2.3.9	Balso ir vaizdo duomenų perdavimo pagrindinės ir rezervinės ryšio linijos iki paslaugos tiekimo pastatų (adresų) privalo būti atskirtos fiziniame lygmenyje:

2.3.9.1	Tiekėjo tinklo ryšių prieigos iki paslaugos teikimo pastatų (adresų) turi būti pajungtos per du nepriklausomus įvadus;

2.3.9.2	Sujungimai su Tiekėjo tinklu turi būti realizuoti prijungiant pagrindinį ir rezervinį ryšius prie skirtingų Tiekėjo geografiškai atskirtų magistralinio tinklo įrangų;

2.3.9.3	Naudojant paslaugų pateikimui tik požeminius kabelius, šie kabeliai turi būti įvesti į pastatus naudojant dvi geografiškai atskirtas ryšių kabelių kanalo sistemas (RKKS), įskaitant ir įvadus į pastatus;

2.3.9.4	Naudojant tik bevieles technologijas, kabeliai turi būti įvesti į pastatus naudojant dvi geografiškai atskirtas bevielės technologijos įrangas, nukreiptas į skirtingas bazines Tiekėjo tinklo stotis;

2.3.9.5	Pagrindinių ir rezervinių ryšių iki paslaugos tiekimo pastatų (adresų) atskyrimas fiziniame lygmenyje privalo būti pagrįstas patvirtintais kabelių į pastatus įvedimo projektais.

2.3.10	Perjungimas iš pagrindinio ryšio linijos į rezervinio ryšio liniją ir atvirkščiai privalo būti automatinis ir nesutrikdyti balso duomenų perdavimo paslaugų veikimo.

2.3.11	Prieš pradedant teikti paslaugą, Tiekėjas turės pademonstruoti Užsakovui automatizuotą pagrindinių ryšio linijų perjungimą rezerviniais ryšio kanalais, nesutrikdant balso ir vaizdo duomenų perdavimo paslaugų veikimo.

2.3.12. Paslaugų įdiegimas ir atlikti darbai tvirtinami perdavimo ir priėmimo aktu.

2.3.13	Paskutinė mylia (angl. last mile) turi užtikrinti mažesnį nei 1x10-9 bitų klaidingumo koeficientą (BER).

2.3.14	Naudojantis bevieliu ryšiu turi būti naudojami licencijuoti radijo dažniai. Visa atsakomybė ir išlaidos už radijo dažnių licencijavimą, naudojimą, bei su tuo susiję mokesčiai, tenka paslaugų Tiekėjui.

2.3.15	Pastatų būklė ir architektūriniai sprendimai turi nepakisti sumontavus perdavimo įrangą, jeigu tokia bus būtina/naudojama.

2.3.16	Paslaugų Tiekėjas prijungimo prie esamo įžeminimo kontūro bei antenų ar ryšio įvadų įrengimo darbus atlikti gali tik gavęs raštišką pastatų savininko sutikimą.

2.3.17	Tinklo saugumo reikalavimams užtikrinti ryšio taškai turi būti sujungti į uždarą duomenų perdavimo tinklą (VPN) IP protokolu, Fondo valdybai nepriimtini sprendimai viešaisiais interneto duomenų perdavimo tinklais.

2.3.18	Paslaugų Tiekėjas turi teikti DHCP paslaugą su nemažesniu kaip 150 vidinių IP adresų rėžiu kiekviename SIC padalinyje.

2.3.19	IP adresų maršrutizavimui Tiekėjas privalo pateikti dedikuotą (po atskirą įrenginį pagrindinei ir rezervinei ryšio linijai) galinę įrangą užtikrinančią šiuos minimalius funkcinius reikalavimus:

2.3.19.1	Turi turėti nemažiau kaip 2 fizinius 1000 BaseT Ethernet prievadus;

2.3.19.2	Turi atlikti IPv4 maršrutizavimą;

2.3.19.3	Turi palaikyti NAT funkcionalumą (angl. Network Address Translation);

2.3.19.4	Turi turėti galimybę skirstyti įeinantį ir išeinantį srautą pagal klases, t. y. QoS (angl. Quality of Service) užtikrinimas;

2.3.19.5	Turi būti galimybė valdyti per komandinę eilutę CLI (angl. command line interface).

2.4. Tiekėjas įsipareigoja paslaugas teikti nepertraukiamai 24 valandas per parą, nustatant sekančius aptarnavimo lygio susitarimo (angl. SLA – Service Level Agreement) kokybinius parametrus:

20.4.1	paslaugų pasiekiamumas ne mažiau nei 99,80 proc.;

20.4.2	paslaugos gedimų šalinimo trukmė darbo valandomis ne ilgiau nei 1 val.;

20.4.3	gedimų šalinimo trukmė ne darbo valandomis ne ilgiau nei 5 val.;

20.4.4	reakcijos į pranešimą apie gedimą laikas ne ilgesnis nei 15 min.;

20.4.5	informavimas apie paslaugos teikimo sutrikimus ne vėliau nei 10 min. nuo sutrikimo pradžios; paslaugos statistinių duomenų ir per praėjusį mėnesį užfiksuotų gedimų ataskaitos iki einamojo mėnesio 5 dienos periodinis teikimas Fondo valdybos atsakingiems asmenims.

20.4.6	pranešimo apie gedimą (užklausos) pateikimo forma – telefonas, el. paštas arba savitarnos portalas.

____________________