KUPIŠKIO RAJONE, VIRBALIŠKIŲ IR AUKŠTUPĖNŲ  KADASTRINĖSE VIETOVĖSE MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

## 1.1. Užsakovas - Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, Kupiškis.

## 1.2. Vykdytojas/Rangovas - fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjęs viešąjį pirkimą.

## 1.3. Finansavimo šaltinis - Lietuvos Respublikos 2026 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, skirtos melioracijos funkcijoms vykdyti.

## 1.4. Pirkimo objektas:

## 1.4.1. Kupiškio rajono Virbališkių kadastrinės vietovės griovių M-2(t.pk.0+00-40+60), M-2-1a (0+00-6+84) ir juose esančių statinių remonto darbai – 4,744 km, 8 pralaidos, 49 žiotys;

## 1.4.2. Kupiškio rajono Aukštupėnų kadastrinės vietovės griovio J-4 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai – 1,46 km, 4 pralaidos, 19 žiočių.

## 1.5. Darbų atlikimo vieta :

## 1.5.1. Kupiškio rajono savivaldybė, Virbališkių kadastrinė vietovė, Vilniaus, Virbališkių, ir Gindvilių kaimai.

## 1.5.2. Kupiškio rajono savivaldybė, Aukštupėnų kadastrinė vietovė, Vėžionių ir Pajuodupės kaimai.

## 1.6. Griovių remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis šia technine specifikacija (toliau – Techninė specifikacija).

2. DARBŲ TIKSLAS, APIMTIS IR REZULTATAI

2.1. Pirkimo tikslas – atlikti valstybei priklausančio magistralinio griovio ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbus pagal techninį darbo projektą objektuose:

2.1.1. Kupiškio rajono Virbališkių kadastrinės vietovės griovių M-2(t.pk.0+00-40+60), M-2-1a (0+00-6+84) ir juose esančių statinių remonto darbai;

2.1.2. Kupiškio rajono Aukštupėnų kadastrinės vietovės griovio J-4 (0+00-14+60) ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai.

2.2. Darbų kiekiai pateikti darbų kiekių santraukoje.

2.3. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Rangovas pasirašys sutartį, kurios neatskiriama dalis - ši Techninė specifikacija.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbų vykdymo pradžia – sutarties įsigaliojimo data. Sutartis sudaroma 1 metams 6 mėnesiams.

3.2. Darbų įvykdymo pabaiga –-Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas pripažinimo tinkamu naudoti aktas.

4. TECHNINĖ UŽDUOTIS

4.1. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas darbų apimtis. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Reikalavimai, užtikrinantys objekto funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų perkančiosios organizacijos išlaidų.

4.2. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, pasirašant sutartį turės pateikti pasiūlytai kainai atitinkančias darbų lokalines sąmatas pagal darbų kiekių santraukas dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

4.3. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

4.4. Darbai atliekami iš anksto Rangovui (Vykdytojui) suderinus numatytus darbus su žemės sklypų savininkais ar kitais naudotojais. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus turi informuoti Užsakovą, seniūnijos seniūną apie numatomų darbų eigą. Rangovas privalo informuoti visuomenę vietinėje spaudoje ir seniūnijos skelbimų lentoje, apie numatomus melioracijos darbus ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios.

4.5. Aktuoti darbus galima tik visiškai užbaigus vieno griovio remonto darbus(išvalyti grioviai, suremontuotos pralaidos, žiotys, paskleista išmesto grunto juosta, atlikti visi apsėjimo darbai), išskyrus atvejus, kai negalima greitai baigti darbų dėl ne rangovo kaltės.

5. STATYBOS ORGANIZAVIMAS

5.1. Pasirašęs darbų rangos sutartį, Rangovas įsakymu turi paskirti statybos darbų vadovą ir pradėti statybos darbus.

5.2. Vykdant darbus vadovautis Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“,  MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, „LR Melioracijos įstatymas“, kitais galiojančiais norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis.

5.3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

5.4. Darbai turi būti atliekami pagal techninį darbo projektą.

5.5. Atliekant darbus, Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių  bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių  reikalavimų laikymąsi.

5.6. Darbų suteikimo metu sugadinus ar pažeidus kitus statinius arba inžinerinius tinklus, rangovas informuoja tų statinių savininkus ir juos atstato savo lėšomis.

5.7. Atliekamų darbų kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros vadovas,  instrumentaliai tikrindamas melioracijos statinių kokybės parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujantis normatyviniais dokumentais.

5.8. Galutinė atliktų darbų akto kaina negali viršyti sutartyje nurodytos sumos. Iki galutinio darbų pridavimo pateikti užpildytą ir pasirašytą Statybos darbų žurnalą, medžiagų sertifikatus, atitinkančius techninio darbo projekto technines specifikacijas, užrašant vykdomo projekto pavadinimą, niveliacijos žurnalus, darbų kokybės patikrinimo aktus.

5.9. Suremontuotus melioracijos statinius būtina užkoordinuoti (nustatyti melioracijos statinių koordinates ir aukščius) ir parengti kontrolinę geodezinę nuotrauką. Kontrolinę geodezinę nuotrauką įkelti į TIIIS sistemą. Už kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.