Aiškinamasis raštas

Vilniaus lopšelyje  - darželyje „Rasa“ atliekami šie paprastojo remonto darbai:

- Išardomos grindys patalpose kur nėra rūsio. Atidengiami pogrindiniai kanalai.

- Demontuojami seni šalto ir karšto vandentiekio bei karšto vandens cirkuliacinės linijos vamzdynai kartu su izoliacija.

- Įrengiamas atskiras naujas šalto vandentiekio vamzdynas gaisro gesinimui nuo vandentiekio įvado iš presuotų nerūdijančio plieno vamzdžių iki kraštinių gaisro gesinimo hidrantų stovų.

- Įrengiamas naujas buitinio šalto vandens tiekimo vamzdynas nuo vandentiekio įvado apskaitos prietaiso iki stovų iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių. Sumontuojami nauji išardomi ventiliai ant visų stovų.

- Įrengiamas naujas karšto vandentiekio vamzdynas naudojant PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžius nuo šilumokaičio iki pasijungimo prie stovų virš pirmo aukšto grindų. Sumontuojami nauji išardomi ventiliai ant visų stovų.

- Įrengiamas naujas cirkuliacinis karšto vandentiekio vamzdynas naudojant PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžius nuo kraštinių pirmo aukšto stovų iki šilumokaičio, ant atšakų įrengiami balansiniai vožtuvai ir termometrai. Trys atšakos: 2 šonai koridoriaus ir džiovyklos radiatorius.

- Šilumos punkte keičiamos visos 8 kolektorinės sklendės ir ant grįžtamų linijų sumontuojami balansiniai vožtuvai bei termometrai.

- Keičiama santechninė įranga ir apdaila administracijos sanitariniame mazge.

- Įrengiamos naujos grindys su PVC danga grupės žaidimų kambaryje bei drabužinėje. Kitose patalpose atstatomos PVC ir keraminių plytelių grindys.

- Įrengiamos keraminių plytelių grindys pirmo aukšto WC patalpose.

Pastaba: darbų kiekius tikslinti vietoje demontavus grindis ir atidengus pogrindinius kanalus. Pastato projektinė dokumentacija nėra išlikusi. Skaičiavimai atlikti vadovaujantis kadastrine byla.