Aiškinamasis raštas

Vilniaus lopšelyje  - darželyje „Vandenis“ atliekami šie paprastojo remonto darbai:

- Demontuojami seni šalto ir karšto vandentiekio bei karšto vandens cirkuliacinės linijos vamzdynai kartu su izoliacija po pagrindiniu darželio pastatu ir baseinu..

- Įrengiamas atskiras naujas šalto vandentiekio vamzdynas gaisro gesinimui nuo vandentiekio įvado iš presuotų nerūdijančio plieno vamzdžių iki kraštinių gaisro gesinimo hidrantų stovų laiptinėse (viso 4 stovai).

- Įrengiamas naujas buitinio šalto vandens tiekimo vamzdynas nuo vandentiekio įvado apskaitos prietaiso iki stovų iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių. Sumontuojami nauji išardomi ventiliai ant visų stovų pagrindiniame ir baseino korpusuose.

- Įrengiamas naujas karšto vandentiekio vamzdynas naudojant PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžius nuo atsišakojimo į naująjį korpusą iki pasijungimo prie stovų rūsyje. Sumontuojami nauji išardomi ventiliai ant visų stovų pagrindiniame ir baseino korpusuose.

- Įrengiamas naujas cirkuliacinis karšto vandentiekio vamzdynas pagrindiniame ir baseino korpusuose naudojant PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžius nuo galinių pirmo aukšto stovų iki šilumos punkto, ant atšakų įrengiami balansiniai ventiliai ir termometrai bei ventiliai su drenavimo taškais. Trys atšakos: 2 šonai ir baseino atšaka. Pajungiamos pirštinių džiovyklos bei spintelėse esantys batų džiovinimo vamzdžiai.

Pastaba: darbų kiekius tikslinti vietoje. Pateikta projektinė dokumentacija tipinio darželio. Šiame darželyje buvo pastatytas baseino priestatas. Konkretaus pastato projektinė dokumentacija nėra išlikusi.