Aiškinamasis raštas

Vilniaus lopšelyje  - darželyje „Žvangutis“ , Rinktinės g. 38a atliekami šie paprastojo remonto darbai:

- Demontuojamas koridoriuje ant sienos pakabintas šalto ir karšto vandentiekio vamzdynas.

- Koridoriaus palubėje montuojamas naujas šalto vandentiekio vamzdynas iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių nuo šalto vandens įvado apskaitos prietaiso iki vandentiekio stovų ir karšto vandens ruošimo šilumokaičio esančio šilumos punkte.

- Koridoriuje, palubėje montuojamas naujas karšto ir karšto vandens cirkuliacinis vamzdynas iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių nuo šilumos punkto šilumokaičio iki vandentiekio stovų. Ant cirkuliacinio vamzdyno atšakų įrengiami balansiniai ventiliai ir termometrai.

- Pogrindiniame kanale keičiami naujais cirkuliacinio vandentiekio vamzdynas iki džiovyklos radiatorių. Vienas džiovyklos radiatorius perkeliamas į skalbyklos patalpą.

- Koridoriuje įrengiamos naujos lubos su naujais LED šviestuvais. Įrengiama nauja sienų apdaila.

- Skalbyklos džiovyklos patalpoje keičiamas buitinių nuotekų d110 vamzdis iki antro aukšto palubės, pajungiant antro aukšto WC.

- Demontuojami seni nenaudojami vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžiai koridoriuje ir kanale koridoriaus viduryje.

Pastaba: darbų kiekius tikslinti vietoje demontavus sienų apdailą ir atidengus sienose esančius kanalus. Projektinė pastato dokumentacija nėra išlikusi. Kiekiai skaičiuoti pagal kadastrinių matavimų bylą.