Aiškinamasis raštas

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla , L.Asanavičiūtės g. 2, atliekami šie paprastojo remonto darbai:

- Demontuojamas esamas vandentiekio vamzdynas (naudojamas ir nenaudojamas). Įrengiamas naujas vandentiekio vamzdynas iš PPR arba (PEX/AL/PE) d25 vidaus vamzdžių nuo vandentiekio įvado ir šilumos punkto iki vartojimo taškų, cirkuliacinis d15 vidaus. Šalto vandentiekio vamzdynas izoliuojamas garo izoliacija, karšto vandentiekio ir cirkuliacinis vamzdynas akmens vatos kevalais 3 cm storio.

- Pilnai demontuojamas nenaudojamas buitinių nuotekų vamzdynas rūsio patalpoje. Naudojamas buitinių nuotekų vamzdynas pakeičiamas pilnai pašalinant senas ketines atkarpas.

- Pakeičiami lietaus nuotekų vamzdyno tvirtinimai rūsio patalpoje.

- Visu pastato perimetru nuo šildymo sistemos vamzdyno demontuojama sena šiluminė izoliacija, vamzdynas dažomas antikoroziniais dažais ir įrengiama nauja šiluminė izoliacija 5 cm storio. Įrengiamos naujos atramos ne rečiau kaip kas 2,5 metrai vamzdyno tvirtinimui prie rūsio sienos išlaikant vamzdyno nuolydžius šilumos punkto kryptimi.

Pastaba: darbų kiekius tikslinti vietoje.