Aiškinamasis raštas

Vilniaus lopšelyje  - darželyje „Boružėlė“, Latvių g. 40 atliekami šie paprastojo remonto darbai:

- Išardomos grindys patalpose kur nėra rūsio. Atidengiami pogrindiniai kanalai.

- Demontuojami seni šalto ir karšto vandentiekio bei karšto vandens cirkuliacinės linijos vamzdynai kartu su izoliacija.

- Įrengiamas atskiras naujas šalto vandentiekio vamzdynas gaisro gesinimui nuo vandentiekio įvado iš presuotų nerūdijančio plieno vamzdžių iki visų hidrantų stovų.

- Įrengiamas naujas buitinio šalto vandens tiekimo vamzdynas nuo vandentiekio įvado apskaitos prietaiso iki stovų iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių. Sumontuojami nauji išardomi ventiliai ant visų stovų.

- Įrengiamas naujas karšto vandentiekio vamzdynas naudojant PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžius nuo dujinio katilo iki pasijungimo prie stovų virš pirmo aukšto grindų. Sumontuojami nauji išardomi ventiliai ant visų stovų.

- Įrengiamas naujas cirkuliacinis karšto vandentiekio vamzdynas naudojant PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžius nuo kraštinių pirmo aukšto stovų iki dujinės katilinės patalpos, sumontuojant balansinius ventilius, uždaromuosius ventilius ir akles ant abiejų atšakų.

- Atstatomos grindys vamzdynų keitimo zonoje esančių patalpų kuriose jos išardomos. Įrengiamos naujos grindys su PVC danga koridoriuose, grupių žaidimų kambariuose, drabužinėse. Kitose patalpose atstatomos PVC , keraminių plytelių ir parketo grindys.

Pastaba: darbų kiekius tikslinti vietoje demontavus grindis ir atidengus pogrindinius kanalus. Pastato projektinė dokumentacija nėra išlikusi. Skaičiavimai atlikti vadovaujantis kadastrine byla.