Aiškinamasis raštas

Vilniaus lopšelyje  - darželyje „Molinukas“ atliekami šie paprastojo remonto darbai:

- Išardomos grindys koridoriuje, laiptinių pirmo aukšto aikštelėse, pirmo aukšto virtuvėlėse ir grupių drabužinėse. Demontuojami pirmo aukšto virtuvėlių baldai.

- Demontuojami seni karšto , šalto vandens bei cirkuliacinės linijos vamzdynai.

- Išvalomi pogrindiniai latakai.

- Montuojamas naujas šalto ir karšto vandentiekio vamzdynas koridoriuje iki galinių grupių WC stovų pogrindiniuose kanaluose. Pajungiamos grupių virtuvėlės, WC , skalbykla ir virtuvė. Ant karšto vandentiekio vamzdyno įrengiama šiluminė izoliacija, o ant šalto antikondensacinė izoliacija. Vamzdynai keičiami esamuose pogrindiniuose kanaluose. Šalto vandens vamzdynas keičiamas nuo šalto vandens įvado sklendės po apskaitos prietaiso iki stovų pajungimo vietos sienos kanale (virš pirmo aukšto grindų), sumontuojama nauja uždaromoji įranga, tam išardoma dalis sienos.  Karšto vandens vamzdynas keičiamas šilumos punkte nuo šalto vandens karštam vandeniui ruošti atšakos iki šilumokaičio ir iki stovų pajungimo vietos sienos kanale (virš pirmo aukšto grindų), sumontuojama nauja uždaromoji armatūra, tam išardoma dalis sienos.  Naujas vandentiekio vamzdynas įrengiamas iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių.

- Keičiamas visas karšto vandens cirkuliacinis vamzdynas nuo šilumos punkto šilumokaičio iki galinių stovų. Pirmo aukšto grupių džiovyklose sumontuojami lieto aliuminio radiatoriai po 5 sekcijas, viso 2 džiovyklos, o skalbyklos džiovykloje 15 sekcijų. Ant cirkuliacinio vamzdyno atšakų sumontuoti balansinius ventilius džiovyklose prie radiatorių. Cirkuliacinis vamzdynas įrengiamas iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių, vamzdyno diametras ne mažesnis kaip d20 (vidaus).

- Pirmo aukšto virtuvėlėse įrengiami pogrindiniai kanalai ir juose slepiami vandentiekio vamzdžiai. Įrengiamos naujos grindys su PVC danga. Grąžinami virtuvėlių baldai.

- Koridoriuje įrengiamos naujos grindys su PVC danga. Grindų spalva derinama su darželio administracija.

- Drabužinėse įrengiamos naujos grindys su PVC danga.

- Pirmo aukšto laiptinių aikštelėse atstatoma keraminių plytelių danga.

Pastaba: darbų kiekius tikslinti vietoje demontavus grindis ir atidengus pogrindinius kanalus.