Aiškinamasis raštas

Vilniaus lopšelyje  - darželyje „Žuvėdra“ , Parko g. 8a atliekami šie paprastojo remonto darbai:

- Išardomos grindys patalpose kur praeina pogrindinis kanalas su vandentiekio vamzdžiais ir demontuojamas pogrindiniame kanale esantis karšto ir šalto vandentiekio vamzdynas.

- Pogrindinis kanalas išvalomas nuo šiukšlių.

- Pogrindiniame kanale keičiami naujais vandentiekio vamzdžiais šalto vandentiekio nuo apskaitos prietaiso iki stovų ir karšto vandens ruošimo šilumokaičio, karšto vandentiekio nuo šilumos punkto karšto vandens šilumokaičio ir grįžtamo cirkuliacinio karšto vandentiekio iki stovų. Montuojami nauji PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžiai.  Karšto ir šalto vandentiekio stovai keičiami iki 2 aukšto perdangos. Ant stovų įrengiami nauji ventiliai uždarymui ir drenavimui. Kabinetuose esantys praustuvai pajungiami iš pogrindinių kanalų. Grupių sanmazguose ir virtuvėlėse bei virtuvėje esantis atnaujintas vamzdynas išsaugomas.

Atšakų į stovus pajungimo vietose įrengiami dangčiai aptarnavimui.

- Skalbyklos patalpoje ir patalynės sandėlyje įrengiami lieto aliuminio radiatoriai ir pajungiami prie cirkuliacinės karšto vandens linijos kaip trečia atšaka. Ant atšakos įrengiamas balansinis ventilis.

- Keičiami 3 buitinių nuotekų vamzdžiai d110 nuo pirmo aukšto grindų iki antro aukšto perdangos.

- Koridoriuje įrengiamos naujos PVC grindys. atstatomos išardytose vietose parketo grindys. Skalbyklos ir wc patalpose atstatomos grindinių plytelių dangos. Kabinetuose bei drabužinėse įrengiamos naujos grindys su PVC danga su grindjuostėmis. Spalvas derinti su darželio administracija. Virtuvėlėse atstatoma PVC grindų danga.

- Išardytose sienų vietose atstatoma buvusi apdaila.

Pastaba: darbų kiekius tikslinti vietoje demontavus sienų apdailą ir atidengus sienose esančius kanalus. Projektinė pastato dokumentacija nėra išlikusi. Kiekiai skaičiuoti pagal kadastrinių matavimų bylą. Vandentiekio vamzdžius montuoti esamuose pogrindiniuose kanaluose.