TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – operatyvinių ir techninių pavadinimų žymenys.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Operatyvinių ir techninių pavadinimų žymenys atramoms ir skyrikliams.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių kiekiai Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- |
| 0,4-35 kV oro linijų gelžbetoninių atramų operatyvinių ir techninių pavadinimų žymenys | Vnt. | 50,000 |
| 0,4-10 kV oro linijų skyriklių operatyvinių pavadinimų žymenys | Vnt. | 30,000 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oro linijų užrašų paskirtis: | - 0,4-35 kV oro linijų gelžbetoninių atramų operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymas; - 0,4-10 kV oro linijų skyriklių operatyvinių pavadinimų sudarymas. |
| 2. | Elektros įrenginių užrašai daromi | - Ant dvisluoksnės plastikinės plokštelės |
| 3. | Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas atsparus atmosferiniams poveikiams | - Atsparumas ultravioletiniams spinduliams, tinkama naudoti lauko sąlygomis. |
| 4. | Plokštelės medžiaga | - Kietas, standus dvisluoksnis (be metalo) plastikas ne plonesnis kaip 1,5 mm. Viršutinio plastiko sluoksnio spalva balta, vidinė dalis juoda arba tamsiai pilka: Plastikas turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam poveikiui, pateikti su Pirminiais pasiūlymais tai įrodančius plastiko gamintojo techninius aprašymus. |
| 5. | Teksto įrašymo ant plokštelės būdas | - Graviravimo |
| 6. | Plokštelės matmenys pagal galiojančią „Elektros ir telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką“. | - Nurodoma užsakant: - atramų žymuo - Ilgis 110 mm; Plotis 110 mm; - OLS žymuo - Ilgis 200 mm; plotis 130 mm. |
| 7. | Atramų žymenys: Šriftas ant operatyvinių žymenų pagal galiojančią „Elektros ir telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką“. | - Šriftas „Arial“; - Šrifto dydis 35 mm, atstumas nuo kraštinių iki užrašo ne mažesnis nei 10 mm, tvirtinimo skylučių diametras ne mažiau 3 mm). |
| 8. | OLS žymenys: Šriftas ant operatyvinių žymenų pagal galiojančią „Elektros ir telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką“. | - Šriftas „Arial“; - Šrifto dydis 50 mm (pirma ir antra eilutė), atstumas nuo kraštinių iki užrašo ne mažesnis nei 10 mm, tvirtinimo skylučių diametras ne mažiau 3 mm). |
| 9. | Plokštelė pateikiama | Su išgręžtomis skylėmis |
| 10. | Tvirtinimo skylių skaičius, matmenys ir jų išdėstymas | - Nurodoma užsakant: - skylių skaičius 2 vnt. kraštuose per vidurį (3 mm); - skylių skaičius 4 vnt. kraštuose (3mm). |
| 11. | Tarnavimo laikas | 4 metai, pateikti medžiagos gamintojo arba tiekėjo deklaraciją. |
| 12. | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus visu Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 10:00 – 16:30 val., V 10:00 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- SU PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių perdavimo-priėmimo aktas.