TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo Pirkimo objektui tiekti prekes).

  - Sutartis – Pirkėjo sudaroma sutartis su Tiekėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Odoravimo įrenginių „LEWA“ atsarginės dalys.

- PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

2.1. Pirkimo objektas – esamų, Pirkėjo naudojamų odoravimo įrenginių „LEWA“ atsarginės dalys, jų priedai ir susijusios prekės, atitinkančios techninės specifikacijos 7 punkte išvardytus reikalavimus (toliau – Prekės). Prekės skirtos esamų odoravimo įrenginių būtinajam remontui. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Perkamos odoravimo įrenginių atsarginės dalys turi būti tinkamos naudoti gamintojo – „LEWA“ DA7, DA8, OD450 odoravimo įrenginiuose.

2.2. Tiekėjo siūloma bendra pasiūlymo kaina bus tik palyginamoji ir skirta tik ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Pateikiami Prekių kiekiai yra preliminarūs (naudojami tik pasiūlymų vertinimui). Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio, jie bus perkami pagal poreikį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos arba kol bus pasiekta Sutartyje nurodyta Sutarties kaina, priklausomai nuo to, kuri iš sąlygų įvyks ankščiau.

2.3. Pirkėjas iškilus poreikiui turi teisę pirkti ir kitas, su Pirkimo objektu susijusias nenurodytas prekes (maksimaliai iki 10 proc. pradinės Sutarties vertės be PVM, kuri įeina į pradinės Sutarties vertę be PVM). Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒ Maksvytiškių k., Verslo g. 11, Panevėžio r.;

☒ Gudelių g. 49, Vilnius.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas privalo pristatyti Prekes nemokamai 3 skyriuje nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I - IV nuo 7:30 iki 16:30, V nuo 7:30 iki 15:15 val., pietų pertrauka 11:30-12:15).

  - Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

  - Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo kitos darbo dienos po Pirkėjo užsakymo nurodytu el. pašto adresu pateikimo dienos.

  - Prekėms turi būti suteikta ne mažiau nei 12 mėnesių garantija nuo Prekių perdavimo (sąskaitos faktūros patvirtinimo) dienos.

  - Visos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, neremontuotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime. Prekių komplektuojančios dalys turi būti pagamintos to paties gamintojo.

  - Jeigu yra Prekių trūkumų ar defektų, už kuriuos atsakingas Pardavėjas ir kurių negalima nustatyti iš karto priimant Prekes, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių perdavimo dienos, turi el. paštu informuoti Pardavėją apie Prekių trūkumus ar defektus. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas privalo, Pirkėjui pasirinkus: 1) pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis per 5 darbo dienas arba ilgesnį su Pirkėju suderintą terminą ir perduoti jas Pirkėjui; arba 2) per Pirkėjo nurodytą terminą grąžinti Pirkėjui už nekokybiškas Prekes sumokėtas sumas (jei už jas jau sumokėta; jei nesumokėta, - Pirkėjas turi teisę  sumažinti Prekių užsakymo kainą (išskaičiuoti nekokybiškų Prekių vertę)). Tais atvejais, kai Pirkėjas pasirenka Prekių pakeitimą, Pardavėjas savo sąskaita ir rizika privalo: 1) atvykti pas Pirkėją ir paimti nekokybiškas Prekes; ir 2) pristatyti Pirkėjui kokybiškas Prekes. Nekokybiškų Prekių paėmimas ir kokybiškų Prekių pristatymas vykdomi, laikantis techninės specifikacijos 4.3 punkte nustatytų pristatymo laiko reikalavimų. Sutarus Pardavėjui ir Pirkėjui raštu galima suderinti ilgesnį trūkumų pašalinimo laikotarpį.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Tiekėjas privalo kartu su Prekėmis perduoti Pirkėjui garantiją žyminčius dokumentus, Prekės gamintojo išduotus kokybės liudijimus, specifikacijas.

  - Prekių perdavimo–priėmimo aktu bus laikoma sąskaita-faktūra.

  - Tiekėjas už pristatytas Prekes pateiks elektroninę sąskaitą faktūrą, per informacinę sistemą „SABIS“ (https://sabis.nbfc.lt).

- ŽALIEJI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (TOLIAU - ŽVP) REIKALAVIMAI

  - Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:

    - Sutartis pasirašoma elektroninėmis priemonėmis;

    - Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo;

    - Visa Sutarties vykdymui būtina informacija ir (ar) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis;

    - Tiekėjas įsipareigoja Prekių pristatymus vykdyti taip, kad būtų mažinamas transporto taršos poveikis: 1) jungti pristatymus (jeigu įmanoma – vienu reisu pristatyti kelių užsakymų Prekes); 2) planuoti maršrutus, kad būtų mažinami tušti važiavimai; 3) Prekes pristatyti Tiekėjo sąskaita ir rizika 3 skyriuje nurodytais adresais (konkretus pristatymo adresas nurodomas Pirkėjo užsakyme) aplinkosauginiu požiūriu palankiu pristatymo laiku, Pirkėjo darbo dienomis (ne piko valandomis): pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:00 val. ir nuo 13:00 iki 15:00 val., penktadieniais nuo 9:00 iki 11:00 val. ir nuo 13:00 iki 14:00 val. (Pirkėjo darbo laikas (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.; pietų pertrauka – nuo 11:30 iki 12:15 val.)). Prieššventinėmis darbo dienomis darbo laikas yra viena valanda trumpesnis. Jeigu Prekės pristatomos naudojant tik nulinės emisijos kelių transporto priemonę (elektromobilį), Tiekėjas turi teisę pristatyti Prekes bet kuriuo Pirkėjo darbo laiku, nesilaikant šiame punkte nustatytų aplinkosauginiu požiūriu palankių pristatymo laiko intervalų. Tokiu atveju, Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad Prekės buvo pristatytos naudojant tik nulinės emisijos transporto priemonę (pvz., transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją ar kitą lygiavertį dokumentą). Nepateikus įrodymų, kad Prekės buvo pristatytos naudojant tik nulinės emisijos kelių transporto priemonę, laikoma, kad pristatymas turėjo būti vykdomas laikantis šiame punkte nustatytų aplinkosauginiu požiūriu palankių pristatymo laiko intervalų, o toks pristatymas laikomas Sutarties pažeidimu, už kurį Tiekėjui taikoma 50 EUR bauda.

7. PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, reikalavimai | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odoravimo sistemos žarna (S tipo). Naudojama odoravimo įrenginiams LEWA DA7, DA8 odoranto pildymui. Ilgis 80-120cm. Medžiaga – nerūdijantis plienas. Prijungimas 12mm. Gamintojas LEWA, katalogo Nr. 013714.0150 (arba lygiavertė). | 4 |
| 2. | Odoravimo sistemos žarna (D tipo). Naudojama odoravimo įrenginiams LEWA DA7, DA8 azoto padavimui. Ilgis 80-120cm. Medžiaga – nerūdijantis plienas. Prijungimas 8 mm. Gamintojas LEWA, katalogo Nr.013714.0143 (arba lygiavertė). | 3 |
| 3. | Odoranto statinės čiaupas (S tipo). Pritaikytas GA50, GA200 Wilhelm Schmidt odoranto statinėms. Korpuso medžiaga-nerūdijantis plienas, rankenos medžiaga-žalvaris. Komplektuojamas kartu su adapteriu. Prijungimo prie statinės sriegis ¼ NPT, prie odoravimo sistemos 12S. Gamintojas LEWA, katalogo Nr.103554.0587 (arba lygiavertis). | 9 |
| 4. | Odoranto statinės čiaupas (D tipo) arba lygiavertis. Pritaikytas GA50, GA200 Wilhelm Schmidt odoranto statinėms. Korpuso medžiaga-nerūdijantis plienas, rankenos medžiaga-žalvaris. Komplektuojamas kartu su adapteriu. Prijungimo prie statinės sriegis ¼ NPT, prie odoravimo sistemos 8D. Gamintojas LEWA, katalogo Nr.103554.0588 (arba lygiavertis). | 9 |
| 5. | Apsauginis išmetimo vožtuvas. Naudojamas odoravimo įrenginiams LEWA DA7, DA8, OD450. Medžiaga-nerūdijantis plienas. Suveikimo riba 0,5 bar. Prijungimas iš apačios sriegiu1/2. Išmetimo kameros sriegis ¾. Gamintojas LEWA, katalogo Nr.059859.0070 (arba lygiavertis). | 13 |
| 6. | Odoranto skaitiklis ZHM01/3A7.EI+VTER-2L Matavimo diapazonas: (0,005-0,25 l/min). Pritaikytas agresyviai aplinkai. Komplektuojamas kartu su elektrine dalimi ir prijungimo adapteriais 8mm skersmens vamzdeliui (arba lygiavertis). | 1 |
| 7. | Odoranto debitmačio KMM-1 kolba. Medžiaga-nerūdijantis plienas. Gamintojas LEWA, katalogo Nr.059047.0002 (arba lygiavertė). | 11 |
| 8. | Adapteris (S tipo) Naudojamas odoranto statinės su odoravimo įrenginiu odoranto padavimo žarnos sujungimui. Markiruotė GA-S-N1/4-NPT-12D. Medžiaga-nerūdijantis plienas. Gamintojas LEWA, katalogo Nr.090500.0380 (arba lygiavertis). | 11 |
| 9. | Adapteris(D tipo) Naudojamas odoranto statinės su odoravimo įrenginiu azoto padavimo žarnos sujungimui. Markiruotė GA-D-N1/4-NPT-8D. Medžiaga-nerūdijantis plienas. Gamintojas LEWA, katalogo Nr.090500.0381 (arba lygiavertis). | 11 |
| 10. | Čiaupo membrana Markiruotė DA7 22Dx2. Pritaikyta agresyviai aplinkai (etilmerkaptanui). Gamintojas LEWA, katalogo Nr.041628.0273 (arba lygiavertė) | 26 |
| 11. | Odoranto konteinerio IC20 žarnos prijungimo adapteris. Medžiaga-nerūdijantis plienas. Gamintojas TODO, katalogo Nr. TODO-9200G-4407 (arba lygiavertis) | 2 |
| 12. | MAH siurblio atbulinis vožtuvas. Medžiaga – nerūdijantis plienas. Sukomplektuotas su tarpinėmis tarp elementų. Pritaikytas agresyviai aplinkai. Gamintojas LEWA, katalogo Nr. 055794.0002, (arba lygiavertis). | 2 |
| 13. | Siurblio MBH atbulinis vožtuvas. Medžiaga – nerūdijantis plienas. Sukomplektuotas su tarpinėmis tarp elementų. Pritaikytas agresyviai aplinkai. Gamintojas LEWA, katalogo Nr. 013233.0300, (arba lygiavertis). | 2 |
| VISO (preliminarus kiekis, vnt.) |  | 104 |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami