Pirkimo sąlygų 2 priedas

Metalinės strypinės tvoros sklypo perimetru su vartais įrengimo darbai

Įrengiama metalinė strypinė tvora sklypo perimetru su vartais. Tvoros aukštis numatomas ne žemesnis nei 1,60m. Vartai projektuojami 4 m pločio, dviejų segmentų po 2 metrus. Spalva RAL 8017 (ruda) arba RAL 7016 (tamsiai pilka) arba RAL 6005 (žalia).

Per visą perimetrą tvora montuojama ties sklypo riba sklypo pusėje, kur sklypas ribojasi su kaimyniniu sklypu, tvora projektuojama atitraukta nuo sklypo ribos per 20cm.

Objekto vieta:  Sodų g. 30, Švenčionių  m., Švenčionių r. sav. (Darželis „Gandriukas“ teritorija)

Atlikti nužymėjimą vietoje ir įrengti  darželio teritorijos  aptvėrimą, bendras ilgis – apie 540  m. Tvora iš  metalinių segmentų  tarp metalinių stulpų be cokolio.

Reikalavimai segmentams:

Segmento aukštis ne mažiau – 1,60 m (±0,03 m)

Vielos storis ne mažiau 5  mm;

segmento akučių dydis – 200×50 mm (± 10 %)

Segmentai cinkuoti  karštu būdu ir  dengti poliesterine danga arba dažyti milteliniu būdu.

Spalva  RAL 8017 (ruda) arba RAL 7016 (tamsiai pilka) arba RAL 6005 (žalia)

Standumo briaunų skaičius –ne mažiau 2.

Reikalavimai stulpams:

Ilgis – ne mažiau 2,50  m;

Metalo profilio skerspjūvis  ne mažiau 60x40x2 mm;

Stulpai su plastikiniais dangteliais;
Stulpai cinkuoti  karštu būdu ir dengti poliesterine danga arba dažyti milteliniu būdu.

Spalva  RAL 8017 (ruda) arba RAL 7016 (tamsiai pilka) arba RAL 6005 (žalia)

Montuojami įbetonuojant.

Reikalavimai vartams (1 vnt).

Gabaritai - 4,00x1,60 m. (±0,05 m). dviejų varčių;;

Vartų kolonos- iš ne mažiau kaip 100x100 mm plieninio vamzdžio profilio;

Vartų rėmas iš ne mažiau kaip 60x40 plieninio vamzdžio profilio;

Vartų vyriai-reguliuojami;

Užpildas-vielos tinklo segmentas;

Vartai yra su kilpomis spynai ir fiksatoriais į žemę;

Spalva RAL  8017 (ruda), RAL 7016 (tamsiai pilka) ) arba RAL 6005 (žalia)

Reikalavimai varteliams (1 vnt.).

Gabaritai - 1,00x1,60 m ( ±0,05 m)

Vartų kolonos- iš ne mažiau kaip 60x60 mm plieninio vamzdžio profilio;

Vartų rėmas iš ne mažiau kaip 60x40 plieninio vamzdžio profilio;

Vartų vyriai-reguliuojami;

Varteliai su įleidžiama spyna;

Užpildas-vielos tinklo segmentas;

Spalva RAL 8017 (ruda), RAL 7016 (tamsiai pilka) arba RAL 6005 (žalia)

Tvoros montavimo vietoje (plote po 1 m nuo tvoros montavimo ašies) pašalinti krūmus ir išlyginti teritoriją.

Darbų kiekių sąrašas

| Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina už vnt. be PVM, Eur | Viso be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tvoros skydų tvirtinimas tarp įrengtų stulpų. | Vnt. | 216 |  |  |
| 2 | Tvoros metalinių stulpų montavimas, išgręžiant duobes, betonuojant bei užpilant ir sutankinant gruntą. | Vnt. | 215 |  |  |
| 3 | Paviršių (tvoros montavimo vietoje) planiravimas. (apie) | m2 | 430 |  |  |
| 4 | Krūmų ir smulkaus miško naikinimas nuo plotų, kai gruntai natūralūs ( krūmai reti, tvoros montavimo vietoje. po 1 m nuo tvoros ašies). | ha | 0,1 |  |  |
| 5 | Vartų įrengimas pastatant metalinius stulpus | Kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Vartelių įrengimas pastatant metalinius stulpus | Kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Senos tvoros išmontavimas-ardymas ir utilizavimas. (metaliniai stulpai, segmentas iš tvoros tinklo, vartai, varteliai) | Kompl. | 1 |  |  |
| Iš viso be PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM, Eur |  |  |  |  |  |

Bet koks kiekis, kuris yra nurodytas Darbų kiekių sąraše, yra orientacinis ir nelaikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.  Priimant darbus, įrengtos tvoros ilgis bus matuojamas ir Rangovui bus sumokėta už faktiškai įrengtos tvoros ilgį.

___________________________