- Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė | Tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optinis koherentinis tomografas, 1 kompl. |  | (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |
|  | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto) |  |  |
|  | OKT tipas | Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (SD - OCT), arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija (Swept source – OCT) |  |  |
|  | OKT skenavimo greitis | ≥80000 A skenų per sekundę |  |  |
|  | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis | ≥880 nm |  |  |
|  | OKT skenavimo ašinė optinė rezoliucija | ≤8 µm |  |  |
|  | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | ≥9 mm |  |  |
|  | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | ≥9 mm |  |  |
|  | OKT skenavimo šablonai | - 3D tūrinis skenavimas; - linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis); |  |  |
|  | Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas | ≥5 sluoksnių |  |  |
|  | Akies dugno vizualizavimas | ≥ 40° apžvalgos kampu, daugiažidininio skenuojančio oftalmoskopo arba spalvotos ne-midriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodu |  |  |
|  | Fluorescentinės angiografijos tyrimas (angliškas trumpinys: FA) | Būtina |  |  |
|  | OKT angiografijos tyrimas | Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės ir optinio nervo disko kraujagysles, nenaudojant kontrasto |  |  |
|  | Tos pačios vietos skenavimas (anliškai: Follow-up) | Automatinis anksčiau tirtos vietos nustatymas ir skenavimas toje pačioje vietoje |  |  |
|  | Glaukomos analizės galimybės | Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio optiniame diske ir makuloje, ganglinių ląstelių sluoksnio (angliškai: GCL) storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas. |  |  |
|  | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas. |  |  |
|  | Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM |  |  |
|  | Elektrinis maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo |  |  |
|  | OKT prietaiso staliukas | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas, pritaikytas ir vežimėlyje sėdintiems pacientams tirti. |  |  |
|  | Kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui | Stacionarus arba integruotas kompiuteris, užtikrinantis pilną prietaiso funkcionalumą, su aukštos raiškos (HD arba lygiaverčiu) monitoriumi, klaviatūra, kompiuterine pele. Papildomi BVPŽ 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga | Nurodomas įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Įrodančių dokumentų nereikalaujama |

Bendrieji reikalavimai:

1.	Tiekėjas turi pateikti detalius siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės) lietuvių kalba arba anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, įrodančius, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje);

2.	Medicininė įranga turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB arba lygiavertės nustatytus reikalavimus.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją. Reikalavimas netaikomas kartu su medicinine įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas).