3-ios vandenvietės infiltracinių kanalų valymas

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

3-iosios vandenvietės darbas paremtas dirbtiniu grunto užpildymu vandeniu iš Karaliaus Vilhelmo kanalo (KVK) per tris dirbtinius infiltracinius kanalus. Šie kanalai iškasti lygiagrečiai KVK. Išdėstyti nuo KVK tokiu atstumu:

- ketvirtas infiltracinis kanalas yra arčiausiai KVK 100–110 m atstumu,

- trečias –110–120 m

- antras – 220–230 m (šiuo metu nenaudojamas, dėl šios priežasties valymo paslauga nereikalinga).

Kiekvieno infiltracinių kanalo ilgis apie  3200 m. Plotis viršuje - 15 m prie šlaito pakraščio, dugno plotis  4–5 m. Vandens paviršiaus plotis, kai vandens stulpo aukštis 1,3 m yra 7-9 m, šlaito koeficientas 1,6–2,0. Dugno altitudės 0,9–1,0 m, su nuolydžiu link vandens nuvedimo kanalo.

Užpildant infiltracinius kanalus imamas KVK vanduo kuris turi daug organinių medžiagų surinktų iš Svencelės ir Tyrų pelkių, todėl kanalų dugnas pasidengia dugno nuosėdomis, kurios trukdo vandeniui filtruotis į gruntą. Taip pat, kanaluose auga vandens augalija kurią, kaip ir nuosėdas, reikia pašalinti. Dabartiniu metu norima išvalyti ketvirtą ir trečią kanalus nuo dugno nuosėdų ir vandens augalijos. Reikia paminėti, kad kanalų dugnas po daugkartinių valymo darbų yra nelygus, todėl kai kurios kanalo dugno atkarpų vandens gylis gali siekti iki 50 cm gylio.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui siūloma  apžiūrėti atliekamų darbų vietą, įvertinti visus reikiamus niuansus, nusimatyti visas reikalingas medžiagas ir reikiamų patiekti Prekių ir atlikti Paslaugų apimtį bei įvertinti galimas nenumatytas situacijas, kurios galimai nėra išdėstytos šioje techninėje specifikacijoje. Neatvykus ir neapžiūrėjus vietoje visų montavimo ir esamos įrangos ypatumų, Užsakovas neatsako už netinkamai pateiktą pasiūlymą. Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto su Vandenviečių skyriaus inžiniere - technologe Egle Kiviliene tel. +370 65995049. Tuo atveju, kai į apžiūrą atvyksta ne Tiekėjo vadovas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę įgaliotam asmeniui atlikti apžiūrą.

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  |  | Infiltracinių kanalų valymas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas |  |  |  | Klaipėdos m. 3 – iosios vandenvietės kanaluose susikaupusių nuosėdų mechanizuoti valymo darbai (2vnt.) |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |  |  |  |
|  | Paslaugų apibūdinimas |  | Perkama infiltracinių kanalų susikaupusių nuosėdų mechanizuoti valymo ir tvarkymo darbai. |  |
|  | Paslaugų atlikimo vieta |  | Klaipėdos m. 3-ioji vandenvietė, Kairių g. 13, Klaipėda, vandenvietės griežto rėžimo apsaugos zonoje. |  |
|  | Objekto rūšis |  | Infiltraciniai kanalai Nr. 4 ir Nr. 3 (tokia pateikta technologinė numeracija). |  |
|  | Numatomų valyti infiltracinių kanalų matmenys |  | Bendras valomų infiltracinių kanalų preliminarus ilgis apie 6400 m. Vieno infiltracinio preliminarus kanalo ilgis – 3200 m (Priedas Nr. 1). Plotis viršuje 15 m prie šlaito pakraščio, dugno plotis 3–4 m. Vandens paviršiaus plotis, kai vandens stulpo aukštis 1,3 m yra 7-9 m, šlaito koeficientas 1,6–2,0. Dugno altitudės 0,9–1,0 m, su nuolydžiu link vandens nuvedimo kanalo. |  |
|  | Klaipėdos m. 3-oje vandenvietėje reikalingų atlikti kanaluose susikaupusių nuosėdų mechanizuotų valymo darbų aprašymas (kainas nurodyti kiekvienam darbui atskirai): |  | - Prieš darbų pradžią reikia nušienauti kanalo šlaitus nuo vandens horizonto paviršiaus iki viršutinės šlaito dalies apie 1,5 m kiekvienoje kanalo pusėje. Tai sudaro apie 35000 m2 šienaujamo ploto. - Nušienautą augaliją reikia pašalinti nuo šlaitų ir paskleisti šalia arba išvežti. Jeigu reikalinga, paskleista augalija turi būti susmulkinta, kad netrukdytų mechanizuotam teritorijos šienavimui ateityje; - Atliekant augmenijos šalinimo darbus, draudžiama keisti krantų reljefą, deformuoti šlaitus ar pažeisti jų stabilumą; - Rangovas, vadovaudamasis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, kitais norminiais dokumentais bei kompetentingų institucijų pateiktais reikalavimais, įsipareigoja įvertinti, ar reikalinga parengti vandens telkinio dviejų infiltracinių kanalų valymo darbų projektą, kaip numatyta įsakyme Nr. D1-1038 (IV skyrius), arba priimti sprendimą projekto nerengti, pateikiant Užsakovui kompetentingos institucijos išvadą. Rangovas, neįvertinęs ar netinkamai įvertinęs projekto parengimo reikalingumą, atsako už visas iš jo sprendimo kilsiančias pasekmes Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pridedamas 2025 m. tyrimų protokolas. - Atlikus šienavimo darbus Rangovas nutrauks vandens padavimą į pasirinktą valymui kanalą ir jį ištuštins savitakiniu būdu. Po ištuštinimo kanaluose liks atkarpos, kuriuose laikysis susikaupęs vanduo iki 50-60 cm gylio, nes kanalo dugnas nėra lygus. - Rangovas valymo darbus galės vykdyti tik sausuose kanalo atkarpose. Duburiai, kuriuose bus vandens, turės būti ištuštinti drenažiniais siurbliais. Tam tikslui kanalas turės būti atitveriamas atkarpomis Rangovo pasirinktu būdu, kad nusausinti atitvertą atkarpą ir pradėti vykdyti valymo darbus. Atitvėrimui galima naudoti smėlio maišus arba kitą pasirinktą būdą. - Atlikus darbus sausoje atitvertoje atkarpoje, šie darbai turės būti priduoti Užsakovui ir tik gavus pritarimą bus leista vykdyti sekančios atkarpos valymo darbus. - Rangovas turi mechanizuotai išvalyti du 3100 m ilgio infiltracinius kanalus, nukasdamas ekskavatoriumi vidutiniškai apie 10 cm dugno grunto I kategorijos (priedas Nr. 6) ir augalijos sluoksnį iki neužteršto grunto sluoksnio. Kai kuriose vietose grunto sluoksnis gali būti mažesnis arba didesnis. Bendras valomų kanalų ilgis 6200 m. Preliminarus iškasamų nuosėdų kiekis yra apie 6000 m 3. - Iškastos nuosėdos turi būti surinktos ir išvežtos Užsakovo teritorijoje iki 3 km atstumu iki tvarkymo vietos, arba sutvarkytos pagal parengto projekto reikalavimus. Preliminarus iškasamų ir tvarkomų nuosėdų kiekis yra apie 6000 m3. Jeigu teisės aktai nereglamentuoja kitaip, nuosėdos gali būti pakleidžiamos nurodytoje 3-čios vandenvietės nurodytoje aikštelėje 3-jų km atstumu nuo iškasimo vietos, buldozeriu išlyginama teritorija užtikrinant mechanizuotą šienavimo procesą ateityje. - Atkarpose nuo vienos iki kitos pralaidos turi būti suformuotas nuolydis, kanalo ištuštinimo kryptimi, kad užtikrinti savitakinį kanalo ištuštinimą nuolydžio kryptimi. Jeigu reikia, nuolydžio suformavimui panaudoti atvežtinį žvyrą. - Rangovas turės atlikti pralaidų išvalymą rankiniu būdu nuo nešmenų preliminariai iki 75 m3 bendro kiekio ir išvežti į tvarkymo aikštelę. - Rangovas atlikęs darbus privalės sutvarkyti teritoriją. Visos išvažinėtos provėžos šalia kanalų esančioje pievoje turės būti išlygintos ar užpiltos gruntu, kad netrukdyti mechanizuotam žolės šienavimui. - Šlaitai neturėtų būti ardomi – jų pasvirimas turi likti nepakitęs. Jei visgi jie pažeidžiami – būtina juos sustiprinti natūralia medžiaga. - Projektą gali rengti tik šiame įstatyme nustatytų kompetencijų specialistai, dalyvavę rengiant ne mažiau kaip 1 vandens telkinio tvarkymo ir (arba) valymo projektą; - Kanalo dugno ir šlaitų lokalus stiprinimas: - Atliekant kanalo valymo darbus, pažeistos šlaitų vietos turi būti sustiprintos natūraliomis mineralinėmis medžiagomis (smėliu, žvyru arba jų mišiniu), siekiant atkurti kanalo šlaito stabilumą. - Stiprinimas atliekamas lokaliai, tik tose vietose, kur dėl erozijos ar technikos poveikio yra pažeistas šlaitas. - Atliekant stiprinimo darbus, turi būti išlaikytas esamas (arba projektinis) kanalo šlaitų nuolydis ir krantų linijos. - Naudojamas užpildas turi būti švarus, be priemaišų (durpių, dumblo, augalinių liekanų) ir tinkamai sutankintas, kad būtų išvengta tolesnės erozijos bei deformacijų. - Rangovui rekomenduojama prieš pateikiant pasiūlymą įsivertinti visas priemones, nes už jas papildomai nebus mokama. - Vykdomų paslaugų metu susidariusių atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo darbai taip pat turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą ir už juos nebus papildomai apmokama. |  |
| 1.6. | Darbų atlikimo terminas | 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. |  |  |
| 1.7. | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | Užtikrinti kasdienį darbo vietos išvalymą nuo atsiradusių atliekų ir pasirūpinti atliekų pridavimu atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |
| 1.8. | Defektų ištaisymo terminas | 30 darbo dienų. |  |  |
| 2. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 2.1. | Atliekant numatytus darbus saugoti greta esantį turtą, jį pažeidus, ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. |  |  |  |
| 2.2. | Darbo vietoje turi būti palaikoma tvarka, pasibaigus darbams teritorija turi būti išvalyta ir sutvarkyta bei atstatyta į prieš darbus buvusią būklę. |  |  |  |
| 2.3. | Rangovas privalo susipažinti ir laikytis „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai Rangovams“ nustatytos instrukcijos reikalavimų ir tvarkos. Prieš pradedant darbus Rangovo įgaliotas asmuo turės užpildyti ir pasirašyti bendrovės patvirtintą „Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą“, pateikiant riekiamus įgaliojimus, bei atlikti paskutinės minutės rizikos vertinimą, nustatant kokių reikės asmeninių ir kolektyvinių apsaugos priemonių. |  |  |  |
| 2.4. | Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir/ar jo subrangovų padaliniuose, susijusius su vykdomomis paslaugomis, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose. |  |  |  |
| 2.5. | Atlikdamas darbus Rangovas privalės laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų. |  |  |  |
| 2.6. | Vienu metu bus galima dirbti tik viename infiltraciniame kanale, antrą kanalą bus galima valyti tik išvalius ir paleidus į darbą pirmąjį. |  |  |  |
| 2.7. | Kanalų valymo darbai atliekami pagal 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 galiojančią suvestinę redakciją “Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo aprašo” nuostatas. |  |  |  |
| 2.8. | Rangovas sprendinius ir darbų eiliškumą turės suderinti su AB „Klaipėdos vanduo“ vandenruošos departamento atsakingais specialistais. |  |  |  |
| 2.9. | Atliktus darbus privalo perduoti Užsakovui, surašant atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktą. |  |  |  |
| 2.10. | Visi naudojami įrankiai, mechanizmai ar transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingi. Negalimas joks techninių skysčių, kuro ar tepalų patekimas ant grunto ar į valomus kanalus. Nusimatyti reikalingas neutralizavimo priemonės aukščiau išvardytų medžiagų išsiliejimo neutralizavimui. |  |  |  |
| 2.11. | Po sutarties pasirašymo per 5 (penkias) darbo dienas Tiekėjas turės pateikti tikslų valymo darbų atlikimo grafiką, o prieš pradedant darbus informuoti Užsakovą apie pradedamų vykdyti darbų pradžią ir gauti rašytinį jo pritarimą pradėti darbus. |  |  |  |
| 2.12. | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1- 508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.1 punktą. Perkami darbai patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą. |  |  |  |
|  | Priedai |  |  |  |
|  | Priedas Nr. 1 valomų infiltracinių kanalų bendras vaizdas. Priedas Nr. 2 Infiltraciniai kanalai. Priedas Nr. 3 Pralaidos. Priedas Nr. 4 Augmenijos salos. Priedas Nr. 5 Kanalų šlaitai su augmenija. Priedas Nr. 6 2025 m. tyrimų protokolas Priedas Nr. 7 Konfidencialumo pasižadėjimas |  |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.