Viešojo pirkimo „Kėdės laboratorijų patalpoms, adresu Tunelio g. 60, Kaunas“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Įrangos techninės specifikacijos:

| Eil. Nr. | Įrangos / Prekės pavadinimas | Techniniai rodikliai | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorinė kėdė su ratukais ir porankiu | - 5 atšakų pagrindas, pagamintas iš aliuminio, su ratukais. - Dujinis cilindras su aukščio reguliavimo mechanizmu. - Sėdynės ir atlošo pagrindas pagamintas iš pilkos spalvos poliamido, ergonomiškos formos, vientisas ir lankstus. - Su rankenėle, integruota į kėdės atlošo pagrindą. - Paminkštinta sėdynė pagaminta iš dezinfekcinėms medžiagoms atsparios dirbtinės odos medžiagos, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, antibakterinė. - Priekinis sėdynės kraštas turi prisitaikyti prie į priekį nukreiptos kūno darbinės padėties, apsaugodamas nuo spaudimo. - Sėdynės aukščio reguliavimas ne siauresniame diapazone nei nuo 450 mm iki 650 mm. - Atlošas su 3D lankstumo ir prisitaikymo prie vartotojo judesių funkcija, aktyvia kontakto metu, kai naudotojas atsilošia atgal ar pakrypsta į šoną. - Sėdynės ir atlošo medžiaga – juodos spalvos. - Kėdės turi porankiu rankoms. - Kėdės atitinka aukštus higienos ir atsparumo standartus tinka itin švariai aplinkai, 3-čias lygis pagal standartą ISO 14644-1 arba lygiavertį. | 20 |
| 2. | Laboratorinė kėdė su ratukais, be porankio | - 5 atšakų pagrindas, pagamintas iš aliuminio, su ratukais. - Dujinis cilindras su aukščio reguliavimo mechanizmu. - Sėdynės ir atlošo pagrindas pagamintas iš pilkos spalvos poliamido, ergonomiškos formos, vientisas ir lankstus. - Su rankenėle, integruota į kėdės atlošo pagrindą. - Paminkštinta sėdynė pagaminta iš dezinfekcinėms medžiagoms atsparios dirbtinės odos medžiagos, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, antibakterinė. - Priekinis sėdynės kraštas turi prisitaikyti prie į priekį nukreiptos kūno darbinės padėties, apsaugodamas nuo spaudimo. - Sėdynės aukščio reguliavimas ne siauresniame diapazone nei nuo 450 mm iki 650 mm. - Atlošas su 3D lankstumo ir prisitaikymo prie vartotojo judesių funkcija, aktyvia kontakto metu, kai naudotojas atsilošia atgal ar pakrypsta į šoną. - Sėdynės ir atlošo medžiaga – juodos spalvos. - Kėdės atitinka aukštus higienos ir atsparumo standartus tinka itin švariai aplinkai, 3-čias lygis pagal standartą ISO 14644-1 arba lygiavertį. | 74 |
| 3. | Laboratorinė kėdė su ratukais ir lanku kojoms | - 5 atšakų pagrindas, pagamintas iš aliuminio, su ratukais, su lanku kojoms ir svoriu fiksuojamais ratukais. - Dujinis cilindras su aukščio reguliavimo mechanizmu. - Sėdynės ir atlošo pagrindas pagamintas iš pilkos spalvos poliamido, ergonomiškos formos, vientisas ir lankstus. - Su rankenėle, integruota į kėdės atlošo pagrindą. - Paminkštinta sėdynė pagaminta iš dezinfekcinėms medžiagoms atsparios dirbtinės odos medžiagos, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, antibakterinė. - Priekinis sėdynės kraštas turi prisitaikyti prie į priekį nukreiptos kūno darbinės padėties, apsaugodamas nuo spaudimo. - Sėdynės aukščio reguliavimas ne siauresniame diapazone nei nuo 560 mm iki 810 mm. - Atlošas su 3D lankstumo ir prisitaikymo prie vartotojo judesių funkcija, aktyvia kontakto metu, kai naudotojas atsilošia atgal ar pakrypsta į šoną. - Sėdynės ir atlošo medžiaga – juodos spalvos. - Kėdės atitinka aukštus higienos ir atsparumo standartus tinka itin švariai aplinkai, 3-čias lygis pagal standartą ISO 14644-1 arba lygiavertį. | 40 |

- Įrangos pristatymo tvarka:

  - Kėdės pristatomos adresu Tunelio g. 60, Kaunas,

  - prieš 3 d.d. tiekėjas turi informuoti Užsakovą apie kėdžių atvežimo terminą.

  - Kėdės turi būti pristatomos pilna apimtimi.

- Įrangos tiekimo terminas:

Kėdės turi būti pristatytos per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Pasiūlymo vertinimas:

Pasiūlymo vertinimo kriterijus, mažiausia kaina.

- Aplinkosauginiai reikalavimai:

5.1. Perkamoms prekėms taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ įtvirtinti minimalieji aplinkos apsaugos reikalavimai:

5.1.1.	ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

5.1.2.	visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

5.1.3.	jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

5.1.4.	paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

5.1.4.1.	neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

5.1.4.2.	neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

5.1.4.3.	neturi būti chromo (VI) junginių;

5.1.4.4.	formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

5.1.5.	Kartu su pasiūlymu, visoms siūlomoms prekėms, turi būti pateikti atitiktį nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 p. (9. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: 9.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).