Projektas

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

TEPALŲ IR ALYVŲ

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

2025 m. sausio      d. Nr. TS-

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Tepalai ir alyvos skirti transporto priemonių bei ginklų techniniui stoviui užtikrinti.

- SAVYBĖS

| Eil. Nr. | Pavadinimas, paskirtis | Kokybės reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kokybės specifikacija pagal nurodytus kokybės standartus ACEA, API, ISO, DIN. Atitikimas OEM specifikacijai ir pan. | Tara / Pakuotė (L / KG) (paklaida ±30%) |
| 1 | Tepalas ginklui (universalus) | - Veikimo temperatūra nuo -35°C iki + 130°C Komponentai: - Kalio oleatas / amonio oleatas - Olero rūgštis - Antolis - Benzilacetatas - Benzialkoholis - Amialkoholis ir izobutialkoholis - Išvalytas, skystas parafinas - Izoheksanas - Arba lygiavertis | 0,5 (KG) |
| 2 | Tepalas ginklui (šaltam orui) | - NATO O-157 | 0,5 (KG) |
| 3 | Tepalas ginklui | - ASTM D-217 - ASTM 3233A - FTM-4001 - D-4172B arba D-130 arba lygiavertis - Veikimo temperatūra nuo -67°C iki +232°C | 0,25 (KG) |
| 4 | Tepalas ginklui | - Ne žemesnės klasės kaip NLGI GC-LB ir ASTM arba lygiavertis - Veikimo temperatūra nuo -40°C iki +232°C | 0,5 (KG) |
| 5 | Galinės rampos alyva | - NATO H-515 | 1,0 (L) |
| 6 | Vairo sistemos alyva | - NATO H-544 | 1,0 (L) |
| 7 | Ginklų priežiūros alyva | - NATO S-758 | 1,0 (L) |
| 8 | Ginklų tepalas | - NATO O-157 | 0,5 (KG) |
| 9 | Ginklų Tepalas | - NATO G-403 | 0,5 (KG) |
| 10 | Ginklų Tepalas | - NLGI – 2 arba lygiavertis - Kinematinė klampa 40 °C temperatūroje yra 13,0 mm²/s - Kinematinė klampa 100 °C temperatūroje yra 4,0 mm²/s - Veikimo temperatūra (-50 – 120 °C) | 0,5 (KG) |
| 11 | Ginklų Tepalas | - NLGI – 2 arba lygiavertis - Veikimo temperatūra (-40 – 180 °C) - Pagamintas iš aukštos kokybės sintetinių bazinių alyvų mišinio (PAO ir esteris) ir ličio komplekso tirštiklio | 0,5 (KG) |
| 12 | Ginklų Tepalas | - Cheminė bazė - riebalų ir priedų sintezė angliavandenilių tirpikliuose - Tankis 0.78 g/cm³ - Mažiausia temperatūra -25 °C - Didžiausia temperatūra +150 °C - Arba lygiavertis | 0,5 (KG) |
| 13 | Ginklų Tepalas | - DIN 51502: KPF2K-20 - NLGI klasė: 2 arba lygiavertis - ISO 6743-9: L-XBCEB 2 - Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -25°C iki +130°C - Penetracija 25°C: 265-295 (ASTM D 217/DIN 51 818) - Tirštiklis: ličio ir kalcio kompleksas su molibdeno disulfidu (MoS2) | 0,5 (KG) |
| 14 | Purškiamas silikoninis tepalas | - Sutepa, nepraleidžia vandens ir apsaugo - Greitai džiūsta be netvarkingų likučių - Saugu naudoti ant gumos, vinilo ir plastiko - Naudojimo temperatūros intervalas nuo -70°C iki +260°C - Arba lygiavertis | 0,5 (L) |
| 15 | Purškiamas ličio tepalas | - Ilgalaikis tepimas ir apsauga - Idealiai tinka naudoti metalas į metalą - Naudojimo temperatūros intervalas nuo 0°C iki +140°C - Arba lygiavertis | 0,5 (L) |
| 16 | Konsistencinis tepalas | - Aukščiausios kokybės ličio muilo tepalas su ekstremalaus slėgio priedu - NLGI 2-3 arba lygiavertis - Tepalo naudojimo temperatūros intervalas nuo -30°C iki +120°C | 0,5 (KG) |
| 17 | Silikoninis tepalas | - NLGI 2 arba lygiavertis - SAE AS 8660 - Tepalo naudojimo temperatūros intervalas nuo -55°C iki +200°C | 0,5 (KG) |
| 18 | Sintetinis tepalas | - Atitinka Cincinnati Machine P-64 - Visiškai sintetinė bazinė alyva - NLGI 2 arba lygiavertis - Tepalo naudojimo temperatūros intervalas nuo -40°C iki +177°C | 0,5 (KG) |
| 19 | Sintetinis tepalas | - Cheminė sudėtis - tirštiklis bario kompleksinis muilas, angliavandenilių alyva - Tepalo naudojimo temperatūros intervalas nuo -50°C iki +120°C - trumpa didžiausia leistina temperatūra iki +150 °C - Arba lygiavertis | 0,5 (KG) |
| 20 | Universali tepimo priemonė | - NLGI grade 1 arba lygiavertis - Tepalo naudojimo temperatūros intervalas nuo -30°C iki +120°C | 0,5 (KG) |
| 21 | Universali tepimo priemonė (drėgmę išstumiantis aerozolis) | - Maksimali veikimo temperatūra +122°C - Daugiafunkcinė alyva, be silikono - Apsaugo metalus ir lydinius - Arba lygiavertis | 0,5 (KG) |
| 22 | Konsistencinis tepalas | - NATO S-722 | 0,5 (KG) |
| 23 | Konsistencinis tepalas | - NATO G-421 | 0,5 (KG) |
| 24 | Konsistencinis tepalas | - NATO G-460 | 0,5 (KG) |
| 25 | Skystas ginklų tepalas | - NATO S-761 | 0,5 (L) |
| 26 | Skystas ginklų tepalas | - NATO O-158 | 0,5 (L) |
| 27 | Skystas reduktorinis tepalas | - NATO O-153 | 0,5 (L) |
| 28 | Automatinės pavarų dėžės alyva | - Alison TES 295, TES 468 - MB 236.91 - ZF TE-ML 04D, 14C, 16M | 20 (L) |
| 29 | Variklinė alyva | - NATO O-1178 | 200 (L) |
| 30 | Transmisinė alyva | - NATO O-226 | 20 (L) |
| 31 | Aušinimo skystis (koncentratas) | - G48 - SY-7025 - TL-6850-0038/1 - MB-Approval 325.0 - MAN 324 NF - DEUTZ DQC CA-14 | 20 (L) |
| 32 | Stabdžių skystis | - NATO H-542 | 5 (L) |

- KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR GARANTIJOS

- Turi būti pateikiami alyvų, tepalų ir specialiųjų skysčių gamintojų patvirtinimų sertifikatai, kokybės pažymėjimai/prekės aprašymai lietuvių arba gamintojo kalbomis, arba juos atitinkantys dokumentai, patvirtinantys alyvų ir specialiųjų skysčių atitiktį keliamiems reikalavimams, nurodytiems 2-ame skirsnyje.

- Alyvos, tepalai ir specialieji skysčiai turi turėti saugos duomenų lapus lietuvių  arba gamintojo kalba.

- Alyvų, tepalų ir specialiųjų skysčių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pristatymo gavėjui dienos.

- Tiekėjo siūlomos alyvos bei specialieji skysčiai ir jų tiekimo grandinė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

- PAKUOTĖ IR PRISTATYMAS

- Alyva, tepalai ir specialieji skysčiai privalo būti pateikiami gamintojo pakuotėse.

- Alyvų, tepalų ir specialiųjų skysčių pakuotės ženklinimas turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.

- Alyvos, tepalai ir specialieji skysčiai pristatomi pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus. Užsakymai dėl planuojamų alyvų, tepalų ir specialiųjų skysčių, pateikiami raštu (el. paštu, faksu) ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki užsakyme nurodyto pristatymo termino, juose nurodant pristatymo vietą, pristatomos alyvos, tepalo ar specialaus skysčio kiekį bei pristatymo datą.

- Minimalus vienkartinis užsakomų alyvų, tepalų ir specialiųjų skysčių kiekis - viena pakuotė.

- Užsakymai pateikiami darbo dienomis iki 16.00 valandos Lietuvos Respublikos laiku.

- Pristatymo terminas – užsakyme nurodyta alyvos, tepalų ir specialiųjų skysčių pristatymo diena.

- Alyvos, tepalai ir specialieji skysčiai pristatomi darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

V.  PRODUKTAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

- Prekės pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

VI. ATITIKTĮ ĮRODANTYS DOKUMENTAI

- Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Panaudotos alyvos ir specialieji skysčiai turi būti perdirbami ir esant galimybei pakartotinai naudojami. Dėl šio reikalavimo atitikimo, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją, kurioje turi būti aprašyta / paaiškinta kur panaudota alyva ir specialieji skysčiai perdirbami ir kur gali būti naudojami pakartotinai, bei kaip paruošiami perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui.

RENGĖJAS

Gynybos resursų agentūros prie KAM

Atsargų valdymo departamento                                                                                           Mantas Mieželis

Lauko įrangos ir degalų skyriaus logistikos specialistas		            +37070680364