KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. NEUROMONITORAVIMO SISTEMOS PRIEDAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. NEUROMONITORAVIMO SISTEMOS PRIEDAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis (vnt.) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Vienkartinės medicinos priemonės. Neuromonitoravimo sistemos priedai, tinkantys Ligoninėje turimam Medtronic gamintojo intraoperaciniam neuromonitoriui NIM Vital |  |  |  |
| 1.1. | Endotrachėjinis vamzdelis | 200 |  |  |
| 1 | Vamzdelis turi turėti ne mažiau tris bipolinius elektrodus abiejų stygų monitoravimui |  |  |  |
| 2 | Elektrodų išdėstymas turi užtikrinti gerą kontaktą su balso stygomis vamzdeliui pajudėjus ar pasisukus |  |  |  |
| 3 | Vamzdelis turi būti komplektuojamas su įrašymo ir įžeminimo elektrodais |  |  |  |
| 4 | Vientisos kontrukcijos vamzdelis su gamykliškai integruotais monitoravimo ir įrašymo elektrodais |  |  |  |
| 5 | Ne mažiau 4 skirtingų dydžių vamzdeliai (dydis pasirenkamas užsakymo metu) |  |  |  |
| 6 | Pasirinkus procedūrą, kurioje naudojami vamzdeliai, aparato ekrane rodoma informacija apie elektrodų esančių prie vamzdelio sujungimą prie paciento ir pulto, visa įranga spalviškai koduota pagal paciento pulto sąsają |  |  |  |
| 7 | Numatyta pozicionavimo žyma |  |  |  |
| 8 | Sterilus |  |  |  |
| 9 | Vienkartinio naudojimo |  |  |  |
| 10 | Priedai pagaminti įrangos gamintojo |  |  |  |
| 1.2. | Monopolinis stimuliatorius tiesioginei nervų stimuliacijai | 40 |  |  |
| 1 | Stimuliatorius tiesus |  |  |  |
| 2 | Turi būti komplektuojamas su rankena stimuliatoriui, komplektai individualiai supakuoti |  |  |  |
| 3 | Vienkartinio naudojimo |  |  |  |
| 4 | Sterilus |  |  |  |
| 5 | Priedai pagaminti įrangos gamintojo |  |  |  |
| 1.3. | APS elektrodas | 20 |  |  |
| 1 | Ant nervo užsegamas elektrodas nuolatiniam nervo klajoklio stebėjimui skydliaukės operacijos metu |  |  |  |
| 2 | Ne mažiau 2 skirtingų dydžių (dydis pasirenkamas užsakymo metu) |  |  |  |
| 3 | Pasirinkus procedūrą, kurioje naudojamas elektrodas, aparato ekrane rodoma informacija apie įrangos sujungimą prie paciento ir pulto, visa įranga spalviškai koduota pagal paciento pulto sąsają |  |  |  |
| 4 | Vienkartinio naudojimo |  |  |  |
| 5 | Sterilus |  |  |  |
| 6 | Priedai pagaminti įrangos gamintojo |  |  |  |
| 1.4. | Elektrodai | 20 |  |  |
| 1 | Porinis, poodinis elektrodas - pasirinktinai 2 arba 4 kanalų (pasirenkama užsakymo metu) |  |  |  |
| 2 | Insuliuotos adatos ne daugiau nei 5 mm iki adatos galo |  |  |  |
| 3 | Tarpas tarp adatų ne didesnis nei 2,5 mm |  |  |  |
| 4 | Ne mažiau dviejų skirtingų ilgių adatos (ilgiai pasirenkami užsakymo metu) |  |  |  |
| 5 | Pasirinkus procedūrą, kurioje naudojami elektrodai, aparato ekrane rodoma informacija apie įrangos sujungimą prie paciento ir pulto, visa įranga spalviškai koduota pagal paciento pulto sąsają |  |  |  |
| 6 | Vienkartiniai |  |  |  |
| 7 | Sterilūs, individualiai supakuoti |  |  |  |
| 8 | Priedai pagaminti įrangos gamintojo |  |  |  |