Pirkimo dokumentų

1 priedas

PERKAMŲ PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 37, 38 ir 39 str. įtvirtintais reikalavimais)

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Perkančioji organizacija UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Užsakovas).

  - Pirkimo objektai:

    - Kėlimo gervės su integruotu elektriniu vežimėliu ir jos sumontavimo darbai nuotekų siurblinėje Nr. 5 Popieriaus g.15, Kaunas (1 kompl.)

    - Kėlimo rankinės gervės su integruotu vežimėliu (1 vnt.) ir lengvos konstrukcijos kilnojamas ožinis kranas dirbtuvėms Kleboniškio g. 1, Kaunas. (1 vnt.)

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

  - Prekei 1.2.1. EN 14492-2 (kėlimo įrenginiai – gervės, vežimėliai); EN 60204-32 (mašinų elektrinė įranga – kėlimo įrenginiai); EN ISO 12100 (mašinų saugos principai).

  - Prekei 1.2.2. EN 13157 (rankinės kėlimo priemonės – talės); EN 15011 (kranai – bendrieji saugos reikalavimai); EN ISO 12100 (bendrieji saugos principai)

- Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

  - CE atitikties deklaracija.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

  - Pagal perkamoms prekėms taikomas EB direktyvas.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

  - Standartinė gamyklinė nepažeista pakuotė.

  - Pristatoma į UAB „Kauno vandenys“ objektus.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

  - Prekės pristatomos ir darbai atliekami darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

  - Kėlimo gervės su integruotu elektriniu vežimėliu sumontuojamas 1.2.1 punkte nurodytame objekte. Elektrą priveda Užsakovas. Tiekėjas atlieka montavimo ir pajungimo darbus.

  - Sulankstomas aliumininis ožinis kranas pristatomas 1.2.2. punkte nurodytu adresu, Užsakovo darbuotojams pravedami montavimo, ardymo, naudojimo ir priežiūros mokymai (apmokomi 4 darbuotojai).

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

  - Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų:

https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Paslaugu_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.docx

  - Prieš atliekant 6.3. punkte numatytus mokymus, Tiekėjas parengia t. y. nurodo temas kuriomis bus mokoma ir su Užsakovu suderina mokymų protokolą.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

  - Teikiant pasiūlymą pateikti:

    - CE atitikties deklaraciją;

    - ES atitikties deklaracija (Declaration of Conformity, DoC);

  - Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, reikalingus įregistruoti įrenginį Valstybinė darbo inspekcija potencialiai pavojingų įrenginių registre. Kartu su įrenginiu turi būti pateikiami šie dokumentai:

    - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

    - Aptarnavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba;

    - Montavimo instrukcija lietuvių kalba; montavimo ir įrengimo dokumentai (montavimo schema, montavimo aktas ar lygiaverčiai dokumentai, jei įrenginys montuojamas objekto vietoje);

    - įrenginio techninis pasas arba gamintojo techninė dokumentacija, kurioje nurodyti pagrindiniai techniniai parametrai, identifikaciniai duomenys ir eksploatavimo sąlygos;

    - gamyklinių bandymų protokolai, patvirtinantys įrenginio apkrovos ir saugos sistemų patikrinimą;

    - akredituotos įstaigos atliktos pradinės techninės būklės patikrinimo (ekspertizės) aktas, jei toks reikalingas pagal galiojančius teisės aktus.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

  - Netaikoma

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

  - Netaikoma

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

  - Prekei suteikiama garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai.

  - Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi tiekiami kėlimo įrenginiai būtų pažymėti pagal Mašinų direktyvos 2006/42/EB reikalavimus. Ant kiekvieno įrenginio privalo būti aiškiai įskaitoma ir patvari gamintojo lentelė arba ženklinimas, kuriame nurodyta:

  - CE ženklas;

  - gamintojo pavadinimas ir adresas;

  - įrenginio tipas, modelis, serijos numeris, pagaminimo metai;

  - nominali keliamoji galia (kg, t);

  - darbinio aukščio / lyno ar grandinės ilgio ribos;

  - elektros įrenginiams – įtampa, galia, apsaugos klasė (IP).

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

  - Pristatant prekes pasirašomas Priėmimo – perdavimo aktas (forma tiekėjo)

  - Kartu su priėmimo – perdavimo aktu pateikiami 8 punkte nurodyti dokumentai.

  - Apmokama pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, kurioje privalo būti nurodyta atskirai įrangos kaina ir atskirai taros nuomos kaina, nurodytas UAB „Kauno vandenys“ struktūrinis padalinys kuriam buvo perduotos prekės.

- ŽALIEJI REIKALAVIMAI

14.1. Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).