Pirkimo sąlygų 2 priedas

UŽSAKOMŲ BALDŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI IR SPECIFINIAI VISŲ PERKAMŲ BALDŲ TIEKIMO, GAMYBOS IR MONTAVIMO NURODYMAI, REIKALAVIMAI, APRAŠYMAI:

- Šie „Bendrieji ir specifiniai visų perkamų baldų tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymai, reikalavimai, aprašymai“ yra skirti visoms perkamų baldų pozicijoms.

- Pristatyti, pagaminti, sumontuoti baldai turi būti kokybiški, funkcionalūs, komfortabilūs, ergonomiški. Baldai turi būti atsparūs patalpų mikroklimato (drėgmės, temperatūros) norminiams svyravimams, mechaniškai stabilūs, patvarūs, patogūs naudojimui ir atitikti saugumo, higienos reikalavimus. Visos baldų dalys, kurias naudodamiesi lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir/ar be aštrių briaunų.

- Pradedant užsakymo vykdymą bei gamybą, tiekėjas privalo atvykti į perkančiosios organizacijos (toliau PO) patalpas (kuriose numatomi statyti/montuoti perkami baldai), jas išsimatuoti, patikrinti baldų tilpimą, baldų įnešimą pro patalpų angas, patikrinti prie baldų besiglaudžiančių patalpų ar konstrukcijų paviršių esamą horizontalumą-vertikalumą (ir vertinti tai rengiant gamybinius-darbo brėžinius (bei vėliau pagal tai gaminant bei montuojant baldus) bei parengti visų gaminamų/tiekiamų/montuojamų baldų gamybinius-darbinius brėžinius, juos susiderinti su PO atstovu (VILNIUS TECH architektu), t. p., prieš gamybą susiderinti naudojamų medžiagų pavyzdžius (kodus, spalvas, paviršius, savybes ir pan.), gauti raštišką pritarimą jų naudojimui, gauti raštišką pritarimą tiekėjo parengtiems gamybinių-darbinių brėžinių sprendimams), prieš gamybą su PO atstovu susiderinti numatomų naudoti medžiagų pavyzdžius (kodus, spalvas, paviršius, savybes, modelius ir pan.), - visa tai baldų gamintojui-tiekėjui privalu atliktine ne vėliau nei pradedami gaminti baldai. Prieš gamybą turi būti įsivertintos bei su PO atstovu suderintos visų gaminamų, tiekiamų, montuojamų baldų dešininės, kairinės ar veidrodinės pozicijos, atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas baldų išdėstymo planuose. Galutinius visų baldų išdėstymo patalpose planus PO išduos po sutarties pasirašymo, kartu su užsakymo pateikimu.

- Už pagaminto baldo konstrukcinius sprendimus (galutinai tikslinamus baldų gamintojo gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu), jų stabilumą bei pastovumą, už gaminiui panaudotas visas detales, jų įdiegimą bei sumontavimą atsako baldų gamintojas. Baldai privalo būti pristatyti, sumontuoti perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. Tiekėjo rengiami ir teikiami derinimui gamybiniai-darbo brėžiniai turi būti parengti AutoCad ar kita baldų brėžiniams rengti skirta programa, šiuose brėžiniuose turi būti detaliai (aiškiai) matomos visos baldo sudedamosios dalys, detalės, įranga (brėžiniai derinimui su perkančiąja organizacija turi būti pateikti pdf ar jpg, dwg formatu). Baldų tiekėjo parengtų gamybinių-darbo brėžinių derinimas su paskirtu perkančiosios organizacijos atstovu, neatleidžia tiekėjo nuo padarytų klaidų ar trūkumų rengiant gamybinius-darbo brėžinius dėl paties baldo ar jo dalių stabilumo (neišlinkimo, nesiūbavimo), tvirtumo, pastovumo konstrukcinio ar technologinio sprendimo. Baldų tiekėjas iš anksto turi įsivertinti kiekvieno baldo konstrukciniam (patikimam, tvirtam bei atitinkančiam kitus funkcinius poreikius) sprendimui užtikrinti reikalingas medžiagas, sąrangos sprendimus bei priemones, kurios nebūtinai yra įvardintos perkančiosios organizacijos skelbiamuose baldų eskiziniuose brėžiniuose ir baldų išpildymo reikalavimų aprašymuose, - tai detalizuojama  tiekėjo rengiamuose baldų gamybiniuose-darbo brėžiniuose (bei iš anksto derinama su PO atstovu).

- Visi perkami baldai turi būti patiekti, pagaminti bei sukomplektuoti pagal specifikacijose (baldų eskiziniuose brėžiniuose ir jų aprašymuose, šiose bendrose pastabose) nurodytus reikalavimus, turi būti pristatyti nurodytu adresu (VILNIUS TECH patalpose), turi būti surinkti bei sumontuoti jiems paskirtoje patalpoje, jiems paskirtoje baldų stovėjimo (pastatymo, pakabinimo, tvirtinimo) vietoje (pagal pateikiamus baldų išdėstymo planus, pagal rengiamų gamybinių-darbo brėžinių sprendinius). Baldai perduodami-priimami baigus visų perkamų baldų pastatymą bei jų sumontavimą projektinėse jų vietose bei pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktus. Visi baldai (ir jų komplektuojamos detalės) turi būti pristatyti bei sumontuoti švarūs, neapdulkėję, jų paviršiai neturi būti ištepti jokiomis vizualiai matomomis pašalinėmis medžiagomis, neturi būti pakeista originaliai gamintojo numatyta jų paviršių išvaizda.

- Perkamų (gaminamų) baldų išpildymas bei sprendimai turi būti analogiški jau PO turimiems ir naudojamiems to paties tipo ar tos pačios serijos baldams – turi būti naudojamos analogiškos baldų medžiagos, analogiškos išvaizdos sprendimai, analogiškos baldų spalvos, paviršių blizgumas, faktūros. Šio pirkimo baldai turi derėti su anksčiau įsigytais baldais, kad būtų išlaikytas vienodas/suderintas, pastate esančių baldų, vaizdas. Tiekėjas turi įsivertinti, kad dalis baldų galės būti užsakyta su kitų atspalvių medžiagomis.

- Visų baldų plokščių (skydų) ir paviršių padengimai kitomis medžiagomis (aprašymuose nurodytais laminatais, melaminais, aukšto slėgio laminatais (HPL/CPL), aukšto slėgio laminato plokštėmis (Comtact-HPL), PVC/ABS laminavimo juostomis ir kt.) turi būti visu plotu priklijuoti (prisiklijavę ir neatšokę nuo klijuojamojo paviršiaus), turi būti lygūs (lygaus galutinio paviršiaus, be matomų įdubimų ir be iškilimų), nesutrūkinėję, nesuraižyti bei neištepti. 2 mm storio PVC/ABS briaunų kraštai turi būti vienodai užapvalinti (nufrezuoti) R1,5-2 mm (briaunavimo juostų ir jų apvalinimo ribos turi sutapti su plokštės, skydo plokštumų paviršių ribomis), nuvalytais klijais, po frezavimo apvalintos briaunos turi būti šlifuotos, poliruotos. 0,4-0,5 mm storio melamino/PVC/ABS briaunų kraštai – mikroapvalinti, neaštrūs, nuvalytais klijais.

- Dažais (įskaitant ir miltelinius-poliesterio dažus ar dengimą laku, alyva) dengti baldų detalių, elementų paviršiai turi būti padengti vienodu jų storiu, dažytas (lakuotas, alyvuotas) paviršius turi būti lygus (be įdubimų ir iškilimų, be nutekėjimų, be sutrūkinėjimų, suskilinėjimų, pilnu dažomo ar lakuojamo paviršiaus uždengimu), dažų, lako sluoksnis turi būti gerai ir pilnai prikibęs su dažomu, lakuojamu paviršiumi, be dažų sluoksnio atšokimų, spalvos pakitimų, be sutrūkinėjimų.

- Baldų gamyboje naudojamų produktų, elementų detalių atsparumas kokioms nors medžiagoms ar fiziniams poveikiams (pagal baldų aprašymuose nurodomas/reikalaujamas atsparumo savybes) reiškia, kad šių medžiagų ar fizinių poveikių panaudojimas/įtaka neturi pakeisti nurodomo baldo elemento (medžiagos, produkto) vizualiai matomos pirminės jo išvaizdos bei neturi pakeisti jokių fizinių elemento (medžiagos, produkto) pirminių savybių.

- Jei baldų statymo, montavimo patalpose prie sienų/pertvarų (ar kt.) numatomi statyti baldai užstos patalpose esančius inžinerinės instaliacijos elementus (E-ER lizdus, įv. liukus, reguliavimo sklendes, inž. prievadus ir pan.) ar yra kitokios fizinės kliūtys, - tie baldai turi būti numatyti su priėjimo angomis prie tų inž. instaliacinių pastato, patalpų elementų per jų nugarėles (ar kt. vietose).

- Visų stalų, spintų, spintelių ir pan. fasadai turi būti pilnai horizontaliai/vertikaliai išreguliuoti, vienodais tarpeliais tarp atskirų fasado detalių. Judamų (varstomų, stumdomų, traukomų) fasadų montavimo (tvirtinimo, fiksavimo, pakabinimo ir pan.) furnitūra turi būti su pilnu ir patogiu fasadų horizontalumo-vertikalumo reguliavimu.

- Baldų aprašymuose naudojamų sąvokų „matomos“ ir „nematomos“ LMDP (ar HPL/CLP dengtos MDP, ar kitų plokščių) briaunos (dengiamos nurodyto storio PVC ar ABS laminavimo juostomis) paaiškinimas: matomos plokščių briaunos tai baldo išorinės pusės (korpuso, durelių stalčių priekių ir pan.) ir baldo vidaus matomų dalių (vidaus lentynų, vidaus pertvarų ir pan.) detalių briaunos, kurias iš baldo išorinės ar vidinės pusės galima pamatyti akimis ar paliesti, įskaitant ir matomas detalių briaunas, esant atidarytiems, atitrauktiems stalčių, durelių fasadams. „Nematomos“ plokščių, detalių briaunos, - visos likusios, kurios yra pridengtos gretimomis baldo plokštėmis, detalėmis (pvz. įv. vidinių lentynų šoninės ir galinės briaunos, kurios remiasi į korpusines detales, pertvaras, į nugarėlę ir pan. kitais atvejais), kurios nėra matomos iš naudotojo pusės.

- Visų baldų kojos, ratukai ar atramos turi būti saugančios grindų dangas, neturi braižyti grindų.

- Jeigu baldo techninėje specifikacijoje (baldo aprašymuose, atskirose ir/ar bendrose pastabose, eskiziniuose baldo brėžiniuose) nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, - gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Baldų atitikimas standartams (be išankstinių bandymų):

- Stalai ST-1, ST-1LS turi atitikti LST EN 527-2:2016+A1:2019 ar analogišką standartą. Stalo elektrinės detalės/mechanizmai  turi atitikti „LST EN 60335-1“ ir „EN 61558-1“ ar analogiškus standartus.

- Auditorijų eiliuojamos kėdės AK-1, AK2 turi atitikti normos EN 12727:2002 "Baldai. Stacionarūs eiliuojamieji sėdimieji baldai. Stiprumo bei ilgaamžiškumo reikalavimai ir bandymo metodai“ ketvirto lygio reikalavimus arba atitinkančių normų reikalavimus.

- Visi kiti perkami baldai (likusieji ST, AST serijos stalai ir SP serijos spintos) turi atitikti:

- kabinetų stalai - LST EN 527-2:2017+A1:2019, jų šoninės ar apatinės spintelės bei jų korpusinės dalys - LST EN 16121:2024, jų akustinės pertvaros - LST EN 1023-1:1998 ir LST EN 1023-2:2000 ar lygiaverčius standartus;

- pasitarimų/seminarų stalas ST-30LX - LST EN 15372:2017 ar lygiavertį standartą;

- SP serijos spintos ir spintelės - LST EN 16121:2024 ar lygiaverčius standartus;

- auditoriniai stalai AST-K serijos - LST EN 15372:2017 ar analogišką standartą;

- STL serijos stalai - LST EN 13150:2002, o jų korpusiniai baldai (dalys) - LST EN 16121:2013+A1:2017 ar lygiaverčius standartus.

- M serijos minkštasuoliai turi atitikti LST  EN 16139 ar lygiaverčio standarto, ne mažesnio nei pirmo lygio reikalavimus.

- Esant poreikiui, ginčui ar abejonei dėl baldo patvarumo/patikimumo, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva patikrinti tų baldų atitikimą nurodytoms normoms, standartams (bei PO keltiems reikalavimams dėl M serijos baldų aptraukalų (gobelenų, dirbtinių odų) išvaizdos/formos baldų eksploatacijos eigoje), perduodant baldus patikrinimui į nacionalinio akreditacijos biuro akredituotą, nepriklausomą baldų bandymo laboratoriją.

- Baldų gamintojo/tiekėjų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (baldų pagaminimo, pristatymo, įskaitant baldų perdavimo naudojimui) terminas - 75 kalendorinės dienos nuo baldų užsakymo pateikimo dienos.

- Pagamintiems, sumontuotiems, perduotiems bei priimtiems baldams taikoma garantija – mažiausiai 5 metai nuo baldų priėmimo dienos (daugiausiai – 10 metų). Tikslus ir konkretus garantinis laikas nustatomas po konkurso, pagal konkrečių tiekėjų (pardavėjų) pasiūlytą konkretų garantinį terminą.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Aplinkosauginiai reikalavimai baldams:

Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Įsakymas) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ VII skyriuje pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais baldams. Šiuose bendruosiuose reikalavimuose nustatyti minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi, tiekėjas dalyvaudamas konkurse įsipareigoja laikytis šių reikalavimų. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi pateikti atitikimą šiems reikalavimas įrodančius dokumentus:

| Reikalavimai | Reikalavimus, patvirtinantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami dokumentai, įrodantys prekių atitiktį nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Baldai 1.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC22 22 https://fsc.org/en ar PEFC23 23 https://www.pefc.org/ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;. 1.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>;. 1.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;. 1.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: <...>; 1.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 1.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 1.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm... | - Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba - Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.. Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai.. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu. |
| 2.Pakuotės Pakuotės laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>. | - Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba - Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu. |

I dalis. Ofiso baldai (stalai, spintos ir k.t.)

Baldai montuojami VILNIUS TECH Linkmenų g. 28, Vilniuje (atskiri vienetai gali būti montuojami ir kitose universiteto vietose, bus patikslinta su užsakymu)

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST-1 | Reguliuojamo aukščio darbo stalas, ST-1 Stalo matmenys - ilgis 1600, gylis 810, aukštis 716-1186 mm. | 8 |
| 2 | ST-1LS | Reguliuojamo aukščio darbo stalas su stalčių bloku, ST-1LS Stalo matmenys - ilgis 1800, gylis 800, aukštis 716-1186 mm. | 7 |
| 3 | ST-10AE* | Darbo stalas su akustine pertvara, elektrifikuotas ST-10AE* Stalo matmenys - ilgis 1400, gylis 700, aukštis 750 (+ 550 pertvaros) mm. | 4 |
| 4 | ST-12 | Poilsio-darbo-valgymo stalas D1000xh750, ST-12 Stalo matmenys - diametras 1000, aukštis 750 mm. | 2 |
| 5 | ST-12E | Poilsio-darbo-valgymo stalas D1000xh750, elektrifikuotas, ST-12E Stalo matmenys - diametras 1000, aukštis 750 mm. | 2 |
| 6 | ST-12LE | Poilsio-darbo-valgymo stalas D1290xh750, elektrifikuotas, ST-12LE Stalo matmenys - diametras 1290, aukštis 750 mm. | 2 |
| 7 | ST-13 | Aukštas poilsio-darbo-valgymo stalas D700xh1100, ST-13 Stalo matmenys - diametras 700, aukštis 1100 mm. | 4 |
| 8 | ST-14 | Žurnalinis staliukas D600xh670, ST-14 Stalo matmenys - diametras 600, aukštis 670 mm. | 28 |
| 9 | ST-22 | Darbo stalas su šonine spintele ir su Ø900 priestaliu, ST-22 Stalo matmenys - ilgis 2770, plotis 1770, aukštis 750 mm. | 2 |
| 10 | ST-30LX | Pasitarimų/seminarų stalas (su HPL stalviršiu), ST-30LX Stalo matmenys - ilgis 3400, plotis 1300, aukštis 750 mm. | 1 |
| 11 | ST-39 | Darbo stalas su spintele, su stalviršio paaukštinimu, ST-39 Stalo matmenys - ilgis 3035, plotis 950, aukštis 750/1100 mm. | 1 |
| 12 | VIR-L6-01 | Virtuvėlės baldas, VIR-L6-01 Baldo matmenys – ilgis 2488, plotis (gylis) 630, aukštis 2200 mm. | 1 |
| 13 | KB-1 | Pastatoma metalinė atvira rūbų kabykla, KB-1 Baldo matmenys – ilgis/plotis 510/440, diametras 510, aukštis 1670 mm. | 16 |
| 14 | SP-1 | Aukšta kanceliarinė 2 durų spinta, SP-1 Spintos matmenys - ilgis 800, gylis 380, aukštis 1886 mm. | 14 |
| 15 | SP-2 | Aukšta rūbų laikymo spinta, SP-2 Spintos matmenys - ilgis 800, gylis 380, aukštis 1886 mm. | 14 |
| 16 | SP-5 | Žema kanceliarinė spinta, SP-5 Spintos matmenys - ilgis 1600, gylis 380, aukštis 1516 mm. | 2 |
| 17 | SP-10 | Žema universali (printerio) spintelė, SP-10 Spintelės matmenys - ilgis 800, gylis 380, aukštis 960 mm. | 4 |
| 18 | SP-13 | Žema kanceliarinė spintelė, SP-13 Spintelės matmenys - ilgis 800, gylis 380, aukštis 960 mm. | 2 |
| 19 | SP-13(1,5) | Žema kanceliarinė spintelė, SP-13(1,5) Spintelės matmenys - ilgis 1200, gylis 380, aukštis 960 mm. | 5 |
| 20 | SP-13(2,0) | Žema kanceliarinė spintelė, SP-13(2,0) Spintelės matmenys - ilgis 1600, gylis 380, aukštis 960 mm. | 3 |
| 21 | SP-13(2,5) | Žema kanceliarinė spintelė, SP-13(2,5) Spintelės matmenys - ilgis 2000, gylis 380, aukštis 960 mm. | 2 |
| 22 | SP-15 | Žema universali (spausdintuvų) spintelė, SP-15 Spintelės matmenys - plotis 600, gylis 600, aukštis 550 mm. | 2 |
| 23 | SP-33-320 | Pastatoma vienpusė knygų lentyna, SP-33-320 Baldo matmenys – ilgis 3200, gylis 300, aukštis 1950 mm. | 2 |
| 24 | SP-34-320 | Pastatoma spinta, SP-34-320 Baldo matmenys – ilgis 3200, gylis 380, aukštis 1950 mm. | 1 |
| 25 | STLŽ-30-320 | Mobilūs metaliniai dvipusiai stelažai, STLŽ-30-320 Stelažo matmenys – ilgis 3200, gylis 620, aukštis 1950 mm. | 2 |
| 26 | M-20 | Patogus 2-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas dirbtine oda), M-20 Baldo matmenys - ilgis 1400, plotis 685, aukštis 735 mm. | 4 |
| 27 | M-21 | Patogus 1-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas dirbtine oda), M-21 Baldo matmenys - ilgis 700, plotis 685, aukštis 735 mm. | 4 |
| 28 | M-26 | Patogus 1-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas gobelenu), M-26 Baldo matmenys - ilgis 700, plotis 685, aukštis 735 mm. | 6 |
| ST, VIR, KB, SP, STLŽ, M serijos baldai tiekiami, gaminami ir montuojami pagal baldų išdėstymo planuose pateiktus jų išdėstymus bei nurodymus, pagal visų šių baldų ir jų komponentų gamybos ir montavimo aprašymus (žr. priede A1, B1, C1), pagal pateikiamus jų eskizinius brėžinius (žr. priede A2, B2, C2) bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus. |  |  |  |

II dalis. Auditorijų eiliuojamos kėdės

Baldai montuojami VILNIUS TECH Linkmenų g. 28, Vilniuje

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AK-1 | Prie laiptuotų grindų pakylų tvirtinama auditorinė eiliuojama kėdė su stacionariu staliuku, AK-1 Kėdės matmenys - plotis (kartotinis) 520, ilgis (gylis) su staliuku 888, aukštis 1035 mm | 126 |
| 2 | AK-2 | Prie laiptuotų grindų viršutinės pakylos tvirtinama auditorinė galinių eilių kėdė (be staliuko), AK-2 Kėdės matmenys - plotis (kartotinis) 520, ilgis (gylis) 636, aukštis 1003 mm | 17 |
| 3 | AK-3 | Pastatomas priekinių auditorinių kėdžių eilių staliukas, AK-3 Kėdės staliuko matmenys - plotis (kartotinis) 520, gylis 434, aukštis 735 mm | 21 |
| AK serijos baldai tiekiami, gaminami ir montuojami pagal baldų išdėstymo planuose pateiktus jų išdėstymus bei nurodymus, pagal visų šių baldų ir jų komponentų gamybos ir montavimo aprašymus (žr. priede D1), pagal pateikiamus jų eskizinius brėžinius (žr. priede D2) bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus. |  |  |  |

III dalis. Auditoriniai stalai

Baldai montuojami VILNIUS TECH Linkmenų g. 28, Vilniuje (atskiri vienetai gali būti montuojami ir kitose universiteto vietose, bus patikslinta su užsakymu)

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AST-E3 | Auditorinis 3-vietis darbo stalas, eiliuoto tipo, AST-E3 Stalo matmenys - ilgis 1950, plotis (gylis) 500, aukštis 760 mm. | 32 |
| 2 | AST-S2-06 | Dėstytojo pagalbinis stalas, AST-S2-06 Stalo matmenys - ilgis 2400, plotis 800, aukštis 750 mm. | 2 |
| 3 | AST-K2 | Auditorinis-kompiuterinis 3-vietis darbo stalas, eiliuoto tipo, AST-K2 Stalo matmenys - ilgis 2550, plotis (gylis) 700, aukštis 760 mm. | 4 |
| AST serijos baldai tiekiami, gaminami ir montuojami pagal baldų išdėstymo planuose pateiktus jų išdėstymus bei nurodymus, pagal visų šių baldų ir jų komponentų gamybos ir montavimo aprašymus (žr. priede E1), pagal pateikiamus jų eskizinius brėžinius (žr. priede E2) bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus. |  |  |  |

IV dalis. Baldai bendrabučiams

Baldai montuojami VILNIUS TECH Grybo g. 39, Vilniuje (atskiri vienetai gali būti montuojami ir kitose universiteto vietose, bus patikslinta su užsakymu)

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LV-1 | Viengulė lova su čiužiniu, LV-1 Baldo matmenys – ilgis 2040, plotis 940, aukštis 670 mm. Pusė nurodyto šio baldų kiekio numatoma gaminti dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu. | 110 |
| 2 | ST-1-B | Darbo stalas, ST-1-B Baldo matmenys – ilgis 1050, plotis (gylis) 600, aukštis 750 mm. Pusė nurodyto šio baldų kiekio numatoma gaminti dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu. | 56 |
| 3 | ST-2-B | Darbo stalas, ST-2-B Baldo matmenys – ilgis 1050, plotis (gylis) 600, aukštis 750 mm. Pusė nurodyto šio baldų kiekio numatoma gaminti dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu. | 56 |
| 4 | ST-3-B | Staliukas su ratukais, ST-3-B Baldo matmenys – ilgis 600, plotis 600, aukštis 670 mm. | 56 |
| 5 | L-1 | Pastatoma atvira lentyna, L-1 Baldo matmenys – plotis 500, gylis 400, aukštis 1527 mm. | 56 |
| 6 | L-2 | Pakabinama atvira lentyna, L-2 Baldo matmenys – ilgis 1200, gylis 300, aukštis 380 mm. | 110 |
| 7 | SP-1(100) | Pastatoma spinta, SP-1(100) Baldo matmenys – plotis 1000, gylis 630, aukštis 2420 mm. Pusė nurodyto šio baldų kiekio numatoma gaminti dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu. | 110 |
| 8 | VIR-G39-1 | Virtuvės spintelė su sienine lentyna, VIR-G39-1 Spintelės matmenys – ilgis 650, gylis 600, aukštis 1618 mm. Lentynos matmenys – ilgis 3500/3800, gylis 200, storis 25 mm | 5 |
| 9 | ST-12 | Poilsio-darbo-valgymo stalas, ST-12 Baldo matmenys – diametras 1000, aukštis 750 mm. | 5 |
| 10 | L-3 | Ažūrinė lentyna-pertvara iš dviejų dalių, L-3 Baldo matmenys – ilgiai 2378 ir 1858, plotis (gylis) 220, aukštis 250 mm. | 5 |
| IV konkurso dalies (bendrabučio) baldai tiekiami, gaminami ir montuojami pagal baldų išdėstymo planuose pateiktus jų išdėstymus bei nurodymus, pagal visų šių baldų ir jų komponentų gamybos ir montavimo aprašymus (žr. priede F1), pagal pateikiamus jų eskizinius brėžinius (žr. priede F2) bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus. |  |  |  |

V dalis. Laboratoriniai stalai

Baldai montuojami VILNIUS TECH Saulėtekio al. 11, Vilniuje, S6 korpuse (atskiri vienetai gali būti montuojami ir kitose universiteto vietose, bus patikslinta su užsakymu)

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STL-2(H=90) | Laboratorinis darbo stalas (su HPL stalviršiu) 2100x700xh900 mm (H tipo kojos-rėmas, dažyto plieno). | 14 |
| 2 | STL-5(H=90) | Laboratorinis darbo stalas (su HPL stalviršiu, su stalčiais) 1400x700xh900 mm (H tipo kojos-rėmas, dažyto plieno). | 30 |
| STL serijos baldai tiekiami, gaminami ir montuojami pagal baldų išdėstymo planuose pateiktus jų išdėstymus bei nurodymus, pagal visų šių baldų ir jų komponentų gamybos ir montavimo aprašymus (žr. priede G1), pagal pateikiamus jų eskizinius brėžinius (žr. priede G2) bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus. |  |  |  |