Priedas C1

M serijos baldų (sėdimųjų baldų, minkštasuolių) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | M-20 | Patogus 2-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas dirbtine oda) Bendri baldo matmenys 1400x685xh735 mm. Dirbtinės odos siuviniu aptrauktas 2-vietis minkštasuolis su metaliniu laikančiuoju rėmu bei su juo sujungtomis pastatymo-atrėmimo metalinėmis kojelėmis, sėdimosios dalies aukštis – 400 mm (žemėjantis link atlošo), atlošo viršaus aukštis – 735 mm, atlošo ir sėdynės storis (storiausioje vietoje) 150 mm. Kartu žr. šio minkštasuolio eskizinį brėžinį M-20, - jame vaizduojama šio minkštasuolio projekcijos iš priekio, šono, iš nugarinės pusės bei iš viršaus (žr. priede C2). Bendriems bei aukščiau išvardintiems baldo dalių matmenims galima paklaida ±10 mm. Baldas savo išvaizda turi būti giminingo (vienos, bendros dizaino-išvaizdos grupės) išpildymo su šios serijos minkštasuoliais M-21 ir M-26. Vieningi minkštasuolių M-20 ir M-21 aprašymai, reikalavimai: - Minkštasuolių rėmas (karkasas) gaminamas iš 18-25 mm apimties apvalaus skerspjūvio plieninių profilių (tarpusavyje suvirintų, dailiai (iki pirminių profilių formų) sušveistomis tomis virinimo-jungimo siūlėmis), su medienos produktų (konstrukcinės faneros, kombinuotų-sluoksniuotų medienos plokščių, medienos masyvo ir pan.) vidinėmis laikančiosiomis atlošų bei atskiroms sėdynės dalimis. Sėdimosios dalies apatinėje dalyje turi būti naudojamos zigzagines spyruoklės, sėdimoji dalis turi būti paminkštinta atitinkamo storio (išlaikant PO eskiziniuose brėžiniuose nurodytas formas, pagal eskizinio brėžinio mastelį) didelio elastingumo HR tipo putų poliuretanu (porolonu) ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 40-43 kg/m³ tankio ribų grupei (bandymo metodas ISO 845 arba lygiavertis), atlošo – analogiško tipo porolonu, iš ≥35-38 kg/m³ tankio ribų grupės. Baldo paviršinė danga (dirbtinė oda) turi būti gamyklinė, aukštų trinties ir dėvėjimosi parametrų, atspari mechaniniams poveikiams, atspari blukimui, lengvai valoma, prižiūrima (žr. pagal dirbtinei odai DO-2 nustatytas minimaliai reikalaujamas savybes). Dirbtinių odų paviršius turi imituoti įprastinio odų vaizdo švelniai grublėtą paviršių. Dirbtinė oda visose vietose turi būti aptraukta lygiai, vienodai, be atsipalaidavimų, be raukšlių, - tokia išvaizda turi išlikti ilgalaikiai. Dirbtinių odų siuviniai turi būti sujungti, susiūti apdailine dvigubai atsiūta siūle (jungimo siūlių pavyzdys derinamas su VILNIUS TECH atstovu). - Atlošo nugarinė dalis - t. p. turi būti su minimalaus (pvz. 10-30 mm) storio porolono paminkštinimu bei dengiama dirbtine oda - bendru minkštasuolio aptraukalo siuviniu. Sėdimosios dalies apačia – dengiama alsuojančiu (laidžiu orui) techniniu ar pan. audiniu (higieniškai uždengiant vidinę konstrukciją bei minkštųjų kamšalų sluoksnius). Matomos metalinio rėmo-karkaso-kojelių dalys dengiamos rusvai pilkos tamsios spalvos milteliniais-poliesterio dažais (pusiau matinio blizgumo), panašiais į RAL-7039 spalvą (tikslus atspalvis galutinai tikslinamas projekto vykdymo eigoje). Reikalinga įsivertinti keliems baldo M-20 ir M-21 vienetams numatyti kitą, projekto vykdymo eigoje tikslinamą rėmo-karkaso-kojelių dažymo spalvą milteliniais polimeriniais dažais (pagal RAL spalvyną). Baldo kojelės turi būti su tamsiai pilkos ar juodos spalvos plastikiniais, grindų dangos nebraižančiais, negadinančiais padukais. Baldo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, baltas turi nevirsti nuo įprastinių sėdinčio žmogaus pozicijų. - Minkštasuolių dirbtinės odos danga ant porolono (putų poliuretano) formų turi būti tinkamai, vienodai įtempta, aptraukta, be atsipalaidavusių plotų, be dangos susibangavimų, be fragmentinių iškilimų ar įdubimų. Baldų dirbtinės odos siuvinių jungimo siūlės turi būti dvigubai atsiūtos, tiesios, išdėstytos tolygiai ir vienodais atstumais baldo formos (kampų, kraštų) atžvilgiu. Reikalavimas, kaip baldas turi atrodyti po žmogaus atsisėdimo (sėdėjimo): a) porolonas ir jo apdailinis aptraukalas (dirbtinė oda) turi atsistatyti į pradinių formų poziciją, b) baldas turi būti be liekamųjų dirbtinės odos susiraukšlėjimų ar susibangavimų, be atlošo ar sėdimosios dalies pirminių formų pakitimų. Baldai gaminami su membraninio tekstilinio tinkliuko (ar pan. savybių audinio) įsiuvais apatinėje, nematomoje dalyje, kurie užtikrina sėdimosios dalies oro cirkuliaciją. - Minkštasuoliams reikia įsivertinti tris dirbtinių odų DO-2 spalvas – šviesesnę pilką ir dvi ryškias akcentines spalvas (pvz. žalia, mėlyna, raudona ir pan.), tikslūs ir galutiniai jų atspalviai tikslinami projekto vykdymo eigoje, turi būti galimybė šviesesnei ir akcentinėms spalvoms rinktis kiekvieną iš ≥5 atspalvių. - Prieš gaminant, visų minkštasuolių tipų gamybiniai-darbo brėžiniai privalo būti suderinti su sutartyje nurodytu VILNIUS TECH atstovu. |
| 2 | M-21 | Patogus 1-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas dirbtine oda) Bendri baldo matmenys 700x685xh735 mm. Dirbtinės odos siuviniu aptrauktas 1-vietis minkštasuolis su metaliniu laikančiuoju rėmu bei su juo sujungtomis pastatymo-atrėmimo metalinėmis kojelėmis, sėdimosios dalies aukštis – 400 mm (žemėjantis link atlošo), atlošo viršaus aukštis – 735 mm, atlošo ir sėdynės storis (storiausioje vietoje) 150 mm. Kartu žr. šio minkštasuolio eskizinį brėžinį M-21, - jame vaizduojama šio minkštasuolio projekcijos iš priekio, šono, iš nugarinės pusės bei iš viršaus (žr. priede C2). Bendriems bei aukščiau išvardintiems baldo dalių matmenims galima paklaida ±10 mm. Baldas savo išvaizda turi būti giminingo (vienos, bendros dizaino-išvaizdos grupės) išpildymo su šios serijos minkštasuoliais M-20 ir M-26. Vieningus minkštasuolių M-20 ir M-21 reikalavimus žr. pateiktus M-20 minkštasuolio aprašyme. |
| 3 | M-26 | Patogus 1-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas gobelenu) Bendri baldo matmenys 700x685xh735 mm. Gobeleno siuviniu aptrauktas 1-vietis minkštasuolis su metaliniu laikančiuoju rėmu bei su juo sujungtomis pastatymo-atrėmimo metalinėmis kojelėmis, sėdimosios dalies aukštis – 400 mm (žemėjantis link atlošo), atlošo viršaus aukštis – 735 mm, atlošo ir sėdynės storis (storiausioje vietoje) 150 mm. Kartu žr. šio minkštasuolio eskizinį brėžinį, atitinkantį M-21 minkštasuolio brėžinį, - jame vaizduojama šio minkštasuolio projekcijos iš priekio, šono, iš nugarinės pusės bei iš viršaus (žr. priede C2). Bendriems bei aukščiau išvardintiems baldo dalių matmenims galima paklaida ±10 mm. Baldas savo išvaizda turi būti giminingo (vienos, bendros dizaino-išvaizdos grupės) išpildymo su šios serijos minkštasuoliais M-21 ir M-20. M-26 serijos minkštasuolių pozicijų vieningi aprašymai, reikalavimai: - Minkštasuolių rėmas (karkasas) gaminamas iš 18-25 mm apimties apvalaus skerspjūvio plieninių profilių (tarpusavyje suvirintų, dailiai (iki pirminių profilių formų) sušveistomis tomis virinimo-jungimo siūlėmis), su medienos produktų (konstrukcinės faneros, kombinuotų-sluoksniuotų medienos plokščių, medienos masyvo ir pan.) vidinėmis laikančiosiomis atlošų bei atskiroms sėdynės dalimis. Sėdimosios dalies apatinėje dalyje turi būti naudojamos zigzagines spyruoklės, sėdimoji dalis turi būti paminkštinta atitinkamo storio (išlaikant PO eskiziniuose brėžiniuose nurodytas formas, pagal eskizinio brėžinio mastelį) didelio elastingumo HR tipo putų poliuretanu (porolonu) ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 40-43 kg/m³ tankio ribų grupei (bandymo metodas ISO 845 arba lygiavertis), atlošo – analogiško tipo porolonu, iš ≥35-38 kg/m³ tankio ribų grupės. Baldo paviršinė danga (gobelenas) turi būti gamyklinė, aukštų trinties ir dėvėjimosi parametrų, atspari mechaniniams poveikiams, atspari blukimui, lengvai valoma, prižiūrima (žr. pagal gobelenui G-1 nustatytas minimaliai reikalaujamas savybes). Gobelenas visose vietose turi būti aptrauktas lygiai, vienodai, be atsipalaidavimų, be raukšlių, - tokia išvaizda turi išlikti ilgalaikiai. Gobeleno siuviniai turi būti sujungti, susiūti apdailine dvigubai atsiūta siūle (jungimo siūlių pavyzdys derinamas su VILNIUS TECH atstovu). - Atlošo nugarinė dalis - t. p. turi būti su minimalaus (pvz. 10-30 mm) storio porolono paminkštinimu bei dengiama gobelenu - bendru minkštasuolio aptraukalo siuviniu. Sėdimosios dalies apačia – dengiama alsuojančiu (laidžiu orui) techniniu ar pan. audiniu (higieniškai uždengiant vidinę konstrukciją bei minkštųjų kamšalų sluoksnius). Matomos metalinio rėmo-karkaso-kojelių dalys dengiamos rusvai pilkos tamsios spalvos milteliniais-poliesterio dažais (pusiau matinio blizgumo), panašiais į RAL-7039 spalvą (tikslus atspalvis galutinai tikslinamas projekto vykdymo eigoje). Reikalinga įsivertinti keliems baldo M-26 vienetams numatyti kitą, projekto vykdymo eigoje tikslinamą rėmo-karkaso-kojelių dažymo spalvą milteliniais polimeriniais dažais (pagal RAL spalvyną). Baldo kojelės turi būti su tamsiai pilkos ar juodos spalvos plastikiniais, grindų dangos nebraižančiais, negadinančiais padukais. Baldo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, baltas turi nevirsti nuo įprastinių sėdinčio žmogaus pozicijų. - Minkštasuolių gobeleno danga ant porolono (putų poliuretano) formų turi būti tinkamai, vienodai įtempta, aptraukta, be atsipalaidavusių plotų, be dangos susibangavimų, be fragmentinių iškilimų ar įdubimų. Baldų gobeleninių siuvinių jungimo siūlės turi būti dvigubai atsiūtos, tiesios, išdėstytos tolygiai ir vienodais atstumais baldo formos (kampų, kraštų) atžvilgiu. Reikalavimas, kaip baldas turi atrodyti po žmogaus atsisėdimo (sėdėjimo): a) porolonas ir jo apdailinis aptraukalas (gobelenas) turi atsistatyti į pradinių formų poziciją, b) baldas turi būti be liekamųjų audinio susiraukšlėjimų ar susibangavimų, be atlošo ar sėdimosios dalies pirminių formų pakitimų. Baldai gaminami su membraninio tekstilinio tinkliuko (ar pan. savybių audinio) įsiuvais apatinėje, nematomoje dalyje, kurie užtikrina sėdimosios dalies oro cirkuliaciją. - Minkštasuoliams nustatomos dvi pilkos gobelenų spalvos – šviesesnė ir tamsesnė, tikslūs ir galutiniai jų atspalviai tikslinami projekto vykdymo eigoje, turi būti galimybė šviesesnei ir tamsesnei pilkoms spalvoms rinktis iš ≥4 pilkų atspalvių. Reikalinga įsivertinti keliems baldo M-26 vienetams numatyti kitą, projekto vykdymo eigoje tikslinamą gobeleno spalvą (iš ≥4 kitų spalvų atspalvių). - Prieš gaminant, visų minkštasuolių tipų gamybiniai-darbo brėžiniai privalo būti suderinti su sutartyje nurodytu VILNIUS TECH atstovu. |

Papildomi visų perkamų minkštasuolių tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

- Minkštasuoliams naudotinų dirbtinių odų „DO-2“ savybių minimalūs reikalavimai (prieš dirbtinių odų parinkimą bei susiderinimą VILNIUS TECH atstovui turi būti pateikti savybių atitiktį įrodantys sertifikatai):

  - Bendras svoris ne mažesnis nei 500 g/m² (pagal DIN EN ISO 2286-2 ar lygiavertį standartą);

  - bendras storis 0,9-1,1 mm (pagal DIN EN ISO 2286-2 ar lygiavertį standartą);

  - atsparumas dilinimui (trinčiai) ne mažiau nei 130'000 sūkių (pagal Martendeil‘o metodą - ISO 12947-2 ar ISO 5470-2, ar kitą lygiavertį standartą);

  - lankstumas (nesutrūkinėjimas lankstant) kambario temperatūroje ≥90‘000 ciklų (pagal ISO 32100 ar lygiavertį standartą) arba ≥50‘000 ciklų (pagal ISO 53359 ar lygiavertį standartą);

  - atsparumo šviesai klasė (blukimo, atsparumo UV spinduliuotei) ≥5 (pagal ISO 105-B02 ar ISO 105-B06, ar kitą lygiavertį standartą);

  - atsparumas ugniai (užsidegimui nuo cigaretės ir degtuko) – nedegus pagal EN 1021 1 ir 2 dalis arba lygiavertį standartą;

  - kitos charakteristikos: atspari UV spinduliams, nepralaidi vandeniui, sudėtis - be formaldehidų ir kitų draudžiamų, kenksmingų medžiagų, lengvai valoma vandens-muilo tirpalu;

  - dirbtinės odos apdailinis paviršius turi būti neblizgus (matinis), su švelniai reljefine natūralios odos imitacine faktūra.

Visas minimaliai reikalaujamas dirbtinių odų DO-1, DO-2 savybes atitinka Nevotex kolekcijos Amalfi arba Žakona_MAH kolekcijos Master Plus (serijų 207X, 208X, 217X, 218X) bei kitų įvairių gamintojų dirbtinės odos.

- Minkštasuoliams naudotinų gobelenų „G-1“ savybių minimalūs reikalavimai (prieš gobelenų parinkimą bei susiderinimą VILNIUS TECH atstovui turi būti pateikti savybių atitiktį įrodantys sertifikatai):

- Paviršinis tankis (svoris) ne mažesnis nei 380 g/m² (pagal ISO 2286-2 ar lygiavertį standartą);

- atsparumas dilinimui ne mažiau nei 100'000 sūkių (pagal Martendeil‘o metodą - EN ISO 12947-2 ar lygiavertį standartą);

- atsparumas pumpuravimuisi ne mažiau kaip 4 (1-5 skalėje) – pagal EN ISO 12945 ar lygiavertį standartą;

- atsparumas ugniai – nedegus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 standarto dalis arba lygiavertį standartą;

- atsparumo šviesai klasė ne mažiau nei 5 (pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą);

- kitos charakteristikos: gamintojo deklaruojama garantija gobeleno nusidėvėjimui (deklaruojamoms charakteristikoms) – mažiausiai 5 metų dėvėjimo trukmei.