Priedas D1

AK serijos baldų (auditorijų eiliuojamų kėdžių) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | AK-1 | Prie laiptuotų grindų pakylų tvirtinama auditorinė eiliuojama kėdė su stacionariu staliuku, AK-1 Kėdės matmenys - plotis (kartotinis) 520, ilgis (gylis) su staliuku 888, aukštis 1035 mm (galima paklaida ±15 mm (išskyrus kėdės pločiui, jam – ± iki 2 mm), visi matmenys eilėse tikslinami vietoje, pagal faktinius pakylų matmenis). Auditorinė kėdė AK-1 su stacionariu staliuku jungiama į eilę su kitomis kėdėmis ir iš eilės tvirtinamos, viena paskui kitą, ant bendrų karkasų, be išilginio horizontalaus rėmo. Kėdė be porankių. Kėdės plotis tarp išilginių laikančiųjų elementų (bazės) centrų 520 mm. Karkasas, kėdės laikančioji bazė, gaminami iš šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių 50x25x2 mm. Kėdės laikančioji vertikali bazė prie laiptuotų grindų vertikalios plokštumos tvirtinama (prie joje integruotų laikančiojo karkaso 60x60x3 ir h60x40x3 mm plieninių profilių) paslėptais/pusiau paslėptais (įgilintais) varžtais (ankeriais), kėdės laikančioji vertikali bazė nuo laiptuotų grindų vertikalios plokštumos turi būti atitraukta per 10 mm storio privirintas metalines plokšteles. Konkretus šių plokštelių dydžio, matmenų bei išdėstymo sprendinys su perkančiąja organizacija (toliau – PO) derinamas rengiant gamybinius-darbo brėžinius, atsižvelgiant į numatytos patalpos laiptuotų grindų esamą konstrukciją. Už kėdės tvirtinimo prie pakylos stiprumą atsako (įsivertina) baldų gamintojas/tiekėjas, nusistatęs reikalingus tvirtinimo varžtų ar tvirtinimo ankerių tipus pagal jų gamintojų rekomendacijas ir atlikęs konstrukcinius tvirtinimo skaičiavimus. Kėdės laikančioji bazė apačioje baigiasi ≥10 mm storio, 25 mm pločio bei 750 mm ilgio metaline plokštele horizontaliam bazės, karkaso tvirtinimui į pakylą (į horizontalią laiptuotų grindų plokštumą, į joje integruotus laikančiojo karkaso 60x60x3 ir h60x40x3 mm plieninius profilius), plokštelės laisvojo galo kraštai (kampai) apvalinti r=3-5 mm, iškištosios dalies matomos viršutinės pusės briaunos apvalintos r=1-2 mm, plokštelės prijungimas, privirinimas prie 50x25x2 statramsčio turi sudaryti vientiso elemento (be matomų jungimo, pridėjimo siūlių, su sušveistomis virinimo siūlėmis) vaizdą. Šios plokštelės galutinis dydis (projekcija plane) bei tvirtinimo varžtų kiekis su PO turi būti derinamas rengiant gamybinius-darbo brėžinius, atsižvelgiant į numatytos patalpos laiptuotų grindų esamą konstrukciją, bet ne mažiau nei PO nurodytas plokštelės dydis bei ne mažiau nei 1-u tvirtinimo varžtu į horizontalią pakylą vienai kėdės kojos bazei. Plokštelė tvirtinama cinkuotais (arba juodintais) varžtais, į plokštelę įleidžiamomis jų galvutėmis. Kėdžių vertikalių metalinių statramsčių su metalinėmis plokštelėmis tvirtinimas prie pakylų vertikalių paviršių turėtų būti analogiškas kaip ir apatinių tvirtinimų - plokštelės tvirtinamos cinkuotais (arba juodintais) varžtais, į plokštelę įleidžiamomis jų galvutėmis (jei tvirtinimai ne paslėpti, vidiniai). Karkasai, karkaso elementai ir jų užbaigimai turi būti labai kokybiškai suvirinti, be aštrių kampų (min. r=1,5-2 mm), t. y. metalinių baldo dalių sujungimo, suvirinimo siūlės ir užbaigimai pilnai suvirinti (be jokių plastikinių užbaigimo detalių), jungimo-virinimo vietose nėra griovelių arba iškilimų, vidinės virinimo siūlės apvalintai vienodai iššveistos, išorinės virinimo siūlės vienodai, lygiai nušveistos (iki jungiamų elementų vientisos formos), siūlių spalva nesiskiria nuo bendros spalvos, o dažytas paviršius visur (ir jungimosi vietose) tolygiai padengtas dažais, be jokių nelygumų, nesubraižytas. Visos metalo detalės dažytos lygiai matiškai (neblizgiai) milteliniais-polimeriniais dažais, pilka spalva RAL-7005. Atlošo pasvirimo kampas 13 laipsnių (leistina +/- 1 laipsnio nuokrypa). Atlošas taisyklingo stačiakampio formos, pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm vidinės faneros ir ne mažiau nei 10 mm išorinės tiesios beržinės faneros (matomoje nugarinėje atlošo faneros pusėje), tonuotos pilka spalva RAL7005. Matoma fanera turi būti švari (be patamsėjusių ar tamsių lukšto vietų, be lukšto dėmių), be šakų ir be užtaisymų, skirta aukščiausios kokybės dažymo ir lakavimo darbams. Atlošo atraminė dalis paminkštinta ergonomiškai išformuotu kintamo storio (ploniausiose vietose ne mažiau 30 mm ir ne daugiau nei 70 mm storiausiose vietose, žr. kėdės pjūvyje (šoniniame vaizde), - pateiktuose brėžiniuose-eskizuose numatomą orientacinę lekalinę kreivę), nepalaikančiu degumo didelio elastingumo CMHR tipo porolonu ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 33-38 kg/m3 tankio grupei, ir aptraukta gobeleno siuviniu su apdailine, dvigubai atsiūta siūle, kuris leidžia išlaikyti porolono vienodą storį visu perimetru, įskaitant ir perimetro pakraščius bei orientacinius siuvinio formos užapvalinimo principus, - žr. PO pateiktuose brėžiniuose-eskizuose. Kėdžių gobelenų spalvos turi būti išpildytos auditorijoje naudojant trijų gobelenų spalvų mišinį, sudarytą iš vienos pilkos spalvos gobeleno ir dviejų pilkai mėlynų spalvų gobelenų (konkrečias spalvas žr. priede B, bendrose pastabose), kiekvienai nurodytai spalvai turi būti siūloma rinktis iš ne mažiau nei 3 panašių, tarpusavyje derančių nurodytos spalvos atspalvių. Kėdžių kiekiai pagal pasirinktas ir suderintas skirtingas gobelenų spalvas bei atspalvius (bei kėdžių trispalvis išdėstymas patalpoje) tikslinamas po sutarties pasirašymo, gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu. Gobeleno siuvinio siūlai turi būti priderinti prie audinio, t. y. sutapti arba būti artimi gobeleno spalvai. Išoriniai atlošo matomos faneros dalies matmenys ne mažiau nei 490(pločio)x610(aukščio) mm. Atlošų išorinė apdailinė fanerinė nugarėlė apatinėje dalyje gali būti tvirtinama matomais cinkuotais (arba juodintais) varžtais su vienodai įgilintomis, sulig apdailinės faneros paviršiumi galvutėmis), viršutinėje dalyje tvirtinimai pageidautina, kad būtų galimai paslėpti. Sėdynė taisyklingo stačiakampio formos, pagaminta iš ne mažiau nei 12 mm vidinės faneros ir ne mažiau nei 10 mm išorinės beržinės tiesios faneros (matomoje sėdynės faneros pusėje). Išorinės faneros plokštumos tvirtinimas turi būti atliktas paslėptai (t. y. varžtų joje neturi matytis). Išorinė fanerinė sėdynės dalis tonuota pilka spalva pagal RAL7005, matoma fanera turi būti švari (be patamsėjusių ar tamsių lukšto vietų, be lukšto dėmių), be šakų ir be užtaisymų, skirta aukščiausios kokybės dažymo ir lakavimo darbams. Sėdimoji dalis paminkštinta ne mažiau 40 mm ir ne daugiau nei 45 mm storio nepalaikančiu degumo didelio elastingumo CMHR tipo porolonu ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 38-41 kg/m3 tankio ribų grupei (bandymo metodas ISO 845 ar lygiavertis) ir aptraukta gobeleno siuviniu su apdailine, dvigubai atsiūta siūle, kuris leidžia išlaikyti porolono vienodą storį visu perimetru, įskaitant ir perimetro pakraščius - orientacinius siuvinio formos užapvalinimo principus žr. PO pateiktuose brėžiniuose-eskizuose. Kėdžių sėdynių gobelenų spalvos turi būti analogiškos kaip aprašyta aukščiau (prie atlošų gobelenų). Sėdynės siuvinio siūlai turi būti priderinti prie audinio, t. y. sutapti arba būti artimi gobeleno spalvai. Sėdynės matmenys ne mažiau nei 450(plotis)x450(gylis) mm, išorinės sėdynės matomos faneros matmenys ne mažesni nei 450(plotis)x410(gylis) mm. Atvertus sėdynę, jos išorinės matomos faneros plokštumos viršus įleistas ir orientaciniai vienoje plokštumoje, atžvilgiu su užvestu iš priekio siuvinio gobelenu – žr. PO brėžiniuose-eskizuose. Aukštis iki atverstos sėdynės centro turi būti 430 mm (+/- 10 mm). Gobeleno (atlošui ir sėdynei) paviršinis tankis ne mažesnis nei 380 g/m2 atsparumas dilinimui ne mažiau nei 100'000 sūkių (pagal Martendeil‘o metodą - UNI EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą), atsparumas pumpuravimuisi ne mažiau kaip 4 (1-5 skalėje) – pagal EN ISO 12945 arba lygiavertį standartą, atsparumas ugniai pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiavertį standartą, gamintojo deklaruojama garantija gobeleno nusidėvėjimui (deklaruojamoms charakteristikoms) – mažiausiai 5 metų dėvėjimo trukmei. Tiek kėdžių atlošų, tiek ir sėdimųjų dalių gobelenas ant porolono turi būti tinkamai, vienodai įtemptas, aptrauktas, be atsipalaidavusių plotų, be audinio susibangavimų. Po žmogaus atsisėdimo (sėdėjimo) porolonas ir jo apdailinis aptraukalas (gobelenas, audinys) turi atsistatyti į pradinių formų poziciją, turi būti be liekamųjų audinio susiraukšlėjimų ar susibangavimų, be atlošo ar sėdimosios dalies pirminių formų pakitimų. Sėdynės lankstymosi mechanizmo korpusas – uždaras (arba pusiau uždaras, išoriškai uždengtas apdailine metaline detale), apvalintos (apvalintais kraštais), vientisos išorinės formos, be matomų korpuso įgilinimų ar iškilimų, neišsikišęs sėdynės atžvilgiu, sėdynei esant vertikalioje padėtyje (galima išimtis - išsikišęs ne daugiau kaip 30 mm). Korpusas dažomas matiškai (neblizgiai) milteliniais-polimeriniais dažais, pilka spalva RAL-7005. Sėdynės lankstymosi mechanizmas turi būti nereikalaujantis tepimo, nestrigti, negirgždėti, neklebėti vartymo ašies atžvilgiu, sėdynės atsivertimas-užsivertimas turi būti betriukšmis (su triukšmą slopinančiais sprendimais), - visos paminėtos sėdynės varstymo mechanizmo savybės turi išlikti nepakitusios 5 metus nuo eksploatacijos pradžios. Kėdės sėdimoji dalis į vertikalią padėtį turi verstis savaime (kai ant jo nesėdima, nebesėdima), varstymas turi būti be triukšmo, be bildesių. Kėdės darbo vietos stalviršis – pilkos, artimos RAL-7036 spalvai laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), 25 mm storio (su 2 mm PVC briaunavimu, analogiškos pilkos spalvos), tvirtinamas virš kėdžių atlošo viršaus (remiamas, tvirtinamas prie kėdžių laikančiųjų bazių profilių - viršutinių horizontalių užbaigiamųjų šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių h40x25x2 mm su pasvirai užbaigtais ir aklinai užvirintais jų galais). LMDP stalviršio apatinėje pusėje turi būti įmontuotas išilginis bei ištisinis, pilnai įgilintas tranzitinis h14x17(±2) mm skerspjūvio PVC instaliacinis laidų pravedimo kanalas su ištisiniu, išilginiu uždengimo dangteliu - tranzitiniam elektros laidų montavimui/pravedimui (po kėdžių stalviršiais elektros laidus praveda bei el. lizdus montuoja/tvirtina užsakovo atstovai (po kėdžių eilių fizinio pastatymo/sumontavimo)). Kėdžių LMDP stalviršiai turi būti bendri ir ištisiniai (maksimalaus galimo ilgio iš vientisos LMDP plokštės per eilę kėdžių), bendrų ištisinių stalviršio dalių jungtys turi sutapti su kėdžių išilginių laikančiųjų elementų bazių centrais, atsikartojančiais 520 mm žingsniu, bendri ir ištisiniai stalviršiai eilių kraštuose po 25(±3) mm turi išsikišti/dengti kraštinių kėdžių bazių profilių kraštines ribas, stalviršių eilių kraštuose stalviršių kampai iš kėdžių naudotojų įėjimo/išėjimo pusių turi būti apvalinti 70(±5) mm spinduliu. Bendras aukštis iki stalviršio viršaus lygio turi būti 735 mm (+/- 10 mm, priklausomai nuo laiptuotų patalpos grindų laiptavimo aukščių). Stalviršio gylis ne mažiau 300 mm (gyliui galima paklaida +/- 2 mm). Kėdžių tiekėjui/gamintojui/montuotojui priklauso į kiekvienos kėdžių eilės iš anksto numatytą (ir susiderintą su PO atstovais) laikančiosios bazės profilio vidinę ertmę (pagal baldų išdėstymo plane vaizduojamą vietą) įverti/įvesti/pravesti kiekvienos kėdžių eilės el. lizdų įrengimui/užmaitinimui skirtą (ir patalpos remonto rangovų tikslioje vietoje iš grindų išvestą) elektros (230V) laidą, jį nuo išvedimo iš laiptuotų grindų lygio/vietos pakelti/išvesti iki kėdės stalviršyje integruotų tranzitinių PVC instaliacinių kanalų ertmės. Toliau, stalviršyje integruotu instaliaciniu PVC kanalu el. laidus veda/montuoja bei nurodytus el. lizdus po LMDP stalviršiu įrengia/montuoja užsakovo atstovai. Kartu su minėtu el. laidų privedimu kėdžių tiekėjui/gamintojui/montuotojui priklauso įsivertinti (po vieną kiekvienai kėdžių eilei) 30(±20) cm ilgio gofruoto lankstaus nerūdijančio plieno (matinio, pusiau matinio paviršiaus) šarvo (pagal išvesto el. laido skersmenį, Ø15-30 mm ribose) bei atitinkamo dydžio pilkos/juodos spalvos plastikinių sandariklių panaudojimą/sumontavimą (galimai atviro el. laido apsaugai, jei išvestas el. laidas bus nurodytose ribose nutolęs nuo numatytos jo įvedimo vietos į numatytą kėdės laikančiosios bazės profilio vidinę ertmę). Aukščiau minėti kėdžių tvirtinimo prie laiptuotų grindų pagrindo matomi cinkuotų (ar juodintų) varžtų galvučių veržimo lizdai turi būti ne kryžminės, o įgilintos vidinės šešiakampės (ar žvaigždinės) formos. Tas pats taikytina ir galimiems matomiems atlošų faneros tvirtinimo varžtams. Kėdės turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus – turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 serijos standartų reikalavimus. Kėdžių tiekėjui/gamintojui/montuotojui priklauso įsivertinti ir pasitikslinti kėdžių patalpose laiptuotų grindų laiptų aukščių matmenis (ir gaminant/montuojant kėdes vertinti tai bei prieš gamybą galutinius kėdžių matmenis susiderinti su PO atstovu). Kėdė savo išorės dizainu, išpildymu turi derėti su kėdėmis AK-2 bei kėdžių staliukais AK-3. |
| 2 | AK-2 | Prie laiptuotų grindų viršutinės pakylos tvirtinama auditorinė galinių eilių kėdė (be staliuko), AK-2 Kėdės matmenys - plotis (kartotinis) 520, ilgis (gylis) 636, aukštis 1003 mm (galima paklaida ±15 mm (išskyrus kėdės pločiui, jam – ± iki 2 mm), visi matmenys eilėse tikslinami vietoje, pagal faktinius pakylų matmenis). Auditorinė kėdė AK-2 jungiama į eilę su kitomis kėdėmis ir iš eilės tvirtinamos, viena paskui kitą, ant bendrų karkasų, ant bendro išilginio horizontalaus rėmo. Kėdė be porankių. Kėdės plotis tarp išilginių laikančiųjų elementų (bazės) centrų 520 mm. Karkasas, kėdės laikančioji bazė, gaminami iš šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių 50x25x2 mm. Kėdės laikančioji vertikali bazė prie paskutinės pakopos grindų (prie jose integruotų laikančiojo karkaso išilginių 60x60x3 mm plieninių profilių) tvirtinama pusiau paslėptais (į plokštelę įgilintais) varžtais (ankeriais). Už kėdės tvirtinimo prie pakylos stiprumą atsako (įsivertina) baldų gamintojas/tiekėjas, nusistatęs reikalingus tvirtinimo varžtų ar tvirtinimo ankerių tipus pagal jų gamintojų rekomendacijas ir atlikęs konstrukcinius tvirtinimo skaičiavimus. Kėdės laikančioji bazė apačioje baigiasi ≥8 mm storio, 90 mm pločio bei 150 mm ilgio (gylio) metaline plokštele horizontaliam bazės, karkaso tvirtinimui į pakylą (į horizontalią viršutinės grindų pakopos plokštumą), plokštelės kraštai (kampai) apvalinti r=3-5 mm, o viršutinės pusės briaunos apvalintos r=1-2 mm, plokštelės prijungimas, privirinimas prie 50x25x2 statramsčio turi sudaryti vientiso elemento (be matomų jungimo, pridėjimo siūlių, su sušveistomis virinimo siūlėmis) vaizdą. Šios plokštelės dydis (projekcija plane) bei tvirtinimo varžtų kiekis su PO turi būti derinamas rengiant gamybinius-darbo brėžinius, atsižvelgiant į numatytos patalpos laiptuotų grindų esamą konstrukciją (bet ne mažesnių nei nurodyta matmenų), bet reikalinga iš anksto įsivertinti/nusimatyti iki 4 (maks. 4) tvirtinimo varžtų į horizontalią pakylą vienai kėdės kojos bazei. Plokštelė tvirtinama cinkuotais (arba juodintais) varžtais, į plokštelę įleidžiamomis jų galvutėmis. Tinkamas sprendimas, jei atsižvelgus į patalpos laiptuotų grindų esamą konstrukciją (bei siekiant užtikrinti konstrukcinį kėdžių pastovumą, stabilumą) reikėtų numatyti stipresnius kėdės laikančiųjų bazių apatinius profilius, tuomet išilginis bendros bazės profilis turi būti iš šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių 50x50 mm, su ne plonesne nei 2-2,5 mm storio sienute, o atraminės kojos ne mažesnės nei 80x40 mm profiliuotų vamzdžių. Karkasai, karkaso elementai ir jų užbaigimai turi būti labai kokybiškai suvirinti, be aštrių kampų (min. r=1,5-2 mm), t. y. metalinių baldo dalių sujungimo, suvirinimo siūlės ir užbaigimai pilnai suvirinti (be jokių plastikinių užbaigimo detalių), jungimo-virinimo vietose nėra griovelių arba iškilimų, vidinės virinimo siūlės apvalintai vienodai iššveistos, išorinės virinimo siūlės vienodai, lygiai nušveistos (iki jungiamų elementų vientisos formos), siūlių spalva nesiskiria nuo bendros spalvos, o dažytas paviršius visur (ir jungimosi vietose) tolygiai padengtas dažais, be jokių nelygumų, nesubraižytas. Visos metalo detalės dažytos lygiai matiškai (neblizgiai) milteliniais-polimeriniais dažais, pilka spalva RAL-7005. Atlošo pasvirimo kampas 13 laipsnių (leistina +/- 1 laipsnio nuokrypa). Atlošas taisyklingo stačiakampio formos, pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm vidinės faneros ir ne mažiau nei 10 mm išorinės tiesios beržinės faneros (matomoje nugarinėje atlošo faneros pusėje), tonuotos pilka spalva RAL7005. Matoma fanera turi būti švari (be patamsėjusių ar tamsių lukšto vietų, be lukšto dėmių), be šakų ir be užtaisymų, skirta aukščiausios kokybės dažymo ir lakavimo darbams. Atlošo atraminė dalis paminkštinta ergonomiškai išformuotu kintamo storio (ploniausiose vietose ne mažiau 30 mm ir ne daugiau nei 70 mm storiausiose vietose, žr. kėdės pjūvyje (šoniniame vaizde), - pateiktuose brėžiniuose-eskizuose numatomą orientacinę lekalinę kreivę), nepalaikančiu degumo didelio elastingumo CMHR tipo porolonu ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 33-38 kg/m3 tankio grupei, ir aptraukta gobeleno siuviniu su apdailine, dvigubai atsiūta siūle, kuris leidžia išlaikyti porolono vienodą storį visu perimetru, įskaitant ir perimetro pakraščius bei orientacinius siuvinio formos užapvalinimo principus, - žr. PO pateiktuose brėžiniuose-eskizuose. Kėdžių gobelenų spalvos turi būti išpildytos auditorijoje naudojant trijų gobelenų spalvų mišinį, sudarytą iš vienos pilkos spalvos gobeleno ir dviejų pilkai mėlynų spalvų gobelenų (konkrečias spalvas žr. bendrose pastabose), kiekvienai nurodytai spalvai turi būti siūloma rinktis iš ne mažiau nei 3 panašių, tarpusavyje derančių nurodytos spalvos atspalvių. Kėdžių kiekiai pagal pasirinktas ir suderintas skirtingas gobelenų spalvas bei atspalvius (bei kėdžių trispalvis išdėstymas patalpoje) tikslinamas po sutarties pasirašymo, gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu. Gobeleno siuvinio siūlai turi būti priderinti prie audinio, t. y. sutapti arba būti artimi gobeleno spalvai. Išoriniai atlošo matomos faneros dalies matmenys ne mažiau nei 490(pločio)x610(aukščio) mm. Atlošų išorinė apdailinė fanerinė nugarėlė apatinėje dalyje gali būti tvirtinama matomais cinkuotais (arba juodintais) varžtais su vienodai įgilintomis, sulig apdailinės faneros paviršiumi galvutėmis), viršutinėje dalyje tvirtinimai pageidautina, kad būtų galimai paslėpti. Sėdynė taisyklingo stačiakampio formos, pagaminta iš ne mažiau nei 12 mm vidinės faneros ir ne mažiau nei 10 mm išorinės beržinės tiesios faneros (matomoje sėdynės faneros pusėje). Išorinės faneros plokštumos tvirtinimas turi būti atliktas paslėptai (t. y. varžtų joje neturi matytis). Išorinė fanerinė sėdynės dalis tonuota pilka spalva pagal RAL7005, matoma fanera turi būti švari (be patamsėjusių ar tamsių lukšto vietų, be lukšto dėmių), be šakų ir be užtaisymų, skirta aukščiausios kokybės dažymo ir lakavimo darbams. Sėdimoji dalis paminkštinta ne mažiau 40 mm ir ne daugiau nei 45 mm storio nepalaikančiu degumo didelio elastingumo CMHR tipo porolonu ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 38-41 kg/m3 tankio ribų grupei (bandymo metodas ISO 845 ar lygiavertis) ir aptraukta gobeleno siuviniu su apdailine, dvigubai atsiūta siūle, kuris leidžia išlaikyti porolono vienodą storį visu perimetru, įskaitant ir perimetro pakraščius - orientacinius siuvinio formos užapvalinimo principus žr. PO pateiktuose brėžiniuose-eskizuose. Kėdžių sėdynių gobelenų spalvos turi būti analogiškos kaip aprašyta aukščiau (prie atlošų gobelenų). Sėdynės siuvinio siūlai turi būti priderinti prie audinio, t. y. sutapti arba būti artimi gobeleno spalvai. Sėdynės matmenys ne mažiau nei 450(plotis)x450(gylis) mm, išorinės sėdynės matomos faneros matmenys ne mažesni nei 450(plotis)x410(gylis) mm. Atvertus sėdynę, jos išorinės matomos faneros plokštumos viršus įleistas ir orientaciniai vienoje plokštumoje, atžvilgiu su užvestu iš priekio siuvinio gobelenu – žr. PO brėžiniuose-eskizuose. Aukštis iki atverstos sėdynės centro turi būti 430 mm (+/- 10 mm). Gobeleno (atlošui ir sėdynei) paviršinis tankis ne mažesnis nei 380 g/m2 atsparumas dilinimui ne mažiau nei 100'000 sūkių (pagal Martendeil‘o metodą - UNI EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą), atsparumas pumpuravimuisi ne mažiau kaip 4 (1-5 skalėje) – pagal EN ISO 12945 arba lygiavertį standartą, atsparumas ugniai pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiavertį standartą, gamintojo deklaruojama garantija gobeleno nusidėvėjimui (deklaruojamoms charakteristikoms) – mažiausiai 5 metų dėvėjimo trukmei. Tiek kėdžių atlošų, tiek ir sėdimųjų dalių gobelenas ant porolono turi būti tinkamai, vienodai įtemptas, aptrauktas, be atsipalaidavusių plotų, be audinio susibangavimų. Po žmogaus atsisėdimo (sėdėjimo) porolonas ir jo apdailinis aptraukalas (gobelenas, audinys) turi atsistatyti į pradinių formų poziciją, turi būti be liekamųjų audinio susiraukšlėjimų ar susibangavimų, be atlošo ar sėdimosios dalies pirminių formų pakitimų. Sėdynės lankstymosi mechanizmo korpusas – uždaras (arba pusiau uždaras, išoriškai uždengtas apdailine metaline detale), apvalintos (apvalintais kraštais), vientisos išorinės formos, be matomų korpuso įgilinimų ar iškilimų, neišsikišęs sėdynės atžvilgiu, sėdynei esant vertikalioje padėtyje (galima išimtis - išsikišęs ne daugiau kaip 30 mm). Korpusas dažomas matiškai (neblizgiai) milteliniais-polimeriniais dažais, pilka spalva RAL-7005. Sėdynės lankstymosi mechanizmas turi būti nereikalaujantis tepimo, nestrigti, negirgždėti, neklebėti vartymo ašies atžvilgiu, sėdynės atsivertimas-užsivertimas turi būti betriukšmis (su triukšmą slopinančiais sprendimais), - visos paminėtos sėdynės varstymo mechanizmo savybės turi išlikti nepakitusios 5 metus nuo eksploatacijos pradžios. Kėdės sėdimoji dalis į vertikalią padėtį turi verstis savaime (kai ant jo nesėdima, nebesėdima), varstymas turi būti be triukšmo, be bildesių. Aukščiau minėti kėdžių tvirtinimo prie laiptuotų grindų pagrindo matomi cinkuotų (ar juodintų) varžtų galvučių veržimo lizdai turi būti ne kryžminės, o įgilintos vidinės šešiakampės (ar žvaigždinės) formos. Tas pats taikytina ir galimiems matomiems atlošų faneros tvirtinimo varžtams. Kėdės turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus – turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 serijos standartų reikalavimus. Kėdžių tiekėjui/gamintojui/montuotojui priklauso įsivertinti ir pasitikslinti kėdžių patalpose laiptuotų grindų laiptų aukščių matmenis (ir gaminant/montuojant kėdes vertinti tai bei prieš gamybą galutinius kėdžių matmenis susiderinti su PO atstovu). Kėdė savo išorės dizainu, išpildymu turi derėti su kėdėmis AK-1 bei kėdžių staliukais AK-3. |
| 3 | AK-3 | Pastatomas priekinių auditorinių kėdžių eilių staliukas Kėdės staliuko plotis (kartotinis) – 520 mm, ilgis (gylis) - 434 mm, aukštis - 735 mm, (galima paklaida ±10 mm (išskyrus kėdės pločiui, jam – ±1- 2 mm). Priekinės eilės kėdžių staliukai AK-3 jungiami į eilę su kitais staliukais ir iš eilės tvirtinami, vienas paskui kitą, ant bendrų karkasų, be išilginio horizontalaus rėmo. Staliukų plotis tarp išilginių laikančiųjų elementų (bazės) centrų 520 mm. Karkasas, staliukų laikančioji bazė, gaminami iš pasvirusių (apie 82°) šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių 50x25x2 mm. Staliukų laikančioji bazė apačioje baigiasi 25x200xh10 mm metaline plokštele (su galima +/- 20 mm jos ilgio paklaida) horizontaliam tvirtinimui į grindis, plokštelės laisvojo galo kraštai (kampai) apvalinti r=3-5mm, iškištosios dalies matomos briaunos apvalintos r=1-2 mm, plokštelės prijungimas, privirinimas prie 50x25x2 statramsčio turi sudaryti vientiso elemento (be matomų jungimo, pridėjimo siūlių) vaizdą. Plokštelės ir staliuko pasvirosios bazės statramsčio jungties vidinėje pusėje turi būti įvirintas 25 mm pločio trikampės formos standumo elementas, išpjautas iš to paties valcuoto plieno profiliuoto vamzdžio 50x25x2 mm (standumo elementas vientisai suvirintas ir vientisai sušveistas su pagrindiniu laikančiuoju statramsčiu bei atramine plokštele, iki pradinių vientisų formų). Į auditorijų pakylų grindis laikančiosios staliukų bazės ir jų plokštelės tvirtinamos cinkuotais varžtais (į plokštelę įleidžiamomis jų galvutėmis, per standumo trikampę formą-detalę (čia varžto (ankerio) galvutė pasislepia profilio viduje). Už kėdės staliuko konstrukcinį stabilumą ir pastovumą atsako (įsivertina) baldų gamintojas/tiekėjas, atlikęs kėdės staliuko konstrukcinius skaičiavimus, pasirinkęs reikalingus fiksavimo/tvirtinimo varžtų tipus pagal jų gamintojų rekomendacijas (grindų pagrindo medžiaga po grindų danga – 70 mm storio armuotas cementinis smėlio pasluoksnis). Kojų apačioje turi būti atramines pėdeles. Karkasai, karkaso elementai ir jų užbaigimai turi būti labai kokybiškai suvirinti, be aštrių kampų (min. r=1,5-2 mm), t. y. metalinių baldo dalių sujungimo, suvirinimo siūlės ir galų užbaigimai pilnai (aklinai) suvirinti (be jokių plastikinių užbaigimo detalių), jungimo-virinimo vietose nėra griovelių arba iškilimų, vidinės virinimo siūlės apvalintai vienodai iššveistos, išorinės virinimo siūlės vienodai, lygiai nušveistos (iki jungiamų elementų vientisos formos), siūlių spalva nesiskiria nuo bendros spalvos, o dažytas paviršius visur (ir jungimosi vietose) tolygiai padengtas dažais, be jokių nelygumų, nesubraižytas. Visos metalo detalės dažytos lygiai matiškai (neblizgiai) milteliniais-polimeriniais dažais, pilka spalva RAL-7005. Priekinės eilės staliukai iš priekio uždengti ≥10 mm storio perforuotos/frezuotos faneros plokštėmis, kurios matmenys ne mažesni 595(aukščio)x475(pločio) mm, plokštės - tonuotos pilka spalva pagal RAL7005, plokščių matoma fanera turi būti švari (be patamsėjusių ar tamsių lukšto vietų, be lukšto dėmių), be šakų ir be užtaisymų, skirta aukščiausios kokybės dažymo ir lakavimo darbams. Perforavimo/frezavimo skylės faneroje - 30(28-32) mm diametro (perforavimo piešinį žr. pagal eskizinį brėžinį), visos skylės iš abiejų pusių turi būti iškiaurintos vienodai, preciziškai, dailiai, - be kraštų atpleišėjimų, be medienos išdraskymų, švelniai (r=0,5 mm) apvalintos. Priekinių eilių staliukų faneros plokštės prie laikančiųjų bazių tvirtinamos iš staliukų vidinės pusės, prie iš anksto privirintų 40x25 mm apvalintos formos plieninių plokštelių-laikiklių (tvirtinimai iš išorinės pusės – nematomi). Kėdės staliuko darbo vietos stalviršis – pilkos, artimos RAL-7036 spalvai laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), 25 mm storio (su 2 mm PVC briaunavimu, analogiškai pilkos spalvos), tvirtinamas/remiamas prie staliukų laikančiųjų profilių horizontalių užbaigiamųjų šaltai valcuoto plieno stačiakampių vamzdžių h40x25x2 mm su pasvirai užbaigtais ir aklinai užvirintais jų galais). LMDP stalviršio apatinėje pusėje turi būti įmontuotas išilginis bei ištisinis, pilnai įgilintas tranzitinis h14x17(±2) mm skerspjūvio PVC instaliacinis laidų pravedimo kanalas su ištisiniu, išilginiu uždengimo dangteliu - tranzitiniam elektros laidų montavimui/pravedimui (po kėdžių stalviršiais elektros laidus praveda bei el. lizdus montuoja/tvirtina užsakovo atstovai (po kėdžių eilių fizinio pastatymo/sumontavimo)). Kėdžių staliukų LMDP stalviršiai kiekvienam staliukų blokui turi būti bendri, ištisiniai. Stalviršiai eilių kraštuose po 25(±3) mm turi išsikišti/dengti kraštinių kėdžių staliukų bazių profilių kraštines ribas, stalviršių eilių kraštuose stalviršių kampai iš kėdžių naudotojų įėjimo/išėjimo pusių turi būti apvalinti 70(±5) mm spinduliu. Bendras aukštis iki stalviršio viršaus lygio turi būti 735 mm (+/- 10 mm). Stalviršio gylis ne mažiau 360 mm (gyliui galima paklaida +/- 10 mm). Kėdžių staliukų tiekėjui/gamintojui/montuotojui priklauso į kiekvienos kėdžių staliukų eilės iš anksto numatytą (ir susiderintą su PO atstovais) laikančiosios bazės profilio vidinę ertmę (pagal baldų išdėstymo plane vaizduojamą vietą) įverti/įvesti/pravesti kiekvienos kėdžių staliukų eilės el. lizdų įrengimui/užmaitinimui skirtą (ir patalpos remonto rangovų tikslioje vietoje iš grindų išvestą) elektros (230V) laidą, jį nuo išvedimo iš grindų lygio/vietos pakelti/išvesti iki kėdės stalviršyje integruotų tranzitinių PVC instaliacinių kanalų ertmės. Toliau, stalviršyje integruotu instaliaciniu PVC kanalu el. laidus veda/montuoja bei nurodytus el. lizdus po LMDP stalviršiu įrengia/montuoja užsakovo atstovai (elektrikai). Aukščiau minėti staliukų tvirtinimo prie grindų pagrindo matomi cinkuotų varžtų galvučių veržimo lizdai turi būti ne kryžminės, o su įgilintos vidinės šešiakampės (ar žvaigždinės) formos. Kėdės staliukas savo išorės dizainu, išpildymu turi derėti su kėdėmis AK-1, AK-2 |

Papildomi visų perkamų AK serijos (auditorijų eiliuojamų kėdžių) baldų tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

- Eiliuotų kėdžių atlošų ir sėdynių bei kėdžių staliukų apdailinės (matomų pusių, briaunų) faneros, tonuotos pilka spalva pagal RAL-7005 spalvą po spalvinio tonavimo/beicavimo turi būti padengtos matiniu skaidriu laku, skaidraus lako atspalvis turi būti nekeičiantis beicuoto/tonuopo atspavio, nesuteikiantis tonuotai medienai gelsvo, „šilto“ atspalvio, laku padengtų elementų paviršiai turi būti padengti vienodu jo storiu, lakuotas paviršius turi būti lygus (be įdubimų ir iškilimų, be nutekėjimų, pilnu lako padengimu), lako sluoksnis turi būti gerai ir pilnai prikibęs su dažomu paviršiumi (be lako sluoksnio atšokimų, be sutrūkinėjimų). Faneros paviršių tonavimas/beicavimas (pagal RAL-7005 spalvą) turi būti visu plotu (ir visoms kėdėms, visiems kėdžių staliukams) turi būti vienodas, vienalytis, be spalvinių šviesesnių ar tamsesnių dėmių (be fragmentinių patamsėjimų ar pašviesėjimų).

- Eiliuotų kėdžių ir jų staliukų stalviršiams naudojamos pilkos (nurodytos artimos RAL-7036 spalvai) LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U788-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų.

- Šie auditoriniai baldai turi atitikti normą EN 12727:2002 "Baldai. Stacionarūs eiliuojamieji sėdimieji baldai. Stiprumo bei ilgaamžiškumo reikalavimai ir bandymo metodai, ketvirto lygio reikalavimai" arba atitinkančius šios normos analogus. Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Esant poreikiui, ginčui ar abejonei dėl baldo patvarumo/patikimumo, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva patikrinti tų baldų atitikimą nurodytoms normoms, standartams (perduodant baldus patikrinimui į nacionalinio akreditacijos biuro akredituotą, nepriklausomą baldų bandymo laboratoriją).

Analogiškų, esamų baldų išvaizda: