Priedas E1

AST serijos baldų (auditorinių stalų) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo (kodas) | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | AST-E3 | Auditorinis 3-vietis darbo stalas, eiliuoto tipo, AST-E3 Stalo matmenys - ilgis 1950, plotis (gylis) 500, aukštis 760 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva-šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su dvejomis stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg, stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Po stalviršiu rėmas turi būti (sutapti) visu stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 (+/- 2) mm stačiakampių vamzdinių plieno profilių (bei tarpinių, užpildančių h50x25 (+/- 2) mm rėmo sustiprinimo profilių su įrengtomis el. instaliacijos pravedimo skylėmis), tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7005 spalva. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio keturios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų), paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir nemažiau nei 25 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Greta aukščio išreguliavimo atraminių kojelių-padukų, stalo kojų-rėmo apatiniame profilyje turi būti įrengtos papildomos Ø8-14 mm skylės stalo fiksavimui (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų. Į reikiamą aukštį (bendrą su gretimais ir aplinkiniais stalais) ir horizontaliai-vertikaliai išreguliuotas stalas, jam numatytoje vietoje turi būti tvirtinamas/fiksuojamas prie patalpos grindų minimaliu varžtų kiekiu (varžtų galvutės turi pasislėpti vidinėje stalo kojų-rėmo profilių dalyje), tam, kad stalas negalėtų būti judinamas, stumdomas, traukomas (nes stalai numatomi elektrifikuoti). Kartu su stalu, stalviršyje turi būti komplektuojami/įrengiami du įleistinio montažo dviviečių el. lizdų (230V, CEE 7/3 Schuko standarto) blokai, susidedantys iš dviviečių apdailinių rėmelių, el. lizdų ir dviviečių įleidžiamo tipo el. lizdų montavimo (montažinių) dėžučių komplektų. Dvivietis rėmelis ir el. lizdai turi būti stačiakampiškų išorinių formų, iš dūžiams/lūžiams atsparaus homogeninio baltos/pilkos spalvos plastiko, aukšto blizgesio paviršiumi, jų išvaizdos/dizaino analogas – „Liregus Epsilon Classic“ – rėmelis 140-170 mm ilgio, 80-90 mm pločio (gylio), 5-20 mm matomos (iškylančios virš stalo stalviršio) dalies aukščio. Apdailinis el. lizdų rėmelis (su viduje įmontuotais pačiais el. lizdais) prie stalo stalviršio turi būti pilnai prigludęs, be pašalinių tarpelių. Montažinės dėžutės į stalviršio plokštę turi būti įleistos (sulig stalviršio viršutine plokštuma) į iš anksto ir tikslios formos išfrezuotas atitinkančio dydžio/formos montažines skyles, pačios montažinės dėžutės į stalviršį turi būti patikimai, tvirtai, nejudamai įtvirtintos, fiksuotos. AST-E3 stalas su komplektuojamais/įrengiamais el. lizdų blokais toliau vadinamas elektrifikuotu stalu. Į stalą integruotus/įmontuotus el. lizdus, jų montažines dėžutes įrengia baldų (šio stalo) gamintojas. Elektrifikuoto stalo lizdų blokai ir jų montažinės dėžutės iš stalviršio apačios turi būti uždengtos dviem 400(±10) mm ilgio laidų uždengimo loviais LL1 ir vienu tokiu pat, papildomu centriniu laidų uždengimo loviu (t. p. LL1) (žr. eskiziniame brėžinyje). Laidų uždengimo lovys - stačiakampiško „omega“ skerspjūvio profiliuotas lankstinys iš ≥1,0 mm storio plieninės skardos, jo aukštis turi būti ne mažiau 50 mm, vidinis plotis – ne mažiau 70 mm (bet ne mažiau nei reikalinga el. lizdų montažinių dėžučių paslėpimui/uždengimui, tranzitinių el. lizdų pajungimo laidų pravedimui ir universalaus ilgio laidų uždengimo lovio LL2 traukomos/sukišamos dalies gabaritų sutalpinimui), užlenktos lankstinio tvirtinimo briaunos – ne siauresnės nei po 10 mm. Laidų uždengimo lovys LL1 prie stalviršio apačios turi būti tvirtinami cinkuotais apvalintų galvučių medsraigčiais per rėmelių-laikiklių tvirtinimo briaunas (per iš anksto jų briaunose įrengtas tvirtinimo skylutes), ne rečiau kaip kas 200 mm atstumais. LL1 lankstinys turi būti nudažytas poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7005 spalva (prieš dažymą turi būti apšveisti aštrūs lankstinio kraštai, kampai). Eskiziniame brėžinyje rodomas papildomas laidų uždengimo lovys LL2 šiems AST-E3 stalams – nekomplektuojamas (brėžinys – universalus, LL2 skirtas kitokio stalų el. pajungimo atvejams). Kiekvienam elektrifikuotam stalui, po jo stalviršiu turi būti numatytas/įrengtas visų stalo el. lizdų elektrinis pajungimas, pajungimo laidai (komplektuojami kartu su šviesiai pilkos spalvos plastikiniu gofruotu/lanksčiu instaliaciniu ≥Ø16 mm elektrotechniniu vamzdžiu (toliau – laidų šarvu)) ir pajungimo detalės. Elektrifikuoto stalo el. lizdų pajungimui ir stalo elektros laidų instaliacijai naudojami laidai turi būti ≥2,5 mm² skerspjūvio su įžeminimu, su dviguba izoliacija, lankstaus daugiavielio tipo. Elektrifikuotų AST-E3 stalų el. lizdų pajungimą, pajungimo laidus (įskaitant jų šarvus) ir pajungimo detales komplektuoja/montuoja/įrengia baldų (šio stalo) gamintojas (baldų gamintojo atstovas - elektros instaliacijos darbų/montavimo kvalifikaciją turintis inžinierius/specialistas), galutiniai stalų elektrifikavimo/instaliacijos darbai turi būti užbaigiami po stalų pastatymo patalpose, po jiems priklausančio fiksavimo prie grindų. El. laidų privedimas prie nurodytos stalo vietos grindyse priklauso užsakovui (ne baldų gamintojui). Kiekvienas AST-E3 stalas nurodytame stalo kojų-rėmo kampe, apatinėje rėmo dalyje turi būti su ovaline, ne mažesne nei 18x36 mm apatine skyle per grindis privedamų el. laidų įvėrimui bei pakėlimui iki stalo postalviršinio lygio (ir turi būti su analogiško dydžio skyle stalo rėmo šoninėje-viršutinėje dalyje, postalviršinėje zonoje; laidai turi pataikyti į laidų lovį LL2; pakėlimui, įvėrimui skirtų laidų kiekis turi būti vertinamas toks: 2 vnt. x plastikiniame gofruotame/lanksčiame instaliaciniame ≥Ø16 mm elektrotechniniame vamzdyje). Kartu su elektrifikuotu AST-E3 stalu turi būti komplektuojamas/įrengiamas vienas stale montuojamų el. lizdų maitinimo/įjungimo laidas su kištuku (laidas: ≥1,0 m ilgio, ≥2,5 mm² skerspjūvio su įžeminimu, su dviguba izoliacija, lankstaus daugiavielio tipo, kištukas: 230V, CEE 7/4 Schuko standarto, laidas ir kištukas kaip vientisas gaminys, abu juodos spalvos). Šis laidas po stalo stalviršiu (laidų uždengimo lovio zonoje) turi būti sujungtas su stalo el. lizdais, su stalo ar stalų eilės el. laidais/instaliacija, o šio laido kištukas bus jungiamas į patalpos grindyse (to stalo zonoje) įrengtos grindinės dėžutės el. lizdą. AST-E3 stalui t. p. kartu turi būti komplektuojamas ir vienas juodos/pilkos spalvos lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo/uždengimo kanalas (nuo grindų lygio grindinės instaliacinės dėžutės iki stalviršio/laidų uždengimo lovio apačios). Stalui priskirtas lankstus laidų kanalas turi talpinti ne mažiau 1 elektros laidą, asociatyvi/principinė lankstaus laidų pakėlimo kanalo išvaizda pateikta stalo eskiziniame brėžinyje. Visa stalo elektrifikavimo instaliacija turi būti atlikta laikantis LR galiojančių elektrosaugos reikalavimų. Šviesiai pilkos, artimos RAL-7047 LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer U12188-VV arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo dešininė, kairinė ar veidrodinė pozicija nustatoma atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas baldų išdėstymo planuose. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 2 | AST-S2-06 | Dėstytojo pagalbinis stalas, AST-S2-06 Stalo matmenys – ilgis 2400, plotis (gylis) 800, aukštis 750 mm. Stalo stalviršis - pilkos, artimos RAL-7036 spalvai laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), 25 mm storio (šiam LMDP storiui galima išimtis - sluoksniuota suklijuota/sujungta LMDP plokštė 18+8(10) mm su panašios spalvos apatine dalimi), priekinis uždengimo skydas – iš 18 mm tos pačios spalvos LMDP, LMDP detalių briaunos dengiamos 2 mm storio atitinkančios spalvos PVC/ABS briaunavimo juostomis. Stalo kojos-rėmai (vientisos 2400x782xh725 rėmo konstrukcijos) virinami bei dailiai sušveičiami iš plieninių profilių 50x25 bei pagalbinių 25x25 mm.. Plieninis rėmas dažomas milteliniais pusiau matiniais pilkos RAL-7005 spalvos dažais. LMDP detalių tvirtinimas per metalinius rėmų profilius – nematomas (profilių viduje paslėptais varžtais). Stalas tvirtinamas į grindis per apatinių metalinių rėmų profilius (tvirtinimai – nematomi, profilių viduje paslėptais varžtais). Stalo stalviršyje frezuojama apvali skylė, joje montuojama viena stalo rozetė, 230V, CEE 7/3 (Schuko) standarto. Stalo rozetė – apvalios formos vienos rozetės bloko vientisas gaminys (matoma paviršiaus forma Ø74,5mm (+/- 3 mm), gali būti su papildomomis ertmėmis laidų prakišimui) kartu su saugiu rozetės korpusu bei ne trumpesniu nei 2000 mm maitinimo laidu ir kištuku, t. p. komplektuojama kartu su montažiniu žiedu-rėmeliu (D88, +/- 3 mm). Rozečių blokas juodos spalvos (galimas analogas – LOOP IN, ar kt. panaši). Stalui numatoma apkrova ≥100 kg/m². Kojų rėmai į grindis remiami minimalaus reguliuojamo aukščio kojelėmis su plastikiniais padukais. Kartu su šiuo aprašymu žr. perkančiosios organizacijos (toliau – PO) parengto šio stalo eskizinio brėžinio sprendinius. Nurodytos artimos RAL-7036 spalvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U788-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 3 | AST-K2 | Auditorinis-kompiuterinis 3-vietis darbo stalas, eiliuoto tipo, AST-K2 Stalo matmenys - ilgis 2550, plotis (gylis) 700, aukštis 760 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva-šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su keturiais uždaro stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Po stalviršiu rėmas turi būti (sutapti) visu stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 mm (+/- 2 mm) stačiakampių vamzdinių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7005 spalva. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio aštuonios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų), paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir nemažiau nei 25 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Greta aukščio išreguliavimo atraminių kojelių-padukų, stalo kojų-rėmo apatiniame profilyje turi būti įrengtos papildomos Ø8-14 mm skylės stalo fiksavimui (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų. Į reikiamą aukštį (bendrą su gretimais ir aplinkiniais stalais) ir horizontaliai-vertikaliai išreguliuotas stalas, jam numatytoje vietoje turi būti tvirtinamas/fiksuojamas prie patalpos grindų minimaliu varžtų kiekiu (varžtų galvutės turi pasislėpti vidinėje stalo kojų-rėmo profilių dalyje), tam, kad stalas negalėtų būti judinamas, stumdomas, traukomas (nes stalas numatomas elektrifikuotas). Stalo stalviršyje komplektuojami/įrengiami trys plastikiniai laidų pravedimo lizdai-dangteliai Ø60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Po stalo stalviršiu turi būti montuojami trys 600 mm ilgio išilginiai metaliniai rėmeliai-laikikliai (trapecinio skerspjūvio profiliuoti lankstiniai iš 1,0-1,5 mm storio plieninės skardos), prie kurių (po stalų pastatymo į jų vietas) užsakovo atstovai tvirtins išilginius plastikinius (PVC) instaliacinius kanalus su jų elektros ir ryšių (toliau - E-ER) laidais bei lizdais. Metaliniai rėmeliai-laikikliai visuose AST-K serijos staluose turi būti pozicionuoti vienodai tiksliai – visų stalų viename bendrame aukštyje, vienoje bendroje tiesėje (nes PVC instaliaciniai kanalai numatomi bendri kiekvienai AST-K serijos stalų eilei, žr. pagal baldų išdėstymo planus). Metalinių rėmelių-laikiklių plotis – 120 mm (plotis su 10 mm užlenktomis tvirtinimo briaunomis – 140 mm), aukštesniosios kraštinės aukštis – 51, žemesniosios – 30 mm (matmenims galimos pasirinktos ±2 mm nuokrypos, bet išlaikant tuos pasirinktus matmenis vienodus visiems AST-K serijos stalų rėmeliams-laikikliams), pasviroji rėmelio-laikiklio plokštuma turi būti pasukta į laidų lovių-uždangų pusę. Metaliniai rėmeliai-laikikliai prie stalviršio apačios turi būti tvirtinami apvalintų galvučių cinkuotais medsraigčiais per rėmelių-laikiklių tvirtinimo briaunas (per iš anksto jų briaunose įrengtas tvirtinimo skylutes), ne rečiau kaip kas 150 mm atstumais. Metaliniai rėmeliai-laikikliai turi būti sumontuoti patikimai, stacionariai, tvirtai, - stalo metaliniai rėmeliai-laikikliai turi eksploatacijos eigoje nejudėti, neklebėti, neišlinkti, neišsikreipti (tvirtinant prie jų PVC instaliacinius kanalus, naudojantis instaliacinių kanalų E-ER lizdais). Metaliniai rėmeliai-laikikliai turi būti nudažyti poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7005 spalva (prieš dažymą turi būti apšveisti aštrūs lankstinių kraštai, kampai). Po stalviršiu, prie stalviršio rėmo (iš vidinės jo pusės) turi būti montuojami trys 500 mm ilgio, 250 mm aukščio ir 100/105 mm pločio metaliniai laidų loviai-uždangos (profiliuoti lankstiniai-lentynos – laidų kanalų ir rozečių blokų uždangos) iš min. 2,0 mm storio plieninės skardos, matmenims galimos pasirinktos ±2 mm nuokrypos, bet išlaikant tuos pasirinktus matmenis vienodus visiems AST-K serijos stalų laidų loviams-uždangoms. Metaliniai laidų loviai-uždangos turi būti nudažyti poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7005 spalva (prieš dažymą turi būti apšveisti aštrūs lankstinių kraštai, kampai). Laidų loviai-uždangos turi būti tvirtai ir patikimai pritvirtinti, turi neklebėti, eksploatacijos eigoje turi išlaikyti lankstinių plokštumų vertikalumą/horizontalumą. Pusei AST-K2 stalų užsakomo kiekio su stalu turi būti komplektuojamas vienas juodos/pilkos spalvos lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo/uždengimo kanalas (nuo grindų lygio grindinės instaliacinės dėžutės iki stalviršio/PVC instaliacinio kanalo apačios). Kiekvienas stalui priskirtas lankstus laidų kanalas turi talpinti šiam stalui numatytą pakeliamų laidų kiekį – nemažiau 1 elektros (E) įrenginių laidą bei nemažiau 3 ryšių (ER) įrangos laidų. Konkurse teikiant stalo AST-K2 kainą (dėl stalui priklausančio/nepriklausančio PVC apdailinio laidų pakėlimo kanalo), tiekėjui reikia įsivertinti/pateikti vidurkinę stalo kainą. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo dešininė, kairinė ar veidrodinė pozicija nustatoma atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas baldų išdėstymo planuose. Jei stalas yra statomas į eilę su kitais, tokiais pat ar giminingais (AST-K serijos) stalais (žr. pagal baldų išdėstymo planus), - stalas turi būti su fiksavimo/sukabinimo detalėmis, kurios leistų jį apjungti ir užfiksuoti į eilę su kitais šios ar giminingos pozicijos stalais. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |