Priedas F1

Bendrabučio baldų (lovų, stalų, spintų ir kt.) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo pavadinimas (kodas) | Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | LV-1 | Viengulė lova su čiužiniu Lovos bendri matmenys – ilgis 2040, plotis (gylis) 940, aukštis 670 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 20 mm. Lovos korpusas gaminamas iš vienspalvės pilkai rusvos spalvos iš abiejų pusių laminuotų medžio drožlių plokščių (toliau LMDP), šio atspalvio/paviršiaus analogas - Pfleiderer U16002-VV (Congo) ar Egger U727-ST9 (Stone Grey) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti perkančiosios organizacijos (toliau – PO) skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm briauna, jų spalvos – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Lova turi būti su čiužiniu bei patalynės dėže. Lovos čiužinys turi būti rėminis (kartu su mediniu konstrukciniu rėmu), spyruoklinis, ne mažesnių nei 2000x900 mm gabaritų, ≥160 mm bendro storio, aptrauktas pilkos spalvos melanžinio tipo (išaustas dvispalviais/daugiaspalviais siūlais) gobelenu (pilkos atspalvis – artimas, ne šviesesnis nei RAL-7046, NCS S 5502-B spalvoms/-os). Čiužinio gobeleno paviršinis tankis turi būti ≥300 g/m2, atsparumas dilinimui ≥30'000 sūkių (pagal Martendeil‘o metodą - UNI EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą), atsparumas pumpuravimuisi ≥4 (1-5 skalėje) – pagal EN ISO 12945 arba lygiavertį standartą. Čiužinio paminkštinimas – elastinio tipo ventiliuojamu porolonu (poliuretanu), kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 33-38 kg/m3 tankio grupei, čiužinio konstrukcija turi būti pritaikyta ≥110 kg svorio žmogui. Čiužinio vidinės spyruoklės – plieninės (viršuje ir apačioje tarpusavyje surištos, apjungtos spyruokliuojančiomis plieninėmis vielomis, žr. spyruoklių konstrukcijos iliustraciją), čiužinio kraštai - pritaikyti sėdėti žmogui. Čiužinio gobelenas turi būti dailiai, lygiai apsiūtas bei pritvirtintas prie pagrindo/rėmo, taisyklingos (neiškreivintos, neišlinkusios, nesuplonėjančios/nepastorėjančios), vienodos formos, siuvimo siūlės turi būti lygios dailios, visur vienodos išvaizdos, po žmogaus atsisėdimo (sėdėjimo), atsigulimo (gulėjimo) porolonas ir jo apdailinis aptraukalas (gobelenas) turi atsistatyti į čiužinio pradinių formų poziciją, turi būti be liekamųjų audinio susiraukšlėjimų ar susibangavimų, be pirminių čiužinio formų pakitimų. Čiužinys specialių mechanizmų pagalba turi būti patogiai vartotojui pakeliamas ir nuleidžiamas (atidaromas ir uždaromas), - priėjimui, patekimui į lovos apačioje įrengtas patalynės laikymo dėžes, turi savaime fiksuotis pakeltoje padėtyje, čiužinio pakėlimas bei nuleidimas turi būti įmanomas (turi būti pritaikytas) 50-100 kg svorio žmogaus fizinėms galimybėms. Vidinės lovos patalynės dėžės (lovos viduje, pakėlus lovos čiužinį) turi būti - dvi, jų dugno plokštės – lygių, švelnių paviršių, ≥3-18 mm storio plokštinių medžio produktų, šonai – tos pačios LMDP, pakėlimo mechanizmai – atskiruose skyriuose (ne platesniuose nei 100-120 mm) nuo patalynės laikymo skyrių. Patalynės dėžėse negali būti jokių aštrių ar išsikišusių detalių, varžtų ir pan. (nuo kurių galima užsigauti žmogui pirštus, rankas ar gali užsikabinti, o užsikabinus suplyšti patalynė). Pateikiama vidinės lovos konstrukcijos iliustracija: Lovos atraminės LMDP detalės (kuriomis lova remiama į patalpos grindis) turi būti su prisukamomis pakėlimo-išlyginimo plastikinėmis 3-5 mm storio (aukščio) atramomis (plokštelėmis), jų išdėstymo tankis turi būti pakankamas, kuris garantuotų lovos konstrukcijos stabilumą ir pastovumą. Visa lovos ir jos sudėtinių dalių konstrukcija turi būti stabili, tvirta, turi neišlinkti, nepersikreipti, neatsikabinti, nekeisti pirminių gaminio matmenų ir konstrukcinių padėčių. Lovos čiužinio pakėlimo/nuleidimo (ir savaiminio laikymosi pakeltoje pozicijoje) funkcija turi išlikti visą garantinį laikotarpį. Čiužinio spyruoklių konstrukcijos iliustracijos: Pusė nurodyto šio baldų kiekio turi būti gaminama dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu (žr. pagal baldų išdėstymo planą). Tai papildomai tikslinama pradedant baldų užsakymo vykdymą ir gamybą, po patalpų apsimatavimo, derinama su užsakovo atstovu. |
| 2 | ST-1B | Darbo stalas Stalo bendri matmenys – ilgis 1050, plotis (gylis) 600, aukštis 750 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Stalo korpusas gaminamas iš vienspalvės pilkai rusvos spalvos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Pfleiderer U16002-VV (Congo) ar Egger U727-ST9 (Stone Grey) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Stalas turi būti su atramine šonine stalčių spintele bei kitos pusės atraminiu metaliniu dažytu kojų rėmu. Stalo kojų rėmas gaminamas iš 40x20 plieninių (stačiakampio uždaro vamzdžio) profilių (postalviršinis rėmas – iš 20x20 profilių), tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Plieniniai profiliai turi būti kokybiškai, vientisai suvirinti (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, visos virinimo siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų (paviršiai turi likti dailūs, lygūs, be iškilimų ar įdubimų, be suraižymų). Metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7030 spalva, matinio ar pusiau matinio blizgumo. Stalo metalinis rėmas-kojos gali būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Stalo kojų rėmas tvirtai sujungtas su stalo stalviršiu bei šonine stalčių spintele (vidiniais, metalo profiliuose paslėptais varžtais, tvirtinimais). Stalo stalčiai – su guoliniais stumdymo (atidarymo/uždarymo) bėgeliais. Stalčių rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo (su galima 10% matmenų paklaida), galimas jų analogas: Brasa_Z-H1609/288NP (arba kitų tiekėjų, gamintojų). Stalo stalčių spintelės atraminės LMDP detalės (kuriomis stalas remiamas į patalpos grindis) turi būti su prisukamomis pakėlimo-išlyginimo plastikinėmis 3-5 mm storio (aukščio) atramomis (plokštelėmis), jų išdėstymo tankis turi būti pakankamas, kuris garantuotų stalo konstrukcijos stabilumą ir pastovumą. Viso stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, nesiūbuoti, neklebėti. Pusė nurodyto šio baldų kiekio turi būti gaminama dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu (žr. pagal baldų išdėstymo planą). Tai papildomai tikslinama pradedant baldų užsakymo vykdymą ir gamybą, po patalpų apsimatavimo, derinama su užsakovo atstovu. |
| 3 | ST-2B | Darbo stalas Stalo bendri matmenys – ilgis 1050, plotis (gylis) 600, aukštis 750 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Stalo korpusas gaminamas iš pilko ąžuolo piešinio imitacijos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Egger H3146-ST19 (Beige Grey Lorenzo Oak) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos, piešinio – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Stalas turi būti su atramine šonine stalčių spintele bei kitos pusės atraminiu metaliniu dažytu kojų rėmu. Stalo kojų rėmas gaminamas iš 40x20 plieninių (stačiakampio uždaro vamzdžio) profilių (postalviršinis rėmas – iš 20x20 profilių), tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Plieniniai profiliai turi būti kokybiškai, vientisai suvirinti (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, visos virinimo siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų (paviršiai turi likti dailūs, lygūs, be iškilimų ar įdubimų, be suraižymų). Metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7030 spalva, matinio ar pusiau matinio blizgumo. Stalo metalinis rėmas-kojos gali būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Stalo kojų rėmas tvirtai sujungtas su stalo stalviršiu bei šonine stalčių spintele (vidiniais, metalo profiliuose paslėptais varžtais, tvirtinimais). Stalo stalčiai – su guoliniais stumdymo (atidarymo/uždarymo) bėgeliais. Stalčių rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo (su galima 10% matmenų paklaida), galimas jų analogas: Brasa_Z-H1609/288NP (arba kitų tiekėjų, gamintojų). Stalo stalčių spintelės atraminės LMDP detalės (kuriomis stalas remiamas į patalpos grindis) turi būti su prisukamomis pakėlimo-išlyginimo plastikinėmis 3-5 mm storio (aukščio) atramomis (plokštelėmis), jų išdėstymo tankis turi būti pakankamas, kuris garantuotų stalo konstrukcijos stabilumą ir pastovumą. Viso stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, nesiūbuoti, neklebėti. Pusė nurodyto šio baldų kiekio turi būti gaminama dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu (žr. pagal baldų išdėstymo planą). Tai papildomai tikslinama pradedant baldų užsakymo vykdymą ir gamybą, po patalpų apsimatavimo, derinama su užsakovo atstovu. |
| 4 | ST-3B | Staliukas su ratukais Staliuko bendri matmenys – ilgis 600, plotis 600, aukštis 670 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Staliuko korpusas gaminamas iš vienspalvės pilkai rusvos spalvos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Pfleiderer U16002-VV (Congo) ar Egger U727-ST9 (Stone Grey) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Staliuko korpuso LMDP detalių tarpusavio jungimai iš visų baldo pusių turi būti be atvirai matomų varžtų, sąvaržų ar jų uždengimo dangtelių (tvirtais vidiniais sujungimais). Baldas turi atlaikyti ≥110 kg. Baldo ratukų lakančioji dalis (bazė) turi būti metalinė, pilkos spalvos, 2 iš 4 staliuko ratukų turi būti su stabdžiais, visų ratukų sukimosi aplink ašį amplitudė - 360°. Kiekvienas ratukas turi būti skirtas ≥30 kg apkrovai. Pats ratukas turi būti 50(±5) mm diametro, pilkos spalvos su paminkštintu paviršiumi, visos ratukų dalys turi būti bekvapės. Viso staliuko konstrukcija turi būti stabili, tvirta, staliukas turi neišlinkti, nesiūbuoti, neklebėti, stabiliai pritvirtintais ratukais. |
| 5 | L-1 | Pastatoma atvira lentyna Lentynos bendri matmenys – plotis 500, gylis 400, aukštis 1527 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Lentynos korpusas gaminamas iš pilko ąžuolo piešinio imitacijos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Egger H3146-ST19 (Beige Grey Lorenzo Oak) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos, piešinio – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Perstatomo aukščio lentynų laikikliai (kaištukai) turi būti cilindriniai metaliniai (su sintetiniais/silikoniniais paminkštinimo antdėklais), standžiai įmontuoti į korpuso šonuose išgręžtas tiksliai atitaikyto diametro skyles. Lentynos atraminės LMDP detalės (kuriomis lentyna remiama į patalpos grindis) turi būti su prisukamomis pakėlimo-išlyginimo plastikinėmis 3-5 mm storio (aukščio) atramomis (plokštelėmis), jų išdėstymo tankis turi būti pakankamas, kuris garantuotų lentynos konstrukcijos stabilumą ir pastovumą. Visa lentynos konstrukcija turi būti stabili, tvirta, lentyna turi neišlinkti, nesiūbuoti, neklebėti. |
| 6 | L-2 | Pakabinama atvira lentyna Lentynos bendri matmenys – ilgis 1200, gylis 300, aukštis 380 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Lentynos korpusas gaminamas iš pilko ąžuolo piešinio imitacijos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Egger H3146-ST19 (Beige Grey Lorenzo Oak) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos, piešinio – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Lentyna gaminama kaip vientisas standus konstrukcinis gaminys, su vidinėmis įklijuojamomis įdėtinėmis jungimo detalėmis, be išoriškai matomų varžtų, sąvaržų, jų uždengimo dangtelių ir pan. Lentyna turi atlaikyti lentynoje talpinamą ≥40 kg svorį. Lentynos pakabinimo ant sienos detalės, konstrukcijos išoriškai turi būti nematomos (slepiamos užnugarinėje lentynos dalyje). Lentynos pritvirtinimas prie sienų priklauso baldų gamintojui, tiekėjui, tvirtinimo detalių (ankeriniai) varžtai turi atitikti esamų patalpų sienų konstrukciją (skylėtų mūro plytų, blokelių, plytų mūro, gelžbetonio), pats tvirtinimas bei lentynos pakabinimas turi būti patikimas, saugus, pakabinta lentyna nuo atsitiktinio užkliudymo turi išlikti vietoje, nenukristi, neatsikabinti, neatsipalaiduoti. |
| 7 | SP-1(100) | Pastatoma spinta Sieninės spintos bendri matmenys – plotis 1000, gylis 630, aukštis 2420 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 5 mm (išskyrus pritaikymo pagal patalpos aukštį, vietą, matmenis). Spintos korpusai, fasadai ir vidinės detalės gaminami iš vienspalvės pilkai rusvos spalvos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Pfleiderer U16002-VV (Congo) ar Egger U727-ST9 (Stone Grey) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos, piešinio – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Spinta iš dviejų dalių – aukštos apatinės ir žemos viršutinės (antresolės). Spintos apatinė ir viršutinė dalys gaminamos kaip atskiros dalys, kurios sumontuojamos, apjungiamos spintų statymo, montavimo kambariuose metu (kambarių lubų aukštis – apie 245-252 cm, papildomai būtina tikrintis visų kambarių lubų aukštį). Kiekviena spintos dalis su dvejomis varstomomis durimis. Apatinės spintos dalies viduje - vertikali centrinė pertvara, lentynos vienoje pusėje ir metalinė rūbų kabinimo kartele bei lentyna kitoje pusėje. Dalis lentynų - reguliuojamo aukščio (perstatomos, remiamos ant 4 šoninių laikiklių, kuriuos galima perstatyti keliomis pozicijomis žemiau arba aukščiau), o dalis lentynų – fiksuotos (tai žr. pagal atžymas PO brėžinyje). Rūbų kartelė metalinė (turi neišlinkti bei atlaikyti ≥20 kg apkrovą). Spintos korpusas, durelės bei lentynos turi būti gaminami iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Spintos nugara (įleista ir tvirtinama į spintos perimetro, korpuso plokštes) gaminama iš ne mažiau nei 4 mm MPP ar HDF plokštės (artimos spintos korpuso, fasadų laminatui vienspalvės pilkšvos ar rusvai pilkšvos spalvos spintos vidinėje pusėje). Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo (su galima 10% matmenų paklaida), galimas jų analogas: Brasa_Z-H1609/288NP (arba kitų tiekėjų, gamintojų). Spintos išorėje neturi matytis jokių tvirtinimų, varžtų ar jų uždengimo dangtelių. Spintos viduje technologiniai ir/ar konstrukciniai furnitūros ir pan. elementai, detalės turi būti uždengti, neturi būti aštrių ar žmogaus rankų pirštus bei drabužius sužeisti, užsikabinti, užsikabinus suplėšyti galinčių detalių. Spintos viduje (brėžiniuose) nurodytas perstatomo aukščio lentynų išdėstymas turi būti įrengtas jų aukščio pakeitimui numatant po 2 pozicijas (po 3-5 cm kiekvienai pozicijai) žemyn/aukštyn nuo bazinės, projektinės vietos. Perstatomo aukščio lentynų laikikliai (kaištukai) turi būti cilindriniai metaliniai (su sintetiniais/silikoniniais paminkštinimo antdėklais), standžiai įmontuoti į korpuso šonuose išgręžtas tiksliai atitaikyto diametro skyles. Kabinamų drabužių skyriuje kabinimo kartelė turi būti metalinė, atitinkančios nerūdijančio plieno išvaizdą/spalvą. Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spinta minimaliai pakelta nuo grindų lygio 4-iomis plastikinėmis reguliuojamo aukščio atramomis (kojelės, padukai). Jei spintų statymo vietose (pagal natūrinius patalpų apmatavimus), vidiniame sienų kampe ar užnugarinėje spintos dalyje yra išsikišusių sienų dalių (sienose pastorėjusių fragmentų), tai spintos vidinės lentynos, pertvaros prie šios esamos geometrijos turi būti pritaikytos (turi būti su esamą sienų geometriją atitinkančiomis pertvarų ar lentynų išpjovomis). Spintos laisvai prieinamos/pasiekiamos šoninės plokštės išorės pusėje numatyti drabužių kabinimo kabliukai turi būti gerai ir tvirtai įtvirtinti, prisukti prie spintos LMDP plokštės. Kabliukai - matinio nerūdijančio plieno išvaizdos, galimas jų analogas: Brasa_ARCO Z-KG30NP (arba panašūs kitų tiekėjų, gamintojų). Principinė kabliukų išvaizda tokia: Ant vienų spintos durų turi būti užklijuotas 2-4 mm storio veidrodis (pagal brėžinyje nurodytą formą dydį, vietą), veidrodžio kraštai pjauti stačiai, matiškai šlifuoti, su apvalintomis ar kampu nusklembtomis (nestačiomis, neaštriomis) briaunomis. Veidrodžio klijai turi būti elastingi, specialiai skirti veidrodžių klijavimui, garantiniu laikotarpiu klijai bei klijavimas turi nepažeisti paties veidrodžio pirminės išvaizdos, savybių. Jei veidrodžio klijavimo zonoje reikalinga numatyti kompensacines įrąžų naikinimo priemones, - jos turi būti įvertintos bei įrengtos. Kiekviename bendrabučio gyvenamajame kambaryje numatomos statyti dvi SP-1(100) spintos, o veidrodis montuojamas tik ant vienos iš jų, - dėl to, kambariuose statomų 2 vnt. spintų SP-1(100) veidrodžio komplektavimo/įrengimo/montavimo kaina turi būti įvertinta ir įtraukta bei proporcingai/vidutiniškai paskirstyta kiekvienai SP-1(100) spintai (konkurse pateikiant vidurkinę SP-1(100) spintos pagaminimo/pristatymo/montavimo kainą). Spintos konstrukcija turi būti stabili, spinta turi būti sutvirtinta su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta (jei dvi ar kelios tokios spintos statoma greta), viena spinta ar spintų grupė tvirtinama, fiksuota prie sienos (šalinant jų apvirtimo galimybes). Pusė nurodyto šio baldų kiekio turi būti gaminama dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu. |
| 8 | VIR-G39-1 | Virtuvės spintelė su sienine lentyna Spintelės bendri matmenys – plotis 650, gylis 600, aukštis 1618 mm; sieninės lentynos bendri matmenys – ilgis 3500 ir 3800, gylis 200, aukštis (storis) 25 mm (3800 mm ilgį tiekėjui reikia įsivertinti prie kiekvienos virtuvės spintelės, tai tikslinama bei susiderinama prieš baldų gamybą, atlikus patalpų matavimus). Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 20 mm (lentynos storiui - +/- 2 mm). Spintelės korpusai, apvadai, lentyna gaminami iš vienspalvės pilkai rusvos spalvos iš abiejų pusių laminuotų medžio drožlių plokščių (toliau LMDP), šio atspalvio/paviršiaus analogas - Pfleiderer U16002-VV (Congo) ar Egger U727-ST9 (Stone Grey) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti perkančiosios organizacijos (toliau – PO) skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm briauna, jų spalvos – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Virtuvės spintelė skirta dviejų integruojamų el. orkaičių įmontavimui. Į spintelę integruojamas-įmontuojamas orkaites (abu vnt. – vienodo modelio) bei jų duomenis gamintojui pateikia PO (užsakovas), į baldus jas įmontuoja baldų gamintojas. Spintelės matmenys bei konstrukciniais sprendiniai turi būti pritaikyti PO nurodytiems konkretiems el. orkaičių modeliams (t. y., atitikti tų orkaičių modelių gamintojų nurodytus įmontavimo į baldus matmenis bei kitus įprastinius orkaičių gamintojo nurodymus, reikalavimus). Spintelė gaminama kaip vientisas standus konstrukcinis gaminys iš 18 ir 25 mm storio LMDP plokščių, su papildomais dekoratyviniais išoriniais 25 storio LMDP skydais, be išoriškai matomų varžtų, sąvaržų, jų uždengimo dangtelių ir pan. Kiekvienas spintelės orkaičių skyrius turi atlaikyti ≥50 kg svorį. Spintelė į grindis remiama ne kojelėmis, bet 4-iais 125 mm aukščio ratukais vietoj fiksuotų kojelių. Spintelė po jos pastatymo į vietą papildomai stacionariai tvirtinama/fiksuojama prie užnugarinės sienos mažiausiai 4-iose skirtingo aukščio vietose. Spintelės pritvirtinimas prie sienų priklauso baldų gamintojui, tvirtinimo detalių (ankeriniai) varžtai turi atitikti esamų patalpų sienų konstrukciją (skylėtų mūro plytų, blokelių, plytų mūro ir pan.), pats tvirtinimas turi būti patikimas, saugus, pritvirtinta spintelė nuo atsitiktinio užkliudymo turi stabiliai išlikti numatytoje vietoje, neatsikabinti, neatsipalaiduoti, nesujudėti, nepasislinkti. Ratukų lakančioji dalis (bazė) turi būti metalinė, pilkos spalvos, visų ratukų sukimosi aplink ašį amplitudė - 360°, kiekvienas ratukas turi būti skirtas ≥50 kg apkrovai. Pats ratuko komplekto ratukas turi būti 75-100 mm diametro, pilkos spalvos su paminkštintu riedėjimo paviršiumi, visos ratuko dalys turi būti bekvapės. Apatinis spintelės skyrius – su į viršų atidaromomis fasadinėmis durelėmis, fiksuojamomis atidarytoje pozicijoje, su uždarytų durelių pozicijos fiksavimu, pritraukimu. Šios durelės – be rankenėlių, atidaromos pirštais suėmus už 5 mm žemyn prasikišusios durelių apatinės dalies. Apatinis spintelės skyrius yra skirtas el. orkaičių pajungimui į tos zonos sienoje įrengtus 230V el. lizdus, - nugarinėje dalyje turi būti įrengta ertmė el. laidų prakišimui bei priėjimui prie sienoje esamų el. lizdų. Sieninė lentyna (25 mm storio LMDP) gaminama iš dviejų vienodo ilgio, vietoje greta suglaudžiamų atskirų dalių. Lentyna prie sienos tvirtinama jos viduje integruotais, išoriškai nematomais reguliuojamais metaliniais laikikliais, lentynos išilgine kryptimi dėstomais ne rečiau kaip 60-80 cm atstumais, paslėptų (vidinių) metalinių laikiklių tipas (ar panašių): Įrengta bei prie sienos pritvirtinta lentyna turi būti idealiai horizontalioje padėtyje, nenusvirusi, lentynos kiekvienas tiesinis metras turi atlaikyti ≥15 kg apkrovą (garantiniu metu nuo tokios apkrovos neišlinkti, nepakeisti pradinės bei montažo horizontalumo padėties). Lentyna be tarpo glaudžiama prie sumontuotos virtuvinės spintelės šono. Baldų tiekėjui, gamintojui reikalinga įsivertinti veidrodines (dešinines, kairines) šio baldo pozicijas (tai tikslinama bei susiderinama prieš baldų gamybą, atlikus patalpų matavimus) |
| 9 | ST-12 | Poilsio-darbo-valgymo stalas Stalo bendri matmenys Ø1000xh750 mm. Bendriems baldo matmenims galima paklaida ±10 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš 10-13 mm storio vienspalvės pilkai rusvos spalvos spalvos aukštu slėgiu presuotos-laminuotos (toliau – Compact-HPL) plokštės. Galimas plokštės laminato spalvos/paviršiaus atitikmuo – Pfleiderer U16002-VV (Congo) ar Egger U727-ST9 (Stone Grey) (ar kitos, analogiškų atspalvių/paviršių plokštės). Compact-HPL plokščių vidinis užpildas yra reikalingas tamsus (artimas juodai, tamsiai pilkai spalvai). Šių plokščių briaunų įrengimas – status frezavimas su mikroapvalintomis (R 0,5÷1,0 mm) ištisinėmis viršutinėmis ir apatinėmis briaunomis, po to – poliravimas. Po stalo stalviršio Compact HPL plokšte turi būti 18(±) mm storio analogiškos spalvos laikančioji LMDP. Metalinis ir vientisas stalo kojų-rėmas (kojos iš postalviršinis uždaras kontūras, kojų rėmo h722 mm, taikant galimas sudedamųjų paklaidas) – iš 25x50(±2) mm stačiakampio plieno vamzdžio, suvirinto ir sušveisto vientisai, dažytas pilka RAL-7030 spalva milteliniu-polimeriniu būdu (matiniu, pusiau matiniu blizgumo paviršiumi). Kojos – su aukščio išreguliavimo padais. Viso stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, nesiūbuoti, neklebėti. |
| 10 | L-3 | Ažūrinė lentyna-pertvara iš dviejų dalių Ažūrinė lentyna-pertvara, patalpos perimetro angoje H2500x5745 mm, 220 mm pločio. Lentyna-pertvara – iš dviejų dalių (2500 mm aukščio bei 2378 ir 1858 mm ilgio, su galima 5% matmenų paklaida dėl patalpos matmenų tikslinimo), su praėjimu vidurinėje dalyje (žr. pagal pridedamus brėžinius). Lentyna-pertvara gaminama iš 40* mm(* - ne storiau 40, ne ploniau 36 mm) storio medžio produktų plokščių (MDP, MDF, faneros, masyvo ar pan.) karkaso ir metalinių tvirtinimo-fiksavimo atramų-distancerių. Karkaso plokštės turi būti iš abiejų pusių padengtos vientiso ilgio laminatu (melaminu ar aukšto slėgio laminatu (HPL, min 0,5 mm storio), plokščių briaunos turi būti padengtos 2 mm storio PVC ar ABS briaunavimo juostomis. Lentynos-pertvaros abi karkasinės dalys montuojamos pastato 2-4 aukštų poilsio-darbo patalpose (atskyrimui nuo koridorių) tvirtinamos į esamų gelžbetoninių plokščių lubas bei grindis (PVC grindų danga ant betoninio/smėlbetonio išlyginamojo grindų pagrindo) per metalines atramines detales (tvirtinimo-fiksavimo distancerius), pagamintas iš plieno profilių (Ø40-50 mm), dažytų polimeriniais-milteliniais matiniais-pusiau matiniais dažais (spalva RAL-7005). Lentynos-pertvaros karkaso plokščių laminato ar HPL spalva turi būti artima RAL-7005 spalvai, PVC ar ABS briaunų spalva turi būti tapati laminato spalvai (galimas šios spalvos laminato analogas - Pfleiderer Antracitas U12290-MP, Egger U960-ST9 arba analogiški kitų gamintojų). Visų detalių visos briaunos (PVC ar ABS juostų briaunos) turi būti apvalintos, R=2 mm. Lentynos-pertvaros karkasų plokščių tarpusavio elementų jungimai pageidautina –atvirai nematomi. Lentyna-pertvara turi būti sumontuota nurodytoje vietoje, visi karkasų paviršiai ir metalinės atraminės tvirtinimo-fiksavimo detalės turi būti sumontuotos-pagamintos be nukrypimų nuo horizontalės bei vertikalės. Tiek dažyti, tiek dengti laminatais, HPL ir PVC (ABS) briaunų paviršiai turi būti nesuraižyti, be įdaužų, įdubimų ar iškilimų iš bendrų plokštumų, tvirtai ir ilgalaikiai prikibę (be atšokimų), detalių kampai turi būti švelnūs, apvalinti. Viršutinės ir apatinės metalinės atraminės detalės turi būti su aukščio ir lygių išreguliavimo sprendimais (horizontaliam ir vertikaliam, tiesiam ir vienodam abiejų dalių pertvaros sumontavimo tikslui). Lentyna-pertvara po pagaminimo sumontavimo vietoje turi būti tvirta, stabili, nevirpėti, neklebėti, nesisukioti, nejudėti, atskiros jos detalės tarpusavyje turi būti sujungtos tvirtai ir stabiliai, glaudžiai (be jokių tarpelių, plyšių) viena su kita sujungtos (priglaustos). Visi pertvaros elementai tarpusavyje turi būti tvirtai sujungti tik vidinėmis (išoriškai nematomomis) jungimo detalėmis, be išoriškai matomų varžtų, tvirtinimo detalių ar jų uždengimo detalių (dangtelių), išimtis matomiems tvirtinimams gali būti taikoma tik ties viršutiniu lentynos-pertvaros horizontu iš jp viršutinės pusės (nes ši pusė stovinčiam žmogui lieka nematoma) bei ties apatiniu lentynos-pertvaros horizontu iš apatinės pusės (nes ši pusė t. p., stovinčiam žmogui lieka nematoma). Šis baldas numatomas, derinamas pagal PO turimo, eksploatuojamo analogiško baldo išvaizdą, konstrukcinę sąrangą. Dešiniosios ažūrinės lentynos-pertvaros dalies dešinės kraštinės vertikalios lamelės detalėje (220x40 mm lamelės skerspjūvio centre) turi būti įrengtas vidinis vertikalus 16x16 mm skerspjūvio, apie 850 mm ilgio tuštuminis kanalas elektros laido iš apatinės pusės įvėrimui/pravedimui (pagal eskiziniame brėžinyje rodomą vietą) nuo lamelės apačios iki būsimo patalpos šviestuvų jungiklio lizdo montažinės ertmės (H=0,90 m) bei įrengta (išfrezuota) pati jungiklio lizdo montažinė ertmė (apie Ø60 mm diametro, apie 30 mm gylio, - (galutiniai matmenys tikslinami pagal jungiklio ir jo montažinės dėžutės modelius, gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu). Baldo gamintojui priklauso į šias įrengtas angas, kanalus įverti/pravesti patalpos grindinėje dėžutėje esantį atitinkamo ilgio elektros laidą bei sumontuoti pačia jungiklio montažinę plastikinę dėžutę (laidus pajungia bei patalpos apšvietimo jungiklį montuos užsakovo atstovai). Kartu su minėtu el. laido privedimu baldo tiekėjui/gamintojui/montuotojui priklauso įsivertinti vieną 10-30 cm ilgio gofruoto lankstaus nerūdijančio plieno (matinio, pusiau matinio paviršiaus, juodos spalvos) šarvo (pagal išvesto el. laido skersmenį, Ø11-16 mm ribose) panaudojimą/sumontavimą (pakeliamo el. laido apsaugojimui 50 mm oro tarpe tarp patalpos grindų (esamos grindinės dėžutės) ir lentynos-pertvaros apatinės horizontalios sijos apačios (t. y. kojelių zonoje). Galimas tokio gofruoto lankstaus šarvo variantas - DEPO, apie 2-3€/m arba kito gamintojo/pardavėjo panašus analogas: Kiekviena (iš dviejų) ažūrinės lentynos-pertvaros dalis į grindis bei lubas turi fiksuotis/remtis bei tvirtintis 6-iomis reguliuojamo aukščio metalinėmis tvirtinimo-fiksavimo atramomis-distanceriais – kojelėmis (žr. pagal jų išdėstymus PO eskiziniame brėžinyje), - po 3 viršuje, prie g/b plokščių lubų ir po 3 apačioje, prie grindų. Plieninės reguliuojamo aukščio (su viduje įrengtu reguliavimo sriegiu) kojelės dažomos milteliniais-poliesterio dažais, tamsiai pilka RAL-7005 spalva, matinio, pusiau matinio paviršiaus. Principinė kojelės konstrukcija turi būti tokia: |