## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ST-3 PAGRINDINĖS APARATINĖS ĮRANGOS SISTEMOS- VAIZDO KOMUTATORIAUS (MATRICOS) SISTEMA (II pirkimo dalis) PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti Trečiosios TV studijos aparatinę įrangos sistemą (toliau – ST-3) - Vaizdo komutatoriaus (matricos) sistemą, kuri bus skirta LRT ST-3 įrengti (toliau – prekės/įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.

  - Prekės skirtos video įrašymui, valdymui, transliacijai ir pan.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

5.4.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

5.4.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta. Bet kuriuo atveju, Tiekėjas, visais atvejais, privalo užtikrinti, jog prekė atitiks visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus sutarties vykdymo metu.

    - Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis – 1,5 m“, o ne „ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“.

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 6.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t. y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos, įdiegtos, sumontuotos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Prekių pristatymo terminas (įskaitant prekių diegimą, montavimą pagal TS pateiktus priedus ”Priedas Nr. 1 “Preliminarus ST-3 aparatinės planas” ir “Priedas Nr. 2 “KTS-1 Garso schema”) – ne vėliau nei 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo suderinus terminą su LRT. Šis terminas gali būti pratęstas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

- Žalieji reikalavimai

  - Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus žemiau lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms:

1 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

| Eil. Nr. | Įsigyjama prekė | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami įrodymai/ dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Į pirkimo objektą įeinančios licencijos ir programinė įranga | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkamos licencijos, programinė įranga. |  |  |
| 2. | Visas pirkimo objektas | Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. |  |  |
| 3. | Į pirkimo objektą įeinančios programinės įrangos palaikymo paslaugos | Reikalavimą programinės įrangos palaikymo paslaugas teikti nuotoliniu būdu perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“), nes nuotolinis minėtų paslaugų teikimas užtikrina, kad paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių. |  |  |

Pastabos:

*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu (taikoma, kai dokumentų laukelis nėra perbrauktas „X“). Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo arba kito asmens, turinčio teisę parengti tokius dokumentus.

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - II pirkimo dalis: Vaizdo komutatoriaus (matricos) sistema - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma Eur be PVM. Reikalavimai Prekėms nurodyti 3 lentelėje.

2 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | Vaizdo komutatoriaus (matricos) sistema | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2. | Video/audio komutatoriaus valdymo sistema | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3. | Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (I tipas) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4. | Tinklo komutatorius I tipo panelei | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 5. | Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (II tipas) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 6. | Tinklo komutatorius II tipo panelei | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 7. | Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (III tipas) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 8. | Tinklo komutatorius III tipo panelei | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 9. | Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (IV tipas) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 10. | Tinklo komutatorius IV tipo panelei | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

3 Lentelė. II pirkimo dalis: Reikalavimai vaizdo komutatoriaus (matricos) sistemai ST-3

| - Vaizdo komutatoriaus (matricos) sistema – 1 kompl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | IP modulinis universalus-hibridinis HD/3G ST2110, SDI video/audio komutatorius (matrica): - Su ne mažesniu nei IP 256x256 komutavimo lauku, skirtu HD/3G 1080i50 video signalui. - Iš viso ne mažiau kaip 128 vnt. fizinių BNC-SDI jungčių (ne mažiau nei 64 vnt. SDI-IN, ne mažiau nei 64 vnt. SDI- OUT). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Su galimybe 3G SDI modulius konfigūruoti arba pakeisti to paties kaip siūlomo video/audio komutatoriaus gamintojo 12G SDI (UHD) moduliais su formatų konvertavimo funkcija (turi būti galimybė du arba keturis 3G SDI signalus pakeisti į vieną 12G SDI signalą). Pastaba: Šiuo pirkimu 12G SDI (UHD) standartą palaikantys moduliai neįsigyjami, tačiau ateityje įsigijus tokią įrangą turi būti įgyvendinamas nurodytas funkcionalumas. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Audio signalų komutavimo kiekis – ne mažiau kaip 1024x1024 signalų (veikiant 3G/HD SDI režimu). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Palaikomi standartai (arba jiems lygiaverčiai): - SMPTE 292M; - SMPTE 424M; - SMPTE 425M; - SMPTE ST 2110; - SMPTE 2059. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau nei 2 vnt. MADI SFP LC arba BNC jungčių, kurių kiekvienoje ne mažiau nei 56 IN, 56 OUT audio kanalai. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sklandus šaltinių komutavimas (angl. „Quiet switch“, „Clean switch“). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Modulių keitimas neišjungiant maitinimo (angl. hot swap). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Galimybė talpinti 3G/HD/12G modulį su optiniu signalo įėjimu (galimas išorinio optinio keitiklio panaudojimas). Pastaba: Šiuo pirkimu nurodyta įranga neįsigyjama, tačiau ateityje įsigijus papildomą įrangą turi būti įgyvendinamas nurodytas funkcionalumas. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Komutatatorių galima valdyti nuotoliu panelėmis. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Integruotas ar papildomai jungiamas daugiakanalis vaizduoklis (angl. Multiviewer), turintis ne mažiau kaip 8 (aštuonis) atskirus HD/3G-SDI išėjimus į ekranus. Kiekviename išėjime po ne mažiau nei 16 unikalių šaltinių, realizuotų PiP langeliais. (Viso 128 unikalių šaltinių). Kiekvienas atvaizduojamas signalas turi dinaminius užrašus. Pastabos: 1) Jeigu šiam reikalavimui įgyvendinti reikalingos licencijos, į pasiūlymą privalo būti įtrauktos nuolatinės licencijos (angl. lifetime/permanent license). 2) Daugiakanalio vaizduoklio išėjimai ir įėjimai negali būti įskaičiuojami į vaizdo komutatoriaus (matricos) įėjimų / išėjimų komutavimo lauką. |  | /įrašyti, taip pat nurodyti daugiakanalio vaizduoklio gamintoją, modelį ir reikalingas siūlomas licencijas, jeigu tai neįeina į prekės gamintojo standartinę komplektaciją/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistema turi palaikyti EMBER+ ir NMOS valdymo protokolus ar jiems lygiaverčius. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Reikalingas maitinimo šaltinių, komutatorių bei valdymo sistemų pilnas (sisteminių valdymo modulių) rezervavimas. |  | /įrašyti, taip pat nurodyti rezervinio maitinimo šaltinio, komutatoriaus bei sisteminių valdymo blokų gamintoją ir modelį, jeigu jis neįeina į prekės gamintojo standartinę komplektaciją/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Su komutatoriumi privaloma pateikti visavertę, pilnai veikiančią to paties kaip siūlomo video / audio komutatoriaus gamintojo, arba jei įrangos gamintojas neturi savo programinės įrangos, tada gamintojo rekomenduojamą programinę įrangą. Jei programinė įranga yra licencijuojama, privalo būti pateikta amžina licencija (angl. lifetime license). Kompiuterinė programinė įranga privalo leisti valdyti pateikiamą komutatorių, leisti stebėti jo veikimo funkcijas, informuoti apie aliarmus ir komutaciją. |  | /įrašyti, taip pat nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti pateikta programinė įranga su amžina licencija (angl. lifetime license) pilnam garso valdymui (angl. audio shufling) ir laisvam komutavimui (bet kurio šaltinio audio, su bet kurio šaltinio video). Pastaba. WEB naršyklėje atidaromas garso valdymo langas taip pat laikomas tinkančia programine įranga. |  | /įrašyti, taip pat nurodyti siūlomos programinės įrangos ar licencijos gamintoją ir pavadinimą/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Visi SDI išėjimai turi būti su signalo atstatymo funkcija “reclocked”. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Visi komutatoriaus išėjimai privalo būti sinchronizuoti su vietiniu signalu bei turėti signalo užlaikymo reguliavimą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Komutatorių privaloma pateikti kartu su visomis pilnavertį komutatoriaus darbą užtikrinančiomis dalimis ir instaliacinėmis medžiagomis bei SDI kabeliais, skirtais sujungti įrangą serverinės ribose. |  |  |  |
|  | 1.18.1. Tiekėjas kartu privalo pateikti du Media IP srautų maršrutizatorius naudojamus siūlomoje vaizdo komutatoriaus sistemoje skirstyti ST2110 srautams. 1.18.2. Užtikrinamas Media IP tinklo rezervavimas RED ir BLUE architektūra (tinklo rezervavimas naudojant 1 komutatorių, ir jį virtualiai dalinant į 2 - negalimas). 1.18.3. Maršrutizatoriai su ne mažiau kaip po 30 vnt. 100GbE prievadų (QSFP28 arba lygiaverčiai), skirti Media IP transliacijų infrastruktūros srautams ir PTP paskirstymui „Boundary clock“ rėžimu. 1.18.4. Su rezervuotu maitinimu. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Sistema privalo būti pritaikyta dirbti su LRT turimomis SONY HSC 100R kameromis. |  |  |  |
| - Video/audio komutatoriaus valdymo sistema – 1 kompl. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Valdymo sistema skirta apjungti ir valdyti video/audio komutatoriaus ir studijos video ir audio sistemines dalis centralizuotai. Pastaba: Tiekėjas šio reikalavimo atitikimui turi pateikti visos Video/audio komutatoriaus valdymo sistemos įrangos (įskaitant programinę įrangą) sąrašą 4 lentelėje „Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija“ bei pateikti minėtoje lentelėje nurodytos siūlomos įrangos Dokumentaciją |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | 2.2.1. Siūloma sistema su klasterizavimo (angl. clustering) funkcionalumu. 2.2.2. Sistema privalo būti paskirstyta ne mažiau nei trijose apdorojimo / skaičiavimo (angl. computing) platformose, kad būtų užtikrintas patikimumas, rezervavimo funkcionalumas ir mastelio keitimas (angl. scalability). 2.2.3. Kiekviena apdorojimo/skaičiavimo platforma – valdymo serveris. 2.2.4. Visi valdymo serveriai lygiaverčiai. 2.2.5. Pritaikyti talpinimui į standartinę 19“ įrangos spintą (Rack Unit). 2.2.6. Kiekvienas serveris privalo turėti pagrindinį ir rezervinį maitinimus. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistema privalo turėti ne mažiau nei 1 administratoriaus vartotojo licencija. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistemos funkcionalumas nustatyti skirtingų valdomų sistemų (kaip pvz. komutatoriaus) valdymo teises vartotojams. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | 2.5.1. Privalo palaikyti AMWA NMOS-IS04 standartą arba lygiavertį. 2.5.2. Su automatiniu NMOS siuntėjų ir gavėjų aptikimu. 2.5.3. Palaikoma integracija su trečiųjų šalių AMWA NMOS-IS04 standarto suderinamomis sistemomis. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Su ne mažiau nei 14 licencijų, leidžiančių prijungti ir valdyti gamintojo arba trečiųjų šalių valdymo sistemos valdymo paneles / įrangą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Nuotolinių valdymo panelių pajungimas per Ethernet sąsają. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | - Sistema palaiko valdymą per ne mažiau nei 48 vnt. GPIO In ir ne mažiau nei 48 vnt. GPIO Out sąsajas. Pastaba. Valdymas gali būti atliekamas per integruotus arba išorinius modulius. - Privalomas ekranėlis GPIO būsenos informacijai stebėti. - GPIO Modulių maitinimas PoE ir išorinis maitinimo šaltinis. - Jei reikalinga papildoma licencija/-os GPIO funcionalumui užtikrinti - tiekėjas ją turi nurodyti bei įtraukti į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (I tipas) – 3 vnt. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | - Panelė su ne mažiau kaip 32 mygtukais, skirtais valdyti valdymo sistema valdomus šaltinius ir kryptis. - Mygtukai privalo būti su dinaminiais užrašais. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė jungiasi per tinklą į video/audio komutatoriaus valdymo sistemą ir valdo per ją prijungtų įrenginių šaltinius ir kryptis. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Valdymo panelių valdymo rėžimai – vienos ir visų išėjimo linijų (angl. „button-per-source“, „single bus“, „multibus“, „breakaway“). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė skirta montuoti į pusės 19 colių 2RU vietą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (II tipas) – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | - Panelė su ne mažiau kaip 54 mygtukais, skirtais valdyti valdymo sistema valdomus šaltinius ir kryptis. - Mygtukai privalo būti su dinaminiais užrašais. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė jungiasi per tinklą į video/audio komutatoriaus valdymo sistemą ir valdo per ją prijungtų įrenginių šaltinius ir kryptis. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Valdymo režimai – vienos ir visų išėjimo linijų (angl. „button-per-source“, „single bus“, „multibus“, „breakaway“). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė skirta montuoti į 19 colių 2RU vietą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (III tipas) – 7 vnt. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | - Panelė su ne mažiau kaip 18 mygtukų, skirtų valdyti valdymo sistema valdomus šaltinius ir kryptis. - Mygtukai privalo būti su dinaminiais užrašais. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė jungiasi per tinklą į video/audio komutatoriaus valdymo sistemą ir valdo per ją prijungtų įrenginių šaltinius ir kryptis. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Valdymo režimai – vienos ir visų išėjimo linijų (angl. „button-per-source“, „single bus“, „multibus“, „breakaway“). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė skirta montuoti į 19 colių 1RU vietą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (IV tipas) – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | - Panelė su ne mažiau kaip 20 mygtukų, skirtų valdyti valdymo sistema valdomus šaltinius ir kryptis. - Mygtukai privalo būti su dinaminiais užrašais. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė jungiasi per tinklą į video/audio komutatoriaus valdymo sistemą ir valdo per ją prijungtų įrenginių šaltinius ir kryptis. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Valdymo režimai – vienos ir visų išėjimo linijų (angl. „button-per-source“, „single bus“, „multibus“, „breakaway“). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė skirta montuoti į 19 colių 1RU vietą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  |  |  |
|  | Visos gamintojo standartiškai komplektuojamos dalys turi būti pateiktos kartu su pagrindinėmis prekėmis. |  |  |  |
|  | - Tiekėjas privalo kartu pateikti ne mažiau nei 2 vnt., ne mažiau nei 48 portų PoE+ tinklo komutatorius, skirtus sujungti ir valdyti šioje pirkimo dalyje siūlomą įrangą (vaizdo komutatorių(matricą), video/audio komutatorių valdymo sistemą, valdymo paneles) tarpusavyje ir su kitais valdymo sistemos valdomais įrenginiais. - Užtikrinamas siūlomų įrenginių valdymo tinklo rezervavimas (jeigu valdymo panelės turi tik vieną tinklo jungtį, rezervavimas joms nebūtinas). - Komutatoriuje turi būti L3 funkcionalumas, ateityje plečiantis, tai leis prijungti kitų, atskirtų, tinklų įrenginių. Pastaba. Tiekėjas nurodo siūlomų komutatorių gamintoją ir modelį. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | - Tiekėjas privalo pasiūlytą sistemą sumontuoti ST-3 aparatinėje, LRT nurodytoje vietoje. - Visos papildomai reikalingos ir nepaminėtos licencijos ir įranga, skirtos pilnam funkcionalumui pasiekti, privalo būti pateiktos ir įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. - Jei kai kuriems funkcionalumams įgyvendinti reikalingi adapteriai ir / ar keitikliai - tiekėjas juos gali panaudoti, jei tai neįtakoja sistemos darbo kokybės ir našumo. Ši įranga privalo būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo sumontuoti ir suintegruoti siūlomą sistemą su ST-3 būsimomis šiomis sistemomis: - Vaizdo pulto sistema; - Įrašų, pakartojimo ir atgrojimo serverių sistema; - Vaizdo kontrolės darbo vietomis – oscilografais; - Ryšio sistema; - Garso apdorojimo sistema. |  |  |  |
|  | Visos reikalingos licencijos, medžiagos ir darbai, skirti užtikrinti pilną funkcionalumą ir suderinimą privalo būti įtraukti į pasiūlymo kainą |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Visos reikiamos licencijos ir programinė įranga turi būti su neterminuotomis (angl. permanent / lifetime) licencijomis. |  |  |  |
|  | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 24 mėn. |  | /įrašyti/ |  |

4 lentelė. Ekonominio naudingumo reikalavimai.

| 1.1. | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 36 mėn. | /įrašyti/ |  |
| --- | --- | --- | --- |

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms, nurodytoms šios Techninės specifikacijos 3 lentelės 1.1-1.19, 2.1-2.8 ir 7.3-7.8 punktuose, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai prekėms nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.

_________________

Priedas Nr. 1 Preliminarus ST-3 aparatinės planas

1 pav. ST-3 aparatinės baldų ir spintų išdėstymas

2 pav. ST-3 galimas darbo pozicijų išdėstymas

3 pav. ST-3 galimas monitorių išdėstymas

Priedas Nr. 2 KTS-1 Garso schema